Załącznik nr 1a do SWZ

numer referencyjny: IR.271.9.2026

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Maszyna fabrycznie nowa

Rok produkcji nie starszy niż 2025

1. Silnik i układ zasilania

- Typ silnika: 4-cylindrowy z turbodoładowaniem i intercoolerem, spełniający normę emisji spalin Stage V

- Pojemność skokowa silnika: W przedziale od 4 000 cm³ do 4 500 cm³.

- Podgrzewacz rozruchowy powietrza dolotowego – wspomaganie przy odpalaniu przy niskich temp powietrza

- Moc znamionowa silnika : 120 KM - 125KM

- Układ elektryczny: Alternator o wydajności minimum 170A

- Zbiorniki:, zbiornik o pojemności min 240l, zbiornik na adblue min 38l , dodatkowa osłona zbiornika na paliwo

- Zarzadzanie obrotami – tempomat obrotów, min 2 prędkości

2. Układ napędowy i osie

- Przekładnia: min  24 przód x 24 tył ,  MIN 8 BIEGÓW POD OBCIĄŻENIEM lub Bezstopniowa

- Prędkość maksymalna: Minimum 40 km/h osiągane przy obniżonych (ekonomicznych) obrotach silnika (funkcja ECO).

- Oś przednia: Amortyzowana

- Funkcja sprzęgła w hamulcu .

3. Układ hydrauliczny i tylny podnośnik (TUZ)

- Pompa hydrauliczna: Układ zamknięty, z pompą o zmiennym wydatku o wydajności minimum 145 l/min.

- Zawory hydrauliki zewnętrznej: Minimum 3 pary 6 gniazd) z tyłu, 1 para z przodu ciągnika   sterowane elektronicznie.

- Zawóry miedzyosiowe : min 1 elektroniczny

- Tylny podnośnik (TUZ): Sterowany elektrohydraulicznie , wyposażony w łącznik górny oraz mechaniczne stabilizatory boczne. O udzwigu min. 7700 kg

- Sterowanie zewnętrzne: Przyciski sterowania tylnym TUZ, wałkiem WOM oraz minimum jedną parą elektronicznych zaworów hydraulicznych (EHR) umieszczone na tylnych błotnikach.

- Złącze powrotne niskiego ciśnienia

4. Wał odbioru mocy (WOM)

- Prędkości wałka: Trzy prędkości pracy realizowane z wnętrza kabiny: 540 / 540E / 1000 obr./min.

- Funkcja AUTO WOM – właczanie/ wyłączanie WOM powiązane z pozycją tylnych ramion

5. Przedni podnośnik (TUZ) i osprzęt przedni

- Przedni TUZ: Podnośnik przedni fabryczny z hakiem holowniczym z przyciskami do podnoszenia i opuszczania , podłączony konstrukcyjnie pod zawory międzyosiowe hydrauliczne,.o udzwigu min. 3000kg sterowany za pomocą joysticka,

6. Kabina i komfort operatora

- Typ kabiny: bezpieczna, z panelem/oknem w dachu zapewniającym widoczność do góry, amortyzowana mechanicznie lub pneumatycznie, poziom hałasu wewnątrz kabiny nie większy niż 70 dB(A).

- Fotel operatora: Pneumatyczny, z amortyzacją

- Sterowanie ciągnikiem:  joystick zintegrowany z podłokietnikiem wielofunkcyjnym, umożliwiający zmianę kierunku jazdy (rewers) oraz zmianę prędkości/zakresów pracy przekładni, obsługę min 1 pary hydrauliki oraz tylnego podnośnika .

- Wskaźniki: wyświetlacz parametrów pracy ( m.in. temp. silnika, prędkość jazdy, stan układu hydraulicznego)  umieszczony na przednim słupku kabiny (słupek A).

- Klimatyzacja: Manualna, fabryczna.

- Oświetlenie robocze: Pełny pakiet oświetlenia roboczego w technologii LED – minimum 8 reflektorów zamontowanych na dachu. Dodatkowo wysokie światła drogowe zamontowane na słupkach kabiny (do pracy z przednim osprzętem).

- Bezpieczeństwo: Fabryczna lampa ostrzegawcza (tzw. kogut) w technologii LED, samowyłączające się kierunkowskazy z alarmem dźwiękowym, zestaw bezpieczeństwa (młotek do szyb, uchwyt na gaśnicę). Gaśnica  oraz trójkąt ostrzegawczy

- Kabina: 4 słupkowa

- Radio: fabryczne radio z bluetooth

- Fotel pasażera  - homologacja kabiny na 2 osoby

- Skórzana kierownica

- Wycieraczka szyby tylnej i przedniej

7. Układ hamulcowy i zaczepy transportowe

- Hamulce przyczep: Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuobwodowa

- Zaczepy: Zestaw zaczepów transportowych montowany na szynie przesuwnej pionowej: zaczep automatyczny oraz dolny zaczep polowy (rolniczy) sworzniowy

8. Koła i ogumienie

- Koła przednie: Opony rolnicze bezdętkowe o profilu minimum 460/65 R28 montowane na felgach stałych.

- Koła tylne: Opony rolnicze bezdętkowe o profilu minimum 600/65 R38 montowane na felgach stałych.

- Błotniki przednie dynamiczne : min 460mm

9. Masy I wymiary

- Rozstaw osi min. 2620 mm max 2700mm

- Dopuszczalna masa całkowita:  min 9500kg

- Długość maksymalna z opuszczonymi cięgłami przód oraz tył – max 5200mm

10. Pozostałe wymagania/wyposażenie

•	Autoryzowany serwis stacjonarny w promieniu 80 km od siedziby Zamawiającego

•	obciążniki przód min. 750 kg.