Załącznik nr 4 do SWZ

GP.271.26.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 sztuki ciągnika rolniczego wraz z osprzętem (przyczepa jednoosiowa, ładowacz czołowy).

- Ciągnik wraz z wyposażeniem i osprzętem musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i uszkodzeń oraz kompletny i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

- Oferowany ciągnik, ładowacz czołowy, przyczepa jednoosiowa oraz pozostałe wyposażenie muszą być ze sobą kompatybilne i przystosowane do współpracy.

- Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór. Zamawiający zastrzega możliwość wskazania innego miejsca dostawy na terenie gminy Kobiór.

- W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do uruchomienia ciągnika, przeprowadzenia szkolenia przedstawicieli Zamawiającego z zakresu jego obsługi 
i eksploatacji oraz przekazania wymaganej dokumentacji.

- Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do:

- Udzielenia Zamawiającemu min. 24 miesięcznego okresu gwarancji na cały przedmiot zamówienia (cały sprzęt łącznie z podzespołami, ciągnik, ładowacz czołowy, przyczepa jednoosiowa); Wykonawca ma możliwość wydłużenia okresu gwarancji na zasadach opisanych w SWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą ciągnika rolniczego przekazać Zamawiającemu niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację, tj.:

- komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta,

- apteczkę pierwszej pomocy, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy,

- dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin,

- dokumentację niezbędną do zarejestrowania ciągnika rolniczego (w tym świadectwo homologacji oraz certyfikat unijny) zgodne z obowiązującymi przepisami,

- książkę gwarancyjną w języku polskim,

- fabryczną instrukcję obsługi i konserwacji ciągnika rolniczego w języku polskim,

- książkę przeglądów serwisowych,

- wykaz punktów serwisowych na terenie kraju,

- inne dokumenty wymagane przepisami prawa obowiązującego w dniu dostawy, 
a w szczególności przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.) niezbędne do dopuszczenia pojazdu do ruchu.

- Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą przyczepy jednoosiowej przekazać Zamawiającemu niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację, tj.:

- dokumentację niezbędną do zarejestrowania przyczepy jednoosiowej (w tym certyfikat homologacji oraz certyfikat unijny)zgodne z obowiązującymi przepisami,

- książkę gwarancyjną w języku polskim,

- fabryczną instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim,

- inne dokumenty wymagane przepisami prawa obowiązującego w dniu dostawy, 
a w szczególności przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.) niezbędne do dopuszczenia pojazdu do ruchu.

- Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą ładowacza czołowego przekazać Zamawiającemu niezbędne dokumenty tj.:

- książkę gwarancyjną w języku polskim,

- fabryczną instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia w języku polskim,

- książkę przeglądów serwisowych,

- inne dokumenty wymagane przepisami prawa obowiązującego w dniu dostawy.

- Oferowany ciągnik oraz pozostały osprzęt wymieniony w specyfikacji mają być ze sobą kompatybilne, przystosowane do współpracy.

| Lp. | MINIMALNE PARAMETRY DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |
| --- | --- | --- |
| - Ciągnik |  |  |
| Rok produkcji |  | nie starszy niż IV kwartał roku 2025 |
| - Silnik i norma emisji spalin |  |  |
| 1.1. | Rodzaj paliwa | olej napędowy (Diesel) |
| 1.2 | Liczba cylindrów | 3 lub 4 cylindry |
| 1.3. | Pojemność skokowa silnika | w zakresie od 1600 cm3 do 3000cm3 |
| 1.4. | Moc maksymalna silnika | w zakresie od 50 KM do 62 KM |
| 1.5. | Maksymalny moment obrotowy | nie mniejszy niż 160 Nm |
| 1.6. | Układ zasilania | wtrysk bezpośredni wysokiego ciśnienia typu CommonRail sterowany elektronicznie |
| 1.7. | Doładowanie | turbosprężarka |
| 1.8. | Norma emisji spalin | Stage V |
| 1.9. | System oczyszczania spalin | Filtr cząstek stałych (DPF), katalizator (DOC) |
| 1.10. | Pojemność zbiornika paliwa | Minimum 40 litrów |
| - Układ napędowy i przekładnia |  |  |
| 2.1. | Skrzynia biegów | W pełni mechaniczna, zsynchronizowana |
| 2.2. | liczba biegów (przód/ tył) | 16 / 16: 4 biegi + 4 zakresy |
| 2.3. | Typ napędu | 4WD / 4x4 |
| 2.4. | Prędkość maksymalna | minimum 30km/h |
| 2.5. | Układ nawrotny | rewers mechaniczny, zsynchronizowany |
| 2.6. | Blokada mechanizmów różnicowych | 100% blokada osi, sterowana elektrohydraulicznie lub mechanicznie |
| 2.7. | Układ hamulcowy | Tarcze hamulcowe w kąpieli olejowej. Ciągnik wyposażony w dwuprzewodową pneumatyczną instalację hamulcową do przyczep, w pełni kompatybilną z oferowaną przyczepą. |
| - Wał Odbioru Mocy (WOM) |  |  |
| 3.1. | Rodzaj i sterowanie | tylny i przedni wał odbioru mocy (WOM) |
| 3.2. | Prędkości obrotowe WOM tylny | minimum dwie prędkości, w tym podstawowa prędkość 540 obr./min |
| - Układ hydrauliczny i podnośnik (TUZ) |  |  |
| 4.1 | Wydajność układu | System wyposażony w podwójną pompę hydrauliczną o łącznym przepływie nie mniejszym niż 45 l/min ( w tym dedykowana sekcja/pompa dla wspomagania układu kierowniczego) |
| 4.2. | Liczba wyjść hydraulicznych (z tyłu) | minimum 4 wyjścia (2 pary szybkozłączy podwójnego działania) |
| 4.3. | Sterowanie podnośnikiem | tylny podnośnik hydrauliczny sterowany mechanicznie z regulacją pozycyjną i siłową |
| 4.4. | Udźwig tylnego podnośnika (TUZ) | nie mniejszy niż 1200 kg w osi końcówek cęgieł |
| 4.5. | Kategoria tylnego TUZ | Kategoria I lub II |
| 4.6. | Rozdzielacz hydrauliczny (wyposażenie pod ładowacz) | Dedykowany do obsługi ładowacza czołowego, sterowany za pomocą joysticka zamontowanego w kabinie |
| 4.7. | TUZ przedni | kat.I lub II udźwig min.600 kg wyposażony w gniazda hydrauliczne + gniazdo elektryczne |
| 4.8. | Zaczepy | Zaczep polautomatyczny CEE montowany na sworznie |
| - Kabina |  |  |
| 5.1. | Typ kabiny | oryginalna, bezpieczna, zamknięta, fabrycznie przeszklona, czterosłupkowa, zamontowana na elementach tłumiących drgania |
| 5.2. | Wyposażenie kabiny | fabryczna klimatyzacja, ogrzewanie, wentylacja, wycieraczki szyb (przód i tył), fabryczne przygotowanie do montażu radia |
| 5.3. | Fotel operatora | amortyzowany, wyposażony w pasy bezpieczeństwa |
| 5.4. | Oświetlenie | Pełne oświetlenie drogowe oraz dodatkowe reflektory robocze (minimum 2 z przodu i 2 z tyłu), urządzenie sygnalizacyjne (kogut) na dachu kabiny; |
| - Wymiary, masy i ogumienie |  |  |
| 6.1. | Rozstaw osi | maksymalnie 1900 mm (zapewniający wysoką zwrotność maszyny) |
| 6.2. | Szerokość całkowita ciągnika | w przedziale od 1350 mm do 1650 mm (w zależności od ogumienia) |
| 6.3. | Koła, opony, błotniki | felga regulowana, skręcana, ogumienie 4WD: oś przednia w rozmiarze od 260/70 R16 do 280/70 R 16; oś tylna w rozmiarze od 340/70 R24 do 360/70 R24 wyposażenie w błotniki przednie oraz przedłużenie błotników tylnych do kabiny |
| 6.4. | Dodatkowe dociążenie osi tylnej | Ciągnik wyposażony w fabryczny zestaw obciążników montowanych bezpośrednio w gniazdach felg kół tylnych (minimum 2 sztuki obciążników – po 1 sztuce na każde koło tylne) o łącznej masie balastowej dopasowanej przez producenta do bezpiecznej pracy z oferowanym ładowaczem czołowym |
| 6.5. | Masa własna ciągnika (bez osprzętu) | w zakresie od 1550 kg do 1900 kg |
| - Ładowacz czołowy TUR |  |  |
| fabrycznie nowy, nieużywany, pozbawiony wad i uszkodzeń, posiadający niezbędne wyposażenie umożliwiające używanie go zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |  |
| - Konstrukcja i montaż |  |  |
| 1.1. | Konstrukcja wsporcza | Idealnie dopasowana do ramy oferowanego modelu ciągnika, zapewniająca optymalne rozłożenie mas i pełną widoczność z kabiny |
| 1.2. | System montażu/demontażu | Szybkosprzęgający wysięgnik z ramy nośnej (samonastawny, bez użycia narzędzi) |
| 1.3. | Stopki podporowe | Zintegrowane z konstrukcją ładowacza, umożliwiające bezpieczne odstawienie wysięgnika |
| - Parametry robocze, sterowanie i amortyzacja |  |  |
| 2.1. | Udźwig nominalny w osi obrotu | nie mniejszy niż 800 kg |
| 2.2. | Maksymalna wysokość podnoszenia | Nie mniejsza niż 2,4 m |
| 2.3. | Liczba sekcji roboczych | Minimum 2 sekcje hydrauliczne |
| 2.4. | Sterowanie | Joystick |
| 2.5. | System poziomowania | samopoziomowanie |
| 2.6. | Układ amortyzacji | hydrauliczny amortyzator wstrząsów o konstrukcji tłokowej |
|  | Mocowanie | EURO |
| - Osprzęt |  |  |
| 3.1. | Łyżka uniwersalna | Szerokość dostosowana gabarytowo do szerokości ciągnika, objętość zasypowa minimum 0,2 m3 |
| - Przyczepa jednoosiowa |  |  |
| - Konstrukcja i układ jezdny |  |  |
| 1.1. | Typ przyczepy | jednoosiowa, fabrycznie nowa, o konstrukcji wzmocnionej |
| 1.2. | Ładowność | 3500 kg |
| 1.3. | Dyszel | sztywny, z regulacją wysokości oka zaczepu, z okiem ϕ40, przystosowany do sprzęgania z oferowanym ciągnikiem |
| 1.4. | Podpora dyszla | Mechaniczna, wykręcana/składana |
| 1.5. | Oś jezdna | Pojedyncza, przystosowana do prędkości minimum 30 km/h |
| - Skrzynia ładunkowa i wywrót |  |  |
| 2.1. | System wywrotu | trójstronny |
| 2.2. | Wymiary wewnętrzne skrzyni | szerokość 1860 mm ( z tolerancją +/- 20 mm); długość w przedziale od 2800 mm do 3400 mm |
| 2.3. | Pojemność ładunkowa | 5,5 do 6,5 m3 |
| 2.4. | Burty i nadstawki | burty otwierane i uchylane, wysokość burt minimum 400 mm lub 500 mm, nadstawki 500 mm |
| 2.5. | Podłoga skrzyni | grubość blachy podłogi minimum 3 mm |
| 2.6. | Konstrukcja podwozia | Koła jezdne umieszczone pod skrzynią ładunkową |
| - Bezpieczeństwo i instalacje |  |  |
| 3.1. | Układ hamulcowy | Pneumatyczny, dwuprzewodowy (kompatybilny z instalacją pneumatyczną oferowanego ciągnika) oraz dodatkowy mechaniczny hamulec postojowy |
| 3.2. | Instalacja elektryczna | Napięcie 12V, pełne oświetlenie drogowe, tablica wyróżniająca pojazd wolnobieżny (trójkąt) |
| 3.3. | Wyposażenie dodatkowe | Tylne wyjścia hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy, kliny pod koła (2 szt.) |

*Informujemy, że opis przedmiotu zamówienia wskazuje minimalne wymagania dla ciągnika wraz z osprzętem. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe), normy, oceny i specyfikacje techniczne mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Jeżeli w dokumentacji postępowania wskazano konkretne normy, oceny i specyfikacje techniczne, Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych przez te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.