Załącznik nr 3 - OPZ do zakupu i dostawy sprzętu IT do Starostwa Powiatowego w Nisku w ramach projektu pn. „Adaptacja środowiska pracy do potrzeb Starostwa Powiatowego w Nisku i jego pracowników”

1. Komputer stacjonarny typu All-in-One – 25 szt. o następujących parametrach:

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |  |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. |  |
| Obudowa | Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23.8” |  |
| Typowe parametry wyświetlacza | Rozmiar i typ matrycy | 23,8” IPS |
|  | Rozdzielczość | FHD (1920x1080) |
|  | Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
|  | Jasność | 250 cd/m² |
|  | Poziome kąty widzenia | 178 stopni |
|  | Rodzaj matrycy | Matowa IPS |
| Płyta główna | Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona logo producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min. 2 złącza SO - DIMM z obsługą do 64GB DDR5 pamięci RAM, min. 1 złącze M.2 dla dysku oraz 1 złącze M.2 karty WiFi. |  |
| Procesor | Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 23 000 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. |  |
| Pamięć RAM | 16GB DDR5 4800 MT/s, jeden slot wolny na dalszą rozbudowę |  |
| Pamięć masowa | Dysk M.2 SSD 512 GB PCIe NVMe |  |
| Wydajność grafiki | Zintegrowana karta graficzna. |  |
| Komunikacja | Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki o mocy 2W każdy. Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera Full HD Wbudowane w obudowę dwa mikrofony |  |
| Porty | Porty wlutowane w płytę główną i wyprowadzone bezpośrednio bez stosowania przejściówek, adapterów, rozgałęziaczy itp.: 1 x USB 3.2 Gen 2 Typu A 2 x USB 3.2 Gen 1 Typu A 1 x USB 3.2 Gen 2 Typu C 2 x USB 2.0 1 x Port Audio combo (słuchawki i mikrofon) 1 x DisplayPort 1.4a (wyjście wideo) |  |
| Bezpieczeństwo | Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0. |  |
| Ochrona oprogramowania układowego | Komputer wyposażony w mechanizm weryfikacji i ochrony BIOS/UEFI, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera poza warstwą systemu operacyjnego oraz w samym środowisku systemu operacyjnego. Mechanizm musi umożliwiać ochronę oprogramowania układowego poprzez weryfikację integralności BIOS/UEFI pod kątem próby jego modyfikacji oraz ataku w trakcie rozruchu komputera (również podczas uruchamiania systemu operacyjnego). Weryfikacja poprawności BIOS/UEFI musi odbywać się poza hostem. |  |
| BIOS/UEFI bezpieczeństwo | W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać: - Nadanie hasła administratora - Ustawienie hasła dla zainstalowanego dysku - Ustawienie portów USB w trybie „No BOOT” - Zarządzanie funkcją Wake on Lan oraz PXE Boot zintegrowanej karty sieciowej - Zarządzanie funkcją Secure Boot - Zarządzanie układem TPM |  |
| Oprogramowanie diagnostyczne | System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi posiadać wszystkie swoje funkcjonalności w przypadku: braku dysku, uszkodzenia dysku, sformatowania dysku, braku dostępu do sieci, internetu. Nie dopuszcza się stosowania wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń w celu uzyskania funkcjonalności. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy. |  |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. |  |
| Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) |  |
| Wymagania dodatkowe | Przewodowy zestaw klawiatura w układzie polski programisty oraz mysz optyczna Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. Wraz z komputerem należy dostarczyć dedykowany przez producenta komputera podstawę, montowaną do jednostki w sposób niewymagający użycia jakichkolwiek narzędzi. Podstawa jednostki typu All – in – One musi umożliwiać: Regulację pochyłu pionowego w zakresie od -5 do 20 stopni. Regulację wysokości w zakresie minimum 10 cm. Obrót podstawy w lewą oraz prawą stronę. |  |
| Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. |  |

2. Laptop - 13 szt. o następujących parametrach:

| Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |
| Matryca | # 16” FHD+ (1920 x 1200), matryca IPS, powłoka przeciwodblaskowa, jasność 300 cd/m2. |
| Procesor | Procesor musi osiągać w teście PassMark Performance Test, co najmniej 15 000 punktów w kategorii Average CPU Mark. Wynik dostępny na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
| Pamięć RAM | 16GB DDR5 5600 MT/s z możliwością rozszerzenia do 64 GB, jeden slot wolny. |
| Pamięć masowa | 512 GB NVMe SSD M.2 |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna. |
| Klawiatura i urządzenie wskazujące | Klawiatura z wbudowanym podświetleniem w układzie US – QWERTY z wydzieloną klawiaturą numeryczną po prawej stronie. Touchpad lub clickpad z obsługą gestów, umożliwiający kontrolowanie kursora na ekranie w systemie diagnostycznym oraz podczas instalacji systemu operacyjnego. |
| Multimedia | Wbudowane dwa głośniki o mocy 2W każdy. Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy Kamera internetowa działająca w rozdzielczości FHD, trwale zainstalowana w obudowie matrycy opatrzona we wbudowaną mechaniczną przysłonę. |
| Łączność bezprzewodowa | Karta Wi-Fi 6E AX z Bluetooth 5 |
| Bateria i zasilanie | Bateria o pojemności min. 50WH. |
| Ochrona oprogramowania układowego | Komputer wyposażony w mechanizm weryfikacji i ochrony BIOS/UEFI, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera poza warstwą systemu operacyjnego oraz w samym środowisku systemu operacyjnego. Mechanizm musi umożliwiać ochronę oprogramowania układowego poprzez weryfikację integralności BIOS/UEFI pod kątem próby jego modyfikacji oraz ataku w trakcie rozruchu komputera (również podczas uruchamiania systemu operacyjnego). Weryfikacja poprawności BIOS/UEFI musi odbywać się poza hostem. |
| BIOS/UEFI - bezpieczeństwo | W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać: - Nadanie hasła administratora - Ustawienie hasła dla zainstalowanego dysku - Ustawienie portów USB wtrybie „No BOOT” - Zarządzanie funkcją Wake on Lan oraz PXE Boot zintegrowanej karty sieciowej (o ile występuje) - Zarządzanie funkcją Secure Boot - Zarządzanie układem TPM |
| Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) |
| Bezpieczeństwo | Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0 Wbudowany czujnik otwarcia obudowy (dolnej pokrywy). Wbudowany czytnik linii papilarnych |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiający instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. |
| Porty i złącza | Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI 2.1, 2 x USB 3.2 typ A, 1 x USB typ C, 1 x Thunderbolt 4, port audio combo, 1 x RJ – 45 |
| Warunki gwarancyjne, wsparcie techniczne | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. |

3. Monitor 27” - 20 szt. o następujących parametrach:

| Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Monitor będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |
| Matryca | # 27” FHD (1920 x 1080), matryca IPS, powłoka przeciwodblaskowa, jasność 250 cd/m2, kąty widzenia 178 st. (pion i poziom) |
| Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) |
| Porty i złącza | Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort |
| Wymagania dodatkowe | Regulację pochyłu pionowego w zakresie od -5 do 20 stopni. Regulację wysokości w zakresie minimum 10 cm. Obrót podstawy w lewą oraz prawą stronę. |
| Warunki gwarancyjne, wsparcie techniczne | 3-letnia gwarancja producenta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. |

4. Monitor 32” - 5 szt. o następujących parametrach:

| Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Monitor będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |
| Matryca | # 31,5” WQHD (2560 x 1440), matryca IPS, powłoka przeciwodblaskowa, jasność 350 cd/m2, kąty widzenia 178 st. (pion i poziom) |
| Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) |
| Porty i złącza | Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort |
| Wymagania dodatkowe | Regulację pochyłu pionowego w zakresie od -5 do 20 stopni. Regulację wysokości w zakresie minimum 10 cm. Obrót podstawy w lewą oraz prawą stronę. |
| Warunki gwarancyjne, wsparcie techniczne | 3-letnia gwarancja producenta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. |

5. Mysz - 80 szt. o następujących parametrach:

| Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Konstrukcja i ergonomia | Mysz o konstrukcji pionowej (wertykalnej), w której przyciski główne oraz rolka przewijania są uniesione pod kątem co najmniej 50 stopni (maksymalnie 60 stopni) względem płaszczyzny biurka. Kształt myszy musi wymuszać naturalną pozycję dłoni (tzw. uścisk dłoni), eliminując ucisk na nadgarstek i skręcenie kości przedramienia. |
| Profil myszy | # Asymetryczny, profilowany dla osób praworęcznych. Wykonawca musi zapewnić możliwość dostarczenia wersji dla osób leworęcznych (o identycznych parametrach technicznych i cenie jednostkowej), jeżeli Zamawiający zgłosi takie zapotrzebowanie przed realizacją dostawy (np. model od tego samego producenta w wersji Left). |
| Komunikacja z komputerem | Bezprzewodowa, realizowana za pomocą dedykowanego miniaturowego odbiornika USB (pasmo 2.4 GHz) oraz bezpośrednio przez technologię Bluetooth (low energy), umożliwiając wybór sposobu połączenia. |
| Sensor i rozdzielczość | Sensor optyczny z możliwością regulacji rozdzielczości bezpośrednio z poziomu przycisku na obudowie myszy w zakresie co najmniej 400 – 2000 DPI (lub większym). |
| Liczba przycisków | Minimum 6 przycisków funkcjonalnych, w tym: przycisk lewy, prawy, klikalna rolka przewijania, przycisk do zmiany rozdzielczości DPI oraz minimum 2 przyciski boczne (obsługiwane kciukiem, np. funkcja „dalej/wstecz”). |
| Zasilanie | Bateryjne (bateria typu AA lub AAA dostarczona przez Wykonawcę w zestawie z urządzeniem) zapewniające czas pracy na jednym ogniwie przez minimum 12 miesięcy. |
| Certyfikaty i gwarancja | Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). Gwarancja producenta lub importera minimum 24 miesiące. |

6. Monitor ekranowy 65” - 1 szt. o następujących parametrach:

| Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Monitor będzie wykorzystywany do prowadzenia spotkań i telekonferencji podczas pracy zdalnej. |
| Przekątna ekranu | # Minimum 65 cali (lub równoważność metryczna min. 164 cm). |
| Matryca | # Matryca wykonana w technologii OLED (organiczne diody elektroluminescencyjne) |
| Rozdzielczość ekranu | # 4K Ultra HD (3840 x 2160 pikseli) |
| Płynność obrazu | # Natywna częstotliwość odświeżania matrycy minimum 120 Hz |
| Rozdzielczość ekranu | # 4K Ultra HD (3840 x 2160 pikseli) |
| Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) |
| Porty i złącza | Wbudowane porty i złącza: 4 x HDMI 2.1 (co najmniej jedno złącze z obsługą eARC), 1 x Port sieciowy LAN (RJ-45) |
| Komunikacja bezprzewodowa | Wbudowany moduł sieci bezprzewodowej Wi-Fi (min. Wi-Fi 5 / 802.11ac lub nowsze) oraz moduł Bluetooth |
| System audio | Wbudowane głośniki stereofoniczne lub wielokanałowe o łącznej mocy minimum 40W. Dekodowanie dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. |
| Konstrukcja i montaż | Obudowa musi posiadać znormalizowane otwory montażowe zgodne ze standardem VESA (np. 300x200 lub 300x300 mm) umożliwiające zawieszenie na ścianie. |
| Wyposażenie | Dedykowany pilot zdalnego sterowania z funkcją wyszukiwania głosowego i wbudowanym mikrofonem. Kabel zasilający. |
| Warunki gwarancyjne, wsparcie techniczne | Minimum 24 miesiące gwarancji producenta realizowanej na miejscu u klienta. |

Równoważność dla Systemu operacyjnego Microsoft Windows 11 Pro

Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących).

System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- System operacyjny dla komputerów osobistych z graficznym interfejsem użytkownika,

- Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji

- Możliwość instalacji i poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)

- Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek.

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji w języku polskim.

- Wbudowany mechanizm szyfrowania danych (dyski wewnętrzne oraz urządzenia USB)

- Zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem.

- Możliwość uruchamiania aplikacji w trybie zgodności (dla starszego oprogramowania)

- Wsparcie dla kontenerów i maszyn wirtualnych (Hyper-V lub równoważne)

- Obsługa synchronizacji z kontem Microsoft lub inną usługą katalogową

- Integracja z platformami do przechowywania danych w chmurze (OneDrive, Google Drive, Dropbox itp.)

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) zintegrowana z systemem

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie, aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych

- Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny,

- Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów

- Wbudowany system pomocy w języku polskim

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych)

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników

- Wsparcie dla Java i .NET Framework 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

- Pełna kompatybilność z oprogramowaniem MS Office

- Pełna kompatybilność z domeną Active Directory

- Możliwość wyboru języka polskiego i angielskiego

- W przypadku zaproponowanie równoważnego systemu wymagane jest przeprowadzenie autoryzowanego szkolenia z zakresu obsługi systemu dla pracowników oraz administracji systemem dla administratorów, dostosowanie do pracy w środowisku urzędu oraz świadczenie wsparcia w okresie gwarancji.