Załącznik nr 6 do SWZ

Znak sprawy: 5/CW/PGKGrodzisko

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OFEROWANYCH

(przedmiotowy środek dowodowy - pkt 8.2 SWZ)

| Nazwa zamówienia: | „Dostawa i wdrożenie rozwiązań cyberbezpieczeństwa OT dla PGK Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym” w ramach projektu „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej w Gminie Grodzisko Dolne” |
| --- | --- |
| Znak sprawy: | 5/CW/PGKGrodzisko |

Wykonawca wpisuje producenta i model każdego urządzenia oraz oferowaną wartość każdego parametru (liczbę lub „TAK” dla wymagań funkcjonalnych). Zestawienie jest podstawą oceny zgodności oferty z OPZ; Zamawiający nie wymaga kart katalogowych. Zestawienie podlega uzupełnieniu na zasadach art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

Dostawa i wdrożenie urządzeń i systemów OT (rozdział 2 OPZ)

2.1 Stacja przesiadkowa OT

Wariant: ☐ stacja robocza fizyczna (producent / model: ……………………………)   ☐ maszyna wirtualna (środowisko wirtualizacyjne: ……………………………)

| Lp. | Parametr wymagany (pkt 2.1 OPZ) | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor: wynik PassMark CPU Mark (Multi-Thread) min. 10 000 pkt lub w teście równoważnym - podać model procesora i wynik (w wariancie wirtualnym: procesor hosta) |  |
| 2 | Liczba rdzeni min. 4 (w wariancie wirtualnym min. 4 vCPU), częstotliwość bazowa min. 2,0 GHz, wirtualizacja sprzętowa (Intel VT-x / AMD-V lub równoważna) |  |
| 3 | Pamięć operacyjna min. 16 GB |  |
| 4 | Dysk systemowy SSD min. 256 GB (w wariancie wirtualnym zasób na nośnikach SSD) |  |
| 5 | Protokoły dostępu zdalnego - co najmniej dwa spośród: VPN, RDP, SSH v2 (podać) |  |
| 6 | MFA oraz RBAC z odrębnymi rolami dla techników terenowych i menadżerów - TAK/NIE |  |
| 7 | Integracja z LDAP lub Active Directory lub równoważnymi - TAK/NIE |  |
| 8 | Hardening systemu operacyjnego wg CIS Benchmarks lub równoważnych oraz kontrola integralności - TAK/NIE |  |

2.2-2.3 Usługa prywatnego APN

| Lp. | Parametr wymagany (pkt 2.2-2.3 OPZ) | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- |
| 9 | Operator sieci komórkowej świadczący usługę prywatnego APN |  |
| 10 | Sposób połączenia APN z siecią Zamawiającego (szyfrowany tunel przez Internet, łącze dedykowane operatora albo router z kartą SIM w tym samym APN) - podać |  |
| 11 | Podjęcie działań po zgłoszeniu awarii usługi prywatnego APN najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) - TAK/NIE |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód). Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.