OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – DRONY

Wersja po weryfikacji dostępności i konkurencyjności rynku, 6 października 2026 r.

Założenie redakcyjne: zachowano większość parametrów źródłowych, a korekty polegają głównie na rozszerzeniu zakresów i funkcjonalnym opisaniu cech, które w pierwotnej wersji nadmiernie zawężały rynek.

# Pozycja 1. Bezzałogowy statek powietrzny (dron) – 18 szt.

| Lp. | Parametr / wymaganie | Minimalny opis / wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przedmiot zamówienia | Bezzałogowy statek powietrzny (dron) z kamerą, przeznaczony do zdjęć i nagrań wideo z powietrza. |
| 2 | Masa startowa | Nie więcej niż 250 g. |
| 3 | Czas lotu | Nie mniej niż 28 minut. |
| 4 | Czas zawisu | Nie mniej niż 26 minut. |
| 5 | Prędkość lotu | Nie mniej niż 13 m/s. |
| 6 | Odporność na wiatr | Nie mniej niż 10 m/s. |
| 7 | Maksymalna wysokość miejsca startu | Nie mniej niż 4000 m n.p.m. |
| 8 | Temperatura pracy | Zakres obejmujący co najmniej 0°C do +40°C; dopuszcza się szerszy zakres. |
| 9 | Kamera | Matryca CMOS o wielkości nie mniejszej niż 1/2 cala. |
| 10 | Rozdzielczość zdjęć | Nie mniej niż 12 MP. |
| 11 | Rozdzielczość nagrywania | Nie mniej niż 4K (3840 × 2160) przy 30 kl./s. |
| 12 | Format zdjęć | JPEG oraz format bezstratny/RAW, w tym DNG lub równoważny. |
| 13 | Format nagrań | MP4 lub inny powszechnie obsługiwany format kontenerowy o równoważnej funkcjonalności. |
| 14 | Stabilizacja obrazu | Mechaniczny gimbal 3-osiowy. |
| 15 | Funkcje obrazu | Obsługa HDR dla zdjęć lub nagrań wideo. |
| 16 | Pozycjonowanie | Wbudowany system pozycjonowania satelitarnego oraz system wspomagający precyzyjny zawis. |
| 17 | Czujniki | Dolny system wizyjny wspomagający stabilizację lotu i zawis. |
| 18 | Łączność | Transmisja radiowa pracująca co najmniej w paśmie 2,4 GHz oraz w paśmie 5 GHz dopuszczonym do użycia w UE. |
| 19 | Zasięg transmisji | Nie mniej niż 5 km w wariancie/ustawieniach zgodnych z wymaganiami dla rynku europejskiego. |
| 20 | Akumulator | Akumulator litowy umożliwiający uzyskanie deklarowanego czasu lotu. |
| 21 | Pamięć zewnętrzna | Obsługa kart pamięci microSD. |
| 22 | Aparatura sterująca | W zestawie, umożliwiająca sterowanie dronem oraz podgląd obrazu na żywo, bezpośrednio lub z użyciem urządzenia mobilnego. |
| 23 | Czas pracy aparatury | Nie mniej niż 2 godziny. |
| 24 | Wyposażenie | Co najmniej: dron, aparatura sterująca, akumulator, zapasowy komplet śmigieł, przewody niezbędne do ładowania i komunikacji, osłona gimbala/kamery oraz instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 25 | Gwarancja | Nie mniej niż 24 miesiące. |
| 26 | Stan | Produkt fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania. |

# Pozycja 2. Dron z kamerą światła widzialnego i termowizyjną – 2 szt.

| Lp. | Parametr / wymaganie | Minimalny opis / wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przedmiot zamówienia | Bezzałogowy statek powietrzny (dron) z kamerą światła widzialnego oraz kamerą termowizyjną, przeznaczony do inspekcji, dokumentacji i pomiarów temperatury. |
| 2 | Czas lotu | Nie mniej niż 35 minut. |
| 3 | Czas zawisu | Nie mniej niż 30 minut. |
| 4 | Prędkość lotu | Nie mniej niż 21 m/s. |
| 5 | Odporność na wiatr | Nie mniej niż 12 m/s. |
| 6 | Zasięg transmisji obrazu i sterowania | Nie mniej niż 8 km w wariancie/ustawieniach zgodnych z wymaganiami dla rynku europejskiego. |
| 7 | Temperatura pracy | Zakres obejmujący co najmniej -10°C do +40°C; dopuszcza się szerszy zakres. |
| 8 | Kamera światła widzialnego | Kamera szerokokątna z matrycą CMOS o wielkości nie mniejszej niż 1/2 cala i rozdzielczości efektywnej nie mniejszej niż 12 MP. |
| 9 | Kamera z przybliżeniem | Dodatkowa kamera umożliwiająca obserwację szczegółów odległych obiektów, o rozdzielczości nie mniejszej niż 12 MP, z zoomem optycznym, cyfrowym lub hybrydowym. |
| 10 | Kamera termowizyjna | Rozdzielczość nie mniejsza niż 640 × 512 pikseli, częstotliwość odświeżania nie mniejsza niż 30 Hz. |
| 11 | Funkcje termowizyjne | Co najmniej punktowy i obszarowy pomiar temperatury, izotermy lub równoważna wizualizacja progów oraz alarm/sygnalizacja przekroczenia wartości progowych. |
| 12 | Dokładność pomiaru temperatury | Nie gorsza niż ±3°C lub ±3% wartości pomiaru, zgodnie z warunkami deklarowanymi przez producenta. |
| 13 | Zakres pomiaru temperatury | Co najmniej od -20°C do +150°C oraz możliwość pomiaru temperatur do co najmniej +500°C. |
| 14 | Rozdzielczość nagrywania | Nie mniej niż 4K (3840 × 2160) przy 30 kl./s. dla kamery światła widzialnego. |
| 15 | Format zdjęć | JPEG; dla termowizji dopuszcza się dodatkowo format radiometryczny producenta. |
| 16 | Format nagrań | MP4 lub równoważny powszechnie obsługiwany format. |
| 17 | Stabilizacja obrazu | Mechaniczny gimbal 3-osiowy. |
| 18 | Pozycjonowanie | Wbudowany wielosystemowy GNSS zapewniający stabilny lot i precyzyjny zawis. |
| 19 | System wykrywania przeszkód | Wielokierunkowy system wykrywania przeszkód; dopuszcza się czujniki wizyjne, podczerwieni, radarowe lub ich kombinację, zapewniające równoważny efekt bezpieczeństwa. |
| 20 | Funkcje bezpieczeństwa | Automatyczny powrót do miejsca startu oraz wspomaganie automatycznego omijania przeszkód podczas lotu. |
| 21 | Łączność | Transmisja radiowa obejmująca pasmo 2,4 GHz oraz co najmniej jedno pasmo 5 GHz dopuszczone do użycia w UE. |
| 22 | Pamięć zewnętrzna | Obsługa kart pamięci microSD. |
| 23 | Aparatura sterująca | W zestawie, ze wbudowanym ekranem dotykowym o rozdzielczości nie mniejszej niż 1920 × 1080, umożliwiająca podgląd obrazu na żywo. |
| 24 | Czas pracy aparatury | Nie mniej niż 2,5 godziny. |
| 25 | Wyposażenie | Co najmniej: dron, aparatura sterująca, akumulator, ładowarka, przewody do ładowania i komunikacji, komplet śmigieł, osłona kamery/gimbala, karta pamięci lub nośnik równoważny, walizka/etui transportowe oraz instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 26 | Gwarancja | Nie mniej niż 24 miesiące. |
| 27 | Stan | Produkt fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania. |

Zasada równoważności: dopuszcza się rozwiązania technicznie równoważne, jeżeli zapewniają co najmniej wskazany efekt użytkowy, bezpieczeństwo, jakość obrazu i funkcjonalność. Parametry wyższe od minimów są dopuszczalne, o ile wymaganie nie ma charakteru maksimum lub zamkniętego zakresu.