ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Kompleksowy remont łazienek w budynku KP PSP w Brzegu – 4 łazienki 
w zakresie podstawowym i maksymalnie 2 łazienki w prawie opcji

1. Stan istniejący i cel zadania.

1) Strażnica była wybudowana w latach 1991–1998, a objęte zamówieniem łazienki wykonano w latach 1996–1997. Instalacje i wyposażenie są eksploatowane od blisko 30 lat.

2) Występuje istotne zużycie instalacji wodno‑kanalizacyjnej, armatury, elementów spłuczek, ceramiki i kabin prysznicowych. W 2026 r. wystąpiły dwie poważne awarie związane z pęknięciem rur. Celem jest pełna wymiana zużytych elementów, ograniczenie ryzyka kolejnych awarii i uzyskanie trwałych, higienicznych oraz bezpiecznych pomieszczeń.

3) Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie PSP. Wykonawca musi utrzymać ciągłość działania jednostki i dostosować kolejność prac do poleceń przedstawiciela Zamawiającego.

2. Struktura zakresu i założenia ilościowe

| Element na 1 łazienkę | Zakres podstawowy – 4 | Opcja – do 2 | Maksymalnie – 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia podłogi | ok. 32 m² | ok. 16 m² | ok. 48 m² |
| Powierzchnia sufitu | ok. 32 m² | ok. 16 m² | ok. 48 m² |
| Okładziny ścienne | ok. 112–132 m² | ok. 56–66 m² | ok. 168–198 m² |
| Drzwi z ościeżnicą | 8 kpl. | 4 kpl. | 12 kpl. |
| Stelaż podtynkowy + miska wisząca | 4 kpl. | 2 kpl. | 6 kpl. |
| Odpływ liniowy min. 80 cm | 4 szt. | 2 szt. | 6 szt. |
| Grzejnik drabinkowy ok. 900 W | 4 kpl. | 2 kpl. | 6 kpl. |
| Ścianka prysznicowa Walk‑In ok. 100 cm | 4 szt. | 2 szt. | 6 szt. |
| Zestaw prysznicowy podtynkowy | 4 kpl. | 2 kpl. | 6 kpl. |
| Szafka 70 × 40 cm + umywalka | 4 kpl. | 2 kpl. | 6 kpl. |
| Lustro okrągłe ok. 60 cm | 4 szt. | 2 szt. | 6 szt. |
| Oprawy LED | 8 szt. | 4 szt. | 12 szt. |

*Wymiary orientacyjne w tabeli mają charakter pomocniczy. Podstawą kalkulacji ryczałtu jest kompletny opis przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacja projektowa i STWiORB; obowiązkowa wizja lokalna nie przenosi na Wykonawcę obowiązku uzupełniania braków opisu.

## 3. Zakres robót w każdej łazience.

3.1. Demontaż i przygotowanie:

- odłączenie, demontaż i wyniesienie istniejącej ceramiki, armatury, grzejników, kabin/ścianek prysznicowych, mebli, luster i akcesoriów;

- demontaż osprzętu elektrycznego, opraw, drzwi i ościeżnic;

- skucie wszystkich okładzin ściennych i podłogowych oraz warstw odspojonych lub nienadających się pod nowe wykończenie;

- demontaż istniejących przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych 
i centralnego ogrzewania w obrębie łazienki, do pierwszego technicznie prawidłowego punktu włączenia do istniejącej instalacji przy granicy łazienki, z uwzględnieniem zasad określonych w STWiORB;

- selektywne gromadzenie, wywóz i zagospodarowanie odpadów zgodnie 
z przepisami, wraz z opłatami.

## 3.2. Roboty budowlane i wykończeniowe

- naprawa, wyrównanie, gruntowanie i przygotowanie podłoży;

- wykonanie zabudów instalacyjnych i obudowy stelaża WC z płyt gipsowo‑kartonowych typu H2 lub rozwiązań równoważnych przeznaczonych do pomieszczeń mokrych;

- wykonanie sufitu podwieszanego odpornego na podwyższoną wilgotność, ok. 8 m²;

- wykonanie gładzi i dwukrotne malowanie sufitu oraz powierzchni nieokładanych płytkami farbą odporną na wilgoć i rozwój grzybów;

- montaż nowych drzwi wewnętrznych o parametrach, wymiarach i kierunku otwierania określonych w dokumentacji projektowej i STWiORB; kolorystyka do akceptacji Zamawiającego na podstawie próbek;

- odtworzenie wszystkich przebić, bruzd, naroży i połączeń oraz końcowe uszczelnienie.

## 3.3. Hydroizolacja i okładziny

- wykonanie kompletnego systemu hydroizolacji podpłytkowej na podłodze 
i w strefach mokrych ścian, zgodnego z PN‑EN 14891 lub równoważną, 
z gruntem, masą uszczelniającą, taśmami, narożnikami i mankietami na przejścia instalacyjne;

- wykonanie spadków do odpływu liniowego bez zastoin wody;

- ułożenie płytek ściennych i podłogowych na zaprawach przeznaczonych do pomieszczeń mokrych;

- zastosowanie systemu poziomowania, wykonanie fug odpornych na wilgoć, silikonów sanitarnych, dylatacji i estetycznych zakończeń;

- płytki podłogowe antypoślizgowe co najmniej R10, odporne na intensywne użytkowanie; płytki ścienne i podłogowe w I gatunku;

- układ i kolorystyka wymagają zatwierdzenia na podstawie próbek przed zamówieniem materiału.

## 3.4. Instalacja sanitarna i c.o.

- pełna wymiana przewodów i podejść wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej oraz odcinków zasilających grzejnik w obrębie łazienki;

- prowadzenie przewodów w systemie przeznaczonym do zabudowy, 
z zabezpieczeniem przed korozją, naprężeniami i uszkodzeniem oraz 
z dostępem do wymagających obsługi połączeń;

- montaż stelaża podtynkowego WC, przycisku dwudzielnego i kompatybilnej miski wiszącej z deską wolnoopadającą;

- montaż umywalki, baterii, podtynkowego zestawu prysznicowego, odpływu liniowego min. 80 cm z syfonem oraz grzejnika drabinkowego ok. 900 W;

- płukanie instalacji, próby ciśnieniowe i szczelności przed zakryciem, próba odpływów, regulacja i odpowietrzenie c.o.;

- sporządzenie protokołów prób wraz ze zdjęciami instalacji przed zakryciem.

## 3.5. Instalacja elektryczna

- dostosowanie i wymiana instalacji w zakresie niezbędnym do nowego układu, z zachowaniem wymagań dla pomieszczeń wyposażonych w wannę lub prysznic;

- montaż nowych przewodów, puszek, gniazd, łączników, połączeń wyrównawczych oraz ochrony różnicowoprądowej 30 mA dla obwodów wymagających takiej ochrony zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i obowiązującymi przepisami, wraz z wymaganymi pomiarami ochronnymi;

- montaż dwóch opraw LED na łazienkę, zapewniających łącznie strumień świetlny nie mniejszy niż ok. 4000 lm, o stopniu ochrony właściwym dla strefy, oraz – po uzgodnieniu – oświetlenia lustra;

## 3.6. Wyposażenie

- ścianka Walk‑In szerokości ok. 100 cm ze szkła bezpiecznego hartowanego o grubości min. 8 mm, z profilem i stabilizatorem;

- szafka pod umywalkowa ok. 70 × 40 cm, biała lakierowana lub równoważna, odporna na wilgoć, oraz umywalka w kolorze białym;

- lustro okrągłe o średnicy ok. 60 cm;

- drzwiczki rewizyjne min. 15 × 20 cm w miejscach wymagających dostępu;

- wszystkie listwy, profile, uszczelnienia, elementy mocujące 
i wykończeniowe.

4. Wymagania materiałowe i równoważność

1) Materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, 
w
 I gatunku, dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz przeznaczone do warunków podwyższonej wilgotności.

2) Przed wbudowaniem wykonawca przedstawi karty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych lub zgodności, atesty higieniczne – jeżeli wymagane – 
i próbki materiałów wykończeniowych.

3) Jeżeli wykonawca proponuje rozwiązanie równoważne, wykazuje równoważność już w ofercie albo przed zastosowaniem – zależnie od charakteru wskazania – za pomocą dokumentów technicznych pozwalających porównać wszystkie wymagane parametry. Ciężar dowodu równoważności spoczywa na wykonawcy.

4) Kolorystyka i format płytek, kolor fug i silikonów, drzwi, armatury i mebli wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. Akceptacja estetyki nie zwalnia 
z wymagań technicznych.

5. Organizacja robót, BHP i ochrona obiektu.

1) zabezpieczenie dróg komunikacyjnych, wyposażenia i instalacji czynnego obiektu;

stosowanie przegród pyłowych, odciągów, mat, osłon oraz codzienne sprzątanie;

2) uzgadnianie wyłączeń wody, energii i c.o. co najmniej 2 dni robocze wcześniej; awaryjne wyłączenia wymagają natychmiastowego powiadomienia;

3) zapewnienie oznakowania, środków ochrony, gaśnic i nadzoru zgodnie z BHP 
i ppoż.;

4) zakaz blokowania wyjść, dojazdów pożarowych i dróg ewakuacyjnych;

5) prowadzenie prac uciążliwych w godzinach uzgodnionych z dowódcą JRG;

6. Kontrola robót zanikających i dokumentacja.

1) Zakrycie nowych przewodów, przejść instalacyjnych, spadków lub hydroizolacji wymaga wcześniejszego zgłoszenia i odbioru przez Zamawiającego. Wykonawca zgłasza gotowość co najmniej 1 dzień roboczy wcześniej.

2) Brak odbioru robót zanikających uprawnia Zamawiającego do żądania odkrycia na koszt wykonawcy, chyba że Zamawiający mimo prawidłowego zgłoszenia nie przystąpił do kontroli w uzgodnionym terminie.

3) Dokumentacja powykonawcza obejmuje co najmniej: protokoły prób i pomiarów, dokumentację fotograficzną przed zakryciem, karty i deklaracje materiałów, instrukcje, karty gwarancyjne, wykaz zamontowanych urządzeń, dokumenty odpadowe i szkic przebiegu instalacji.

7. Odbiór i gwarancja

1) Przewiduje się odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy Etapu I, odbiór częściowy Etapu II oraz odbiór końcowy Etapu III całego zleconego zakresu, zgodnie z § 6 i § 13 projektowanych postanowień umowy.

2) Wady istotne uniemożliwiają odbiór. Wady nieistotne mogą zostać wpisane do protokołu z terminem usunięcia; nie ogranicza to uprawnień Zamawiającego.

3) Gwarancja obejmuje roboty, materiały i zamontowane urządzenia przez okres zaoferowany w ofercie, nie krótszy niż 36 miesięcy.

4) W przypadku awarii grożącej zalaniem lub wyłączeniem łazienki Wykonawca rozpocznie działania zabezpieczające w ciągu maksymalnie 8 godzin od zgłoszenia. W pozostałych przypadkach reakcja nastąpi w ciągu 2 dni roboczych. Wada zostanie usunięta w terminie do 7 dni od zgłoszenia, chyba że obiektywne względy technologiczne wymagają dłuższego terminu zaakceptowanego przez Zamawiającego w formie dokumentowej.