Zakup finansowany z Dotacji-Celowej MRiRW na rok 2026 UMOWA nr DTS.wib.070.3.2026 z dnia 24.06.2026

Załącznik nr 1a

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo/towarowego wraz z laboratoryjną zabudową specjalistyczną

Szczegółowe, minimalne parametry sprzętu

na:

Specjalistyczne, mobilne laboratorium pomiarowe 
realizowane jako:

samochód osobowo/towarowy dostosowany do montażu specjalistycznych urządzeń, jak również do transportu aparatury o konstrukcji nadwozia i ładowności pozwalających na wykonie zabudowy laboratoryjnej, wraz ze specjalistycznym wyposażeniem wnętrza laboratoryjnego dla ITP – PIB w Falentach LBTBR Oddział w Poznaniu”

| Lp. | Warunki konieczne do rozpatrzenia oferty: | Ilość [szt.] | Opis zaoferowanego urządzenia/podzespołu w odniesieniu do wymagań Zamawiającego z podaniem typu i producenta urządzenia wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Warunki konieczne do rozpatrzenia oferty: |  |  |
| 1.1 | Dostawa musi obejmować: - fabrycznie nowy specjalistyczny samochód osobowo-towarowy typu furgon-blaszak, DMC max. 3,5 t, dostosowany do pracy na stojąco oraz montażu specjalistycznych urządzeń badawczych, | 1 kpl. | Tak/Nie* |
|  | - ze względu na funkcję laboratoryjną wymaga się podzielenia trwałego kabiny pasażerskiej i towarowej, | 1 szt | Tak/Nie* |
|  | - ze względu na funkcję laboratoryjną wymaga się uzupełnienia wyposażenia o dodatkowe elementy techniczne i instalacje zapewniające właściwe warunki laboratoryjne w czasie jazdy i na postoju; | 1 kpl. | Tak/Nie* |
|  | - podwyższone parametry techniczne pozwalające na: - izolację termiczną, - utrzymanie temperatury pracy urządzenia, - równomierne rozprowadzenie powietrza chłodzącego, - odbiór punktowy powietrza ciepłego usuwanego ze spektrometru, - pobór prądu, zasilanie postojowe, - zabezpieczenie antywstrząsowe wrażliwych przyrządów pomiarowych podczas jazd, - montaż stelaży do montażu butli z gazami specjalnym, oraz unieruchamiania aparatury, - montaż szafek narzędziowych i aparaturowych. | 1 kpl. | Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie* |
|  | - wykonanie specjalistycznych, wzmocnionych otworów do montażu zewnętrznych sond pomiarowych oraz stacji meteorologicznej, | 1 kpl. | Tak/Nie* |
|  | - osobny system klimatyzacji wnętrza towarowego i kabiny osobowej, | 1 kpl. | Tak/Nie* |
|  | - Kompatybilność złączy z posiadanymi analizatorami SIFT-MS Gen 23 Spektrometr mas i komorami bilansowymi. |  | Tak/Nie* |
|  | - Instalacja, montaż, uruchomienie aplikacji w konfiguracji z posiadana aparaturą badawczą |  | Tak/Nie* |
|  | - Zapewnienie dostępu do serwisu. |  | Tak/Nie* |
|  | - Utrzymanie gwarancji. |  | Tak/Nie* |
|  | - Dostęp do części zamiennych i eksploatacyjnych oraz usługi serwisowej w czasie trwałości projektu. |  | Tak/Nie* |

| 1.2 | Dostarczone specjalistyczne, mobilne laboratorium musi spełniać następujące wymagania minimalne: - Paramenty techniczne i eksploatacyjne samochodu oraz zamontowane wyposażenie techniczne dedykowane do montażu, przewozu oraz użytkowania w czasie jazdy i na postoju posiadanej aparatury pomiarowej – SIFT-MS Gen 23 Spektrometr mas, do monitoringu stężenia gazów w powietrzu atmosferycznym, smugach migrujących zanieczyszczeń inwentarskich i przemysłowych, w powietrzu procesowym i gazach odlotowych do prowadzenia analizy w czasie rzeczywistym |  | Tak/Nie* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Specjalistyczny samochód laboratoryjny: - samochód typu van-furgon L3H2, DMC max. 3,5t; kolor biały; - silnik diesla, o mocy co najmniej 145 KM, pojemność skokowa nie mniej niż 1990 cm3; - skrzynia biegów manualna dopuszcza się automatyczną; - koła min. 16” stalowe z oponami wersji zimowej - klasyfikacja „klasa premium” o nośności przekraczającej masę całkowitą pojazdu zgodnej z zaleceniami producenta - felgi aluminiowe min 16”, kolor srebrny z oponami w wersji letniej – klasyfikacja opon „klasa premium” o nośności przekraczającej masę całkowitą pojazdu, zgodnej z zaleceniami producenta; - wymagana automatyczna kontrola ciśnienia w oponach; - koło zapasowe pełnowymiarowe, nie dopuszcza się koła dojazdowego, nie dopuszcza się zestawu naprawczego; - hak holowniczy, gaśnice 2 sztuki, w kabinie kierowcy i kabinie laboratoryjnej, wyposażenie bhp i bieżącej eksploatacji: wyposażona apteczka, zestaw do zmiany kół, bezpieczniki, zestaw żarówek itp. - światła przeciwmgłowe, czujniki światła i deszczu, czujniki parkowania co najmniej tył, przód, boki; kamera cofania, system multimedialny z komfortowym wyświetlaczem, - kabina 3 osobowa, oddzielona trwale od części laboratoryjnej, tapicerka materiałowa, kolor szary, dywaniki gumowe, fotel kierowcy z podłokietnikiem i wsparciem części lędźwiowej, regulacja co najmniej w 2 płaszczyznach, fotele pasażerskie dopuszczalna kanapa pasażerska, - klimatyzacje kabiny pasażerskiej i laboratoryjnej jako osobne urządzenia, sterowane niezależnie, |  | Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie* |
|  | - kabina laboratoryjna izolowana termicznie w całości: sufit, ścianki boczne i podłoga, z wykończoną ściana wewnętrzną, podłoga wykończona, z wylewką antypoślizgową, - grubość elementów izolacyjnych min. 45 mm, nie gorzej niż pianka kauczukowa ze względu na właściwości hydrostatyczne i antyakustyczne - wykonanie drzwi tylnych i bocznych izolowane, - wykończenie wnętrza za pomocą płyty polipropylenowej, ze względów higienicznych, - nadkola izolowane, z rozstawem wewnątrz kabiny transportowej nie mniej niż 100 cm; - oświetlenie wnętrza transportowego LED, w funkcji postojowej, - wymagane niezależne odgrzewanie/chłodzenie postojowe, - montaż min. 1 klimatyzatora zewnętrznego – agregatu dachowego zasilanego z samochodu lub z dodatkowym zasilaniem, z opcją grzania i chłodzenia, z rozpraszaniem strugi powietrza w systemie rozproszenia powietrza w całym wnętrzu kabiny, o parametrach zapewniających stałe utrzymanie temperatury wnętrza 15-25oC, - montaż systemu odbioru ciepłego powietrza z urządzenia poza kabinę (łącze o wymiarach 55/20cm) - w strefie pracy spektrometru mas należy: uwzględnić masę aparatu 230 kg, wymiary 76/92/106 cm sz/g/w; matę antywibracyjna do najazdu kołami, klatkę antywstrząsową montowaną co najmniej na amortyzatorach bocznych zapewniających redukcję drgań urządzenia w czasie pracy oraz zabezpieczających przed przenoszeniem drgań na samochód w czasie jazdy, zabezpieczenie elementów metalowych przeciwuderzeniowo; - montaż min. 2 gniazd zasilania postojowego; - niezależna instalacja zasilająca do spektrometru mas wraz z aparaturą dodatkową, instalacja obejmuje zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, na minimum 5 godzin, przy zapotrzebowaniu 220-240VAC, 50-60 Hz, 1,5 kVA, z uziemieniem, ochrona 10ARCD, - dostawa niezależnego agregatu benzynowego o mocy min. 3kW wraz z modułem UPS, skrzynia montażową szczelną z cyrkulacją powietrza z zewnątrz, odprowadzeniem spalin poza kabinę - montaż 3 sztuk stałych, usztywnionych stelaży do montażu 2 butli z gazami specjalnym (20/120 cm) oraz gaśnicy, wraz gaśnicą; - montaż stelaży ściennych do mocowania ładunku oraz unieruchamiania aparatury, co najmniej 2 szyny sufitowe, perforowane, 4 punkty kotwienia w podłodze, z zestawem 20 sztuk gum mocujących o wymiarach 0,5-1,5 m, 10 sztuk pasów mocujących 1,5-2 m, - montaż min. 1 szafki narzędziowej i 1 szafki aparaturowej, co najmniej 3 szufladowe, minimum 50/30/85 cm sz/g/w; - wykonanie specjalistycznych, wzmocnionych i zabezpieczonych otworów do montażu zewnętrznych sond pomiarowych (6 sztuk o średnicy 0,5-2cm) oraz stacji meteorologicznej; - moduł komunikacyjny umożliwiający dostęp do Internetu na kartę SIM 5G wraz z udostepnieniem Internetu w pojeździe; |  | Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie* Tak/Nie* |
|  | - dostęp do wymaganych materiałów eksploatacyjnych i elementów zużywalnych szczególnie klimatyzacji, filtrów powietrza kabiny transportowej | 1 kpl. | Tak/Nie* |
| 1.3. | Wszystkie wymienione w SIWZ aparaty i urządzenia muszą być fabrycznie nowe i muszą zostać dostarczone wraz z instrukcją użytkowania w języku polskim. | 1 kpl. | Tak/Nie * |
| 1.4. | Urządzenia muszą zostać dostarczone wraz z indywidualnymi dokumentami technicznymi, homologacyjnymi, certyfikatami i świadectwami producenta. | 1 kpl. | Tak/Nie* |
| 1.5. | W przypadku konieczności korzystania z dodatkowych elementów oprogramowania dostawca zapewni bezterminową subskrypcję licencji. | bezterminowo | Tak/Nie* |
| 1.6. | Dokonanie dostawy, montażu i uruchomienia w Laboratorium LBTBR ITP-PIB Oddział w Poznaniu. |  | Tak/Nie* |
| 1.7. | Uwzględnienie czasu testów eksploatacyjnych i wprowadzenia poprawek ergonomii eksploatacji co najmniej 90 dni kalendarzowych od dnia dostawy. | min. 90 dni | …………… dni |
| 1.8. | Przeprowadzenie szkoleń, w języku polskim, w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania, przeprowadzenie demonstracji dla każdego specyfikowanego zastosowania urządzania, dla min. 4 pracowników Laboratorium Oddział w Poznaniu. | min. 1 | ……. szkoleń |
| 1.9. | Udzielenie gwarancji na dostarczony samochód na kres min. 5 lat lub 100 tys. przejechanych kilometrów w zależności od tego co nastąpi wcześniej. | min. 5 lat lub 100 tys. przejechanych kilometrów | …………… lat ……….…… przejechanych kilometrów |
| 1.10. | Udzielenie gwarancji na okres min. 24 miesięcy na wyposażenie. | min. 24 m-cy | …………… miesięcy |
| 1.11. | Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie max. 3 dni roboczych. | max. 3 dni roboczych | ………. dni roboczych |
| 1.12. | Zapewnienie dojazdu serwisu max. 5 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia, obsługi klienta w języku polskim. | max. 5 dni roboczych | ………. dni roboczych |
| 1.13. | Zapewnienie czasu naprawy max. 30 dni kalendarzowych. | max. 30 dni kalendarzowych | ……. dni kalendarzowych |
| 1.14. | Zapewnienie ciągłości rozszerzonego serwisu, dostępu do części zamiennych, dla każdego elementu urządzania w okresie trwałości projektu min. 5 lat, nie krócej niż do 31.12.2031. | min. 5 lat | ………. lat |

* - zaznaczyć właściwe

……………………………………….

(data; kwalifikowany podpis elektroniczny)