ZP.3.2026 – załączniki do SWZ w wersji edytowalnej

Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

„Wykonanie zestawu mebli kuchennych pod wymiar wraz z montażem” – postępowanie nr ZP.3.2026

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu, Pcim 638, 32-432 Pcim

Ja/my* niżej podpisani: ……………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz: …………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Adres: ………………………………………………………………………… Kraj: ……………………………

NIP: ……………………………… REGON: ……………………………… tel.: ……………………………

adres e-mail (do korespondencji w postępowaniu): ……………………………………………

Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, inny rodzaj*: ……………………

SKŁADAMY OFERTĘ na realizację całości przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na następujących warunkach:

| Przedmiot zamówienia | Cena netto [zł] | VAT 23 % [zł] | Cena brutto [zł] | Gwarancja i rękojmia (24 / 36 / 48 mies.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonanie zestawu mebli kuchennych pod wymiar wraz z montażem – całość zamówienia, wg Formularza cenowego (poz. 1–35) |  |  |  | …… mies. |

Cena brutto oferty: ……………………… zł (słownie: ………………………………………… złotych).

1.	OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze SWZ i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.

2.	OŚWIADCZAMY, że przed złożeniem oferty odbyliśmy obowiązkową wizję lokalną w terminie wyznaczonym w rozdz. VI SWZ, co zostało potwierdzone podpisem na liście obecności prowadzonej przez Zamawiającego, a cena oferty uwzględnia warunki wykonania zamówienia stwierdzone podczas wizji (w szczególności skosy ścian, ścięcia mebli, otwór wydawczy, otwór na szafy przelotowe i warunki wniesienia).

3.	OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

4.	OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w rozdz. XI SWZ.

5.	OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.	OŚWIADCZAMY, że oferowane wyposażenie, wskazane w Formularzu cenowym z podaniem producenta (wytwórcy) oraz modelu/typu, jest fabrycznie nowe i spełnia wszystkie wymagania Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ), co potwierdzają załączone do oferty karty katalogowe (karty techniczne).

7.	INFORMUJEMY, że wybór naszej oferty NIE BĘDZIE / BĘDZIE* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (art. 225 ustawy Pzp). W przypadku zaznaczenia „BĘDZIE” wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru: ……………………, wartość bez kwoty podatku: …………… zł oraz stawkę podatku, która miałaby zastosowanie: ……%.

8.	OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

9.	Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami / następujący zakres zamierzamy powierzyć podwykonawcom*: ……………………………………………… (zakres, nazwa podwykonawcy, jeżeli jest znana). Brak wskazania oznacza wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.

10.	Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie realizacji umowy: …………………………, tel. ……………, e-mail: ……………

Informacja dla Wykonawcy: formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

* niepotrzebne skreślić.  w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego (art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO), Wykonawca nie składa oświadczenia (np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I FORMULARZ CENOWY

„Wykonanie zestawu mebli kuchennych pod wymiar wraz z montażem” – postępowanie nr ZP.3.2026

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na wymiar, dostawa i montaż zestawu mebli kuchennych ze stali nierdzewnej wraz z wyposażeniem kuchennym, zlewami, umywalkami i armaturą tej samej serii, dla kuchni Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu, Pcim 638, 32-432 Pcim (kuchnia na podwyższonym parterze budynku głównego: stanowisko mycia sprzętu kuchennego, przygotowalnie, kuchnia gorąca i ekspedycja, magazyn podręczny, zmywalnia). Zamówienie stanowi jedną całość – 35 pozycji. Zamówienie nie jest podzielone na części.

2.	Rozmieszczenie wyposażenia przedstawia rzut kuchni – Załącznik nr 7 do SWZ, stanowiący materiał poglądowy. Numery pozycji z projektu podano w kolumnie „Nr w projekcie”. Wiążące są wymagania niniejszego OPZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy OPZ a materiałem poglądowym rozstrzyga OPZ. Materiał poglądowy nie określa wymagań dodatkowych wobec wymagań OPZ. Dopuszcza się uzgodnienia realizacyjne z Zamawiającym, w szczególności co do wymiarów wykonawczych, ścięć, dopasowań i sposobu mocowania, przy zachowaniu funkcji stanowisk i wymagań minimalnych OPZ.

3.	Wykonanie na wymiar. Pomieszczenia kuchni mają skośne ściany, ścięte stanowiska, wnęki, obudowę pionu kominowego, nowe okno wydawcze oraz otwór w ściance działowej przeznaczony na szafy przelotowe (opis – rozdz. VI SWZ). Z tego powodu typowe meble katalogowe nie zapewnią właściwego ustawienia stanowisk. Wymiary podane w OPZ są wymiarami nominalnymi wg projektu. Wymiary wykonawcze, kształt ścięć, wcięć i dopasowań Wykonawca ustala na podstawie własnego pomiaru w pomieszczeniach Zamawiającego, z zachowaniem układu stanowisk z projektu, funkcji poszczególnych elementów i wymagań minimalnych OPZ. Dopasowanie wymiarów wynikające z pomiaru mieści się w cenie ryczałtowej.

4.	Jedna seria. Meble, zlewy, basen, umywalki, wózki i stół jezdny muszą stanowić jedną serię (linię) wykonania jednego wytwórcy lub serię wzajemnie kompatybilną: jednolity gatunek stali, sposób wykonania blatów, kapinosów i rantów, system półek, prowadnic i zawieszeń, kolorystyka i faktura powierzchni.

5.	Materiał. Wyposażenie wykonane ze stali nierdzewnej musi być wykonane ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 (AISI 304) lub ze stali o odporności na korozję nie niższej. Wszystkie powierzchnie robocze i elementy mające kontakt z żywnością muszą być przeznaczone do kontaktu z żywnością. Meble wykonane w sposób higieniczny, bez miejsc trudnych do mycia, z zaokrąglonymi lub zabezpieczonymi krawędziami. Stopki mebli stojących z regulacją wysokości.

6.	Grubości i parametry. Grubości blach, przekroje profili i wymiary elementów określone w OPZ są wartościami minimalnymi (nie mniej niż). Wymiary nominalne mogą ulec dostosowaniu wynikającemu z pomiaru, o którym mowa w pkt 3.

7.	Armatura i młynki na meblach. Baterie, krany i młynek koloidalny (poz. 24, 25, 34 i 35) montowane są na meblach z poz. 3, 5 i 16. Meble te muszą mieć otwory pod baterie oraz – w poz. 16 – otwór z przetłoczeniem pod młynek koloidalny, dostosowane do oferowanej armatury i młynka.

8.	Podłączenia. Wykonawca podłącza odpływy zlewów, basenu, umywalek i stołów zlewowych oraz armaturę, system mycia i młynki do istniejących podejść wody, kanalizacji i zasilania elektrycznego (wykonanych przez Zamawiającego w ramach przebudowy kuchni), z dostawą niezbędnych drobnych elementów przyłączeniowych (wężyki, syfony, uszczelki, elementy mocujące). Podłączenie elektryczne młynków wykonuje osoba posiadająca odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne. Podłączenie zacisków uziemiających mebli do instalacji połączeń wyrównawczych nie wchodzi w zakres zamówienia.

9.	Zakres świadczenia. Pomiar na miejscu, przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji zestawienia wymiarów wykonawczych (rysunku lub szkicu ustawienia z wymiarami), wykonanie lub dostawa, transport, rozładunek, wniesienie, montaż, wypoziomowanie, podłączenia w zakresie pkt 8, sprawdzenie działania, instruktaż obsługi systemu mycia i młynków, uporządkowanie miejsca montażu, wywóz opakowań oraz przekazanie dokumentów wymienionych w rozdz. III. Prace prowadzone w czynnym obiekcie Domu Pomocy Społecznej, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

10.	Gwarancja i rękojmia – zgodnie z ofertą (24, 36 albo 48 miesięcy), na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia.

II. ZAKRES RZECZOWY I WYMAGANIA MINIMALNE

| Lp. | Nr w projekcie | Nazwa i wymagania minimalne | Wymiary nominalne [mm] (szer. × gł. × wys.) | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ WYKONYWANE NA WYMIAR (poz. 1–19) |  |  |
| 1 | 2.2 | Regał magazynowy 4-poziomowy systemowy (stanowisko mycia sprzętu kuchennego) Konstrukcja z aluminium anodowanego (grubość powłoki 15–20 μm) lub ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301. 4 poziomy półek. Nośność nie mniejsza niż 100 kg na 1 mb półki. Wkłady półek z tworzywa sztucznego przeznaczonego do kontaktu z żywnością, odporne na temperatury dodatnie i ujemne, przystosowane do mycia w zmywarce gastronomicznej. Długość zestawu dopasowana do miejsca ustawienia. | 2500 × 600 × 1750 | 1 kpl. |
| 2 | 3.2 | Stół z półką i blokiem 3 szuflad (blok po prawej stronie) Blat o grubości 50 mm z blachy o grubości min. 1,0 mm, rant tylny o wysokości 50 mm, przód zakończony kapinosem. Blat wzmocniony 3 zamkniętymi szynami ze stali nierdzewnej o szerokości ok. 60 mm, wytłumiony od spodu matą dźwiękochłonną. Blok 3 szuflad skrzyniowych po prawej stronie (2 szt. ok. 305 × 520 × 150 mm i 1 szt. ok. 305 × 520 × 100 mm). Półka dolna o grubości 40 mm z blachy min. 1,0 mm wzmocniona zamkniętymi szynami. Zacisk uziemiający. | 1200 × 700 × 850 | 1 szt. |
| 3 | 3.3 | Stół ze zlewem 1-komorowym i półką, ścięty z prawej strony Blat o grubości 50 mm z blachy o grubości min. 1,25 mm z zagłębieniem zlewowym, przód zakończony kapinosem. Blat wzmocniony 3 zamkniętymi szynami ze stali nierdzewnej o szerokości ok. 60 mm, wytłumiony matą dźwiękochłonną. Komora zlewowa tłoczona ok. 400 × 400 × 250 mm z odpływem, sitkiem i syfonem. Otwór pod baterię (bateria – poz. 24). Podstawa z profili 40 × 40 × 1,2 mm wzmocniona z 4 stron. Półka dolna o grubości 40 mm z blachy min. 1,0 mm wzmocniona szynami. Zacisk uziemiający na wysokości ok. 100 mm na tylnej nodze. Ścięcie (skos) blatu i półki wg pomiaru na miejscu. | 1000 × 700 × 850 | 1 szt. |
| 4 | 3.4 | Półka ścienna 2-poziomowa gładka Półki o grubości 30 mm z blachy min. 1,0 mm wzmocnione szynami ze stali nierdzewnej, rant tylny o wysokości 30 mm. Montaż na konsolach z blachy o grubości min. 2 mm z płynną regulacją wysokości zawieszenia półek. Mocowanie do ściany dobrane do rodzaju podłoża. | 2200 × 700 × 600 | 1 szt. |
| 5 | 3.6 | Stół ze zlewem 1-komorowym i półką, ścięty z prawej strony Wymagania jak dla poz. 3 (stół ze zlewem 1-komorowym i półką, ścięty), w wymiarze ok. 850 × 700 × 850 mm. Otwór pod baterię (bateria – poz. 25). Ścięcie (skos) blatu i półki wg pomiaru na miejscu. | 850 × 700 × 850 | 1 szt. |
| 6 | 3.7 | Stół z półką Blat o grubości 50 mm z blachy min. 1,0 mm, rant tylny o wysokości 50 mm, przód zakończony kapinosem. Blat wzmocniony 3 zamkniętymi szynami ze stali nierdzewnej o szerokości ok. 60 mm, wytłumiony matą dźwiękochłonną. Półka dolna o grubości 40 mm z blachy min. 1,0 mm wzmocniona szynami. Zacisk uziemiający. | 1400 × 700 × 850 | 1 szt. |
| 7 | 3.8 | Stół z półką i blokiem 3 szuflad (blok po lewej stronie) Wymagania jak dla poz. 2, z blokiem 3 szuflad po lewej stronie. Występ blatu nad konstrukcją z przodu ok. 40 mm i z tyłu ok. 100 mm. | 1000 × 700 × 850 | 1 szt. |
| 8 | 3.9 | Półka ścienna 2-poziomowa gładka Wymagania jak dla poz. 4. | 1140 × 700 × 600 | 1 szt. |
| 9 | 3.10 | Półka ścienna 2-poziomowa gładka Wymagania jak dla poz. 4. | 970 × 700 × 600 | 1 szt. |
| 10 | 4.9 | Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy otwarta, w formie niskiego blatu wzmocnionego Konstrukcja z profili o przekroju min. 40 × 40 mm, blat wzmocniony przenoszący obciążenie ustawionego na nim pieca konwekcyjno-parowego (nośność nie mniejsza niż 150 kg). Konstrukcja otwarta umożliwiająca umieszczenie pod blatem piekarnika (pieca konwekcyjnego) użytkowanego przez Zamawiającego. Prowadnice na pojemniki GN 1/1 – w zakresie, w jakim pozwala na to wysokość podstawy. Wysokość i prześwit dobrane do urządzeń Zamawiającego, wg pomiaru na miejscu. Stopki z regulacją wysokości. | 900 × 850 × 350 | 2 szt. |
| 11 | 4.13 | Szafka otwarta z blatem dopasowanym do otworu wydawczego Korpus samonośny zamknięty z 3 stron. Blat o grubości 50 mm z blachy min. 1,5 mm wzmocniony szynami i podklejony matą wytłumiającą. Rant tylny o wysokości 50 mm z wcięciem dopasowanym do okna wydawczego, przód zakończony kapinosem. Wewnątrz półka przestawna (7 położeń co 50 mm) o grubości 40 mm. Dno o grubości 40 mm wzmocnione od spodu szynami. Zacisk uziemiający. | 1500 × 700 × 850 | 1 szt. |
| 12 | 4.14 | Szafka z drzwiami suwanymi z blatem dopasowanym do otworu wydawczego Korpus samonośny zamknięty z 3 stron. Blat o grubości 50 mm z blachy min. 1,5 mm wzmocniony szynami i podklejony matą wytłumiającą, bez rantu tylnego, z wycięciem dopasowanym do okna wydawczego, przód zakończony kapinosem. Drzwi suwane zawieszone na ukrytej prowadnicy z łożyskami kulkowymi. Wewnątrz półka przestawna (7 położeń co 50 mm) o grubości 40 mm. Dno o grubości 40 mm wzmocnione od spodu szynami. Zacisk uziemiający. | 1600 × 700 × 850 | 1 szt. |
| 13 | 4.16 | Szafka ścienna z drzwiami suwanymi Korpus samonośny zamknięty z 3 stron. Drzwi przesuwne o grubości ok. 20 mm z dwóch warstw blachy, zawieszone na ukrytej prowadnicy, z uchwytem na całej długości drzwi. Półka o grubości 40 mm wzmocniona szynami. Szafka zawieszana na szynie przykręcanej do ściany. | 1000 × 400 × 600 | 1 szt. |
| 14 | 5.1 | Regał magazynowy 4-poziomowy systemowy (magazyn podręczny) Wymagania jak dla poz. 1. Długość zestawu dopasowana do ściany magazynu podręcznego, wg pomiaru na miejscu. | 4300 × 600 × 1750 | 1 kpl. |
| 15 | 6.1 | Blat na konsolach ścięty (półka na kosze) Blat o grubości 50 mm z blachy min. 1,5 mm, rant tylny o wysokości 50 mm, przód zakończony kapinosem. Blat wzmocniony szynami ze stali nierdzewnej o szerokości ok. 60 mm, wytłumiony matą dźwiękochłonną. Montaż na konsolach ściennych. Ścięcie (skos) wg skośnej ściany zmywalni, wg pomiaru na miejscu. | 1240 × 250 × 50 | 1 szt. |
| 16 | 6.2 | Stół załadowczy 1-komorowy z półką, ścięty (nietypowy – skośna ściana) Blat o grubości 50 mm z blachy min. 1,5 mm z zagłębieniem o szerokości ok. 520 mm do przesuwania koszy, ze spadkiem w kierunku zmywarki. Rant tylny o wysokości 50 mm, przód zakończony kapinosem, wytłumienie matą. Komora zlewowa tłoczona ok. 500 × 400 × 300 mm z otworem i przetłoczeniem pod młynek koloidalny (młynek – poz. 35) oraz pod sito. Otwór pod baterię ze spryskiwaczem i podpora baterii (bateria – poz. 34). Od strony zmywarki blat zakończony zaczepem dopasowanym do zmywarki kapturowej użytkowanej przez Zamawiającego. Półka dolna o grubości 40 mm z blachy min. 1,0 mm wzmocniona szynami. Zacisk uziemiający. Kształt (ścięcie) wg skośnej ściany zmywalni, wg pomiaru na miejscu. | 1170 × 720 × 850 | 1 szt. |
| 17 | 6.4 | Stół wyładowczy z półką (nietypowy – skośna ściana) Blat o grubości 50 mm z blachy min. 1,5 mm z zagłębieniem o szerokości ok. 520 mm do przesuwania koszy, ze spadkiem w kierunku zmywarki. Rant tylny o wysokości 50 mm, przód zakończony kapinosem, wytłumienie matą. Od strony zmywarki blat zakończony zaczepem dopasowanym do zmywarki kapturowej Zamawiającego. Półka dolna o grubości 40 mm z blachy min. 1,0 mm wzmocniona szynami. Zacisk uziemiający. Kształt wg skośnej ściany zmywalni, wg pomiaru na miejscu. | 650 × 720 × 850 | 1 szt. |
| 18 | 6.5 | Regał ociekowy z 4 półkami stałymi gretingowymi Nogi z kształtowników o przekroju kwadratowym min. 30 × 30 mm, stopki metalowe z regulacją wysokości. 4 półki gretingowe o grubości ok. 30 mm z blachy min. 1,0 mm. Prześwit między półkami ok. 575 mm, pod dolną półką ok. 150 mm. Dopuszczalne obciążenie całkowite nie mniejsze niż 1200 kg. | 600 × 720 × 2000 | 1 szt. |
| 19 | 6.6 | Szafa z drzwiami suwanymi przelotowa (dzielona), osadzona w otworze ścianki działowej Korpus samonośny zamknięty z 2 stron, przelotowy (dostęp od strony zmywalni i kuchni). Drzwi suwane z obu stron, zawieszone na ukrytej prowadnicy z łożyskami kulkowymi. Wewnątrz 2 półki przestawne (regulacja co 50 mm) o grubości 40 mm. Dno o grubości 40 mm wzmocnione od spodu szynami. Zacisk uziemiający. Wymiary i sposób osadzenia dopasowane do otworu w ściance działowej (ok. 2010 × 2010 mm), wg pomiaru na miejscu, z wykończeniem styku szafa – ściana w sposób higieniczny. | 1000 × 700 × 2000 | 2 szt. |
|  |  | WYPOSAŻENIE KUCHENNE, ZLEWY, UMYWALKI I ARMATURA TEJ SAMEJ SERII (poz. 20–35) |  |  |
| 20 | 2.1 | Basen 1-komorowy o głębokości 400 mm, przetłoczony pod sito i młynek, z baterią stojącą ze spryskiwaczem Wykonanie ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301. Blat o grubości 50 mm z blachy min. 1,5 mm z zagłębieniem zlewowym, przód zakończony kapinosem, rant tylny o wysokości 50 mm. Komora wyoblona, higieniczna, o głębokości 400 mm, z otworem i przetłoczeniem pod młynek koloidalny (poz. 21) oraz sito. Zacisk uziemiający. W komplecie bateria zlewozmywakowa stojąca ze spryskiwaczem i wylewką, woda ciepła i zimna, przyłącza 3/8". Odpływ z syfonem. | 1100 × 800 × 850 | 1 kpl. |
| 21 | 2.1.2 | Młynek koloidalny z włącznikiem pneumatycznym i zabezpieczeniem przed przeciążeniem (do basenu – poz. 20) Komora rozdrabniacza ze stali nierdzewnej. Zabezpieczenie przed przeciążeniem. Włącznik pneumatyczny w komplecie. Moc silnika nie mniejsza niż 0,5 kW, zasilanie 230 V. Przeznaczony do montażu w otworze komory zlewowej z przetłoczeniem. Znak CE. | ok. 170 × 170 × 330 | 1 szt. |
| 22 | 3.1 | Umywalka ścienna z osłoną (przygotowalnia) Wykonanie ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301. Blat o grubości 50 mm z zagłębieniem zlewowym, przedni kapinos, otwór pod baterię, osłona syfonu. W komplecie syfon i odpływ. | 450 × 320 × 180 | 1 szt. |
| 23 | 3.1.1 | Bateria umywalkowa stojąca (do poz. 22) Bateria stojąca, woda ciepła i zimna, dwa przyłącza 3/8". | – | 1 szt. |
| 24 | 3.3.1 | Kran mieszający stojący (do stołu ze zlewem – poz. 3) Kran mieszający stojący, woda ciepła i zimna, dwa przyłącza 3/8". | – | 1 szt. |
| 25 | 3.6.1 | Kran mieszający stojący (do stołu ze zlewem – poz. 5) Kran mieszający stojący, woda ciepła i zimna, dwa przyłącza 3/8". | – | 1 szt. |
| 26 | 4.1 | Wózek na pojemniki GN 1/1 Wykonanie ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301, z profili o przekroju kwadratowym min. 25 × 25 mm. 10 par prowadnic na pojemniki GN 1/1. 4 kółka skrętne o średnicy min. 100 mm, w tym 2 z hamulcem. | 380 × 560 × 1800 | 2 szt. |
| 27 | 4.2 | System mycia kuchni (stacja mycia i dezynfekcji powierzchni) Jednostka centralna do mycia i dezynfekcji powierzchni, obudowa z tworzywa ABS lub ze stali nierdzewnej. Temperatura pracy do 50°C, ciśnienie wody 2–6 bar, regulowany zakres stężeń, przygotowanie roztworu co najmniej 2 produktów, funkcja płukania wodą, przyłącze wody 1/2" lub 3/4". Wyposażenie: wąż o długości min. 15 m z atestem do kontaktu z żywnością, pistolet typu spray, wąż przyłączeniowy ze stali nierdzewnej ok. 1,5 m, 2 uchwyty na zbiorniki ze środkami chemicznymi, kompletny zestaw instalacyjny. Montaż na ścianie i podłączenie do istniejącego przyłącza wody. | ok. 500 × 150 × 500 | 1 kpl. |
| 28 | 4.3 | Zlew niski do odcedzania z kratką i sitem Wykonanie ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301. Blat o grubości 50 mm, przedni kapinos, rant tylny o wysokości 50 mm. Nogi o wysokości ok. 150 mm z zaciskiem uziemiającym. Kratka. Otwór z przetłoczeniem pod odpływ z sitem 3 1/2" – odpływ z sitem w komplecie. | 600 × 600 × 660 | 1 szt. |
| 29 | 4.3.1 | Kran mieszający z wyciąganą wylewką (do poz. 28) Woda ciepła i zimna, dwa przyłącza 3/8", wysuwany spryskiwacz o długości ok. 1 m. | – | 1 szt. |
| 30 | 4.4 | Bateria nad trzon do montażu ściennego z obracalną wylewką – woda zimna Bateria ścienna z podwójnym ruchomym (łamanym) ramieniem wylewki, woda zimna, do montażu na ścianie nad trzonem kuchennym. | – | 1 szt. |
| 31 | 4.17 | Stół jezdny otwarty obniżony do transportu garnków Wykonanie ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301. Blat o grubości 50 mm z blachy min. 1,5 mm, rant tylny o wysokości 50 mm, kapinos z przodu i z tyłu, blat wzmocniony zamkniętymi szynami o szerokości ok. 60 mm, wytłumiony matą. Podstawa z profili 40 × 40 mm wzmocniona co najmniej z 2 stron. 4 kółka skrętne o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z hamulcem. | 900 × 600 × 450 | 1 szt. |
| 32 | 4.19 | Umywalka ścienna z osłoną (kuchnia gorąca) Wymagania jak dla poz. 22. | 450 × 320 × 180 | 1 szt. |
| 33 | 4.19.1 | Bateria umywalkowa stojąca (do poz. 32) Wymagania jak dla poz. 23. | – | 1 szt. |
| 34 | 6.2.1 | Bateria stojąca ze spryskiwaczem (do stołu załadowczego – poz. 16) Bateria zlewozmywakowa stojąca ze spryskiwaczem i wylewką, woda ciepła i zimna, przyłącza 3/8". | – | 1 szt. |
| 35 | 6.2.2 | Młynek koloidalny z włącznikiem pneumatycznym (do stołu załadowczego – poz. 16) Wymagania jak dla poz. 21. | ok. 170 × 170 × 330 | 1 szt. |

III. RÓWNOWAŻNOŚĆ I DOKUMENTY PRZY ODBIORZE

1.	Zasady równoważności określa rozdz. IV pkt 6 SWZ. OPZ nie zawiera nazw własnych, znaków towarowych ani wskazania pochodzenia produktów.

2.	Przy odbiorze Wykonawca przekazuje: karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim (system mycia, młynki, armatura), deklaracje zgodności UE (CE) dla urządzeń zasilanych elektrycznie, dokument potwierdzający gatunek stali (np. świadectwo materiałowe lub oświadczenie producenta/wytwórcy), dokumenty potwierdzające przeznaczenie materiałów do kontaktu z żywnością (w zakresie, w jakim dotyczy) oraz zestawienie wymiarów wykonawczych zaakceptowane przez Zamawiającego.

FORMULARZ CENOWY

„Wykonanie zestawu mebli kuchennych pod wymiar wraz z montażem” – postępowanie nr ZP.3.2026

Wykonawca: ………………………………………………………………………………………

| Lp. | Nazwa pozycji (wg OPZ) | Ilość | Producent (wytwórca) i model / typ – należy podać | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regał magazynowy 4-poziomowy systemowy (stanowisko mycia sprzętu kuchennego) | 1 kpl. |  |  |  | 23 % |  |
| 2 | Stół z półką i blokiem 3 szuflad (blok po prawej stronie) | 1 szt. |  |  |  | 23 % |  |
| 3 | Stół ze zlewem 1-komorowym i półką, ścięty z prawej strony | 1 szt. |  |  |  | 23 % |  |
| 4 | Półka ścienna 2-poziomowa gładka | 1 szt. |  |  |  | 23 % |  |
| 5 | Stół ze zlewem 1-komorowym i półką, ścięty z prawej strony | 1 szt. |  |  |  | 23 % |  |
| 6 | Stół z półką | 1 szt. |  |  |  | 23 % |  |
| 7 | Stół z półką i blokiem 3 szuflad (blok po lewej stronie) | 1 szt. |  |  |  | 23 % |  |
| 8 | Półka ścienna 2-poziomowa gładka | 1 szt. |  |  |  | 23 % |  |
| 9 | Półka ścienna 2-poziomowa gładka | 1 szt. |  |  |  | 23 % |  |
| 10 | Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy otwarta, w formie niskiego blatu wzmocnionego | 2 szt. |  |  |  | 23 % |  |
| 11 | Szafka otwarta z blatem dopasowanym do otworu wydawczego | 1 szt. |  |  |  | 23 % |  |
| 12 | Szafka z drzwiami suwanymi z blatem dopasowanym do otworu wydawczego | 1 szt. |  |  |  | 23 % |  |
| 13 | Szafka ścienna z drzwiami suwanymi | 1 szt. |  |  |  | 23 % |  |
| 14 | Regał magazynowy 4-poziomowy systemowy (magazyn podręczny) | 1 kpl. |  |  |  | 23 % |  |
| 15 | Blat na konsolach ścięty (półka na kosze) | 1 szt. |  |  |  | 23 % |  |
| 16 | Stół załadowczy 1-komorowy z półką, ścięty (nietypowy – skośna ściana) | 1 szt. |  |  |  | 23 % |  |
| 17 | Stół wyładowczy z półką (nietypowy – skośna ściana) | 1 szt. |  |  |  | 23 % |  |
| 18 | Regał ociekowy z 4 półkami stałymi gretingowymi | 1 szt. |  |  |  | 23 % |  |
| 19 | Szafa z drzwiami suwanymi przelotowa (dzielona), osadzona w otworze ścianki działowej | 2 szt. |  |  |  | 23 % |  |
| 20 | Basen 1-komorowy o głębokości 400 mm, przetłoczony pod sito i młynek, z baterią stojącą ze spryskiwaczem | 1 kpl. |  |  |  | 23 % |  |
| 21 | Młynek koloidalny z włącznikiem pneumatycznym i zabezpieczeniem przed przeciążeniem (do basenu – poz. 20) | 1 szt. |  |  |  | 23 % |  |
| 22 | Umywalka ścienna z osłoną (przygotowalnia) | 1 szt. |  |  |  | 23 % |  |
| 23 | Bateria umywalkowa stojąca (do poz. 22) | 1 szt. |  |  |  | 23 % |  |
| 24 | Kran mieszający stojący (do stołu ze zlewem – poz. 3) | 1 szt. |  |  |  | 23 % |  |
| 25 | Kran mieszający stojący (do stołu ze zlewem – poz. 5) | 1 szt. |  |  |  | 23 % |  |
| 26 | Wózek na pojemniki GN 1/1 | 2 szt. |  |  |  | 23 % |  |
| 27 | System mycia kuchni (stacja mycia i dezynfekcji powierzchni) | 1 kpl. |  |  |  | 23 % |  |
| 28 | Zlew niski do odcedzania z kratką i sitem | 1 szt. |  |  |  | 23 % |  |
| 29 | Kran mieszający z wyciąganą wylewką (do poz. 28) | 1 szt. |  |  |  | 23 % |  |
| 30 | Bateria nad trzon do montażu ściennego z obracalną wylewką – woda zimna | 1 szt. |  |  |  | 23 % |  |
| 31 | Stół jezdny otwarty obniżony do transportu garnków | 1 szt. |  |  |  | 23 % |  |
| 32 | Umywalka ścienna z osłoną (kuchnia gorąca) | 1 szt. |  |  |  | 23 % |  |
| 33 | Bateria umywalkowa stojąca (do poz. 32) | 1 szt. |  |  |  | 23 % |  |
| 34 | Bateria stojąca ze spryskiwaczem (do stołu załadowczego – poz. 16) | 1 szt. |  |  |  | 23 % |  |
| 35 | Młynek koloidalny z włącznikiem pneumatycznym (do stołu załadowczego – poz. 16) | 1 szt. |  |  |  | 23 % |  |
|  | RAZEM (cena oferty) |  |  |  |  |  |  |

Cena oferty brutto (wartość „RAZEM” brutto, przenoszona do Formularza oferty): ……………………… zł, słownie: ………………………………………… złotych.

Uwagi do wypełnienia:

–	Cena oferty jest jedna, za całość zamówienia (poz. 1–35). Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych. Pominięcie którejkolwiek pozycji lub niewycenienie jej skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

–	Ceny obejmują wszystkie koszty wykonania zamówienia zgodnie z OPZ, w szczególności pomiar na miejscu, wykonanie na wymiar, transport, rozładunek, wniesienie, montaż, wypoziomowanie, podłączenie (w zakresie wskazanym w OPZ), uporządkowanie miejsca montażu i wywóz opakowań, dokumentację oraz gwarancję i serwis gwarancyjny.

–	Wartość netto = cena jednostkowa netto × ilość. Wartość brutto = wartość netto + podatek VAT według stawki 23 %. Cena oferty = suma wartości brutto wszystkich pozycji. Kwoty podaje się w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

–	W kolumnie „Producent (wytwórca) i model / typ” należy podać dane jednoznacznie identyfikujące oferowany wyrób. Dla mebli wykonywanych na wymiar należy podać wytwórcę oraz oznaczenie serii (linii) wykonania, zgodne z załączoną kartą katalogową lub techniczną.

–	Formularz cenowy stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. Brak wskazania producenta (wytwórcy) i modelu/typu albo zaoferowanie wyrobu niespełniającego wymagań OPZ skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

…………….………………………, dnia ………….……. r.               …………………………………………

(miejscowość i data)                                                                 (podpis)

Załącznik nr 3 do SWZ

Wykonawca: ………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: ………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa Pzp”)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie zestawu mebli kuchennych pod wymiar wraz z montażem”, nr ZP.3.2026, prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu, oświadczam, co następuje:

1.	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2.	Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514, ze zm.).

3.	(wypełnić wyłącznie, jeżeli dotyczy – w przeciwnym razie punkt skreślić) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………… (wypełnić, jeżeli dotyczy).

4.	Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….………………………, dnia ………….……. r.               …………………………………………

(miejscowość i data)                                                                 (podpis elektroniczny)

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

Załącznik nr 6 do SWZ

Wykonawca / podmiot udostępniający zasoby*: ………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: ………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

1.	Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.3.2026 „Wykonanie zestawu mebli kuchennych pod wymiar wraz z montażem” oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w złożonym oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, są aktualne w zakresie podstaw wykluczenia z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514, ze zm.).

2.	Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:

a)	nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w niniejszym postępowaniu*.

b)	należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w niniejszym postępowaniu: ……………………………… (nazwa i adres), i przedstawiam dowody, że oferty zostały przygotowane niezależnie od siebie*.

…………….………………………, dnia ………….……. r.               …………………………………………

(miejscowość i data)                                                                 (podpis elektroniczny)

* niepotrzebne skreślić. Oświadczenie składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego (art. 274 ust. 1 ustawy Pzp), a jeżeli dotyczy – także podmiot udostępniający zasoby. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z nich.