ZAŁĄCZNIKI

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W PASIE DROGOWYM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 884 PRZEMYŚL- DOMARADZ W KM. 12+484, 12+207, 12+073 W MIEJSCOWOŚCI KORYTNIKI, GMINA KRASICZYN

INWESTOR:	GMINA KRASICZYN
KRASICZYN 177
37-741 KRASICZYN

ADRES INW.:	DZ. NR 1660/2, 1661, OBRĘB 0004 KORYTNIKI
181304_2.0004.1661
181304_2.0004.1660/2

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

| Projektant |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| 1. | mgr inż. Marcin Andrzyk | Upr. bud. nr ewid. LUB/0177/PWOS/09 do proj. i kierow. robot. budow. bez ograniczeń w specjalności inst. w zakr sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentyl., gazowych, wodociąg. i kan. |  |
| Sprawdzający |  |  |  |
| L.p. | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| 1. | mgr inż. Agnieszka Urbaniak | Upr. bud. nr ewid. LUB/0119/PWBS/15 do proj. i kierow. robot. budow. bez ograniczeń w specjalności inst. w zakr sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentyl., gazowych, wodociąg. i kan. |  |

Tomaszów Lub., marzec 2026 r.

SPIS TREŚCI - ZAŁĄCZNIKI

II. Załączniki

- Informacja BIOZ						3

- Warunki GKB.7021.8w.2024 z dnia 15.03.2024 r.  						7

- Decyzja PZDW-RDW-Ia-5154/85/25 z dnia 13.01.2026 r.		         9

- Zaświadczenie PZDW-RDW-Ia-5154/85/25 z dnia 09.04.2026 r.						12

- Protokół G.IX.6630.35.2026 z dnia 19.03.2026 r.						13

- Decyzja GKB.6733.4.2024 z dnia 20.08.2025 r.						16

projekty-sanitarne.pl Marcin Andrzyk

ul. Rolnicza 9

22-600 Tomaszów Lubelski

tel. 604 645 120

e-mail: biuro@projekty-sanitarne.pl

NIP 921-163-91-46

Informacja dotycząca bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia na placu budowy

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W PASIE DROGOWYM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 884 PRZEMYŚL- DOMARADZ W KM. 12+484, 12+207, 12+073 W MIEJSCOWOŚCI KORYTNIKI, GMINA KRASICZYN

INWESTOR:	GMINA KRASICZYN
KRASICZYN 177
37-741 KRASICZYN

ADRES INW.:	DZ. NR 1660/2, 1661, OBRĘB 0004 KORYTNIKI
181304_2.0004.1661
181304_2.0004.1660/2

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

FAZA OPR.: INFORMACJA BIOZ

| Projektanci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| 1. | mgr inż. Marcin Andrzyk | Upr. bud. Nr ewid. LUB/0177/PWOS/09 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |

CZĘŚĆ OPISOWA

Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do projektu budowlanego projektowanej sieci wodociągowej

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót obejmuje wykonanie sieci wodociągowej z towarzyszącymi robotami instalacji robotami remontowo-budowlanymi.

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów będzie następująca:

- roboty budowlane drobne: naprawa przebić, malowanie,

- roboty ziemne,

- roboty instalacyjno - montażowe,

- próby ciśnieniowe

- odbiór końcowy

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejącymi obiektami budowlanymi są: budynek oraz sieci i odgałęzienia techniczne

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Rodzaje robót budowlanych, występujących na budowie, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi fart. 21 A ust. 2 ustawy 
z 7.07.1994r. Prawo Budowlane)

1 - upadek z wysokości i roboty wykonywane przy użyciu dźwigów

2 - nie występują; 3 - nie występują; 4 - nie występują; 5 – nie występują; 6 - nie występują; 7 - nie występują; 8 - nie występują; 9 - nie występują

10 – nie występują

ROBOTY ZIEMNE

| PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE | ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE |
| --- | --- |
| Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu | Ogrodzenie placu budowy, dbanie o zakaz wstępu na teren budowy osobom niezatrudnionym, ogrodzenia wykopów, oznakowanie wykopów tablicami ostrzegawczymi, wykonanie zejść do wykopów |
| Zasypanie pracownika w wykopie wąsko- przestrzennym | Umocnienia ścian pionowych wykopów (powyżej 1.0 m głębokości) lub stosowanie ścian pochylonych, niedopuszczenie do transportu w strefie klina odłamu, prawidłowe składowanie urobku wzdłuż wykopów |
| Potrącenie przez koparki pracujące na budowie | Nie przebywać w zasięgu pracy ramienia koparki |
| Uszkodzenie kabla energetycznego uzbrojenia podziemnego terenu | Kierownik winien wskazać wystąpienie skrzyżowania lub zbliżenia i określić odległość bezpieczną w jakiej mogą być wykonywane roboty. Wykopy w miejscu skrzyżowania wykonywać w obecności przedstawiciela użytkownika kabla najlepiej (jeżeli to możliwe) przy wyłączonym z ruchu kablu, po odkryciu kabla należy go zabezpieczyć rurą Arota |

ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAŻOWE

| PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE | ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE |
| --- | --- |
| Porażenie energią elektryczną | Stosowanie sprzętu ochrony indywidualnej, sprawdzanie czy w pracownikami miejscu wykonania przebić nie występują ukryte kable, wyłączenie z ruchu instalacji el. W pobliżu prowadzonych robót, sprawdzenie i uruchomienie instalacji po zakończeniu robót, stosowanie sprawnych narzędzi i przewodów elektrycznych |
| Pożar na skutek zaprószenia ognia | Zachować szczególną ostrożność w trakcie prowadzenia robót spawalniczych, sprawdzać po zakończonej pracy stanowisko pod kątem zaprószenia ognia, wyposażyć spawaczy w podręczny sprzęt gaśniczy |
| Wybuch przy robotach na instalacji gazowej lub przy prowadzeniu robót spawalniczych | Stosować sprawne węże do palników acetylenowo- tlenowych, butle i reduktory, wyposażyć spawaczy w podręczny sprzęt gaśniczy, stosować sprzęt ochrony osobistej w pomieszczeniu kotłowni, po uruchomieniu instalacji gazowej nie używać otwartego ognia, do opróżniania instalacji gazowej z gazu stosować gaz obojętny (azot) |
| Uderzenie spadającego przedmiotu | Wyznaczenie i wygrodzenie strefy niebezpiecznej, stosowanie kasków ochronnych |
| Upadek z wysokości przy pracach na rusztowaniu i w części technicznej | Stosowanie szelek bezpieczeństwa, stosowanie rusztowań sprawnych, montaż rusztowań prowadzić zgodnie z instrukcją producenta przez pracowników przeszkolonych, przy pracach na wysokości 1 m i więcej stosować balustrady |

ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE

| PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE | ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE |
| --- | --- |
| Porażenie energią elektryczną przy wykonywaniu przebić | Stosowanie sprzętu ochrony indywidualnej, sprawdzanie czy w pracownikami miejscu wykonania przebić nie występują ukryte kable, wyłączenie z ruchu instalacji el. W pobliżu prowadzonych robót, sprawdzenie i uruchomienie instalacji po zakończeniu robót, stosowanie sprawnych narzędzi i przewodów elektrycznych, przy malowaniu farbami wodnymi stosować oświetlenie zewnętrzne zabezpieczone przed działaniem wilgoci |
| Uderzenie spadającego przedmiotu | Wyznaczenie i wygrodzenie strefy niebezpiecznej, stosowanie kasków ochronnych |
| Upadek z wysokości przy pracach nad demontażem istniejącego i montażem projektowanego komina | Stosowanie szelek bezpieczeństwa, stosowanie rusztowań sprawnych, wykorzystanie podnośnika montażowego hydraulicznego na pojeździe samochodowym |

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

1. szkolenie wstępne,

2. szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy 
i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego no stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 - miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane 
w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 - lato, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP oraz będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

ŚRODKI ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

Osoba kierująca pracownikami winna:

- dokonywać prawidłowego podziału pracy,

- roboty, których wykonywanie wymaga posiadania przez pracownika specjalnych (dodatkowych) uprawnień nie mogą być zlecane pracownikom nie posiadającym tych uprawnień,

- właściwie organizować stanowisko pracy,

- wydawać polecenia przemyślane, jasne i odpowiednie do sytuacji robót,

- prowadzić stały nadzór nad pracownikami,

- udostępniać pracownikom instrukcje obsługi maszyn i urządzeń oraz instrukcje montażu urządzeń, elementów i technologii,

- dbać o ścisłe przestrzeganie zasad BHP,

- poddawać pracowników szkoleniom okresowym i na stanowisku pracy w zakresie BHP,

- dopuszczać do pracy  na stanowisko osoby z aktualnymi badaniami lekarskimi,

- dbać o stan i prawidłowość przejść i dojść,

- wymagać bezwzględnego stosowania środków ochrony indywidualnej.

Na podstawie oceny ryzyka na stanowisku, wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, określeniu podstawowych wymogów BHP przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez minimum 2 pracowników, wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej k-k budowy powinien podjąć środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.