| ## PRZEDMIAR DOSTAW / KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | ZESTAW | OPIS ZESTAWU | ILOŚĆ | CENA NETTO ZŁ |
| PRZYGOTOWALNIA |  |  |  |  |
| 1. | Zestaw mebli ze stali nierdzewnej do przygotowalni | - Stół ze zlewem 2-komorowym i półką wymiar. 1000x600x850mm - 2szt (poz. na projekcie. 2a, 2c) - Stół z drzwiami otwieranymi wymiar. 1200x600x850mm – 1szt (poz. na projekcie. 1c) - Stół z drzwiami otwieranymi wymiar. 800x600x850mm – 1szt (poz. na projekcie. 1c) - Stół z drzwiami otwieranymi wymiar. 1000x600x850mm – 1szt (poz. na projekcie. 1a) - Stół z półką wymiar. 1200x600x850mm – 1szt (poz. na projekcie. 1b) - Stół bez półki wymiar. 1390x600x850mm – 1szt (poz. na projekcie. 2b) - Wszystkie meble wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI304 - Wymiary mebli dopuszczalne +/- 17% od podanych szacowanych wymiarów - Ranty boczne dopasowane do ścian wg. Projektu - Blaty w stołach roboczych wykonane muszą być z blachy o grubości min. 1,0mm, podklejone płytą laminowaną, krawędzie zabezpieczone profilem metalowym. - Blaty stołów ze zlewami wykonane z blachy o grubości min.1,5 mm, usztywnione od spodu profilami metalowymi, a komory tłoczone z blachy o grubości min. 1,0 mm. - Blaty stół z basenami wykonane z blachy o grubości min.1,5 mm. Komory basenów wykonane z blachy o grubości min.1,5 mm, | 1 KPL |  |
| 2. | Zestaw do obróbki termicznej z wyciągiem w przygotowalni | 1. Kuchnia gazowa 6-palnikowa na podstawie szafkowej z drzwiami LINIA 700 – 1szt - Wymiary minimalne. 1200x714-760x850-900mm - Moc maksymalna. 45kW - Podstawa szafkowa z drzwiami - Palniki 3szt mniejsza moc minimum. 4,15kW i 3szt większa moc minimum. 7,15kW - Możliwość połączenia z sąsiednim elementem LINII 700 - Osłonięte dysze i piloty palników w celu ochrony przed przypadkowym zalaniem - Solidne masywne ruszty żeliwne - Element neutralny na butle gazową LINIA 700 (poz. 3a na projekcie) – 1szt - Wymiary minimalne. 400x714-760x850-900mm - Solidna i ergonomiczna konstrukcja mebla wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej - Drzwi w standardzie - Możliwość połączenie z sąsiednim elementem LINII700 3. Okap przyścienny ze stali nierdzewnej nad kuchnie gazową – 1szt - Wymiary minimalne: 1800x900x450mm - W zestawie łapacze tłuszczu i oświetlenie - Wykonany ze stali nierdzewnej Wymiar okapu dopuszczalny +/- 17% od podanych szacowanych wymiarów | 1 KPL |  |

KUCHNIA

| 1. | Zestaw mebli ze stali nierdzewnej do kuchni | - Stół z półką wymiar. 1600x600x850mm - 1szt (poz. na projekcie. 1E) - Szafka wisząca z drzwiami wymiar. 1000x300x600mm – 2szt (poz. na projekcie. 1.1E) - Stół bez półki wymiar. 1800x600x850mm – 1szt (poz. na projekcie. 1F) - Stół z półką wymiary. 1480x600x850mm bez rantu – 1szt (poz. na projekcie. F/G) - Stół z półką wymiar. 1010x700x850mm – 1szt (poz. na projekcie. 1G) - Regał perforowany 4-półkowy wymiar. 800x700x1800mm – 1szt (poz. na projekcie. 2G) - Basen 1-komorowy h=400 wymiar. 1000x700x850mm + bateria z wylewką i spryskiwaczem – 1szt (poz. na projekcie. 1I) - Stół ze zlewem 2-komorowym i półką wymiary. 1200x600x850mm – 1szt (poz. na projekcie. 2J) - Szafka wisząca z drzwiami wymiary. 1200x300x850mm – 1szt (poz. na projekcie. 2.1J) - Umywalka kolanowa z wylewką wymiary. 400x296x230mm – 1szt (poz. na projekcie. Umywalka) - Wszystkie meble wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI304 - Wymiary mebli dopuszczalne +/- 17% od podanych szacowanych wymiarów - Ranty boczne dopasowane do ścian wg. Projektu - Blaty w stołach roboczych wykonane muszą być z blachy o grubości min. 1,0mm, podklejone płytą laminowaną, krawędzie zabezpieczone profilem metalowym. - Blaty stołów ze zlewami wykonane z blachy o grubości min.1,5 mm, usztywnione od spodu profilami metalowymi, a komory tłoczone z blachy o grubości min. 1,0 mm. - Blaty stoł.z basenami wykonane z blachy o grubości min.1,5 mm. Komory basenów wykonane z blachy o grubości min.1,5 mm, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Zestaw do obróbki termicznej kombinowanej (pieczenie, gotowanie, pieczenie z gotowaniem) na kuchni z wyciągiem | - Piec konwekcyjno-parowy – 1szt - W zestawie minimum. Sonda 1-punktowa - Cykl pieczenia do 300 °C - Minimum. 5 poziomów prędkości wentylatora - Wysokość urządzenia bez okapu maksymalnie. 1800mm - Pojemność 20x GN 1/1 - Moc minimalna. 35,5kW - Napięcie 400V - Wyposażony w automatyczny system mycia minimum 4 programy - Drzwi pieca wyposażone w minimum. 3 szyby - Wytwarzanie pary: natrysk - Piec musi posiadać funkcje szybkiego schładzania - Wyposażony w tryb komunikujący o błędach w przypadku awarii - Minimum 4 kroki gotowania - W pamięci urządzenia można zapisać minimum 99 programów z przepisami - Okap kondensacyjny do pieca – 1szt - Okap montowany bezpośrednio na piecu - Zasilanie minimum 0,3kW - Napięcie 230V - Wykonany ze stali nierdzewnej AISI304 - Wyposażony w wentylator - Maksymalna wysokość okapu 480mm - System częściowego odsalania do pieca (odsalacz) – 1szt - Przeznaczony do piecy konwekcyjno-parowych - W zestawie z licznikiem - Ilość złoża: 10L | 1 KPL |  |
| 3. | Zestaw do obróbki termicznej z wyciągiem na kuchni | - Patelnia gazowa pojemność 60L Linia 700 – 2szt - Wymiary minimalne. 800x714-760x850-900mm - Moc gazowa minimalna. od 16kW do 16,5kW - Maksymalny zakres temperatur do 290oC - Dno misy wykonane ze stali nierdzewnej DUPLEX lub dno wykonane ze stopu o grubości min. 9mm uzyskanego z dwóch różnych rodzajów stali (minimum stali nierdzewnej + stali miękkiej) - Ręczny mechanizm podnoszenia misy - Urządzenie wykonane w całości ze stali nierdzewnej - Okap przyścienny ze stali nierdzewnej nad patelnie gazowe – 1szt - Wymiary minimalne: 1900x900x450mm - W zestawie łapacze tłuszczu i oświetlenie - Wymiar okapu dopuszczalny +/- 17% od podanych szacowanych wymiarów | 1 KPL |  |

WYDAWALNIA

| 1. | Zestaw do obróbki termicznej z wyciągiem na wydawalni | - Kuchnia gazowa 4-palnikowa na podstawie szafkowej Linia 900 – 1szt - Wymiary minimalne. 800x910-930x850-900mm - Moc minimalna. 32kW - Palniki 2szt mniejsze moc minimum. 6kW i 2szt większe moc minimum. 10kW - W zestawie z podstawą szafkowa z drzwiami - Taboret elektryczny – 1szt - Wymiary minimalne. 566x566x375mm - Moc minimalna. 5kW - Kwadratowa płyta grzewcza 400x400mm - Min.3 stopniowa regulacja mocy - Okap przyścienny ze stali nierdzewnej nad kuchnie gazową i taboret elektryczny– 1szt - Wymiary minimalne: 1900x900x450mm - W zestawie łapacze tłuszczu i oświetlenie - Wymiar okapu dopuszczalny +/- 17% od podanych szacowanych wymiarów - Kocioł warzelny gazowy autoklaw – 3szt - Wymiary minimalne. 800-890x910-930x850-1577mm - Moc minimalna 23kW - Pojemność 150L - Wersja Autoklaw uszczelka pokrywy, klamry zaciskowe pokrywy, zawór bezpieczeństwa w pokrywie 0,05 bar - Grzanie pośrednie - Manometr na przednim panelu urządzenia - Automatyczny system napełniania - Możliwość połączenia z sąsiednim elementem LINII 900 - Ochrona elektrochemiczna płaszcza wodnego przed korozją - Zasilanie gazowe - Okap przyścienny ze stali nierdzewnej nad kotły gazowe – 1szt - Wymiary minimalne: 3200x1100x450mm - W zestawie łapacze tłuszczu i oświetlenie - Wymiar okapu dopuszczalny +/- 17% od podanych szacowanych wymiarów | 1 KPL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Zestaw mebli ze stali nierdzewnej do wydawalni | - Stół z półką jezdny wymiar. 1200x600x850mm - 1szt (poz. na projekcie. 1N) - Umywalka kolanowa z wylewką wymiary. 400x296x230mm – 1szt (poz. na projekcie. Umywalka) - Ciąg wydawczy na podstawie szafkowej otwartej z 2 półkami od strony personelu. Od frontu wykończony płytą meblową i nierdzewnym cokołem, Wspólny blat wymiar minimalny 1900x700x900mm – 1szt (poz. na projekcie. Ciąg wydawczy) - Regał perforowany 4-półkowy 1400x600x1800mm – 1szt - Wszystkie meble wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI304 - Wymiary mebli dopuszczalne +/- 17% od podanych szacowanych wymiarów - Ranty boczne dopasowane do ścian wg. Projektu | 1 KPL |  |

MAGAZYN CHŁODNICZO MROŹNICZY

| 1. | Szafa chłodnicza 2-drzwiowa | - Wymiary minimalne. 1390x810x2020mm - Zasilanie. 230V - Zakres temperatur. -2°C do +12°C - Minimum 5 klasa klimatyczna - Agregat w formie monobloku | 1 SZT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Szafa mroźnicza 2-drzwiowa | - Wymiary minimalne. 1390x810x2020mm - Zasilanie. 230V - Zakres temperatur. -15°C do -22°C - Minimum 5 klasa klimatyczna - Agregat w formie monobloku | 1 SZT |  |

OBIERALNIA

| 1. | Obieraczka do ziemniaków | - Wsad: 18kg - Z separatorem obierzyn - Zasilanie 400V - Moc minimalna. 0,9kW - Wydajność 500kg/h | 1 SZT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ZMYWALNIA

| 1. | Zestaw mebli ze stali nierdzewnej do zmywalni | - Szafa przelotowa z drzwiami wymiar. 900x600-700x1800mm – 2szt (poz. na projekcie. 1T) - Stół z półką wymiar. 2800x600x850mm – 1szt (poz. na projekcie. 1U) - Stół ze zlewem 2-komorowym wymiar. 1000x600x850mm – 1szt (poz. na projekcie. 2U) - Stół załadowczy ze zlewem 2-komorowym 1400x700x850 + bateria z wylewką i spryskiwaczem – 1szt (poz. na projekcie. 1X) - Stół wyładowczy ze zmywarki wymiar.1600x700x850mm – 1szt (poz. na projekcie. 3X) - Wszystkie meble wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI304 - Wymiary mebli dopuszczalne +/- 17% od podanych szacowanych wymiarów - Ranty boczne dopasowane do ścian wg. Projektu - Blaty w stołach roboczych wykonane muszą być z blachy o grubości min. 1,0mm, podklejone płytą laminowaną, krawędzie zabezpieczone profilem metalowym. - Blaty stołów ze zlewami wykonane z blachy o grubości min.1,5 mm, usztywnione od spodu profilami metalowymi, a komory tłoczone z blachy o grubości min. 1,0 mm. - Blaty stoł z basenami wykonane z blachy o grubości min.1,5 mm. Komory basenów wykonane z blachy o grubości min.1,5 mm, | 1 KPL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Zmywarka podblatowa | - Wymiary minimalne. 585x600x815-820mm - Wymiary maksymalne. 594x602x822mm - Zasilanie: 400V - Moc minimalna. 6,7kW - Wysokość załadunku minimum: 320mm - Zmywarka musi posiadać łagodne uruchomienie pompy myjącej - Cyfrowy panel sterowania - Wyposażona w: dozowniki detergentu, pompę spustową, pompę wspomagającą płukanie - Ilość cykli mycia minimum. 7 - Program samoczyszczący po spuszczeniu wody na koniec pracy | 1 SZT |  |
| Razem netto |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |
| Razem Brutto |  |  |  |  |