Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1a

„Dostawa nowego ciągnika rolniczego do Zakładu Doświadczalnego 
ITP-PIB w Biebrzy”

Minimalne wymagania parametrów ciągnika rolniczego:

- Maszyna fabrycznie nowa

- Moc silnik – znamionowa – min. 230 KM (bez uwzględnienia EPM)

- Moc sinik – maksymalna – min. 250 KM (bez uwzględnienia EPM)

- Moce silnika podane w świadectwie homologacji

- Minimalna szerokość 2,40 m

- Silnik sześciocylindrowy, pojemności min. 6,2 dm3

- Skrzynia biegów typu full powershift, min. 50 KM

- Power Shuttle

- Napęd 4x4 sterowany elektrohydraulicznie

- Wydajność pompy hydraulicznej min. 140 l/min z systemem CCLS

- Układ sterowania ciśnieniem powietrza w kołach, operowanie z kabiny

- Przedni i tylny WOM 540/1000

- Sterowanie prędkością obrotową WOM z kabiny

- Zewnętrzne sterowanie WOM – przycisk na błotniku po obu stronach ciągnika

- Przedni i tylny TUZ

- Zewnętrzne sterowanie TUZ – przycisk na błotniku po obu stronach ciągnika

- Zewnętrzne siłowniki wspomagające tylny TUZ

- Przedni TUZ z przednimi szybkozłączami MV

- Automatyczny górny zaczep suwany, dolny zaczep kulowy

- Dolna belka zaczepowa

- Przednia oś amortyzowana

- Układ pneumatyczny hamulców przyczepy

- Podłączenia hydrauliczne – min. 3 gniazda

- Tylne zawory hydrauliczne – min. 4 pary

- Zawory hydrauliczne środkowe – min. 2

- Przednie ogumienie – szerokość min. 600 mm

- Tylne ogumienie – szerokość min. 710 mm

- Przednie błotniki dynamiczne

- System ISOBUS, tylne gniazdo do podpięcia maszyny

- Kabina czterosłupkowa, amortyzowana, ogrzewana

- Powierzchnia szyb w kabinie – min. 5,6 m2

- Szyby solarne

- Drzwi lewe/prawe

- Otwierana szyba tylna

- Klimatyzacja kabiny

- Światła robocze - lampy LED – min. 4 przód + 4 tył

- Lampa kogut

- Odległość do serwisu – max. 25 km od: 19-206 Rajgród, Biebrza ul. Lipowa 2

1).  Stan techniczny: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy.

2).  Rok produkcji: Zamawiający wymaga, aby rok produkcji oferowanej maszyny był nie wcześniejszy niż 2026.

3).  Gwarancja: Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na minimum 24 miesiące.

Dostawa do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy, ul. Spacerowa 2, 
19-206 Rajgród.

- Przedmiotowe środki dowodowe.

Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą:

- szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu potwierdzającą spełnianie powyższych parametrów

- deklarację producenta o zgodności z normami emisji lub inny dokument potwierdzający niniejszy parametr;

- oświadczenie o zgodności z zasadą DNSH (wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do SWZ);

- dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu.