OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

część 2

Dostawa systemu oświetleniowego

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fabrycznie nowe urządzenia profesjonalnego systemu oświetlenia scenicznego służące spełnieniu minimalnych parametrów oraz funkcji oferowanego systemu.

Wykonawca musi dostarczyć komplet urządzeń w ilościach nie mniejszych niż wskazane poniżej wraz z niezbędnym okablowaniem wymaganym do prawidłowego działania oferowanego systemu oświetleniowego.

Urządzenia systemu oświetleniowego muszą tworzyć jednorodny system kompatybilny ze wszystkimi zaproponowanymi pozycjami oferty.

Wszystkie oferowane urządzenia powinny pochodzić z seryjnej produkcji. Nie dopuszcza się rozwiązań spoza oficjalnej produkcji w tym wykonania indywidualnych („custom shop” itp.).

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć szczegółową listę oferowanych urządzeń obejmującą informacje: producent urządzenia, symbol/model, ilość (załącznik nr 1b do SWZ) oraz dostarczyć wraz z ofertą karty katalogowe (5 szt. - zgodnie z poniższym wykazem) dla potwierdzenia spełnienia wszystkich poniższych parametrów i funkcji.

Poniższa tabela przedstawia wykaz minimalnych parametrów i funkcji.

| L.p. | Rodzaj urządzenia | Specyfikacja techniczna | Ilość | Jedn. miary | Wymóg karty katalogowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konsola oświetleniowa | - Sterowanie w czasie rzeczywistym do minimum 250 000 parametrów na sesję w połączeniu z dedykowanymi procesorami - Minimum 6 wyjść DMX i minimum 1 wejście DMX - Minimum 2 wbudowane, składane monitory wielodotykowe - Minimum 2 wbudowane ekrany wielodotykowe, niskoprofilowe typu „letterbox” - Minimum 2 wbudowane ekrany wielodotykowe podglądowe - Możliwość podłączenia minimum 2 zewnętrznych monitorów wielodotykowych - Minimum 41 obrotowych encoderów z podświetleniem RGB - Minimum 5 podwójnych podświetlanych enkoderów - Minimum 15 zmotoryzowanych podświetlanych suwaków długości 60mm - Minimum 60 niezależnych playbacków - Minimum 16 konfigurowalnych przycisków - Zintegrowana szuflada na klawiaturę - Wbudowany zasilacz awaryjny UPS - Minimum 3 złącza etherCON oraz minimum 6 złącz USB - Minimum 2 podświetlane zmotoryzowane suwaki A/B długości 100mm - Indywidualnie podświetlane ciche przyciski z regulacją intensywności podświetlenia - Oferowana konsoleta ma zapewniać co najmniej 16 384 parametry sterujące HTP/LTP - Minimum 1 złącze zasilające powerCON TRUE 1 - Minimum 3 złącza etherCON/RJ45 - Minimum 6 wyjść DMX 512-A - Minimum 1 wejście DMX 512-A - Minimum 1 wejście MIDI - Minimum 1 wyjście MIDI - Minimum 1 złącze Linear Timecode - Minimum 1 wejście Audio - Minimum 1 złącze GPI - Minimum 2 złącza DisplayPort 1.2 dla zewnętrznych monitorów - Minimum 2 złącza S/PDIF wejście i wyjście - Minimum 3 złącza USB 2.0 - Minimum 3 złącza USB 3.0 - Minimum 2 złącza dla ledowych lampek oświetlenia konsolety - Wymiary konsolety przy rozłożonych ekranach w pozycji roboczej nie większe niż: 854 x 584 x 409 mm / szerokość x głębokość x wysokość - Waga konsolety nie większa niż 33kg - Pokrowiec - Minimum 2 lampki ledowe oświetlenia konsolety - Minimum 1 magnetyczna nakładka opisowa suwaków - Obsługa formatu MVR (My Virtual Rig) umożliwiającego dwukierunkową wymianę danych projektu sceny/oświetlenia pomiędzy konsoletą oświetleniową a oprogramowaniem do wizualizacji, programami CAD itp. - Obsługa matryc w trybie siatki umożliwiająca identyfikację położenia urządzeń w przestrzeni 3D. Każde urządzenie powinno posiadać możliwość identyfikacji jako obiekt w siatce przestrzennej. - Wbudowany edytor efektów umożliwiający automatyczne tworzenie efektów po dodaniu drugiego, lub większej ilości kroków dla wartości danego atrybutu. - Obsługa plików opisowych w formacie GDTF (General Device Type Format). - Praca w trybie Multi-User (wielu niezależnych użytkowników) który pozwala na jednoczesna pracę nad tym samym spektaklem z wykorzystaniem kilku konsolet w czasie rzeczywistym. - Wbudowany wizualizer w formie okna 3D z możliwością pozycjonowania i obracania urządzeń w wirtualnej przestrzeni. Wizualizer powinien umożliwiać wyświetlanie wiązki światła, która porusza się i zmienia kolor, gdy zmieniane są wartości parametrów urządzeń. Obsługa skryptów tekstowych LUA | 1 | szt. | TAK |
| 2 | Flip Case – skrzynia na konsoletę oświetleniową | - Regulowana wysokość pracy w zakresie 85–100 cm - System amortyzujący - 1x 2U rack 19" przestrzeni pod konsolą -dostęp z przodu - Schowek zamontowany w drzwiach - Cztery obrotowe koła z blokadami - Waga pustej skrzyni nie więcej niż 91 kg | 1 | szt. | NIE |
| 3. | Kompaktowa głowa ruchoma typu WASH IP65 oparta na ledowym źródle światła | - Źródło światła minimum 19 diod LED RGBW mocy minimum 45W każda - Dodatkowe źródło światła: 144 diody LED RGB mocy minimum 0.2W w kształcie okręgu wokół centralnej soczewki osłonięte dedykowanym filtrem - Wbudowane programy dla zewnętrznego pierścienia LED z podziałem na minimum 12 sekcji - Płynnie regulowany zoom w zakresie od nie więcej niż 3.6° do minimum 53° - Strumień świetlny na wyjściu minimum 9 900 lumenów - Przełączalna modulacja PWM z poziomu menu urządzenia w zakresie minimum 600Hz – 15 000Hz - Zakres ruchu Pan/Tilt nie mniejszy niż 540/260° - Płynnie regulowana częstotliwość strobo od nie więcej niż 0 do minimum 20Hz - Minimum 4 krzywe dimmera - Zasilanie realizowane za pomocą złącza Seetronic IP65 - Wbudowane złącza DMX XLR 5-pin - Wbudowane złącza Ethernet in/out - Praca w protokołach: DMX, RDM, Art.-net, sACN, Kling-Net, W-DMX - Całkowity pobór mocy nie większy niż 1100W przy napięciu 230V - Wbudowane złącze USB do aktualizacji oprogramowania - Szczelność całego urządzenia minimum IP65 - Waga urządzenia nie większa niż 23,8kg - uchwyt typu „quick trigger” na rurę 50mm – 12 szt. - linka zabezpieczająca – 6 szt. | 6 | szt. | TAK |
| 4. | Naświetlacz liniowy. Liniowa oprawa LED wyposażona w minimum 10 niezależnie sterowanych pixeli | - Minimum 10 dwukolorowych źródeł LED Warm White/Amber - Temperatura barwowa przy wysterowaniu na 100% nie większa niż 2800K - CRI źródła światła minimum 92 - Funkcja emulacji przesunięcia barwy w kierunku czerwieni podczas ściemniania, odwzorowująca zachowanie tradycyjnego źródła żarowego - Natężenia światła nie mniejsze niż 1600 luxów z odległości 5m - Regulowana modulacja szerokości impulsu (PWM) w zakresie minimum 600-25,000Hz - Minimum 4 krzywe dimmera - Złącza DMX XLR 5-Pin - Możliwość sterowania każdą z 10 diod oddzielnie z poziomu konsolety oświetleniowej - Praca w protokołach DMX 512 oraz RDM - Funkcja strobo - Pobór mocy nie większy niż 180W przy napięciu 230V - Szczelność urządzenia minimum IP65 - Beznarzędziowy system umożliwiający szybkie łączenie kolejnych opraw bezpośrednio ze sobą - Waga urządzenia nie większa niż 8kg - uchwyt typu „quick trigger” na rurę 50mm - 12 szt. - linka zabezpieczająca – 6 szt. | 6 | szt. | TAK |
| 5. | Hybryda stroboskopu/naświetlacza. Ruchoma oprawa hybrydowa typu WASH/STROBE IP65 oparta na ledowym źródle światła | - Źródło światła minimum 896 diod tricolor SMD mocy minimum 0,78W każda - Dodatkowe źródło światła: minimum 432 diody LED zimnobiałe mocy minimum 1,5W każda - Żywotność źródeł światła minimum 50 000h - Podział źródeł światła na minimum 14 sterowanych sekcji diod RGB oraz minimum 28 sekcji sterowania białymi diodami zimnobiałymi – stroboskopowymi - Możliwość montażu adaptorów w podstawie dla wieszania w pozycji poziomej - Możliwość montażu adaptorów na ramieniu urządzenia dla wieszania w pozycji pionowej - Wbudowane piny wyrównujące do tworzenia idealnych aranżacji liniowych - CRI minimum 90 - Ruch tilt zakresie minimum 180° - Strumień świetlny dla obu źródeł minimum 71 000 lumenów - Płynnie regulowana częstotliwość strobo od nie więcej niż 0 do minimum 30Hz - Minimum 4 krzywe dimmera - Zasilanie realizowane za pomocą złącza Seetronic IP65 - Wbudowane złącza DMX XLR 5-pin - Praca w protokołach Art.Net, Sacn, DMX, RDM - Całkowity pobór mocy nie większy niż 696W przy napięciu 230V - Wbudowane złącze USB do aktualizacji oprogramowania - Szczelność całego urządzenia minimum IP65 - Waga urządzenia nie większa niż 12,5kg - uchwyt typu „quick trigger” na rurę 50mm - 6 szt. - linka zabezpieczająca – 1 szt. | 6 | szt. | TAK |
| 6. | Stroboskop. Naświetlacz hybrydowy typu WASH/STROBE IP65 oparta na ledowym źródle światła – 3 sztuki | - Źródło światła minimum 66 diod quadcolor SMD mocy minimum 0,9W każda - Dodatkowe źródło światła: minimum 392 diody LED zimnobiałe mocy minimum 1,5W każdy - Żywotność źródeł światła minimum 50 000h - Wbudowane piny wyrównujące do tworzenia idealnych aranżacji liniowych - CRI minimum 89 - Strumień świetlny dla obu źródeł minimum 20 000 lumenów - Płynnie regulowana częstotliwość strobo od nie więcej niż 0 do minimum 30Hz - Minimum 4 krzywe dimmera - Zasilanie realizowane za pomocą złącza Seetronic IP65 - Wbudowane złącza DMX XLR 5-pin - Praca w protokołach DMX, RDM - Całkowity pobór mocy nie większy niż 330W przy napięciu 230V - Wbudowane złącze USB do aktualizacji oprogramowania - Szczelność całego urządzenia minimum IP65 - Wbudowany elektronicznie sterowany filtr frost, umożliwiający zmianę charakteru światła pomiędzy intensywnym efektem stroboskopowym a rozproszonym efektem kolorowym - Regulowana częstotliwość PWM, obejmująca częstotliwość minimum 25 kHz - Urządzenie musi posiadać zintegrowane elementy umożliwiające stabilne ustawienie na podłożu bez konieczności stosowania dodatkowej podstawy lub uchwytu - Waga urządzenia nie większa niż 8,9kg - uchwyt typu „quick trigger” na rurę 50mm - 6 szt. - linka zabezpieczająca – 3 szt. | 3 | Szt. | TAK |
| 7. | Okablowanie | Niezbędne do prawidłowego uruchomienia ww. urządzeń (kable zasilające) | 1 | Kpl. | NIE |
| 8. | Szkolenie pracowników DK SŁOWIANIN (2 osoby) |  | 1 | Kpl. | NIE |

- Okres gwarancji i rękojmi:  ilość miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zgodnie z ofertą wykonawcy.

- Wymagania dotyczące sprzętu/urządzeń:

  - Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

  - Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

  - Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.

  - Urządzenia powinny posiadać autoryzowany serwis na terenie Polski.

  - Serwis i wsparcie techniczne w języku polskim.

- Termin dostawy sprzętu:  do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

- Miejsce dostawy wyposażenia: Wykonawca ma dostarczyć sprzęt do Domu Kultury Słowianin w Szczecinie, ul. Korzeniowskiego 7, 70-211 Szczecin.