Załącznik Nr 7 do SWZ

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

pojazdu będącego przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

„dostawa fabrycznie nowego wielozadaniowego nośnika narzędzi z funkcją zamiatania”

- dane techniczne urządzenia (nośnika):

| lp. | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Marka i model: |  | ……...…………… |
|  | być fabrycznie nowe, o roku produkcji nie starszym niż 2026 | TAK/NIE* |
|  | czterokołowy | TAK/NIE* |
|  | moc napędu w przedziale 35 – 45 KM | TAK/NIE* |
|  | pojemność silnika w przedziale 1600 – 1700 cm3 | TAK/NIE* |
|  | liczba cylindrów: 3 | TAK/NIE* |
|  | pojemność zbiornika paliwa w przedziale 35 – 40 l | TAK/NIE* |
|  | transportowa prędkość jazdy co najmniej 25 km/h | TAK/NIE* |
|  | prędkość robocza – maksymalnie do 20 km/h | TAK/NIE* |
|  | zdolność do pokonywania wzniesień o nachyleniu wynoszącym co najmniej 25% | TAK/NIE* |
|  | maksymalny poziom hałasu w kabinie maksymalnie do 75 dB | TAK/NIE* |
|  | dopuszczalna ładowność nośnika co najmniej 1100 kg | TAK/NIE* |
|  | rozstaw osi w przedziale 1450 – 1550 mm | TAK/NIE* |
|  | dopuszczalna masa całkowita maksymalnie do 2 500 kg | TAK/NIE* |
|  | ciężar nośnika w przedziale 1350 – 1450 kg | TAK/NIE* |
|  | wymiary gabarytowe nośnika: |  |
| - długość w przedziale od 3 000 mm do 3 100 mm, - szerokość w przedziale od 1 100 mm do 1 200 mm, - wysokość w przedziale od 1 900 mm do 2 000 mm. |  | TAK/NIE* |
|  | przepływ oleju hydr. 20 l/min przód oraz 20 l/min tył | TAK/NIE* |
|  | napęd na 4 koła we wszystkich trybach z automatyczną kontrolą trakcji | TAK/NIE* |
|  | wariant kolorystyczny: dominujący kolor pomarańczowy | TAK/NIE* |
|  | oświetlenie drogowe, światła robocze LED, kogut ostrzegawczy | TAK/NIE* |
|  | kabina operatora o kubaturze 1,2 m w pełni przeszklona z widocznością 360 stopni | TAK/NIE* |
|  | drzwi kabiny po obu stronach otwieranych od przodu dla bezpieczeństwa | TAK/NIE* |
|  | sterowanie joystickiem + panel kontrolny z wyświetlaczem i wieloma funkcjami | TAK/NIE* |
|  | kamera cofania z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej co najmniej 5 cali | TAK/NIE* |
|  | kamera ssawy z wyświetlaczem o przekątnej co najmniej 5 cali oraz dodatkowy wyświetlacz dla obu kamer | TAK/NIE* |
|  | fotel z zawieszeniem pneumatycznym, regulowany podłokietnik, wbudowana ładowarka USB | TAK/NIE* |
|  | lusterka zewnętrzne podgrzewane, | TAK/NIE* |
|  | wycieraczka przedniej szyby ze spryskiwaczem | TAK/NIE* |
|  | poziom hałasu w kabinie zgodny z normami UE | TAK/NIE* |
|  | równe odległości między osiami a przegubem (maksymalna zwrotność, nie zachodzi przy skręcie | TAK/NIE* |
|  | przegub elastyczny zwiększający trakcję przy wjeżdżaniu na przeszkody i odporny na zużycie, | TAK/NIE* |
|  | czujniki magnetyczne w kołach do sterowania on/off akcesoriów (np. do posypywarki) | TAK/NIE* |
|  | przycisk szybkiego startu zamiatania | TAK/NIE* |
|  | radio CD+MP3 z systemem głośników 2x 70W | TAK/NIE* |
|  | ergonomiczny w pełni regulowany podłokietnik z panelem sterowania | TAK/NIE* |
|  | ogrzewanie i klimatyzacja AC, dokładny filtr powietrza | TAK/NIE* |
|  | cyrkulacja powietrza w kabinie dla lepszej wentylacji, ogrzewania i chłodzenia | TAK/NIE* |
|  | szybki i łatwy dostęp do elementów obsługi codziennej (filtry, płyny, chłodnica itp.) | TAK/NIE* |
|  | możliwość adaptacji innych przystawek do pracy w przyszłości takich jak: |  |
| - odkurzacz zewnętrzy do drobnych odpadów i liści, - pług odśnieżny typu V, - posypywarka rolkowa lub dyskowa, - szczotka walcowa do śniegu/liści, - kosiarka do trawy. |  | TAK/NIE* |

- system zamiatający i myjący zespolony z urządzeniem:

| lp. | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Marka i model: |  | ………..………… |
|  | system zamiatający i myjący muszą być fabrycznie nowe, o roku produkcji nie starszym niż 2026. Urządzenia muszą pochodzić z produkcji seryjnej – Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania urządzeń o charakterze prototypowym, wykonanych jednostkowo lub wyłącznie na potrzeby niniejszego postępowania | TAK/NIE* |
|  | funkcja zamiatarki odsysającej | TAK/NIE* |
|  | certyfikat redukcji PM 10 oraz PM 2.5 | TAK/NIE* |
|  | system dwuszczotkowy o szerokości roboczej w przedziale od 1600 mm do 1650 mm | TAK/NIE* |
|  | system zraszający szczotki | TAK/NIE* |
|  | wysokość pokonywania krawężników min. 150 mm | TAK/NIE* |
|  | trzecie ramię zamiatające wyposażone w system zraszający, zwiększające szerokość roboczą o co najmniej 500 mm | TAK/NIE* |
|  | trzecie lub czwarte ramie szczotki do usuwania chwastów z osłoną antyrozbryzgową i zraszaniem | TAK/NIE* |
|  | możliwość przy ramieniu trzecim lub czwartym zamiatania na dwóch poziomach np. opaski ulicznej i jezdni oraz regulacja kąta szczotki z kabiny operatora . | TAK/NIE* |
|  | zbiornik czystej wody o pojemności co najmniej 185 litrów, wykonany z tworzywa sztucznego | TAK/NIE* |
|  | wyciągany kanał ssący w kilka sekund dla łatwego czyszczenia i dostępu do głowicy ssącej. | TAK/NIE* |
|  | ssawa umieszczona w zarysie przednich kół zwiększa ochronę przed uszkodzeniem | TAK/NIE* |
|  | ssawa chroniona przed korozją | TAK/NIE* |
|  | zbiornik na zanieczyszczenia o pojemności całkowitej co najmniej 1000 litrów, wyposażony w system recyrkulacji brudnej wody | TAK/NIE* |
|  | materiał zbiornika zanieczyszczeń antykorozyjny (wykonany z tworzywa lub stali nierdzewnej) | TAK/NIE* |
|  | wysokość opróżniania zbiornika co najmniej 150 cm | TAK/NIE* |
|  | automatyczna klapa dużych śmieci, głowica ssąca automatycznie podnoszona podczas cofania | TAK/NIE* |
|  | kamera ssawy z wyświetlaczem o przekątnej co najmniej 5 cali | TAK/NIE* |
|  | myjka wysokociśnieniowa o ciśnieniu roboczym wynoszącym co najmniej 135 bar oraz wydajności pompy nie mniejszej niż 10 l/min. W zestawie z myjką należy dostarczyć pistolet natryskowy oraz wąż wysokociśnieniowy zbrojony o długości co najmniej 10 m. | TAK/NIE* |

- Wymagania dodatkowe:

|  |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udzielenie gwarancji na kompletny pojazd będący przedmiotem niniejszego zamówienia przez okres 24 miesięcy bez limitu kilometrów od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru pojazdu. | TAK/NIE* |
|  | Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny dla marki dostarczonego nośnika oraz systemu zamiatającego i myjącego, przy czym serwis gwarancyjny odbywał się będzie: - w autoryzowanym serwisie wskazanym przez Wykonawcę, w promieniu 30 km od bazy technicznej Zamawiającego, zlokalizowanej przy ul. Komunalnej 4, 87-800 Włocławek i/lub - w autoryzowanym serwisie wskazanym przez Wykonawcę oddalonym powyżej 30 km od bazy technicznej Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za organizację i realizację transportu przedmiotu zamówienia z bazy technicznej Zamawiającego do wskazanego serwisu oraz z serwisu do bazy technicznej Zamawiającego, a także pokrywa wszelkie koszty związane z tym transportem i/lub - na terenie bazy technicznej wskazanej przez Zamawiającego, zlokalizowanej na terenie miasta Włocławek w przypadku autoryzowanego serwisu mobilnego. W tym przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów dojazdu serwisu do bazy technicznej Zamawiającego | TAK/NIE* |
|  | w przypadku, o którym mowa w lp. 2 lit. a) i b) – serwis winien przyjąć pojazd w terminie do 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania pisemnego zgłoszenia, przekazanego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail wskazany w umowie i potwierdzenia otrzymania tego zgłoszenia lub przekazania informacji telefonicznej | TAK/NIE* |
|  | w przypadku, o którym mowa w lp. 2 lit. c) – serwis winien reagować w ciągu 2 dni roboczych, od przekazania zawiadomienia, o którym mowa w lp. 3, przy czym za czas reakcji należy przyjąć przyjazd serwisu do pojazdu | TAK/NIE* |
|  | w okresie gwarancji pojazdu, Wykonawca zapewni na koszt Zamawiającego, w terminie 4 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania zgłoszenia - przeglądy serwisowe na nośnik oraz system zamiatający i myjący, zgodnie z wytycznymi producenta, na zasadach określonych w lp. 2. | TAK/NIE* |
|  | Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych | TAK/NIE* |
|  | pojazd kompletny po zabudowie spełniające normy CE, | TAK/NIE* |
|  | Wykonawca na własny koszt dostarczy pojazd będący przedmiotem zamówienia miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zlokalizowanego na terenie miasta Włocławek | TAK/NIE* |
|  | w dniu dostawy pojazdu Wykonawca przekaże Zamawiającemu n/w dokumenty pojazdu w szczególności: - świadectwo zgodności CE, - instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim, - katalog części zamiennych, - dokument gwarancyjny, - warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego, wykaz przeglądów w okresie gwarancji. | TAK/NIE* |
|  | Wykonawca w dniu dostawy przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do nieodpłatnego przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego urządzenia. | TAK/NIE* |
|  | Wykonawca wyraża zgodę na montaż przez Zamawiającego systemu monitorowania GPS w dostarczonym przedmiocie zamówienia. Wykonawca oświadcza, że montaż oraz eksploatacja rzeczonego systemu nie uprawniają Wykonawcy ani producenta pojazdu do ograniczenia lub unieważnienia udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi. | TAK/NIE* |

*Niepotrzebne skreślić

Wykonawca wypełni kol. 3 „Parametry oferowane przez Wykonawcę”, w celu oceny zgodności oferowanego pojazdu z pojazdem stanowiącym przedmiot zamówienia.

.............................................................................. 
                  Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.