# Opis przedmiotu zamówienia:

## Zakup i dostawa mobilnego stanowiska do transmisji online tłumacza PJM (Polski Język Migowy) w ramach projektu „Uniwersytet dla każdego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

## Informacje ogólne:

przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz uruchomienie kompletnego, mobilnego stanowiska do profesjonalnej transmisji online tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), umożliwiającego realizację dostępnych cyfrowo wydarzeń, w ramach projektu i tym samym zapewnienie osobom z dysfunkcją słuchu równoprawnego uczestnictwa w życiu akademickim 
i społecznym uczelni. Dzięki stworzeniu takiego mobilnego stanowiska osoby niesłyszące 
i niedosłyszące będą mogły swobodnie korzystać z zasobów uczelni, uczestniczyć 
w wydarzeniach oraz uzyskiwać potrzebne informacje bez barier komunikacyjnych.

## Pozostałe informacje:

Stanowisko musi zapewnić:

- wysoką jakość obrazu (umożliwiającą wyraźne odwzorowanie mimiki i ruchu dłoni tłumacza PJM),

- wysoką jakość dźwięku,

- możliwość pracy w warunkach studyjnych oraz w terenie,

- mobilność i szybki montaż/demontaż,

- kompatybilność z platformami do transmisji online (np. MS Teams, Zoom, YouTube, streaming RTMP)

Sprzęt musi być:

- fabrycznie nowy,

- nieużywany,

- wolny od wad fizycznych i prawnych,

- kompletny i gotowy do pracy bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów,

- wyposażony we wszystkie elementy niezbędne do zainstalowania i dopuszczenia do użytku- zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wszystkie części składające się na całość muszą być kompatybilne ze sobą,

- dostarczony sprzęt powinien posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem, biorąc przede wszystkim pod uwagę jego przeznaczenie,

- oznaczony znakiem CE,

- sprzęt powinien pochodzić z bieżącej produkcji tj. wyprodukowany nie wcześniej niż 
w 2024 r.

- objęty gwarancją minimum 24 miesiące

- posiadać dokumentację użytkową w języku polskim

## Szczegółowy opis techniczny:

Zestaw audio:

- Rejestrator audio (1 szt.) wraz z torbą

Parametry minimalne:

- możliwość nagrywania min. 6 kanałów i 14 ścieżek

- min. 6 oddzielnych wejść z XLR z blokadą

- przedwzmacniacze mikrofonowe ze wzmocnieniu sygnału do 75 dB

- poziom szumów poniżej -127 dBu

- przełączane wejścia +4 dB (mikrofonowe/liniowe)

- wbudowane  hybrydowe ograniczniki sygnału

- dołączone oprogramowanie producenta

- dokładne kodowanie czasowe ( min. 0,2 ppm przy włączonym i wyłączonym zasilaniu)

- wejście/wyjście 3,5 mm stereo mini

- obsługa drop-frame i non-drop frame z funkcją Jam Sync

- trzy źródła zasilania: 4 x bateria AA, baterie typu NPF lub zasilacz sieciowy 12V

- wyjście stereo minijack 3,5 mm

- oddzielne wyjście słuchawkowe ( min. 100 mW) z regulacją głośności

- obsługa kart pamięci SD/SDHC/SDXC o pojemności do 512 GB

- możliwość wykorzystania jako 6-wejściowy/4-wyjściowy interfejs USB audio (do 96 kHz)

- możliwość jednoczesnego nagrywania na kartę pamięci SD (do 48 kHz) i pracy jako interfejs

- bezprzewodowe sterowanie z aplikacji mobilnej (iOS lub Android)

- Mikrofon kierunkowy typu shotgun (1 szt.)

Parametry minimalne:

- charakterystyka kierunkowości lobar (listkowa)

- pasmo przenoszenia 40-20000 Hz

- poziom szumów 15 dB (A) na zasilaniu Phantom; 16 dB (A) na bateriach

- poziom ciśnienia akustycznego (SPL) 132 dB SPL na zasilaniu Phantom; 126 dB SPL na bateriach

- maksymalna odporność na szumy boczne

- filtr "low cut" minimalizujący szumy wiatru

- wyłącznik zasilania bateryjnego i wskaźnik "Low Batt"

- zasilanie Phantom 48 V +/- 4V (P48, IEC 61938) lub baterie/akumulatory AA 1,5 V/1,2V

- pobór prądu: 4,4 mA na zasilaniu Phantom

- wymiary: 20 x 256 mm

- waga: 128 g (bez baterii)

- Osłona przeciwwietrzna do mikrofonu typu shotgun (1 szt.)

- skuteczna redukcja zakłóceń wiatru

- system antywstrząsowy

- kompatybilna z mikrofonami do 325 mm długości

- regulowany uchwyt montażowy

- waga ok. 750 g

- długość ok. 490 mm

- średnica ok. 125 mm

- Bezprzewodowy system mikrofonowy (2 komplety)

Parametry minimalne:

- zasada akustyczna: wstępnie spolaryzowany przetwornik ciśnienia

- charakterystyka kierunkowości: dookólna

- zakres częstotliwości: 20 Hz – 20 kHz

- maximum SPL: 123,5 dB SPL

- równoważny poziom szumu (A-ważony): 22 dBa

- stosunek sygnał/szum: 72 dB

- wejścia analogowe: 3,5 mm TRS z blokadą (TX)

- wyjścia analogowe: 3,5 m TRRS (RX)

- zakres transmisji: 260 m (linia wzroku)

- łączność cyfrowa: USB-C

- dołączona aplikacja producenta

- wbudowany akumulator litowo-jonowy, ładowany przez USB-C (5 V, 0,4 A)

- czas pracy min. 7 godzin

- wbudowane 32-bitowe nagrywanie typu float

- Ilość nadajników w zestawie (2 szt.)

- Ilość odbiorników w zestawie (1szt.)

- Tyczka mikrofonowa ( 1 szt.)

Parametry minimalne:

- regulowana długość min. 84 cm - 3 m

- wykonana z aluminium lub włókna węglowego i zaprojektowana pod kątem współpracy z mikrofonami typu shotgun

- gwint montażowy 3/8 cala pozwalający zamontować uchwyt

Zestaw kamerowy:

- Cyfrowa kamera filmowa (1 szt.)

Parametry minimalne:

- mocowanie obiektywu zgodne z L-Mount (standard mocowania o średnicy 51,6 mm i odległości bazowej 20 mm

- sensor  pełnoklatkowy ok. 36 x 24 mm

- rozdzielczość min. 6K (ok. 6048 x 4032)

- tryby: 3:2 Open Gate, 6:5 anamorficzny, Super 35

- zakres dynamiczny min. 13 stopni

- podwójne natywne ISO (min. do 25600)

- nagrywanie min. 36 kl./s w pełnej rozdzielczości

- min. 120 kl./s w trybie okienkowym

- ekran LCD min. 5” HDR o jasność min. 1500 nitów

- zapis RAW oraz kodek proxy H.264

- wyjście HDMI (overlay)

- wejście mini XLR z zasilaniem Phantom 48V

- Zestaw akcesoriów operatorskich kompatybilnych z kamerą

Zestaw musi obejmować

- klatkę operatorską kompatybilna z kamerą wykonaną z  aluminium, umożliwiającą montaż akcesoriów w standardzie 1/4 i 3/8 cala

- płytkę bateryjną V-Mount

- przewody Mini XLR

- adaptery kątowe HDMI i USB-C

- baseplate z podwójnym uchwytem 15 mm

- pręty 15 mm

- uchwyt górny

- kabel zasilający D-Tap

- bateria V-Mount min. 150 Wh

- ładowarka do baterii V-Moun

- system Follow Focus

- kabel HDMI (ok. 45 cm)

- zewnętrzny dysk SSD o wysokiej prędkości zapisu min. 1000 MB/s, pojemności min. 1 Tb, kompatybilny z oferowaną kamerą

- uniwersalny uchwyt do SSD

- zewnętrzny monitor/nagrywarka  o przekątnej  min. 5”, obsługujący sygnał 12G-SDI lub HDMI z funkcją HDR oraz możliwością zapisu materiału w wysokiej jakości kodekach profesjonalnych

- obiektyw kompatybilny z mocowaniem L-Mount o zakresie ogniskowym min. 70-300 mm, ze stabilizacją optyczną obrazu

- 2 karty pamięci klasy V90 128 GB

Parametry określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia mają charakter minimalny i służą określeniu oczekiwanego standardu jakościowego.

## Wymagania wobec Wykonawcy:

Osoby wykonujące zamówienie muszą posiadać należyte kompetencje, przygotowanie zawodowe, oraz dołożą należytej staranności w celu wykonania przedmiotu zamówienia, za powyższe czynności Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność

## Klauzula równoważności:

Jeżeli w dokumentacji  wskazano parametry odnoszące się do określonego standardu, systemu mocowania, rozwiązania technicznego, czy  też w Opisie przedmiotu zamówienia wystąpiły nazwy producenta  Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem że oferowany sprzęt:

- zapewnia kompatybilność wszystkich elementów zestawu

- posiada parametry techniczne nie gorsze niż wymagane

- zapewnia tę samą funkcjonalność w zakresie realizacji transmisji tłumacza PJM

- umożliwia integrację z platformami transmisji online

- pod pojęciem „równoważności” rozumie się  w szczególności: wykazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą - parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu, takie jak: funkcjonalność, wydajność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty/urządzenia spełniają wymagania określone w SWZ

## Warunki realizacji:

- dostawa w miejscu wskazane przez Zamawiającego

- w cenie należy uwzględnić transport, wniesienie, konfigurację oraz test poprawności działania

- przekazania dokumentacji użytkowej

- dostarczenia dokumentów gwarancyjnych

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia krótkiego instruktażu z obsługi sprzętu (min. 2 godziny)

## Opis dostępności produktu:

Zakup mobilnego stanowiska do transmisji online tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) stanowi element zapewniający realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z art. 9 Rozporządzenia ogólnego UE oraz Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy UE na lata 2021–2027. Zastosowane cechy oferowanego mobilnego stanowiska do transmisji tłumacza PJM (Polski Język Migowy) online muszą wspierać zasadę uniwersalnego projektowania tj. projektowania produktów 
i usług w sposób możliwie najszerszy, bez potrzeby ich późniejszej adaptacji.

Stanowisko transmisyjne musi zapewnić/umożliwić:

- realizację transmisji w wysokiej rozdzielczości, co zapewnia czytelność mimiki twarzy, ruchu dłoni i szczegółów artykulacyjnych kluczowych dla poprawnego odbioru PJM,

- odpowiednią liczbę klatek na sekundę, eliminując efekt rozmycia ruchu dłoni,

- wysoki zakres dynamiczny i jakość obrazu umożliwiającą pracę w różnych warunkach oświetleniowych,

- profesjonalną jakość dźwięku, co umożliwia jednoczesne korzystanie z tłumaczenia fonicznego przez osoby słabosłyszące,

- prowadzenie i odbiór transmisji wideo w czasie rzeczywistym bez konieczności korzystania 
z komunikatów dźwiękowych,

- kompatybilność z platformami transmisji online umożliwiającymi jednoczesne wyświetlanie obrazu tłumacza PJM oraz prezentowanych treści,

- intuicyjny interfejs obsługi,

- lekką, mobilną konstrukcję umożliwiającą łatwe przemieszczanie stanowiska oraz jego ustawienie w różnych przestrzeniach,

- regulowane elementy (statyw, uchwyty, ustawienie kamery), pozwalające na dostosowanie sprzętu do pozycji siedzącej lub pracy z wózka,

- musi spełniać zapisy Ustawy z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze.

Planowane do zakupu mobilne stanowisko transmisyjne będzie wykorzystywane do zapewnienia bieżącego uczestnictwa w życiu akademickim i społecznym uczelni osobom z niepełnosprawnością słuchu, posługującym się Polskim Językiem Migowym. Zakup będzie miał charakter niwelujący barierę komunikacyjną. Dzięki jego wykorzystaniu osoby Głuche uzyskają równorzędny dostęp do informacji przekazywanych w projekcie. Ponadto:

- zwiększona zostanie samodzielność osób z niepełnosprawnością słuchu,

- ograniczona zostanie bariera wykluczenia informacyjnego,

- mobilność stanowiska pozwoli na realizację transmisji zarówno w siedzibie beneficjenta, jak 
i w innych lokalizacjach dostępnych architektonicznie, co zwiększa elastyczność wsparcia.

Zakup nie ma charakteru incydentalnego. Sprzęt będzie wykorzystywany przez cały okres realizacji projektu oraz po jego zakończeniu, zapewniając trwały efekt w postaci systemowego zapewniania dostępności komunikacyjnej. Ponadto realizacja zamówienia wpisuje się w działania zmierzające do likwidacji barier informacyjno-komunikacyjnych i stanowi element wdrażania standardów dostępności w instytucji.