Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia i formularz parametrów technicznych

Postępowanie SLWOPR/OLIOC/02/2026  |  wersja obowiązująca od 23 października 2026 r.

Wykonawca wypełnia kolumnę „Parametr oferowany / dokument”. Zaoferowany przedmiot musi spełniać wszystkie wymagania minimalne, z uwzględnieniem dopuszczonych rozwiązań alternatywnych.

| Lp. | Cecha | Wymaganie minimalne | Parametr oferowany / dokument |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stan i przeznaczenie | Fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, rok produkcji 2026; przeznaczony przez producenta do działań ratowniczych/ewakuacyjnych. |  |
| 2 | Środowiska pracy | Konstrukcja umożliwiająca poruszanie się co najmniej po wodzie, śniegu, lodzie, mokradłach, bagnach, sypkim piasku i rozmiękłym podłożu. |  |
| 3 | Kadłub | Kompozytowy lub równoważny: lekki, odporny na wodę, promieniowanie UV i warunki ratownicze; zewnętrzne powierzchnie kadłuba w kolorze czerwonym, uzgodnionym z Zamawiającym. |  |
| 4 | Wymiary | Długość 4,00-4,60 m; szerokość 2,00-2,50 m; wysokość nie większa niż 2,00 m (bez demontowalnych anten/masztów). |  |
| 5 | Masa własna | Nie większa niż 400 kg, bez paliwa i wyposażenia luźnego. |  |
| 6 | Ładowność | Minimum 350 kg i co najmniej 3 osoby łącznie z pilotem. |  |
| 7 | Wysokość unoszenia | Minimum 0,20 m w warunkach określonych przez producenta. |  |
| 8 | Prędkość | Prędkość maksymalna deklarowana przez producenta co najmniej 70 km/h; zalecana prędkość eksploatacyjna co najmniej 45 km/h. |  |
| 9 | Warunki środowiskowe | Zdolność pracy deklarowana przez producenta przy fali co najmniej 0,5 m i wietrze co najmniej 40 km/h, z zachowaniem instrukcji bezpieczeństwa. |  |
| 10 | Silnik | Benzynowy, czterosuwowy, chłodzony cieczą, moc maksymalna minimum 65 kW (88 KM), rozrusznik elektryczny. |  |

| Lp. | Cecha | Wymaganie minimalne | Parametr oferowany / dokument |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Układ napędowy | Układ napędowo-nośny może wykorzystywać jedno śmigło lub wentylator zapewniający jednocześnie wytwarzanie poduszki powietrznej i ciąg albo dwa oddzielne zespoły: wentylator lub wirnik nośny do wytwarzania poduszki powietrznej oraz śmigło lub wentylator ciągowy. Każde z rozwiązań musi zapewniać stabilne unoszenie, napęd i sterowanie. Wszystkie elementy wirujące muszą posiadać osłony ograniczające kontakt osób i ciał obcych. |  |
| 12 | Zbiornik paliwa | Zbiornik lub zbiorniki paliwa o łącznej pojemności minimum 40 l, ze wskaźnikiem poziomu paliwa i bezpiecznym układem paliwowym odpornym na drgania i przecieki, lub dwa niezależne, wymienne zbiorniki o pojemności minimum 22 l każdy i łącznej pojemności minimum 44 l, umożliwiające pracę z jednym zbiornikiem lub połączenie obu w jeden układ za pomocą szczelnych szybkozłączy. Zbiorniki i wszystkie elementy układu paliwowego muszą być przeznaczone do benzyny oraz atestowane. Przy zbiornikach wymiennych kontrola poziomu paliwa może odbywać się za pomocą wskaźnika lub przez bezpośrednią kontrolę poziomu. |  |
| 13 | Instalacja elektryczna | 12 V, zabezpieczona przed działaniem wody, co najmniej IP44 dla instalacji w strefie chronionej; bezpieczniki i opisane obwody. |  |
| 14 | Akumulator rozruchowy | Minimum 12 V / 30 Ah, zamocowany i zabezpieczony. |  |
| 15 | Dodatkowy akumulator | Minimum 16 Ah, dedykowany do dodatkowego oświetlenia, z zabezpieczeniem, odłącznikiem i układem ładowania. |  |
| 16 | Materiały metalowe, okucia i knagi | Wszelkie okucia i knagi, a także uchwyty, zatrzaski, zawiasy, zaczepy, ucha i inne zewnętrzne elementy stalowe narażone na wodę lub warunki atmosferyczne, wykonane ze stali nierdzewnej co najmniej A2; elementy stale narażone na intensywne zawilgocenie - ze stali nierdzewnej A4/316. Elementy aluminiowe anodowane lub równoważnie zabezpieczone. |  |
| 17 | Łożyska | Zamknięte, odporne na wodę i kurz, dostosowane do przewidywanych obciążeń. |  |

| Lp. | Cecha | Wymaganie minimalne | Parametr oferowany / dokument |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Ponton/tuby | Pompowany ponton ochronno-wypornościowy o minimum 4 niezależnych komorach i wyporności minimum 700 kg lub stały pływak monolityczny wykonany z pianki zamkniętokomórkowej, stanowiący integralną część dolnej części kadłuba, o wyporności ponad 1200 kg przy wyłączonym silniku. Stały pływak musi być odporny na warunki atmosferyczne, zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i skonstruowany tak, aby miejscowe uszkodzenie nie powodowało utraty wymaganej wyporności. |  |
| 19 | Fartuch | Fartuch poduszki powietrznej w kolorze czarnym, wykonany z materiału odpornego na ścieranie, wodę, promieniowanie UV i niską temperaturę; konstrukcja segmentowa albo równoważna umożliwiająca naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów. |  |
| 20 | Oznakowanie | Po obu stronach jednostki pasy odblaskowe w kolorze czerwonym, z poprzecznymi elementami odblaskowymi w kolorze białym. Pośrodku każdego pasa biały odblaskowy napis „RATOWNICTWO SLWOPR”. Oznakowanie jako Podmiotu Ochrony Ludności I Obrony Cywilnej. Rozmieszczenie i projekt do akceptacji Zamawiającego przed wykonaniem. Oznakowanie trwałe, odporne na wodę, promieniowanie UV, paliwo i mycie. |  |
| 21 | Kabina pilota | Kabina ochronna pilota w kolorze czerwonym odpowiadającym kadłubowi, osłaniająca przed wiatrem i opadami, z przednią szybą z litego poliwęglanu lub materiału równoważnego. Kabina wyposażona w skuteczne ogrzewanie oraz jedną wycieraczkę przedniej szyby z układem spryskiwania. Ogrzewanie, wycieraczki i spryskiwacze przystosowane do pracy w warunkach wilgoci i niskiej temperatury. |  |
| 22 | Podłoga | Pokryta antypoślizgową pianką EVA przeznaczoną do zastosowań wodnych, odporną na wodę, UV i środki czyszczące. |  |
| 23 | Tapicerka | Materiał typu marine, odporny na wodę, olej, promieniowanie UV i typowe środki dezynfekcyjne. |  |
| 24 | Przyrządy | Co najmniej: prędkościomierz GPS, obrotomierz, wskaźnik paliwa albo równoważny sposób bezpośredniej kontroli poziomu paliwa w zbiornikach wymiennych, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego i napięcia, kontrolka ciśnienia oleju i ładowania. |  |

| Lp. | Cecha | Wymaganie minimalne | Parametr oferowany / dokument |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Wyposażenie standardowe | Lusterka wsteczne, schowek o objętości co najmniej 35 l, dwa pagaje oraz dwa bosaki, każde z bezpiecznym mocowaniem transportowym, apteczka pierwszej pomocy, światła główne i sygnalizacyjne w technologii LED oraz pompka ręczna - jeżeli konstrukcja wykorzystuje pompowany ponton lub tuby. |  |
| 26 | Ogrzewane manetki | Ogrzewane manetki/uchwyty sterowania pilota, z regulacją intensywności ogrzewania, osobnym zabezpieczeniem elektrycznym i wykonaniem odpornym na wodę oraz warunki atmosferyczne. |  |
| 27 | Słuchawki | Minimum 4 pary słuchawek/ochronników słuchu dla załogi, SNR co najmniej 25 dB, dopasowane do pracy w pojeździe wraz z intercom do porozumiewania się pomiędzy członkami załogi |  |
| 28 | Radiotelefon stacjonarny | Motorola DM4601e lub równoważny: VHF 136-174 MHz, analog + DMR Tier II, moc do co najmniej 25 W, minimum 1000 kanałów, wyświetlacz, GPS, programowanie, mikrofon, głośnik, uchwyt i kompletna instalacja antenowa. Równoważność obejmuje pełną współpracę z posiadaną przez Zamawiającego siecią DMR/VHF i możliwość zaprogramowania wskazanych kanałów. |  |
| 29 | Instalacja radiowa | Antena VHF, przewód, złącza, bezpiecznik, uchwyt, pomiar SWR, uruchomienie i zaprogramowanie częstotliwości przekazanych przez Zamawiającego po zawarciu umowy. |  |
| 30 | Radiotelefony przenośne - 4 szt. | Cztery radiotelefony przenośne Motorola R7 lub równoważne, pracujące w paśmie VHF 136-174 MHz, w trybie analogowym i DMR Tier II, o szczelności co najmniej IP66/IP68 i kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego siecią DMR/VHF. Każdy radiotelefon dostarczony co najmniej z: mikrofonogłośnikiem („gruszką”), akumulatorem, anteną, zaczepem oraz indywidualną ładowarką 230 V. W cenie programowanie i uruchomienie według danych przekazanych po zawarciu umowy. |  |
| 31 | Modulator | Emetronic Emcore lub równoważny: sterowanie sygnałami ostrzegawczymi i nagłośnieniem, współpraca z głośnikiem minimum 100 W, mikrofon/PA, instalacja 12 V i panel sterujący dostępny dla pilota. |  |

| Lp. | Cecha | Wymaganie minimalne | Parametr oferowany / dokument |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Głośnik ostrzegawczy | Emetronic EC100P lub równoważny: moc minimum 100 W, odporność na warunki zewnętrzne, zgodność elektryczna z modulatorem. |  |
| 33 | Belka świetlna | Emetronic Remedy lub równoważna: szerokość min. 580 mm, niebieskie moduły LED, instalacja 12 V, odporność co najmniej IP67, wymagane dopuszczenia/homologacje właściwe dla oferowanego zastosowania, bezpieczny montaż bez ograniczenia pola widzenia. |  |
| 34 | Oświetlenie robocze | Reflektory LED zapewniające dookólne oświetlenie pola pracy 360° wokół poduszkowca, min dwa w przedniej części, dwa na boki i dwa do tyłu, łączny strumień świetlny minimum 8 000 lm, IP67, niezależne sekcje i przełączniki. |  |
| 35 | Oświetlenie nawigacyjne | Komplet świateł nawigacyjnych odpowiednich dla poduszkowca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym światła burtowe i dookólne oraz - jeżeli wymagane - żółte światło błyskowe dla jednostki na poduszce powietrznej; źródła LED, IP67. |  |
| 36 | Echosonda z funkcją sonaru i mapą | Fabrycznie nowy, 9-calowy ploter nawigacyjny z echosondą Garmin ECHOMAP UHD2 92sv z przetwornikiem GT56UHD-TM lub równoważny. Równoważność oznacza parametry nie gorsze niż: kolorowy ekran o przekątnej minimum 9 cali i rozdzielczości minimum 1024 x 600 pikseli; stopień ochrony urządzenia minimum IPX7; odbiornik GPS/GNSS, funkcja plotera map oraz zapis tras, śladów i punktów; sonar tradycyjny CHIRP oraz obrazowanie dolne i boczne; moc sonaru minimum 500 W RMS; przetwornik rufowy z pomiarem głębokości i temperatury, obsługujący częstotliwości skanujące co najmniej do 1000 kHz; obsługa NMEA 2000 lub standardu równoważnego. Wymagana zainstalowana mapa obejmująca Polskę i wody śródlądowe lub mapa o co najmniej równoważnym zakresie. Komplet z przetwornikiem, uchwytem, osłoną, okablowaniem, zasilaniem, wymaganymi licencjami, montażem i uruchomieniem. |  |

| Lp. | Cecha | Wymaganie minimalne | Parametr oferowany / dokument |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | Zestaw tlenowy | Przenośny zestaw tlenowy w twardej walizce wodoodpornej co najmniej IP67, zawierający minimum: butlę na tlen medyczny o pojemności wodnej co najmniej 2 l i ciśnieniu roboczym 200 bar, reduktor z manometrem i regulacją przepływu, przewód, maskę z rezerwuarem dla dorosłych, maskę pediatryczną oraz maskę kieszonkową z wejściem tlenu. Butla i osprzęt z ważnymi dopuszczeniami, gotowe do użycia. |  |
| 38 | Zestaw R0 | Kompletny zestaw pierwszej pomocy typu R0 w twardej walizce wodoodpornej co najmniej IP67, wyposażony zgodnie z przeznaczeniem do ratownictwa, w tym w składany worek samorozprężalny typu AMBU lub równoważny z maskami oraz komplet szyn unieruchamiających typu SPLINT lub równoważnych. Materiały jednorazowe z pozostałym terminem ważności minimum 24 miesiące w dniu odbioru. |  |
| 39 | AED | Defibrylator ZOLL AED Plus lub równoważny, półautomatyczny, z komunikatami głosowymi i wizualnymi w języku polskim, metronomem oraz informacją zwrotną o jakości ucisków klatki piersiowej. Komplet z elektrodami dla dorosłych, bateriami, zestawem ratowniczym i twardą walizką wodoodporną co najmniej IP67; urządzenie o stopniu ochrony co najmniej IP55. Pozostały termin ważności elektrod i baterii przy odbiorze minimum 4 lata. |  |
| 40 | Koło ratunkowe | Jedno koło ratunkowe z linką chwytową i elementami odblaskowymi, wraz z dedykowanym, bezpiecznym i szybkozdejmowalnym mocowaniem na jednostce. |  |
| 41 | Zasobniki z liną - min. 3 szt. | Minimum 3 zasobniki linowe w torbie, każdy z pływającą liną ratowniczą o średnicy co najmniej 10 mm i długości co najmniej 100 m. Lina dobrze widoczna, odporna na wodę i promieniowanie UV, zamawiający nie dopuszcza zasobnika na bębnie. |  |

| Lp. | Cecha | Wymaganie minimalne | Parametr oferowany / dokument |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | Kosz ratowniczy i twarda deska ewakuacyjna - 1 kpl. | Jeden kosz ratowniczy/nosze koszowe odporne na wodę i korozję, z pasami, udźwigiem co najmniej 150 kg i dedykowanym mocowaniem transportowym. Ponadto twarda deska ratownicza do podjęcia z wody i ewakuacji osoby dorosłej, typu LS1 LifeSled lub równoważna: pełna, niepompowana i odporna na zginanie lub załamanie; wymiary co najmniej 160 x 94 x 10 cm; masa nie większa niż 21 kg; wyporna i stateczna; minimum 10 oddzielnych, wzmocnionych uchwytów o wytrzymałości każdego co najmniej 340 kg, łatwych do chwytu mokrymi lub wychłodzonymi dłońmi; gładki spód bez wystających elementów; powierzchnia antypoślizgowa, odporna na wodę, UV, ścieranie, mycie i dezynfekcję. W komplecie dedykowane, co najmniej trójpunktowe, szybko zdejmowalne mocowanie do jednostki z elementami odpornymi na korozję. |  |
| 43 | Kamizelki ratownicze - 4 szt. | Cztery kamizelki przeznaczone do ratownictwa wodnego, co najmniej typu/standardu użytkowego Ratownik III lub równoważne, w rozmiarach uzgodnionych z Zamawiającym. Równoważność oznacza nie gorsze przeznaczenie, wyporność, ergonomię, trwałość i zakres regulacji. |  |
| 44 | Kaski ratownicze - 4 szt. | Cztery kaski do działań ratowniczych na wodzie, zgodne z EN 1385 lub normą równoważną, z regulacją, paskiem podbródkowym oraz otworami odpływowymi i wentylacyjnymi. Każdy z przezroczystą, podnoszoną lub szybko odpinaną przyłbicą odporną na uderzenia i zarysowania, nieograniczającą pola widzenia. Kolor skorupy: Yellow High Vis (żółty o wysokiej widzialności); trwały napis „RATOWNIK” w kolorze czerwonym. Rozmiary uzgodnione z Zamawiającym. |  |
| 45 | Gaśnica proszkowa | Gaśnica proszkowa typu ABC o masie środka gaśniczego co najmniej 2 kg, z ważnym dopuszczeniem i uchwytem odpornym na drgania, zamontowana w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczonym przed warunkami atmosferycznymi. |  |
| 46 | Kotwica z liną | Kotwica dobrana rodzajem i masą do jednostki, z liną kotwiczną o średnicy co najmniej 10 mm i długości co najmniej 30 m, kauszą/szeklą oraz bezpiecznym schowkiem lub mocowaniem. |  |
| 47 | Mocowania wyposażenia | Całe wyposażenie luźne musi mieć dedykowane, bezpieczne i - tam, gdzie wymaga tego gotowość ratownicza - szybkozdejmowalne mocowania, odporne na wodę i drgania. Mocowania nie mogą ograniczać widoczności, wyjść ani pracy załogi. |  |

| Lp. | Cecha | Wymaganie minimalne | Parametr oferowany / dokument |
| --- | --- | --- | --- |
| 48 | Ergonomia i bezpieczeństwo | Czytelnie opisane sterowanie, awaryjne odcięcie napędu, osłony elementów ruchomych, powierzchnie antypoślizgowe, uchwyty dla załogi i bezpieczne punkty mocowania wyposażenia. |  |
| 49 | Dokumentacja | Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa w języku polskim, dokumentacja serwisowa, karty gwarancyjne, wykaz czynności obsługowych, katalog części lub wykaz części eksploatacyjnych, schemat instalacji elektrycznej i radiowej oraz instrukcje, deklaracje/certyfikaty i numery seryjne urządzeń i wyposażenia objętych dostawą. |  |
| 50 | Zgodność | Deklaracja zgodności UE/WE i oznakowanie CE - jeżeli wymagane; dokumenty umożliwiające legalne wprowadzenie do użytkowania i rejestrację jednostki, jeśli wymagana. |  |
| 51 | Dostawa | Transport do siedziby zamawiającego w Radomiu, rozładunek, uruchomienie i transport na próby - po stronie Wykonawcy. Przyczepa transportowa nie jest przedmiotem dostawy. |  |
| 52 | Próby odbiorowe | Kontrola kompletności, kolorystyki, oznakowania i mocowań; próba rozruchu; sprawdzenie instalacji, oświetlenia, radia i sygnałów; próba ruchowa na wodzie i podłożu stałym; test echosondy/sonaru i mapy, radiotelefonów przenośnych, ogrzewanych manetek oraz dostępności wyposażenia ratowniczego i medycznego. |  |
| 53 | Szkolenie | Minimum 6 osób, minimum 6 godzin (teoria + praktyka), obsługa, bezpieczeństwo, manewrowanie, postępowanie awaryjne, codzienna kontrola, konserwacja i podstawowa diagnostyka; materiały po polsku i zaświadczenia. |  |
| 54 | Serwis | Serwis gwarancyjny dostępny w Polsce; zgłoszenia e-mail/telefon; reakcja do 3 dni roboczych; odbiór urządzenia lub dojazd serwisu na koszt Wykonawcy; dostępność części eksploatacyjnych przez co najmniej 10 lat. |  |

| Lp. | Cecha | Wymaganie minimalne | Parametr oferowany / dokument |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | Gwarancja podstawowa | Minimum 12 miesięcy lub 500 motogodzin (w zależności, co nastąpi wcześniej) na kadłub, silnik, ECU, układ elektryczny z wyjątkiem akumulatorów, układ paliwowy i wyposażenie stałe. Okres zgodny z ofertą jest kryterium oceny. |  |
| 56 | Pozostała gwarancja | Akumulatory minimum 12 miesięcy. Segmenty elastyczne i pompowany ponton - jeżeli występują - minimum 6 miesięcy lub 200 motogodzin. Stały pływak monolityczny stanowiący integralną część kadłuba jest objęty gwarancją podstawową przewidzianą dla kadłuba. Gwarancja nie wyłącza rękojmi ani praw Zamawiającego z umowy. |  |

Producent/model: ........................................................................................................................................................................

Wykaz załączonych kart katalogowych i dowodów równoważności: ............................................................................................................................

| ........................................................ WYKONAWCA / OSOBA UMOCOWANA | ........................................................ DATA I PODPIS |
| --- | --- |

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną.