Opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia

- Parametry techniczne oznaczone w kolumnie „Warunek graniczny” jako „TAK” stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest obowiązkowe.

- Parametry oznaczone jako „DODATKOWO PUNKTOWANY” stanowią parametry fakultatywne, podlegające ocenie w ramach kryterium „Parametry techniczne”, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 18 SWZ.

- Niezaoferowanie parametru dodatkowo punktowanego nie stanowi podstawy do odrzucenia oferty i skutkuje przyznaniem 0 punktów za dany parametr, pod warunkiem spełnienia wszystkich minimalnych wymagań Zamawiającego.

- W przypadku zaoferowania parametru dodatkowo punktowanego Wykonawca otrzymuje liczbę punktów przewidzianą dla danego parametru. Zaoferowane parametry dodatkowe stanowią wiążący element oferty 
i podlegają weryfikacji podczas odbioru przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania w kolumnie „Parametry oferowane”, czy oferuje dany parametr dodatkowo punktowany, poprzez wpisanie „TAK” albo „NIE”. Brak jednoznacznego potwierdzenia zaoferowania parametru dodatkowego nie stanowi podstawy do przyznania punktów, 
z zastrzeżeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących wyjaśniania treści ofert.

Przedmiot zamówienia: ambulans  – 1 sztuka

Marka / typ / model ambulansu:  ………………………………………………………………………………………

Rok produkcji 2026: ………………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………….……

| ###### L.p. | PARAMETRY WYMAGANE |  | STATUS/ WARUNEK GRANICZNY/PUNKTACJA | TAK/NIE - uzupełnić |  |  | PARAMETRY OFEROWANE - uzupełnić |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - NADWOZIE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t częściowo przeszklony oraz szyberdach. |  | TAK |  |  |  |  |
| 1.2. | Przystosowany do przewozu min. 4 osób personelu medycznego wraz z kierowcą w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach - min. 5 osób (podać ilość osób) |  | TAK |  |  |  |  |
| 1.3. | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł - kąt otwarcia drzwi min. 260 stopni (podać kąt otwarcia drzwi) |  | TAK |  |  |  |  |
| 1.4. | Dodatkowe uchwyty wewnętrzne w drzwiach tylnych ułatwiające ich zamykanie (od wewnątrz) |  | TAK |  |  |  |  |
| 1.5. | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą będącą jednocześnie wyjściem bezpieczeństwa oraz stopniem zewnętrznym elektrycznie wysuwanym /z sygnalizacją nie wsunięcia stopnia w kabinie kierowcy/ |  | TAK |  |  |  |  |
| 1.6. | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze (osobno kierowca i pasażer) |  | TAK |  |  |  |  |
| 1.7. | Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny |  | TAK |  |  |  |  |
| 1.8. | Zewnętrzny schowek (tj. odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej dwóch butli tlenowych LIV o poj. do 10 l (wymiary butli: wys. 94cm, średnica: 14cm), różnych modeli krzesełek kardiologicznych (z płozami), noszy podbierakowych, deski ortopedycznej, materaca próżniowego, natomiast urządzenie do kompresji klatki piersiowej i trzy kaski mogą znajdować się w zewnętrznym schowku lub wewnątrz przedziału medycznego . Miejsce mocowania deski ortopedycznej musi umożliwiać mocowanie różnych modeli deski (wszystko dobrze zabezpieczone przed przemieszczaniem się podczas jazdy) |  | TAK |  |  |  |  |
| 1.9. | Kolor nadwozia żółty zgodnie z PN EN 1789 „lub równoważne” |  | TAK |  |  |  |  |
| 1.10. | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami zewnętrznego schowka) sterowany pilotem (dwa kluczyki z pilotem) |  | TAK |  |  |  |  |
| 1.11. | Autoalarm |  | TAK |  |  |  |  |
| 1.12. | Asystent martwego pola |  | TAK |  |  |  |  |
| 1.13. | Immobilizer |  | TAK |  |  |  |  |
| 1.14. | Fabryczne reflektory przednie ze światłami dziennymi Led (fabryczne tzn. montowane przez producenta samochodu bazowego) |  | TAK |  |  |  |  |
| 1.15. | Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą |  | TAK |  |  |  |  |
| 1.16. | Izolacja termiczna i akustyczna ścian |  | TAK |  |  |  |  |
| 1.17. | Fabryczny zbiornika paliwa o pojemności min. 70 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu |  | TAK |  |  |  |  |
| - SILNIK I NAPĘD |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Turbodiesel - Powyżej 1900 cm³ (podać pojemność w cm³) |  | TAK |  |  |  |  |
| 2.2. | Spełniający wymagania aktualnej normy emisji spalin pozwalające na rejestrację na terytorium RP (min. Euro VI) |  | TAK |  |  |  |  |
| 2.3. | Moc silnika co najmniej 160 KM – wymóg minimalny. (podać moc w KM oferowanego silnika). Dodatkowo punktowana moc silnika powyżej 160 KM |  | FAKULTATYWNY TAK – 4 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |  |  |
| 2.4. | Skrzynia biegów automatyczna |  | TAK |  |  |  |  |
| 2.5. | Napęd 4x4 zapewniający możliwość używania w każdych warunkach pogodowych, na drogach o różnych nawierzchniach |  | TAK |  |  |  |  |
| 2.6. | System zapobiegający poślizgowi kół napędowych (ASR lub równoważny) oraz system wspomagania ruszania pod górę |  | TAK |  |  |  |  |
| 2.7. | Napęd rozrządu realizowany za pomocą łańcucha |  | FAKULTATYWNY TAK – 4 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |  |  |
| - UKŁAD HAMULCOWY |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania wraz z elektronicznym kolektorem siły hamowania |  | TAK |  |  |  |  |
| 3.2. | Wspomaganie układu hamulcowego |  | TAK |  |  |  |  |
| 3.3. | System wspomagania nagłego hamowania |  | TAK |  |  |  |  |
| 3.4. | System rozdziału siły hamowania |  | TAK |  |  |  |  |
| 3.5. | Wzmocniony układ hamulcowy tarczowy obu osi |  | TAK |  |  |  |  |
| 3.6. | System wspomagania ruszania pod górę |  | TAK |  |  |  |  |
| 3.7 | Układ kontroli ciśnienia w oponach |  | TAK |  |  |  |  |
| - UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ze wspomaganiem |  | TAK |  |  |  |  |
| 4.2. | Regulowana kolumna kierownicy min. w dwóch płaszczyznach |  | TAK |  |  |  |  |
| - ZAWIESZENIE |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Fabrycznie wzmocniony stabilizator osi przedniej oraz tylnej, wzmocnione amortyzatory |  | TAK |  |  |  |  |
| 5.2. | System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny |  | TAK |  |  |  |  |
| 5.3. | Zawieszenie zapewniające przyczepność kół do podłoża ,oraz komfort transportu chorego |  | TAK |  |  |  |  |
| 5.4. | Wzmocnione o podwyższonym komforcie jazdy |  | TAK |  |  |  |  |
| - OGRZEWANIE I WENTYLACJA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik – nagrzewnica w przedziale medycznym (z możliwością regulacji z kabiny kierowcy i przedziału medycznego) |  | TAK |  |  |  |  |
| 6.2. | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny z sieci 230V min. 1800W z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy zapewniającej uzyskanie właściwej temperatury w przedziale medycznym w warunkach ekstremalnych otoczenia(podać markę i model oraz moc oferowanego urządzenia) |  | TAK |  |  |  |  |
| 6.3. | WYMÓG MINIMALNY: dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, niezależne od pracy silnika i jego układu chłodzenia, o mocy co najmniej 5,0 kW. DODATKOWO PUNKTOWANE: możliwość ogrzewania tym układem także kabiny kierowcy przy zamkniętych drzwiach w ścianie działowej, z regulacją siły i kierunku nadmuchu. Brak funkcji ogrzewania kabiny kierowcy oznacza 0 pkt, nie zwalnia z wymogu ogrzewania przedziału medycznego. |  | FAKULTATYWNY TAK – 4 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |  |  |
| 6.4. | Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę (podać wydajność w m3/godzinę) |  | TAK |  |  |  |  |
| 6.5. | Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. |  | TAK |  |  |  |  |
| 6.6. | Rozprowadzenie nadmuchu zimnego powietrza z klimatyzacji wzdłuż sufitu w przedziale medycznym, min. 6 regulowanych wylotów powietrza, min. dwa w przedniej, min. dwa w środkowej oraz min. dwa w tylnej części sufitu przedziału medycznego. |  | FAKULTATYWNY TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |  |  |
| 6.7. | Klimatyzacja postojowa, zasilana z sieci 230V, umożliwiająca klimatyzowanie przedziału medycznego oraz kabiny kierowcy (także przy zamkniętych drzwiach w ścianie działowej, bez konieczności uruchamiania silnika. |  | FAKULTATYWNY TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |  |  |
| 6.8. | Szyberdach o wymiarach 800mm x 500mm, z funkcją wyjścia ewakuacyjnego |  | TAK |  |  |  |  |
| - INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Wzmocniony alternator Moc min 180 A |  | TAK |  |  |  |  |
| 7.2. | Dwa akumulatory - jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania do sieci 230 V-widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek - Pojemność łączna akumulatorów min. 180 Ah (podać pojemność akumulatorów) |  | TAK |  |  |  |  |
| 7.3. | Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym; układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów; widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory na postoju; widoczna zewnętrzna sygnalizacja podpięcia ambulansu do sieci 230V |  | TAK |  |  |  |  |
| 7.4. | Grzałka silnika pojazdu 230V zasilana przewodem służącym jednocześnie do ładowania akumulatorów na postoju. Z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowoprądowym oraz zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika. Dodatkowy oznakowany przełącznik umożliwiający czasowe odłączenie pracy grzałki. |  | TAK |  |  |  |  |
| 7.5. | 6 gniazd 230 V w przedziale medycznym z bezpiecznikami zabezpieczającymi (w tym jedno gniazdo nad blatem roboczym do zasilania drukarki) |  | TAK |  |  |  |  |
| 7.6. | Gniazda zasilające 12V min. 16A w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki - Min. 4 gniazda zasilające 12 V min. 16A (podać ilość gniazd 12V, w tym min. jedno gniazdo nad blatem roboczym) |  | TAK |  |  |  |  |
| 7.7. | Gniazda zasilające 12V min. 16A w kabinie kierowcy (typu zapalniczki), zabezpieczone przed zabrudzeniem , wyposażone we wtyki – 2szt. na podszybiu - Min. 2 gniazda zasilające 12 V min. 16A (podać ilość gniazd 12V) |  | TAK |  |  |  |  |
| 7.8. | Przewód zasilania zewnętrznego – szt. – min 5 m (podać długość) |  | TAK |  |  |  |  |
| 7.9 | P Inwertor prądu stałego 12V na zmienny 230V o mocy min. 1 500W, w trakcie jazdy pojazdu w gniazdach 230V ma być dostępne napięcie do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V, z możliwością wyłączenia napięcia. |  | TAK |  |  |  |  |
| 7.10. | S Schemat instalacji elektrycznej 230V i 12 V przedziału medycznego |  | TAK |  |  |  |  |
| 7.11. | Umieszczony w łatwo dostępnym miejscu wyłącznik, umożliwiający odłączenie akumulatora od zasadniczej instalacji elektrycznej bez użycia narzędzi. |  | TAK |  |  |  |  |
| - OZNAKOWANIE POJAZDU |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Belka świetlna typu LED w kolorze niebieskim zamontowana w przedniej części pojazdu z dwoma reflektorami oświetlającymi przedpole ambulansu |  | TAK |  |  |  |  |
| 8.2. | 2 niebieskie lampy pulsacyjne typu LED – min. 2 szt. zamontowane na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej oraz w zderzaku przód lewa i prawa strona barwy niebieskiej |  | TAK |  |  |  |  |
| 8.3. | Belka typu LED w kolorze niebieskim zamontowane w tylnej części dachu |  | TAK |  |  |  |  |
| 8.4. | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu |  | TAK |  |  |  |  |
| 8.5. | Dodatkowe lampy obrysowe zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia |  | TAK |  |  |  |  |
| 8.6. | Oznakowanie Ambulansu zgodne z aktualnym (03.01.2023) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołu ratownictwa medycznego. |  | TAK |  |  |  |  |
| 8.7. | Pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2023r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. 2023., poz. 118 ) obowiązujących dla ambulansów sanitarnych C „lub równoważne” a) pas odblaskowy z folii typu 3 barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15 cm , umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) pas odblaskowy z foli typu 3 barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15 cm umieszczony wokół dachu c) pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy niebieskiej o szerokości co najmniej 15 cm umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) |  | TAK |  |  |  |  |
| 8.8. | Napis lustrzany AMBULANS barwy czerwonej z przodu pojazdu o wysokości znaków co najmniej 22 cm oraz z tyłu pojazdu o wysokości znaków co najmniej 10 cm |  | TAK |  |  |  |  |
| 8.9. | Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2023r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. 2023., poz. 118) obowiązujących dla ambulansów sanitarnych C „lub równoważne” po uzgodnieniu z zamawiającym |  | TAK |  |  |  |  |
| 8.10. | Dodatkowe światła kierunkowskazu zamontowane w górnych tylnych częściach nadwozia |  | TAK |  |  |  |  |
| - OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Światło rozproszone (świetlówki) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego - min. 6 punktów świetlnych (podać ilość punktów świetlnych) |  | TAK |  |  |  |  |
| 9.2. | Oświetlenie punktowe (regulowane, halogenowe punkty świetlne nad noszami w suficie) |  | TAK |  |  |  |  |
| 9.3. | Włączenie /wyłączenie oświetlenia (jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego |  | TAK |  |  |  |  |
| 9.4. | Halogen zainstalowany nad blatem roboczym |  | TAK |  |  |  |  |
| - WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, zapewniający możliwość montażu materaca próżniowego, deski pediatrycznej i innego sprzętu (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na klucz schowek lub zamek szyfrowy oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami) – Zamawiający dopuszcza by miejscem przewożenia przenośnego sprzętu medycznego tj. materac próżniowy czy deska ortopedyczna był zewnętrzny schowek, jak również należy uwzględnić miejsce dla krzesełka transportowego z płozami. |  | TAK |  |  |  |  |
| 10.2. | Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania 1 szt. plecaka medycznego/od wewnątrz/, 1 szt. koszy na śmieci o pojemności 5-10 L od strony drzwi przesuwnych, z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną. |  | TAK |  |  |  |  |
| 10.3. | Uchwyty do kroplówek mocowane w suficie (podać na ile sztuk) oraz nad siedzeniem przy drzwiach przesuwnych – min. 3 szt. |  | TAK |  |  |  |  |
| 10.4. | Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia |  | TAK |  |  |  |  |
| 10.5. | Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, z wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz z możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga (o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu (podać markę i model podstawy oraz załączyć folder wraz z opisem) |  | TAK |  |  |  |  |
| 10.6. | Panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu z możliwością jej regulacji - sterujący oświetleniem przedziału medycznego - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury |  | TAK |  |  |  |  |
| 10.7. | Poszycia wewnętrzne przedziału medycznego, wykonane z termoformowanego ABS, odzwierciedlające kształt nadwozia pojazdu, osłaniające w całości wszystkie widoczne elementy nadwozia (ściany, sufit, drzwi tylnych). Zamawiający również dopuszcza technologię łączoną, tzn. wykonanie zabudowy z zastosowaniem termoformowanych poszyć wewnętrznych, osłaniających fragmentarycznie elementy nadwozia (np. sufit oraz słupki). |  | FAKULTATYWNY TAK – 4 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |  |  |
| - CENTRALNA INSTALACJA TLENOWA |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Dwa punkty poboru typu AGA na ścianie bocznej – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej |  | TAK |  |  |  |  |
| 11.2. | Punkt poboru na suficie typu AGA z wtykiem do podłączeń zewnętrznych |  | TAK |  |  |  |  |
| 11.3. | Instalacja tlenowa umożliwiająca zasilanie paneli tlenowych z obu butli jednocześnie lub po wypięciu jednej butli z instalacji |  | TAK |  |  |  |  |
| 11.4. | Podwójny uchwyt do małych butli tlenowych o poj. 2,7l każda, bez butli i reduktorów, uchwyt wraz z gaśnicą min. 2kg |  | TAK |  |  |  |  |
| - OŚWIETLENIE SPECJALNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Reflektory zewnętrzne z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego |  | TAK |  |  |  |  |
| 12.2. | W kabinie kierowcy przenośna latarka lub szperacz akumulatorowo-sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie, wyposażony w światło halogenowe typu LED, wyposażony w uchwyt do zamocowania w pojeździe oraz ładowarkę samochodową |  | TAK |  |  |  |  |
| - SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Sygnał dźwiękowy modulowany min 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami. |  | TAK |  |  |  |  |
| 13.2. | Sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej ( podać markę i model) |  | TAK |  |  |  |  |
| - ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. |  | Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego | TAK |  |  |  |  |
| 14.2. |  | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu | TAK |  |  |  |  |
| 14.3. |  | Wmontowana dachowa antena do podłączenia radiotelefonu o parametrach: - zakres częstotliwości 168-170 MHz - impedancja wejścia 50 Ohm - współczynnik fali stojącej 1,1 - charakterystyka promieniowania dookólna (montaż na środku dachu) - odpowiednie masowanie anteny do typu nadwozia - dostęp do złącza antenowego w przedziale medycznym - przewód antenowy prowadzony w peszlu (możliwość ewentualnej wymiany bez demontażu tapicerki, podsufitki) | TAK |  |  |  |  |
| 14.4. |  | Moduł GPS | TAK |  |  |  |  |
| - WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. |  | Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki | TAK |  |  |  |  |
| 15.2. |  | Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera (czołowe i boczne) | TAK |  |  |  |  |
| 15.3. |  | Fotel kierowcy regulowany w min 2 płaszczyznach z podłokietnikiem | TAK |  |  |  |  |
| 15.4. |  | Urządzenie do wybijania szyb | TAK |  |  |  |  |
| 15.5. |  | Dwie gaśnice p.poż (po jednej w przedziale medycznym i kierowcy) | TAK |  |  |  |  |
| 15.6. |  | Kosz na śmieci w przedziale medycznym – 2szt. (z czego jeden znajdujący się bezpośrednio przy noszach) – zamontowane na stałe zapobiegające niekontrolowanemu przemieszczeniu. | TAK |  |  |  |  |
| 15.7. |  | Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa | TAK |  |  |  |  |
| 15.8. |  | Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy | TAK |  |  |  |  |
| 15.9. |  | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne z kierunkowskazem bocznym | TAK |  |  |  |  |
| 15.10. |  | Elektryczne wspomaganie domykania drzwi prawych i lewych przesuwnych montowane na etapie produkcji samochodu bazowego. | FAKULTATYWNY TAK – 4 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |  |  |
| 15.11. |  | Światła przeciwmgielne przednie | TAK |  |  |  |  |
| 15.12. |  | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera | TAK |  |  |  |  |
| 15.13. |  | Wspomaganie parkowania tyłem - kamera cofania (z wyświetlaczem w formie lusterka wstecznego w kabinie kierowcy lub wbudowany w konsolę przednią wyświetlaczem), zestaw czujników cofania z tyłu pojazdu z akustyczną sygnalizacją ostrzegawczą dla kierowcy podczas zbliżania się do przeszkody podczas wykonywania manewru cofania. | TAK |  |  |  |  |
| 15.14. |  | Radioodtwarzacz fabryczny lub radioodtwarzacz montowany na etapie zabudowy medycznej | TAK |  |  |  |  |
| 15.15. |  | Dodatkowy trójkąt ostrzegawczy | TAK |  |  |  |  |
| 15.16. |  | Wideorejestrator jazdy – przód | TAK |  |  |  |  |
| 15.17. |  | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN 1789+A2 lub „równoważną” oraz wyposażona w panel sterujący: - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych pneumatycznych - informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych Panel sterujący oświetleniem zewnętrznym i dodatkowymi sygnałami dźwiękowymi umieszczony na konsoli centralnej w widocznym miejscu (umożliwiający łatwą obsługę prawą ręką przez kierowcę). | TAK |  |  |  |  |
| 15.18. |  | Kamera przedziału medycznego – obraz w lusterku w kabinie kierowcy w dodatkowym monitorze. | TAK |  |  |  |  |
| 15.19. |  | Halogeny dalekosiężne z przodu pojazdu | TAK |  |  |  |  |
| 15.20. |  | Głośniki w przedziale medycznym podłączone do systemu multimedialnego pojazdu. | TAK |  |  |  |  |
| 15.21. |  | Dodatkowe oświetlenie w kabinie kierowcy po stronie pasażera jak i kierowcy. | TAK |  |  |  |  |
| - PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. |  | Długość przedziału medycznego – min. 300 cm (podać długość przedziału medycznego w cm) | TAK |  |  |  |  |
| 16.2. |  | Szerokość przedziału medycznego – min. 170 cm (podać szerokość przedziału medycznego w cm) | TAK |  |  |  |  |
| 16.3. |  | Wysokość przedziału medycznego – min. 180 cm (podać wysokość przedziału medycznego w cm) | TAK |  |  |  |  |
| 16.4. |  | Minimum jedno obrotowe miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, ze składanymi do pionu siedziskami i regulowanym kątem oparcia, fotele klasy M1 (podać markę , model,) | TAK |  |  |  |  |
| 16.5. |  | Elektrycznie zwalniany przesuw fotela montowanego na prawej ścianie przedziału medycznego wzdłuż noszy, w zakresie min. 30 cm. Przesuw fotela ma być dostępny w każdym momencie eksploatacji (również w trakcie jazdy ambulansem, przy zapiętym bezwładnościowym pasie bezpieczeństwa, przez osobę siedzącą na przesuwanym fotelu). | FAKULTATYWNY TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |  |  |
| 16.6. |  | Fotel usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem i trzypunktowym pasem bezwładnościowym, wyposażony w zwalniany elektrycznie przesuw ułatwiający przechodzenie z przedziału medycznego do kabiny kierowcy. | FAKULTATYWNY TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |  |  |
| 16.7. |  | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne | TAK |  |  |  |  |
| 16.8. |  | Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian | TAK |  |  |  |  |
| 16.9. |  | Ściany boczne, sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, bez ostrych krawędzi. | TAK |  |  |  |  |
| 16.10. |  | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przeszkloną przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami); | TAK |  |  |  |  |
| 16.11. |  | Szyny z adapterami do mocowania sprzętu medycznego – 4 adaptery + 1 luzem. | TAK |  |  |  |  |
| 16.12. |  | Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem | TAK |  |  |  |  |
| 16.13. |  | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu | TAK |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. |  | Świadectwo homologacji na pojazd skompletowany jako –M1/samochód specjalny sanitarny Wykonawca dostarczy przy dostawie wraz z fakturą (potwierdzić). | TAK |  |  |  |  |
| 17.2. |  | Ambulans sanitarny musi spełniać wymagania aktualnej polskiej normy PN-EN 1789 i PN-EN 1865 oraz wymagania określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia | TAK |  |  |  |  |
| 17.3. |  | Okres pełnej gwarancji dla ambulansu – min. 24 miesiące (podać ilość miesięcy) od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. | TAK |  |  |  |  |
| 17.4. |  | Okres pełnej gwarancji dla zabudowy medycznej – min. 24 miesiące ( podać ilość miesięcy) od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru ambulansu. | TAK |  |  |  |  |
| 17.5. |  | Okres pełnej gwarancji dla sprzętu medycznego – minimum 24 miesiące ( podać ilość miesięcy) od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru ambulansu. | TAK |  |  |  |  |
| 17.6. |  | Zamawiający zastrzega sobie prawo montażu w ambulansach urządzeń systemu wspomagania dowodzenia (SWD) składającego się z drukarki, przenośnego tabletu wraz z podstawą (stacją dokującą)i przegubowym uchwytem. | TAK |  |  |  |  |
| 17.7. |  | Sposób i miejsce montażu uchwytów oraz gniazd napięć zasilających Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. | TAK |  |  |  |  |
| 17.8. |  | Dwa bezpłatne przeglądy zabudowy medycznej oraz sprzętu medycznego w siedzibie użytkownika | TAK |  |  |  |  |
| 17.9. |  | Dostawa (na lawecie lub na kołach) do siedziby Zamawiającego: 33-100 Tarnów Al. M. B. Fatimskiej 2 | TAK |  |  |  |  |
| 17.10. |  | Ambulans uzupełniony: 90% zbiornik paliwa oraz płyny eksploatacyjne do ilości zalecanych przez producenta, w tym środek redukujący szkodliwe cząsteczki spalin, stosowany w wysokoprężnych silnikach diesla najnowszej generacji, wykorzystujących technologię Selektywnej Redukcji Katalitycznej (SCR) | TAK |  |  |  |  |
| 17.11. |  | Instalacja do SWD – w kabinie kierowcy Wykonawca zapewni przystosowany uchwyt kulowy do zainstalowania podstawy pod stację dokującą tabletu, zamontowany i podłączony moduł GPS (640/650 teltonika) wraz z antenami, w przedziale medycznym uchwyt do drukarki HP202 | TAK |  |  |  |  |

Wyposażenie ambulansu stanowią następujące urządzenia medyczne:

- Przedmiot zamówienia: nosze główne (1 sztuka)

Producent/firma: ...........................................................................................................

Marka, model:  ............................................................................................................. 
Rok produkcji: ...............................................................................................................

| ###### L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; | TAK |  |  |
| 1.2. | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; | TAK |  |  |
| 1.3. | z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 75 stopni; | TAK |  |  |
| 1.4. | rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak; | TAK |  |  |
| 1.5. | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; | TAK |  |  |
| 1.6. | nosze muszą posiadać trwałe oznakowane najlepiej graficznie oraz elementy związane z ich obsługą; | TAK |  |  |
| 1.7. | ze składanymi poręczami bocznymi, z rączkami do przenoszenia | TAK |  |  |
| 1.8. | z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy; | TAK |  |  |
| 1.9. | nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi; | TAK |  |  |
| 1.10. | z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; | TAK |  |  |
| 1.11. | wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy | TAK |  |  |
| 1.12. | obciążenie dopuszczalne noszy min. 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg) | TAK |  |  |
| 1.13. | waga oferowanych noszy zgodna z wymogami normy PN EN 1865 (lub równoważnej) - podać wagę noszy w kg (max. 23 kg) |  |  |  |
| 1.14. | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru ambulansu. | TAK |  |  |
| 1.15. | Posiadanie dokumentów potwierdzających dopuszczenie ich do obrotu i użytku zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz. 974 z późn. zm.) | TAK |  |  |
| 1.16. | instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |

- Przedmiot zamówienia: transporter noszy głównych (1 sztuka)

Producent/firma: ............................................................................................................

Marka , model: ...............................................................................................................

Rok produkcji:	.............................................................................................................

| ###### L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | z system składanego podwozia umożliwiające łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu | TAK |  |  |
| 2.2. | z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami | TAK |  |  |
| 2.3. | regulacja wysokości w min sześciu poziomach | TAK |  |  |
| 2.4. | możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia) | TAK |  |  |
| 2.5. | wszystkie kółka jezdne skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm) | TAK |  |  |
| 2.6. | min. dwa kółka wyposażone w hamulce | TAK |  |  |
| 2.7. | Kółka transportera noszy głównych o średnicy powyżej 190mm. | TAK |  |  |
| 2.8. | system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789 lub „równoważnej” | TAK |  |  |
| 2.9. | obciążenie dopuszczalne transportera – min. 230 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); | TAK |  |  |
| 2.10. | waga transportera zgodna z wymogami normy PN EN 1865 lub „równoważnej” (podać wagę transportera w kg) – max. 28 kg | TAK |  |  |
| 2.11. | transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą | TAK |  |  |
| 2.12. | transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi; | TAK |  |  |
| 2.13. | Certyfikaty lub deklaracje zgodności z normą PN EN 1789 lub „równoważnej” oraz PN EN 1865 lub „równoważnej” wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter) | TAK |  |  |
| 2.14. | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru ambulansu. | TAK |  |  |
| 2.15 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu i użytku zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz. 974 z późn. zm.) | TAK |  |  |
| 2.16 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |

- Przedmiot zamówienia: krzesełko transportowe z płozami (1 sztuka)

Producent/firma: ............................................................................................................

Marka , model: ...............................................................................................................

Rok produkcji:	.............................................................................................................

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Podać markę, model, rok produkcji – min. 2026 oraz dołączyć folder wraz z opisem | TAK |  |  |
| 3.2. | Krzesełko zgodne z normą PN EN 1865-4 - certyfikat i deklaracja CE | TAK |  |  |
| 3.3. | Wykonane z wytrzymałego materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekujących | TAK |  |  |
| 3.4. | Wyposażone w system płozowy ułatwiający transport pacjenta po schodach. | TAK |  |  |
| 3.5. | Wyposażone w górny uchwyt teleskopowo regulowany w 3 pozycjach | TAK |  |  |
| 3.6. | Wyposażone w demontowalne siedzisko | TAK |  |  |
| 3.7. | Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego winylu, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego i umożliwiającego dezynfekcję | TAK |  |  |
| 3.8. | Składane, z blokadą przypadkowego złożenia w trakcie transportu | TAK |  |  |
| 3.9. | Wyposażone w min 4 kółka transportowe z czego 2 obrotowe o 360° | TAK |  |  |
| 3.10. | Średnica tylnych kółek 175 mm, umożliwiająca wygodne przemieszczanie krzesełka z pacjentem po nierównym podłożu | TAK |  |  |
| 3.11. | Hamulce na kołach tylnych | TAK |  |  |
| 3.12. | Wyposażone w 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie | TAK |  |  |
| 3.13. | Wysokość górnej ramy oparcia w rozłożonym krzesełku mierzona od podłogi od 1140 mm do 1550 mm - zapewniająca komfort dla pacjenta | TAK |  |  |
| 3.14. | Waga max. 13 kg | TAK |  |  |
| 3.15. | Dopuszczalne obciążenie 180 kg | TAK |  |  |
| 3.16. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |  |
| 3.17. | Serwis gwarancyjny i przegląd techniczny w czasie okresu gwarancji – bezpłatny | TAK |  |  |
| 3.18. | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury | TAK |  |  |