Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla mikrobusu do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą dla OSP Przerośl

Prawą stronę tabeli (kol. 3) należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne - wykazane w tabeli - należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny – informacje dotyczące proponowanych rozwiązań równoważnych musi podać w kol. 3 oraz wykazać, że spełniają one wymagania Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

| Lp. | MINIMALNE PARAMETRY DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Warunki ogólne |  |
|  | Pojazd oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji pojazdu 2026 r. | producent/typ/model ………………………………… spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1251), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 502). Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży po-żarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594). | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji/zgodności WE. | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP 2025.9, z póżn.zm.). Dane dotyczące oznaczenia (numeru operacyjnego) zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Wymiary wewnętrzne |  |
|  | Ładowność minimalna: 800 kg | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Pojazd o maksymalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3200 kg | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Dopuszczalna masa całkowita zestawu do 5800 kg | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Liczba miejsc do siedzenia (łącznie z kierowcą): 9/8 lub 9 | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Silnik |  |
|  | Pojazd wyposażony w silnik wysokoprężny zasilany olejem napędowym. | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Pojemność skokowa minimum: 1900 cm3 | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Moc silnika minimalnie: 160 KM | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Norma emisji spalin: EURO 6 | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 65 l | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Układ przeniesienia mocy |  |
|  | Rodzaj skrzyni biegów: - automatyczna 9 stopniowa | Wpisać rodzaj skrzyni biegów ……………………. spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Rodzaj układ napędowego: - napęd 4x2 lub 4x4 | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Nadwozie |  |
|  | Homologacja osobowa | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Kolor nadwozia: z zarządzeniem transportowym Komendanta Głównego PSP (zarządzenie nr 6 w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych państwowej Straży Pożarnej) https://edziennik.straz.gov.pl/DU_PSP/2025/9/oryginal/akt.pdf. Zderzaki oraz lusterka lakierowane w kolorze nadwozia. | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Tapicerka materiałowa. Kolor tapicerki: ciemny | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Klimatyzacja dla kierowcy i pasażerów: Pojazd musi być wyposażony w układ klimatyzacji obejmujący kabinę kierowcy oraz pasażerów. Zamawiający dopuszcza klimatyzację automatyczną lub półautomatyczną w szczególności: 1) Układ klimatyzacji musi posiadać panel sterowania w przedniej części pojazdu dostępny dla kierowcy oraz tylnej części pojazdu dostępny dla pasażerów 2 lub 3 rzędu umożliwiające niezależne sterowanie lub pojazd bez oddzielnego panelu sterowania ogrzewaniem/klimatyzacją przez pasażerów 2 i 3 rzędu. | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Drzwi boczne przeszklone przesuwne z prawej lub lewej strony. | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Przeszklona oraz przyciemniona przestrzeń pasażerska (oprócz szyb bocznych kierowcy i pasażera). | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Lusterka zewnętrzne sterowane oraz podgrzewane elektrycznie. | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Pojazd musi być wyposażony w system nawigacji. | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Koła: Komplet kół o rozmiarze min. 17 cali z oponami zimowymi plus komplet opon letnich na felgach stalowych. Oba komplety wyposażone w czujniki ciśnienia (Wzór felg do ustalenia z zamawiającym). | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Elektryczny hamulec postojowy. | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Funkcja Auto Hold. | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Oświetlenie wnętrza kabiny kierowcy i pasażerów oraz przestrzeni pasażerskiej w tylnych rzędach siedzeń. | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Wnętrze, komfort |  |
|  | Wyposażenie minimalnie zgodne z obowiązującymi przepisami. | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Lusterko wsteczne wewnętrzne. | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Ilość miejsc siedzących: 9/8 lub 9. | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Reflektory główne LED ze światłami dziennymi LED. | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera. | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | 3-punktowe pasy bezpieczeństwa. | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Szyby w drzwiach przednich kabiny kierowcy sterowane elektrycznie. | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną i regulacją pochylenia oparcia z podłokietnikiem i regulacją odcinka lędźwiowego. | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Radio z wyświetlaczem. | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Gniazdo 12 V w kabinie kierowcy. | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Gniazdo 12 V w przestrzeni bagażowej. | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Koło zapasowe lub zestaw naprawczy. | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Dywaniki gumowe we wszystkich rzędach siedzeń. | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Tempomat. | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Centralny zamek sterowany pilotem. | spełnia/nie spełnia/…* |
|  | Kamera cofania z czujnikiem parkowania z przodu i tyłu pojazdu. | spełnia/nie spełnia/…* |
| 7. | Przestrzeń pasażersko-ładunkowa |  |
| 7.1. | Drugi i trzeci rząd siedzeń z możliwością demontażu bez użycia narzędzi. | spełnia/nie spełnia/…* |
| 7.2. | Wieszak na mundury w tylnej części samochodu. Sposób montażu do ustalenia z zamawiającym. | spełnia/nie spełnia/…* |
| 8. | Bezpieczeństwo |  |
| 8.1. | Systemy bezpieczeństwa wspomagające kierowcę. | spełnia/nie spełnia/…* |
| 8.2. | Zabezpieczenie antykradzieżowe samochodu. | spełnia/nie spełnia/…* |
| 8.2 | Pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli. | spełnia/nie spełnia/…* |
| 9. | Wymagania dodatkowe |  |
| 9.1. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, dźwiękowe i świetlne, w tym: - dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej zamontowane w przedniej części pojazdu, w okolicach atrapy. - dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej zamontowane z tyłu pojazdu – miejsce montażu do ustalenia z Zamawiającym, - na dachu pojazdu belka ostrzegawcza z podświetlonym napisem STRAŻ, wykonana w technologii LED wysyłająca sygnały świetlne w kolorze niebieskim i czerwonym (zapewniająca możliwość poruszania się pojazdu w kolumnie). W przypadku braku możliwości zamontowania belki wyposażonej w światło koloru czerwonego, dopuszcza się doposażenie pojazdu oprócz belki, w pojedynczą w lampę LED koloru czerwonego z mocowaniem magnetycznym do dachu pojazdu o wysokości max. 65 mm (klasy Federal LM400 lub równoważna) zasilana z dodatkowego gniazda elektrycznego zamontowanego w kabinie kierowcy. - pojazd wyposażony w nagłośnienie zewnętrzne do podawania komunikatów głosowych. Manipulator sygnalizacji pojazdu będącego w ruchu uprzywilejowanym zintegrowany z mikrofonem do podawania komunikatów głosowych zamontowany w przestrzeni pasażerskiej w miejscu umożliwiającym obsługę przez kierowcę i dowódcę. - minimum 4 sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie - głośnik o mocy min. 100 W zamontowany z przodu pojazdu w przestrzeni silnikowej za grillem lub w grillu, skierowany do przodu. Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na wniosek Wykonawcy. Instalacja zabezpieczona przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. - Działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. Zgodność z wymaganiami ustawowymi tj. homologacja na zgodność z R65 EKG/ONZ dla światła oraz R10 EKG/ONZ dla światła oraz wzmacniacza sygnałowego. Efektywność sygnalizacji dźwiękowej (wzmacniacz z głośnikiem) minimum 115dBA z 3-ech metrów bądź 110dBA z 7-miu metrów – poziom ekwiwalentny. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy (optymalnie w podsufitce dachowej), do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. | spełnia/nie spełnia/…* |
| 9.2. | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny wraz z kompletną instalacja antenową. Radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 - 25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz w trybie cyfrowym i analogowym. Radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 3 kwietnia 2019 r. Radiotelefon musi mieć funkcjonalność maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie radiotelefonów nie posiadających przycisku „w innym wyróżniającym się kolorze”, a umożliwiający wyróżnienie przycisku alarmowego pomarańczowym oznaczeniem na wyświetlaczu radiotelefonu bezpośrednio nad tym przyciskiem. Radiotelefon zaprogramowany zostanie przez Wykonawcę lub Zamawiającego (do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy). Nie dopuszcza się montażu anteny na podstawie magnetycznej. | spełnia/nie spełnia/…* |
| 9.3. | Pojazd wyposażony w tabliczkę informacyjną na temat: wysokości, długości, szerokości i masy samochodu umiejscowioną w widocznym miejscu dla kierowcy. | spełnia/nie spełnia/…* |
| 10. | Gwarancja |  |
| 10.1. | Na pojazd wraz z powłoką lakierniczą minimum: 24 miesiące bez limitu kilometrów. | spełnia/nie spełnia/…* |
| 10.2. | Bezpłatne przeglądy serwisowe pojazdu - min. 2. | spełnia/nie spełnia/…* |
| 10.3. | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: - instrukcji obsługi samochodu w języku polskim, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu jako pojazd osobowy, - świadectwo homologacji typu lub świadectwa zgodności WE. | spełnia/nie spełnia/…* |
| 10.4. | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty oraz ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. | spełnia/nie spełnia/…* |
| 10.5. | Pojazd wyposażony w podnośnik, klucz do kół, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, kamizelki ostrzegawcze. | spełnia/nie spełnia/…* |
| 10.6. | Pojazd wydany z pełnym zbiornikiem paliwa i innymi płynami eksploatacyjnymi. | spełnia/nie spełnia/…* |
| 10.7. | Przeszkolenie w zakresie obsługi pojazdu dla dwóch osób wyznaczonych przez Zamawiającego w dniu odbioru pojazdu na koszt Wykonawcy. | spełnia/nie spełnia/…* |

..............................................

(podpis Wykonawcy)

Przez podpis należy rozumieć: elektroniczny podpis kwalifikowalny