Załącznik nr 1. Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego z podziałem na 11 zadań

| Nr zadania | Wymagane parametry | Oferowane parametry - opisać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krzesła do gabinetów lekarskich – 12 sztuk |  |  |
|  | - Producent, seria i numer - Wyposażone w kółka, podłokietniki fotela regulowane. - Wysokość całkowita min. 1015 mm - Wysokość całkowita max. 1150 mm - Szerokość całkowita 665 mm - wysokość siedziska regulowana 42 – 48 cm - Max. wysokość siedziska 610 mm - Szerokość oparcia 480 mm - Wysokość oparcia 565 mm - Średnica podstawy 600 mm - Szerokość siedziska min. 500 mm - Podłokietniki, zakres regulacji 80 mm - Krzesła łatwo zmywalne, nadające się do dezynfekcji. - Krzesła do gabinetów lekarskich musza być z regulacja 42-48 cm. - Rok produkcji 2025 lub 2026 - Gwarancja: min. 24 miesiące - Dostępność części zamiennych min. 10 lat. - Serwis gwarancyjny (podać adres, nr tel., e-mail) |  |  |
| 2. | Krzesła do strefy oczekiwania – 18 sztuk potrójnych |  |  |
|  | - Producent, seria i numer - Podłokietniki (na skrajnych siedziskach podłokietniki) - Szerokość siedziska: min. 50 cm, - Wysokość siedziska: od 42 do 48 cm, - Siedzisko i oparcie wykonane z naturalnej sklejki bukowej. Osadzone na metalowej ramie. - Krzesła łatwo zmywalne, nadające się do dezynfekcji. - Rok produkcji 2025 lub 2026 - Gwarancja: min. 24 miesiące - Dostępność części zamiennych min. 10 lat. - Serwis gwarancyjny (podać adres, nr tel., e-mail) - konstrukcja z oparciem i podłokietnikami umożliwiającymi podparcie podczas siadania i wstawania osobom o ograniczonej mobilności. |  |  |
| 3. | Kozetki – 6 sztuk |  |  |
|  | - Producent, seria i numer - Kozetka z szerokością 80 cm, elektryczna regulacja wysokości. - System jezdny z blokadą kół - Długość: 200 cm - Wysokość regulowana elektrycznie: 48 do 100 cm - Regulacja kąta zagłówka: -70° do 40° - Masa własna: 88 kg - Obciążenie: min. 150 kg - Kozetki łatwo zmywalne, nadające się do dezynfekcji. - Rok produkcji 2025 lub 2026 - Gwarancja: min. 24 miesiące - Dostępność części zamiennych min. 10 lat. - Serwis gwarancyjny (podać adres, nr tel., e-mail) |  |  |
| 4. | # Pętla indukcyjna przenośna dla niesłyszących z aparatami obsługującymi tryb T Cechy produktu - Producent, seria i numer - przeznaczona do indywidualnych rozmów, - mobilna konstrukcja pozwala na łatwe przenoszenie urządzenia między różnymi stanowiskami i lokalizacjami, - obudowa wykonana z trwałego tworzywa ABS zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, - wbudowany mikrofon elektretowy oraz zintegrowany system anteny i wzmacniacza gwarantują stabilną jakość sygnału, - diody LED informują o stanie zasilania oraz aktywności urządzenia, - wbudowany system akumulatorowy umożliwia pracę bez podłączenia do zasilania sieciowego, - zaawansowane przetwarzanie sygnału audio obejmuje AGC (automatyczną kontrolę wzmocnienia), kompresor oraz bramkę szumów, dzięki czemu dźwięk pozostaje czysty i pozbawiony zakłóceń. - Zapewnia bezpośrednie przekazywanie sygnału dźwiękowego do aparatu słuchowego wyposażonego w cewkę telefoniczną - tryb T. - urządzenie zgodne z właściwymi normami i standardami dotyczącymi systemów wspomagających słyszenie/pętli indukcyjnych. - Zgodność z normami i funkcjami dostępności Parametry techniczne: - wymiary: 250 x 275 x 100 mm, - waga: 450 g, - kolor: czarny, matowy, - czas pracy: do 4 godzin w trybie ciągłej pracy; do 48 godzin w trybie czuwania, - zewnętrzny zasilacz 18V DC, - zabezpieczenie: bezpieczniki polimerowe, zabezpieczenie termiczne, - mikrofon elektretowy, - wskaźniki LED, - wejście audio: 3.5mm jack, - wejście zasilające: 2.1mm DC jack, Rok produkcji 2025 lub 2026 Gwarancja: min. 24 miesiące Dostępność części zamiennych min. 10 lat. Serwis gwarancyjny (podać adres, nr tel., e-mail) |  |  |
| 5. | Stół zabiegowy z elektryczną regulacją – 2 sztuki. |  |  |
|  | - Producent, seria i numer - Regulowana minimalna wysokość od 42 do 48 cm. - Rozkładany do pozycji siedzącej lub leżącej. - Udźwig min. 150 kg - Regulacja elektryczna pilotem ręcznym - Pozycja Trendelenburga - Pozycja antyTrendelenburga - Koła - system jezdny, hamulce - Oparcie pleców regulowane, tapicerowane regulowane - Podgłówek, podłokietniki - 4 koła kierunkowe skrętne - Szerokość stołu zabiegowego min. 80 cm., całkowita długość 200 cm - Konstrukcja umożliwiająca dostęp do pacjenta z minimum trzech stron. Stół łatwo zmywalny, nadający się do dezynfekcji. Rok produkcji 2025 lub 2026 Gwarancja: min. 24 miesiące Dostępność części zamiennych min. 10 lat. Serwis gwarancyjny (podać adres, nr tel., e-mail). |  |  |
| 6. | Mobilny podnośnik pacjenta – 4 sztuki |  |  |
|  | - Producent, seria i numer - Szerokość: 68,2 cm - Długość: 135 cm - Minimalny udźwig: 150 kg - Sterowanie: pilot przewodowy system eFlow - Zakres podnoszenia: 34,1–172,2 cm - Promień skrętu: 76 cm - Wysokość nóg podstawy: 11,1 cm - Pojemność akumulatora: 2,9 Ah - Masa urządzenia: 87,7 kg - Poziom hałasu: 55 dB - Rodzaj zawiesia: elektryczne - Wysokość uchwytu: 68–128 cm - Funkcje: podnoszenie z podłogi system eFlow - Funkcje zdalnego sterowania: opuszczanie podnoszenie regulacja rozstawu nóg - Zastosowanie: transport pacjenta - Stopień ochrony IP:IPX4 - Wysokość maksymalna:225 cm - Typ produktu: Podnośnik - Kategoria produktu: Podnośniki dla niepełnosprawnych - Rodzaj konstrukcji: mobilny - Regulacja rozstawu nóg: elektryczna - Awaryjne opuszczanie: tak - Szerokość podstawy zewnętrzna minimalna:68,2 cm - Szerokość podstawy wewnętrzna maksymalna:125,9 cm - Przycisk zatrzymania awaryjnego: tak - Obrót ramienia podnoszącego:360° - Średnica kółek bez hamulca:10 cm - Średnica kółek z hamulcem:12,5 cm - Minimum 2 kół z blokadą - Szerokość podstawy wewnętrzna minimalna:53,5 cm - Szerokość podstawy zewnętrzna maksymalna:140,6 cm - Wysokość minimalna:188 cm - Ergonomiczny pilot - Certyfikowany zgodnie z ISO - System podwieszek do różnych pozycji i potrzeb, - Możliwość stosowania u osób m.in. z porażeniami czy po zabiegach ortopedycznych - Łatwa dezynfekcja podnośnika i podwieszek Krzesła łatwo zmywalne, nadające się do dezynfekcji. Rok produkcji 2025 lub 2026 Gwarancja: min. 24 miesiące Dostępność części zamiennych min. 10 lat. Serwis gwarancyjny (podać adres, nr tel., e-mail) |  |  |
| 7. | Narzędzie do badania wskaźnika ABI – 4 sztuki |  |  |
|  | - Producent, seria i numer - Możliwość wykonania badania pacjenta w pozycji siedzącej lub półleżącej. - Metoda pomiaru: oscylometryczna + pletyzmografia objętościowa. - Automatyczny, szybki pomiar - Czujniki zapewniające stabilny pomiar również w trudniejszych warunkach anatomicznych - Zakres ciśnienia: 0–299 mmHg. - Dokładność ciśnienia: ±3 mmHg. - Zakres tętna: 30–199 uderzeń/min. - Dokładność tętna: ±5%. - Dokładność wskaźnika ABI: ±0,1. - Wymiary urządzenia: 223 × 174 × 86 mm. - Waga: ok. 1,0 kg (bez mankietów). - Bateria: litowo-polimerowa 4400 mAh, >100 pomiarów na jednym ładowaniu. - Czas ładowania: ok. 2 godziny. - Mankiety: 4 sztuki (kolorystycznie kodowane), rozmiar M (22–32 cm), L (32–42 cm). - Stopień ochrony: Klasa II, części typu BF, IP2X. - Warunki pracy: 10 °C – 40 °C. - Warunki przechowywania: 0 °C – 60 °C, wilgotność do 85% RH. Skład zestawu • Jednostka główna MESI ABPI MD. • 4 mankiety kolorowo kodowane (rozmiar M). • Zasilacz AC/DC. • Kabel USB. • Instrukcja obsługi w języku polskim. • Raport kalibracji producenta. • Deklaracja zgodności z normami medycznymi. - Stojak na kółkach, z magnetycznym blatem zapobiegającym przesuwaniu się urządzenia i koszykami umożliwiającym bezpieczne przechowywanie mankietów. - Możliwość wykonania badania pacjenta w pozycji siedzącej lub półleżącej. - Automatyczny, szybki pomiar - Czujniki zapewniające stabilny pomiar również w trudniejszych warunkach anatomicznych - Funkcjonalność wymagana przez wykaz AOS Rok produkcji 2025 lub 2026 Gwarancja: min. 24 miesiące Dostępność części zamiennych min. 10 lat. Serwis gwarancyjny (podać adres, nr tel., e-mail) |  |  |
| 8 | Fotel urologiczny – 2 sztuki |  |  |
|  | - Producent, seria i numer - 3-częściowy z siedziskiem i oparciem pleców oraz z doczepianym podnóżkiem - funkcja rozkładania do pozycji leżącej i półsiedzącej - barierki / uchwyty ułatwiające wsiadanie i wstawanie - możliwość doposażenia w pasy zabezpieczające - elektryczna regulacja wysokości siedziska - płynna regulacja wysokości siedziska w bardzo szerokim zakresie od 48 do 106 cm - elektryczna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców - płynna regulacja oparcia w zakresie od 0° (pozycja leżąca) do +87° (pozycja siedząca) - elektryczna regulacja kąta nachylenia siedziska wraz z doczepionym podnóżkiem - płynna regulacja pochylenia siedziska w zakresie od -24° do +13° - elektryczne pozycjonowanie rozłożonego fotela do pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga - płynna regulacja do pozycji Trendelenburga w zakresie od -24° do 0° - płynna regulacja do pozycji antyTrendelenburga w zakresie od 0° do +13° - przewodowy pilot ręczny do sterowania wszystkimi funkcjami regulowanymi elektrycznie - regulowane we wszystkich płaszczyznach podpory ginekologiczne (podkolanniki) - wyjmowany pojemnik ze stali nierdzewnej umieszczony w wysuwanym module z prowadnicami - elementy tapicerowane wypełnione elastyczną pianką poliuretanową - atestowana i bezszwowa tapicerka w wielu kolorach do wyboru - zaokrąglone narożniki elementów tapicerowanych - opcjonalnie zestaw do zabiegów urologicznych - solidna i stabilna rama stalowa lakierowana proszkowo - podstawa na 4 kołach kierunkowych (skrętne) nadaje fotelowi mobilności - wszystkie koła wyposażone w hamulec postojowy (blokadę jazdy) - maksymalne obciążenie do 150 kg - długość całkowita rozłożonego fotela ginekologicznego 187 cm z podnóżkiem - długość całkowita rozłożonego fotela ginekologicznego 140 cm bez podnóżka - szerokość siedziska 65,5 cm - szerokość całkowita fotela ginekologicznego 82 cm - szerokość całkowita fotela ginekologicznego bez podkolanników 75 cm - minimalna wysokość całkowita rozłożonego fotela ginekologicznego 48,5 cm (pozycja leżąca) - maksymalna wysokość całkowita rozłożonego fotela ginekologicznego 106,5 cm (pozycja leżąca) - minimalna wysokość całkowita fotela ginekologicznego 139 cm (pozycja siedząca) - maksymalna wysokość całkowita fotela ginekologicznego 197 cm (pozycja siedząca) - Łatwo zmywalny, nadający się do dezynfekcji. - Rok produkcji 2025 lub 2026 - Gwarancja: min. 24 miesiące - Dostępność części zamiennych min. 10 lat. - Serwis gwarancyjny (podać adres, nr tel., e-mail) |  |  |
| 9. | Aparat USC – 2 sztuki Aparat USG – 1 sztuka |  |  |
|  | - Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 lub 2026 - Producent, seria i numer |  |  |
|  | - Cyfrowy układ formułowania wiązki ultradźwiękowej, min 240 000 kanałów procesowych |  |  |
|  | - Czas uruchomienia aparatu z pełnego wyłączenia: max 60 sekund |  |  |
|  | - Modułowa konstrukcja umożliwiająca ławą rozbudowę aparatu, |  |  |
|  | - Cztery koła skrętne z możliwością blokowania każdego z osobna. |  |  |
|  | - Monitor Full HD, kolorowy, o przekątnej ekranu min. 21,5″, kąt patrzenia minimum 175 stopni |  |  |
|  | - Możliwość zmiany wysokości, obrotu i pochylenia monitora niezależnie od panelu sterowania |  |  |
|  | - Panel dotykowy min 15”, z możliwością zmiany kąta pochylenia i obsługą multitouch i gestów, min rozdzielczości 1920*1080 |  |  |
|  | - Panel sterowania z możliwością obrotu i regulacji wysokości, płynnie regulowany. |  |  |
|  | - Panel sterowania z możliwością zmiany wysokości - min 300 mm oraz obrotu Lewo/Prawo min +/- 90 stopni (łącznie 180 stopni) |  |  |
|  | - Fizyczna klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod pulpitu. |  |  |
|  | - Panel sterowania wyposażony w uchwyty na głowice w obrysie panelu min.6 |  |  |
|  | - Aparat wyposażony w min. 4 porty USB dostępne dla użytkownika z przodu aparatu – w obrębie panelu sterowania, ekranu dotykowego lub okolicy. |  |  |
|  | - Wyjście obrazowe HDMI, Porty USB do archiwizacji danych. |  |  |
|  | - Regulacja TGC |  |  |
|  | - Regulacja LGC |  |  |
|  | - Minimalna częstotliwość pracy dostępnych głowic - max. 1,2 MHz |  |  |
|  | - Maksymalna częstotliwość pracy dostępnych głowic - min. 16 MHz |  |  |
|  | - Ilość aktywnych, równoważnych gniazd (portów) dla głowic obrazowych. - Min. 5 portów aktywnych |  |  |
|  | - Maksymalny czas pamięci dynamicznej CINE - min. 32000 ramek B-Mode |  |  |
|  | - Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów, pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym |  |  |
|  | - Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na dyski zewnętrzne, pamięci PEN w formatach RAW lub JPG (dla obrazów) i AVI (dla pętli obrazowych) poprzez naciśnięcie programowalnego przycisku na konsoli |  |  |
|  | - Wbudowana karta sieciowa Wi-Fi |  |  |
|  | - Menu Aparatu USG w języku polskim |  |  |
|  | - Tryb B |  |  |
|  | - Głębokość penetracji (obrazowania) min. 40cm. |  |  |
|  | - Obrazowanie quasi-convex (trapez) |  |  |
|  | - Obrazowanie rombowe - Możliwość zmiany kąta obrazowania w trybie B |  |  |
|  | - Możliwość rotowania obrazu co 90⁰ |  |  |
|  | - Dynamika w trybie B z wyświetlaniem wartości na obrazie - min. wartość - ≤ 30 dB - max. wartość –≥ 260dB |  |  |
|  | - Maksymalny frame Rate obrazu B - Min 800 Hz |  |  |
|  | - Technologia Dynamic Pixel Focusing lub równoważna, system pracujący bez konieczności ustawiania pojedynczych punktów ogniskowania przez użytkownika. |  |  |
|  | - Obrazowanie full-screen, min. 3 kroki |  |  |
|  | - Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych |  |  |
|  | - Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE |  |  |
|  | - Obrazowanie harmoniczne |  |  |
|  | - Optymalizacja obrazu B i Spektralnego Dopplera za pomocą jednego klawisza. |  |  |
|  | - Tryb M |  |  |
|  | - Doppler kolorowy |  |  |
|  | - Ugięcie wiązki Dopplera - min. +/- 30st. |  |  |
|  | - Maksymalny frame rate Dopplera kolorowego - Min. 260 Hz |  |  |
|  | - Maksymalny PRF dla Dopplera kolorowego - Min 12,3 kHz |  |  |
|  | - Doppler mocy |  |  |
|  | - Kierunkowy Doppler mocy |  |  |
|  | - Doppler Spektralny Fali Pulsacyjnej (Doppler pulsacyjny) |  |  |
|  | - Wielkość bramki Dopplera pulsacyjnego regulowana - Min 0,5 mm -30 mm |  |  |
|  | - Maksymalny PRF dla Dopplera pulsacyjnego - Min. 18,9 kHz |  |  |
|  | - Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) |  |  |
|  | - Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym |  |  |
|  | - Obrazowanie krzyżowe |  |  |
|  | - Wielostopniowe oprogramowanie redukujące szumy, wygładzające obraz B i wyostrzające kontury - obraz zbliżony do obrazu z MR (np. SONO MR, Full SRI lub ekwiwalent) |  |  |
|  | - Obrazowanie częstotliwościowe wykorzystujące technologie obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie. |  |  |
|  | - Aktywne bezterminowo licencje DICOM 3.0 minimum: Storage, Worklist |  |  |
|  | - Innowacyjna wizualizacja 3D przepływu kolorowego Dopplera i Dopplera mocy |  |  |
|  | - Badania radiologiczne |  |  |
|  | - Badania małych narządów |  |  |
|  | - Badania naczyniowe |  |  |
|  | - Badania położnicze |  |  |
|  | - Badania ginekologiczne |  |  |
|  | - Badania kardiologiczne |  |  |
|  | - Badania pediatryczne |  |  |
|  | - Badania urologiczne |  |  |
|  | - Dedykowanie oprogramowanie do badań dna miednicy (pomiary, raporty, komentarze, Body Markery) |  |  |
|  | - Dedykowanie oprogramowanie do badań IVF (pomiary, raporty, komentarze, Body Markery) |  |  |
|  | - Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości |  |  |
|  | - Głowice szerokopasmowe o niezależnym wyborze częstotliwości w trybach B i Dopplera |  |  |
|  | - Głowica Convex w technologii Single Cristal |  |  |
|  | - Minimalna częstotliwość pracy - max. 1,2 MHz |  |  |
|  | - Maksymalna częstotliwość pracy - Min. 5 MHz |  |  |
|  | - Obrazowanie harmoniczne |  |  |
|  | - Ilość elementów (kryształów) - Min 192 |  |  |
|  | - Głowica Liniowa |  |  |
|  | - Minimalna częstotliwość pracy - max. 3 MHz |  |  |
|  | - Maksymalna częstotliwość pracy - Min. 14 MHz |  |  |
|  | - Szerokość czoła - 50,8 mm |  |  |
|  | - Ilość elementów (kryształów) - Min 256 |  |  |
|  | - Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. |  |  |
|  | - Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe |  |  |
|  | - Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. |  |  |
|  | - Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta |  |  |
|  | - Paszport techniczny |  |  |
|  | - Okres gwarancji 24 miesiące. |  |  |
|  | - W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. |  |  |
|  | - Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. |  |  |
|  | - Zapewniony serwis pogwarancyjny |  |  |
|  | - Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat |  |  |
|  | - Gwarancja: min. 24 miesiące - Dostępność części zamiennych min. 10 lat. - Serwis gwarancyjny (podać adres, nr tel., e-mail) • Konstrukcja mobilna umożliwiająca wykonanie badania pacjenta o ograniczonej mobilności bez konieczności jego przemieszczania. • Bateria umożliwiająca pracę bez stałego zasilania |  |  |
|  | Aparat USG – 1 sztuka |  |  |
|  | - Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 lub 2026 - Producent, seria i numer |  |  |
|  | - Cyfrowy układ formułowania wiązki ultradźwiękowej, min 240 000 kanałów procesowych |  |  |
|  | - Czas uruchomienia aparatu z pełnego wyłączenia: max 60 sekund |  |  |
|  | - Modułowa konstrukcja umożliwiająca ławą rozbudowę aparatu, |  |  |
|  | - Cztery koła skrętne z możliwością blokowania każdego z osobna. |  |  |
|  | - Monitor Full HD, kolorowy, o przekątnej ekranu min. 21,5″, kąt patrzenia minimum 175 stopni |  |  |
|  | - Możliwość zmiany wysokości, obrotu i pochylenia monitora niezależnie od panelu sterowania |  |  |
|  | - Panel dotykowy min 15”, z możliwością zmiany kąta pochylenia i obsługą multitouch i gestów, min rozdzielczości 1920*1080 |  |  |
|  | - Panel sterowania z możliwością obrotu i regulacji wysokości, płynnie regulowany. |  |  |
|  | - Panel sterowania z możliwością zmiany wysokości - min 300 mm oraz obrotu Lewo/Prawo min +/- 90 stopni (łącznie 180 stopni) |  |  |
|  | - Fizyczna klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod pulpitu. |  |  |
|  | - Panel sterowania wyposażony w uchwyty na głowice w obrysie panelu min.6 |  |  |
|  | - Aparat wyposażony w min. 4 porty USB dostępne dla użytkownika z przodu aparatu – w obrębie panelu sterowania, ekranu dotykowego lub okolicy. |  |  |
|  | - Wyjście obrazowe HDMI, Porty USB do archiwizacji danych. |  |  |
|  | - Regulacja TGC |  |  |
|  | - Regulacja LGC |  |  |
|  | - Minimalna częstotliwość pracy dostępnych głowic - max. 1,2 MHz |  |  |
|  | - Maksymalna częstotliwość pracy dostępnych głowic - min. 16 MHz |  |  |
|  | - Ilość aktywnych, równoważnych gniazd (portów) dla głowic obrazowych. - Min. 5 portów aktywnych |  |  |
|  | - Maksymalny czas pamięci dynamicznej CINE - min. 32000 ramek B-Mode |  |  |
|  | - Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów, pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym |  |  |
|  | - Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na dyski zewnętrzne, pamięci PEN w formatach RAW lub JPG (dla obrazów) i AVI (dla pętli obrazowych) poprzez naciśnięcie programowalnego przycisku na konsoli |  |  |
|  | - Wbudowana karta sieciowa Wi-Fi |  |  |
|  | - Menu Aparatu USG w języku polskim |  |  |
|  | - Tryb B |  |  |
|  | - Głębokość penetracji (obrazowania) min. 40cm. |  |  |
|  | - Obrazowanie quasi-convex (trapez) |  |  |
|  | - Obrazowanie rombowe - Możliwość zmiany kąta obrazowania w trybie B |  |  |
|  | - Możliwość rotowania obrazu co 90⁰ |  |  |
|  | - Dynamika w trybie B z wyświetlaniem wartości na obrazie - min. wartość - ≤ 30 dB - max. wartość –≥ 260dB |  |  |
|  | - Maksymalny frame Rate obrazu B - Min 800 Hz |  |  |
|  | - Technologia Dynamic Pixel Focusing lub równoważna, system pracujący bez konieczności ustawiania pojedynczych punktów ogniskowania przez użytkownika. |  |  |
|  | - Obrazowanie full-screen, min. 3 kroki |  |  |
|  | - Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych |  |  |
|  | - Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE |  |  |
|  | - Obrazowanie harmoniczne |  |  |
|  | - Optymalizacja obrazu B i Spektralnego Dopplera za pomocą jednego klawisza. |  |  |
|  | - Tryb M |  |  |
|  | - Doppler kolorowy |  |  |
|  | - Ugięcie wiązki Dopplera - min. +/- 30st. |  |  |
|  | - Maksymalny frame rate Dopplera kolorowego - Min. 260 Hz |  |  |
|  | - Maksymalny PRF dla Dopplera kolorowego - Min 12,3 kHz |  |  |
|  | - Doppler mocy |  |  |
|  | - Kierunkowy Doppler mocy |  |  |
|  | - Doppler Spektralny Fali Pulsacyjnej (Doppler pulsacyjny) |  |  |
|  | - Wielkość bramki Dopplera pulsacyjnego regulowana - Min 0,5 mm -30 mm |  |  |
|  | - Maksymalny PRF dla Dopplera pulsacyjnego - Min. 18,9 kHz |  |  |
|  | - Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) |  |  |
|  | - Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym |  |  |
|  | - Obrazowanie krzyżowe |  |  |
|  | - Wielostopniowe oprogramowanie redukujące szumy, wygładzające obraz B i wyostrzające kontury - obraz zbliżony do obrazu z MR (np. SONO MR, Full SRI lub ekwiwalent) |  |  |
|  | - Obrazowanie częstotliwościowe wykorzystujące technologie obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie. |  |  |
|  | - Aktywne bezterminowo licencje DICOM 3.0 minimum: Storage, Worklist |  |  |
|  | - Innowacyjna wizualizacja 3D przepływu kolorowego Dopplera i Dopplera mocy |  |  |
|  | - Badania radiologiczne |  |  |
|  | - Badania małych narządów |  |  |
|  | - Badania naczyniowe |  |  |
|  | - Badania położnicze |  |  |
|  | - Badania ginekologiczne |  |  |
|  | - Badania kardiologiczne |  |  |
|  | - Badania pediatryczne |  |  |
|  | - Badania urologiczne |  |  |
|  | - Dedykowanie oprogramowanie do badań dna miednicy (pomiary, raporty, komentarze, Body Markery) |  |  |
|  | - Dedykowanie oprogramowanie do badań IVF (pomiary, raporty, komentarze, Body Markery) |  |  |
|  | - Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości |  |  |
|  | - Głowice szerokopasmowe o niezależnym wyborze częstotliwości w trybach B i Dopplera |  |  |
|  | - Nowoczesny parametr kardiologiczny, który ocenia zdolność skurczową i mikroskopijną pracę włókien mięśniowych lewej komory serca |  |  |
|  | - Funkcja do automatycznej, standaryzowanej detekcji oraz klasyfikacji zmian i guzków w obrębie tarczycy. |  |  |
|  | - Zaawansowane narzędzie sztucznej inteligencji w aparatach USG, które automatyzuje i standaryzuje badanie ultrasonograficzne piersi w oparciu o skalę BI-RADS |  |  |
|  | - Głowica Convex w technologii Single Cristal |  |  |
|  | - Minimalna częstotliwość pracy - max. 1,2 MHz |  |  |
|  | - Maksymalna częstotliwość pracy - Min. 5 MHz |  |  |
|  | - Obrazowanie harmoniczne |  |  |
|  | - Ilość elementów (kryształów) - Min 192 |  |  |
|  | - Głowica Liniowa |  |  |
|  | - Minimalna częstotliwość pracy - max. 3 MHz |  |  |
|  | - Maksymalna częstotliwość pracy - Min. 14 MHz |  |  |
|  | - Szerokość czoła - 50,8 mm |  |  |
|  | - Ilość elementów (kryształów) - Min 256 |  |  |
|  | - Głowica Liniowa |  |  |
|  | - Minimalna częstotliwość pracy - max. 3 MHz |  |  |
|  | - Maksymalna częstotliwość pracy - Min. 13 MHz |  |  |
|  | - Szerokość czoła - 38,0 mm |  |  |
|  | - Ilość elementów (kryształów) - Min 192 |  |  |
|  | - Głowica sektorowa |  |  |
|  | - Minimalna częstotliwość pracy - max. 1,5 MHz |  |  |
|  | - Maksymalna częstotliwość pracy - Min. 4,5 MHz |  |  |
|  | - Ilość elementów (kryształów) - Min 64 |  |  |
|  | - Szerokość pola widzenia (max): 90° |  |  |
|  | - Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. |  |  |
|  | - Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe |  |  |
|  | - Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. |  |  |
|  | - Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta |  |  |
|  | - Paszport techniczny |  |  |
|  | - Okres gwarancji 24 miesiące. |  |  |
|  | - W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. |  |  |
|  | - Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. |  |  |
|  | - Dostępność części zamiennych min. 10 lat. - Serwis gwarancyjny (podać adres, nr tel., e-mail) - Konstrukcja mobilna umożliwiająca wykonanie badania pacjenta o ograniczonej mobilności bez konieczności jego przemieszczania. - Bateria umożliwiająca pracę bez stałego zasilania |  |  |
| 10. | Analizator masy ciała dla dzieci – 1 sztuka |  |  |
|  | - Producent, seria i numer - Pomiar w pozycji siedzącej lub leżącej –dla osób z ograniczeniami ruchowymi. - Pomiar 4-elektrodowy (ręka-stopa). W przypadku pacjentów z ograniczoną mobilnością pomiar za pomocą przewodów i jednorazowych elektrod samoprzylepnych. - Szybki pomiar (ok. 10 sekund) – umożliwia sprawną obsługę pacjentów i monitorowanie postępów terapii - Technologia bioimpedancji wieloczęstotliwościowej– precyzyjna analiza składu ciała (zakres do 1000 kHz) - Analiza kluczowych parametrów: masa tłuszczowa, masa mięśniowa, woda, BMI, FFMI, kąty fazowe, impedancja - Ultralekka, mobilna konstrukcja – ok. 200 g, zasilanie akumulatorowe, komunikacja Bluetooth / USB - Rozbudowane oprogramowanie – eksport wyników, raporty, analiza trendów. - Bezprzewodowa łączność z monitorem., oprogramowanie - Aparat mobilny z intuicyjną obsługą - Certyfikat CE – wyrób medyczny zgodny z europejskimi normami jakości i bezpieczeństwa - Rok produkcji 2025 lub 2026 - Gwarancja: min. 24 miesiące - Dostępność części zamiennych min. 10 lat. - Serwis gwarancyjny (podać adres, nr tel., e-mail) |  |  |
| 11. | Analizator masy ciała dla dorosłych – 4 sztuki |  |  |
|  | - Producent, seria i numer - Pomiar w pozycji siedzącej lub leżącej –dla osób z ograniczeniami ruchowymi. - Pomiar 4-elektrodowy (ręka-stopa). W przypadku pacjentów z ograniczoną mobilnością pomiar za pomocą przewodów i jednorazowych elektrod samoprzyleonych. - Szybki pomiar (ok. 10 sekund) – umożliwia sprawną obsługę pacjentów i monitorowanie postępów terapii - Technologia bioimpedancji wieloczęstotliwościowej– precyzyjna analiza składu ciała (zakres do 1000 kHz) - Analiza kluczowych parametrów: masa tłuszczowa, masa mięśniowa, woda, BMI, FFMI, kąty fazowe, impedancja - Ultralekka, mobilna konstrukcja – ok. 200 g, zasilanie akumulatorowe, komunikacja Bluetooth / USB - Rozbudowane oprogramowanie – eksport wyników, raporty, analiza trendów. - Bezprzewodowa łączność z monitorem., oprogramowanie - Aparat mobilny z intuicyjną obsługą - Certyfikat CE – wyrób medyczny zgodny z europejskimi normami jakości i bezpieczeństwa - Rok produkcji 2025 lub 2026 - Gwarancja: min. 24 miesiące - Dostępność części zamiennych min. 10 lat. - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (podać adres, nr tel., e-mail) • Konstrukcja mobilna umożliwiająca wykonanie badania pacjenta o ograniczonej mobilności bez konieczności jego przemieszczania. • Bateria umożliwiająca pracę bez stałego zasilania |  |  |

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk | Vat % | Cena jednostkowa netto | Cena VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Wartość VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krzesła do gabinetów lekarskich | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Krzesła do strefy oczekiwania – 18 sztuk potrójnych | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kozetki | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | # Pętla indukcyjna przenośna dla niesłyszących z aparatami obsługującymi tryb T | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Stół zabiegowy z elektryczną regulacją | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Mobilny podnośnik pacjenta | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Narzędzie do badania wskaźnika ABI | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Fotel urologiczny | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Aparat USG | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Analizator masy ciała dla dzieci | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Analizator masy ciała dla dorosłych | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowany sprzęt i wyposażenie medyczne zgodne ze ,,Standardem Dostępności AOS’’ ma na celu poprawę dostępności podmiotów leczniczych udzielających świadczeń AOS dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnoprawnościami. Posiadający wszystkie certyfikaty i dopuszczenia wymagane i określone prawem.