Załącznik nr 2 OPIS Przedmiotu zamówienia

Specyfikacja Techniczna doposażenia spektrometru NMR AVANCE NEO-X 600 MHZ

| Nazwa elementu | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy* |
| --- | --- | --- |
| Wkładki redukujące objętość próbki oraz kompatybilne elementy zamykające do rotora HR-MAS 4 mm. | Wykonawca dołączy kartę katalogową lub inne potwierdzenie kompatybilności |  |
| Zestaw wkładek redukujących objętość próbki do rotora HR-MAS | Tak |  |
| Kompatybilność | Kompatybilny z posiadanym spektrometrem NMR Bruker AVANCE NEO-X 600 MHz, sondą HR-MAS oraz posiadanym rotorem HR-MAS o średnicy 4 mm |  |
| Wkładka z materiału polichlorkotrifluoroetylenu np. PCTFE/Kel-F | Minimum 1 sztuka |  |
| Wkładka z materiału polichlorkotrifluoroetylenu np. PCTFE/Kel-F oraz element zamykający z poliimidu, np. Vespel lub materiał równoważny | Minimum 2 zestawy |  |
| Wkładka z materiału polichlorkotrifluoroetylenu np. PCTFE/Kel-F oraz element zamykający z tlenku cyrkonu, ZrO₂ | Minimum 1 zestaw |  |
| Wkładka o objętości nominalnej 50 µl | Minimum 2 sztuki |  |
| Wkładka o objętości nominalnej 12 µl | Minimum 2 sztuki |  |
| Narzędzia i elementy montażowe | W komplecie, jeżeli są wymagane do prawidłowego zamontowania wkładki w posiadanym rotorze |  |
| spiner |  |  |
| Spinner/turbinka do rurek NMR | Tak |  |
| Kompatybilność | Kompatybilny z posiadanym spektrometrem NMR Bruker AVANCE NEO-X 600 MHz oraz posiadaną sondą typu BB/broadband |  |
| Przeznaczenie | Do rurek NMR o średnicy 5 mm |  |
| Możliwość pracy z posiadanym systemem wirowania próbki | Tak |  |
| Kompatybilność z posiadanym systemem automatycznego podawania próbek | Tak |  |
| Liczba | Minimum 2 sztuki |  |
| Gwarancja |  |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru |  |
| Zakres gwarancji | Wady materiałowe, produkcyjne oraz niezgodność z wymaganiami OPZ |  |
| Sposób realizacji | Bezpłatna wymiana wadliwego elementu na nowy, kompatybilny |  |
| Koszty wymiany i dostawy | Po stronie Wykonawcy |  |
| Maksymalny termin wymiany | 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia wady |  |

Oferowane elementy muszą być kompatybilne mechanicznie i funkcjonalnie z posiadanym rotorem HR-MAS 4 mm oraz umożliwiać prawidłowe zamknięcie, pozycjonowanie                         i wirowanie próbki. Wykonawca przedstawi kartę katalogową lub inne potwierdzenie kompatybilności. Jeżeli do prawidłowego zastosowania wkładki wymagane są dodatkowe elementy montażowe lub uszczelniające, muszą one zostać dostarczone w komplecie                                       i uwzględnione w cenie oferowanego zestawu.

Gwarancja: minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru, obejmująca wady materiałowe i produkcyjne oraz niezgodność dostarczonych elementów ze specyfikacją zamówienia. W przypadku stwierdzenia wady Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej wymiany wadliwego elementu na wolny od wad, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

* W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy” Wykonawca potwierdzi zgodnie z SWZ (art. 6 § 3 - Przedmiotowe środki dowodowe)

<dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy / / Członka konsorcjum (w tym spółki cywilnej)>