Załącznik nr 4 A - Opis przedmiotu zamówienia dla zadania 1

## Zakup i dostawa sprzętu geodezyjnego pomiarowego z podziałem na zadania:

## zadanie 1 – Zakup i dostawa tachimetrów

## w ramach projektu pt. „ Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Rybniku poprzez rozbudowę i wyposażenie pracowni zawodowych” dofinansowanego 
z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) 
Priorytet: X Fundusze Europejskie na Transformację
Działanie: FESL.10.14 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego

Znak postępowania: ZSB.260.2.2026

Zadanie 1: Zakup i dostawa tachimetrów

# Tachimetr elektroniczny nr 1 – 7 szt.

| l.p. | Parametr |  |  | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tachimetr elektroniczny | Zasięg pomiaru na pojedynczy pryzmat |  | minimum 4000m |
|  |  | Dokładność pomiaru na pryzmat |  | 1.5 mm + 2 ppm |
|  |  | Zasięg pomiaru na folię dalmierczą |  | minimum 500 m |
|  |  | Dokładność pomiaru na folię dalmierczą |  | 2 mm + 2 ppm |
|  |  | Pyło oraz wodoodporność |  | minimum IP66 |
|  |  | Dokładność pomiaru kąta |  | nie gorsza niż 2” |
|  |  | Porty |  | RS-232,USB (pendrive), Bluetooth |
|  |  | Wyświetlacz oraz oprogramowanie pomiarowe |  | LCD, dwustronny, podświetlany. Oprogramowanie pomiarowe w języku polskim |
|  |  | Klawiatura |  | Dwustronna, podświetlana. Ilość klawiszy: pełna klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca sprawną obsługę urządzenia. |
|  |  | Kompensator: zakres i typ |  | ±6’ |
|  |  | Minimalna ogniskowa |  | 1.30 m |
|  |  | Pionownik |  | Optyczny lub laserowy |
|  |  | Czas pracy na pojedynczej baterii (pomiar kąta i odległości) |  | Nie mniej niż 14h |
|  |  | Typ baterii / sposób ładowania |  | Litowo-jonowa. Możliwość ładowania dwóch baterii jednocześnie w jednej stacji dokującej |
|  |  | Waga z baterią i spodarką mniejsza niż: |  | 5.4 kg |
|  |  | Walizka transportowa |  | Twarda (nie pokrowiec), mieści wszystkie akcesoria poza tyczką |
|  | Akcesoria | Statyw – 7 sztuk | Dedykowany statyw drewniany | Sposób blokowania nóg statywu: zaciski lub śruby. Głowica o średnicy minimum 160mm, minimalna waga 7.00 kg. |
|  |  | Akumulatory - 21 sztuk | Czas pracy na pojedynczej baterii (pomiar kąta i odległości) | Nie mniej niż 14h |
|  |  | Ładowarka | dwustanowiskowa (stacja dokująca) z kablem zasilającym |  |
|  |  | Pryzmat – 21 sztuk | Tarcza wykonana z metalu z jaskrawymi wskaźnikami | Pozwala odnaleźć pryzmat przy złej widoczności. Tarcza pochyla się w zakresie góra-dół umożliwiając pomiar pod różnymi kątami. Minimalna średnica 60mm, montaż na gwincie 5/8” |
|  |  | Tyczka –21 sztuk | Tyczka teleskopowa dedykowana do pryzmatu | Minimalna wysokość 2.5 metra, biało-czerwona, z gwintem 5/8” |
|  |  | Pryzmat realizacyjny– 7 sztuk | Pryzmat o średnicy nie większej niż 30mm | Przeznaczony do precyzyjnych pomiarów z możliwością montażu bezpośrednio nad grotem. Regulowana wysokość instalacji za pomocą zacisku. Minimum 4 tyczki w zestawie. |
|  |  | Szkicownik A4– 7 sztuk | Geodezyjny szkicownik drewniany | Format papieru A4: 210x297 mm |

# Tachimetr elektroniczny nr 2  – 1 szt.

| l.p. | Parametr |  |  | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tachimetr elektroniczny | System operacyjny |  | Dowolny stabilny system operacyjny (np. Windows, Android, Linux) zapewniający obsługę wymaganych funkcji oprogramowania |
|  |  | Zasięg pomiaru na pojedynczy pryzmat |  | minimum 5000m |
|  |  | Dokładność pomiaru na pojedynczy pryzmat |  | 1.5 mm + 2 ppm |
|  |  | Zasięg pomiaru na folię dalmierczą |  | minimum 500 m |
|  |  | Dokładność pomiaru na folię dalmierczą |  | 2 mm + 2 ppm |
|  |  | Zasięg pomiaru bezlustrowego |  | minimum 1000 m |
|  |  | Pyło oraz wodoodporność |  | minimum IP65 |
|  |  | Dokładność pomiaru kąta |  | nie gorsza niż 3” |
|  |  | Porty |  | RS-232, USB (pendrive), Bluetooth |
|  |  | Wyświetlacz |  | minimum 3,5”, Kolorowy, dotykowy, dwustronny |
|  |  | Oprogramowanie pomiarowe |  | Interfejs w języku polskim. Import/export plików DXF, TXT. Możliwość kodowania punktów z możliwością automatycznego rysowania linii oraz obiektów zamkniętych. Tyczenie punktów oraz linii bezpośrednio z podkładu mapowego. |
|  |  | Klawiatura |  | Minimum z jednej strony, podświetlana Ilość klawiszy: pełna klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca sprawną obsługę urządzenia. |
|  |  | Diody tyczenia |  | TAK, zasięg do 150m |
|  |  | Kompensator: zakres i typ |  | ±6’ |
|  |  | Minimalna ogniskowa |  | 1.30 m |
|  |  | Pionownik |  | Optyczny lub laserowy |
|  |  | Czas pracy na pojedynczej baterii (pomiar kąta i odległości co 30s) |  | do 14h |
|  |  | Typ baterii / sposób ładowania |  | Litowo-jonowa. Możliwość ładowania dwóch baterii jednocześnie w jednej stacji dokującej Bateria kompatybilna (do wymiennego zastosowania) z tachimetrem elektronicznym nr 1 |
|  |  | Waga z baterią i spodarką mniejsza niż: |  | 6.0 kg |
|  |  | Pamięć wewnętrzna (wbudowana) Nie dopuszcza się zastosowania kart pamięci jako pamięci wewnętrznej |  | minimum 1 GB |
|  |  | Walizka transportowa |  |  |
|  | Akcesoria | Statyw – 1 sztuk | Dedykowany statyw drewniany | Sposób blokowania nóg statywu: zaciski lub śruby. Głowica o średnicy minimum 160mm, minimalna waga 7.00 kg. |
|  |  | Akumulatory - 3 sztuk | Czas pracy na pojedynczej baterii (pomiar kąta i odległości) | nie mniej niż 14h |
|  |  | Ładowarka | dwustanowiskowa (stacja dokująca) z kablem zasilającym |  |
|  |  | Pryzmat 360 z dedykowaną tyczką– 3 sztuk | Pryzmat umożliwiający pomiar pod dowolnym kątem Hz w stosunku do celowej tachimetru | Możliwość zamontowania na tyczce z gwintem 5/8” jak również do prac realizacyjnych z kompletem mini-tyczek. Regulowana wysokość montażu za pomocą zacisku |
|  |  | Szkicownik A4– 1 sztuka | Geodezyjny szkicownik drewniany | Format papieru A4: 210x297 mm |