#### Załącznik nr 5 A - wzór formularza potwierdzającego spełnianie parametrów oferowanych produktów dla zadania 1

#### Zamawiający: Miasto Rybnik – Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
ul. Świerklańska 42, 44-200 Rybnik

Nr postępowania: ZSB.260.2.2026

## Nazwa postępowania: Zakup i dostawa sprzętu geodezyjnego pomiarowego 
z podziałem na zadania;

## zadanie 1)	zakup i dostawa tachimetrów

w ramach projektu pt. „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Rybniku poprzez rozbudowę i wyposażenie pracowni zawodowych” dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) 
Priorytet: X Fundusze Europejskie na Transformację, 
Działanie: FESL.10.14 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego

Wykonawca ..........................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

### Instrukcja

Wpisać producenta, model i oferowaną konfigurację każdego typu tachimetru. 
W tabelach podać konkretne wartości z jednostkami i opisy oferowanych rozwiązań; przy cechach opisowych potwierdzić każdą wymaganą funkcję.

## 1. Tachimetr elektroniczny nr 1 — 7 szt.

Producent: [wypełnić]

Model / wariant: [wypełnić]

Oprogramowanie — producent, nazwa: [wypełnić]

### 1.1. Parametry urządzenia

| Lp. | Parametr | Wymaganie OPZ | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasięg pomiaru na pojedynczy pryzmat | minimum 4000m | [wypełnić] |
| 2 | Dokładność pomiaru na pryzmat | 1.5 mm + 2 ppm | [wypełnić] |
| 3 | Zasięg pomiaru na folię dalmierczą | minimum 500 m | [wypełnić] |
| 4 | Dokładność pomiaru na folię dalmierczą | 2 mm + 2 ppm | [wypełnić] |
| 5 | Pyło oraz wodoodporność | minimum IP66 | [wypełnić] |
| 6 | Dokładność pomiaru kąta | nie gorsza niż 2” | [wypełnić] |
| 7 | Porty | RS-232,USB (pendrive), Bluetooth | [wypełnić] |
| 8 | Wyświetlacz oraz oprogramowanie pomiarowe | LCD, dwustronny, podświetlany. Oprogramowanie pomiarowe w języku polskim | [wypełnić] |
| 9 | Klawiatura | Dwustronna, podświetlana. Ilość klawiszy: pełna klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca sprawną obsługę urządzenia. | [wypełnić] |
| 10 | Kompensator: zakres i typ | ±6’ | [wypełnić] |
| 11 | Minimalna ogniskowa | 1.30 m | [wypełnić] |
| 12 | Pionownik | Optyczny lub laserowy | [wypełnić] |
| 13 | Czas pracy na pojedynczej baterii (pomiar kąta i odległości) | Nie mniej niż 14h | [wypełnić] |
| 14 | Typ baterii / sposób ładowania | Litowo-jonowa. Możliwość ładowania dwóch baterii jednocześnie w jednej stacji dokującej | [wypełnić] |
| 15 | Waga z baterią i spodarką mniejsza niż: | 5.4 kg | [wypełnić] |
| 16 | Walizka transportowa | Walizka transportowa — Twarda (nie pokrowiec), mieści wszystkie akcesoria poza tyczką | [wypełnić] |

### 1.2. Akcesoria do pozycji nr 1

| Lp. | Element i ilość według OPZ | Wymaganie OPZ | Oferowane parametry, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statyw — 7 sztuk | Dedykowany statyw drewniany. Sposób blokowania nóg statywu: zaciski lub śruby. Głowica o średnicy minimum 160mm, minimalna waga 7.00 kg. | [wypełnić] |
| 2 | Akumulatory — 21 sztuk | Czas pracy na pojedynczej baterii: Nie mniej niż 14h | [wypełnić] |
| 3 | Ładowarka | dwustanowiskowa (stacja dokująca) z kablem zasilającym. | [wypełnić] |
| 4 | Pryzmat — 21 sztuk | Tarcza wykonana z metalu z jaskrawymi wskaźnikami. Pozwala odnaleźć pryzmat przy złej widoczności. Tarcza pochyla się w zakresie góra-dół umożliwiając pomiar pod różnymi kątami. Minimalna średnica 60mm, montaż na gwincie 5/8” | [wypełnić] |
| 5 | Tyczka — 21 sztuk | Tyczka teleskopowa dedykowana do pryzmatu. Minimalna wysokość 2.5 metra, biało-czerwona, z gwintem 5/8” | [wypełnić] |
| 6 | Pryzmat realizacyjny — 7 sztuk | Pryzmat o średnicy nie większej niż 30mm. Przeznaczony do precyzyjnych pomiarów z możliwością montażu bezpośrednio nad grotem. Regulowana wysokość instalacji za pomocą zacisku. Minimum 4 tyczki w zestawie. | [wypełnić] |
| 7 | Szkicownik A4 — 7 sztuk | Geodezyjny szkicownik drewniany. Format papieru A4: 210x297 mm | [wypełnić] |

## Tachimetr elektroniczny nr 2 — 1 szt.

Producent: [wypełnić]

Model / wariant: [wypełnić]

Oprogramowanie — producent, nazwa: [wypełnić]

### 2.1. Parametry urządzenia

| Lp. | Parametr | Wymaganie OPZ | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System operacyjny | Dowolny stabilny system operacyjny (np. Windows, Android, Linux) zapewniający obsługę wymaganych funkcji oprogramowania | [wypełnić] |
| 2 | Zasięg pomiaru na pojedynczy pryzmat | minimum 5000m | [wypełnić] |
| 3 | Dokładność pomiaru na pojedynczy pryzmat | 1.5 mm + 2 ppm | [wypełnić] |
| 4 | Zasięg pomiaru na folię dalmierczą | minimum 500 m | [wypełnić] |
| 5 | Dokładność pomiaru na folię dalmierczą | 2 mm + 2 ppm | [wypełnić] |
| 6 | Zasięg pomiaru bezlustrowego | minimum 1000 m | [wypełnić] |
| 7 | Pyło oraz wodoodporność | minimum IP65 | [wypełnić] |
| 8 | Dokładność pomiaru kąta | nie gorsza niż 3” | [wypełnić] |
| 9 | Porty | RS-232, USB (pendrive), Bluetooth | [wypełnić] |
| 10 | Wyświetlacz | minimum 3,5”, Kolorowy, dotykowy, dwustronny | [wypełnić] |
| 11 | Oprogramowanie — język | Interfejs w języku polskim. | [wypełnić] |
| 12 | Oprogramowanie — wymiana danych | Import/export plików DXF, TXT. | [wypełnić] |
| 13 | Oprogramowanie — kodowanie | Możliwość kodowania punktów z możliwością automatycznego rysowania linii oraz obiektów zamkniętych. | [wypełnić] |
| 14 | Oprogramowanie — tyczenie | Tyczenie punktów oraz linii bezpośrednio z podkładu mapowego. | [wypełnić] |
| 15 | Klawiatura | Minimum z jednej strony, podświetlana. Ilość klawiszy: pełna klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca sprawną obsługę urządzenia. | [wypełnić] |
| 16 | Diody tyczenia | TAK, zasięg do 150m | [wypełnić] |
| 17 | Kompensator: zakres i typ | ±6’ | [wypełnić] |
| 18 | Minimalna ogniskowa | 1.30 m | [wypełnić] |
| 19 | Pionownik | Optyczny lub laserowy | [wypełnić] |
| 20 | Czas pracy na pojedynczej baterii (pomiar kąta i odległości co 30s) | do 14h | [wypełnić] |
| 21 | Typ baterii / sposób ładowania i kompatybilność | Litowo-jonowa. Możliwość ładowania dwóch baterii jednocześnie w jednej stacji dokującej. Bateria kompatybilna (do wymiennego zastosowania) z tachimetrem elektronicznym nr 1 | [wypełnić] |
| 22 | Waga z baterią i spodarką mniejsza niż: | 6.0 kg | [wypełnić] |
| 23 | Pamięć wewnętrzna (wbudowana) | minimum 1 GB. Nie dopuszcza się zastosowania kart pamięci jako pamięci wewnętrznej | [wypełnić] |
| 24 | Walizka transportowa | Walizka transportowa — Twarda (nie pokrowiec), mieści wszystkie akcesoria poza tyczką | [wypełnić] |

### 2.2. Akcesoria do pozycji nr 2

| Lp. | Element i ilość według OPZ | Wymaganie OPZ | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statyw — 1 sztuk | Dedykowany statyw drewniany. Sposób blokowania nóg statywu: zaciski lub śruby. Głowica o średnicy minimum 160mm, minimalna waga 7.00 kg. | [wypełnić] |
| 2 | Akumulatory — 3 sztuk | Czas pracy na pojedynczej baterii: nie mniej niż 14h | [wypełnić] |
| 3 | Ładowarka | dwustanowiskowa (stacja dokująca) z kablem zasilającym. | [wypełnić] |
| 4 | Pryzmat 360 z dedykowaną tyczką — 3 sztuk | Pryzmat umożliwiający pomiar pod dowolnym kątem Hz w stosunku do celowej tachimetru. Możliwość zamontowania na tyczce z gwintem 5/8” jak również do prac realizacyjnych z kompletem mini-tyczek. Regulowana wysokość montażu za pomocą zacisku | [wypełnić] |
| 5 | Szkicownik A4 — 1 sztuka | Geodezyjny szkicownik drewniany. Format papieru A4: 210x297 mm | [wypełnić] |

## Oświadczenie wykonawcy

Oświadczam, że wskazane w formularzu produkty stanowią przedmiot złożonej oferty, a podane informacje dotyczą oferowanych modeli i są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się dostarczyć produkty o parametrach wskazanych 
w niniejszym formularzu, zgodnie z wymaganiami dokumentów zamówienia,
z uwzględnieniem ich wyjaśnień i zmian.

Uwaga: dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania.