#### Załącznik nr 5 B - wzór formularza potwierdzającego spełnianie parametrów oferowanych produktów dla zadania 2

#### Zamawiający: Miasto Rybnik – Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
ul. Świerklańska 42, 44-200 Rybnik

Nr postępowania: ZSB.260.2.2026

## Nazwa postępowania: Zakup i dostawa sprzętu geodezyjnego pomiarowego 
z podziałem na zadania;

## zadanie 2 – Zakup i dostawa zestawu GNSS

w ramach projektu pt. „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Rybniku poprzez rozbudowę i wyposażenie pracowni zawodowych” dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) 
Priorytet: X Fundusze Europejskie na Transformację, 
Działanie: FESL.10.14 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego

Wykonawca ..........................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

## Instrukcja wypełnienia

- Wpisać producenta, model odbiornika i kontrolera oraz nazwę oprogramowania.

- Podać konkretne oferowane wartości z jednostkami. Przy wymaganiach funkcjonalnych potwierdzić i opisać oferowane funkcje.

- Wskazać wszystkie obsługiwane sygnały wymagane w poszczególnych wierszach.

- W części dotyczącej wyposażenia podać producenta i model lub inne jednoznaczne oznaczenie, cechy.

## 1. Odbiornik GNSS z anteną zintegrowaną — 1 sztuka

Producent: [wypełnić]

Model / wariant / konfiguracja: [wypełnić]

| Lp. | Parametr / element | Wymaganie OPZ | Oferowane parametry / rozwiązanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antena | Zintegrowana z odbiornikiem — 1 sztuka | [wypełnić] |
| 2 | Obsługiwane sygnały GPS | L1 / L2 / L5 / L2C | [wypełnić] |
| 3 | Obsługiwane sygnały GLONASS | L1 / L2 / L3 | [wypełnić] |
| 4 | Obsługiwane sygnały Galileo | E1 / E5a / E5b | [wypełnić] |
| 5 | Obsługiwane sygnały Beidou | B1 / B2 / B3 / B1C / B2a | [wypełnić] |
| 6 | Obsługiwane sygnały QZSS | L1 / L2 / L5 | [wypełnić] |
| 7 | Ilość kanałów | minimum 440 | [wypełnić] |
| 8 | System IMU (pochyłomierz) | w zakresie działania do 60 stopni, nie wymagający kalibracji | [wypełnić] |
| 9 | Odporność na zakłócenia | odporność na zakłócenia elektromagnetyczne | [wypełnić] |
| 10 | Dokładność w trybie statycznym — poziomo | 3 mm+0,1ppm RMS | [wypełnić] |
| 11 | Dokładność w trybie statycznym — pionowo | 3,5 mm+0,4 ppm RMS | [wypełnić] |
| 12 | Dokładność w trybie RTK / RTN — poziomo | 8 mm+1 ppm RMS | [wypełnić] |
| 13 | Dokładność w trybie RTK / RTN — pionowo | 15 mm+1 ppm RMS | [wypełnić] |
| 14 | Pojemność pamięci wewnętrznej (wbudowanej) | minimum 4GB | [wypełnić] |
| 15 | Pyło- i wodoszczelność | minimum IP67 | [wypełnić] |
| 16 | Komunikacja | Bluetooth | [wypełnić] |

## 2. Kontroler — 1 szt.

Producent: [wypełnić]

Model / wariant : [wypełnić]

| Lp. | Parametr / element | Wymaganie OPZ | Oferowane parametry / rozwiązanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent i ilość | Kontroler tego samego producenta co odbiornik GNSS — 1 szt. | [wypełnić] |
| 2 | System operacyjny | Android lub Windows | [wypełnić] |
| 3 | Procesor | minimum 2.0 GHz | [wypełnić] |
| 4 | Pamięć RAM | minimum 4GB | [wypełnić] |
| 5 | Pamięć ROM | minimum 64GB | [wypełnić] |
| 6 | Rozszerzenie pamięci | możliwość rozszerzenia poprzez karty SD | [wypełnić] |
| 7 | Wyświetlacz | minimum 7-calowy, ekran dotykowy | [wypełnić] |
| 8 | Kamera kontrolera | minimum 8MPix | [wypełnić] |
| 9 | Modem GSM | co najmniej 4G LTE | [wypełnić] |
| 10 | Komunikacja | Wi-Fi, Bluetooth | [wypełnić] |
| 11 | Pyło- i wodoszczelność | minimum IP67 | [wypełnić] |

## 3. Oprogramowanie kontrolera

Producent: [wypełnić]

Nazwa i wersja: [wypełnić]

Oferowane moduły / funkcje objęte licencją: [wypełnić]

| Lp. | Parametr / element | Wymaganie OPZ | Oferowane parametry / rozwiązanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Oprogramowanie tego samego producenta co odbiornik oraz kontroler | [wypełnić] |
| 2 | Język interfejsu | Interfejs w języku polskim | [wypełnić] |
| 3 | Licencja oprogramowania | Wieczysta, aktualizacja bezpłatna, nieograniczona czasowo | [wypełnić] |
| 4 | Pliki txt | import i eksport plików txt | [wypełnić] |
| 5 | Pliki DXF | import plików DXF | [wypełnić] |
| 6 | Pomiary punktów | pomiary punktów | [wypełnić] |
| 7 | Pomiary offsetowe — domiar liniowy | domiar liniowy | [wypełnić] |
| 8 | Pomiary offsetowe — wcięcie liniowe | wcięcie liniowe | [wypełnić] |
| 9 | Pomiary offsetowe — przecięcie prostych | przecięcie prostych | [wypełnić] |
| 10 | Tyczenie | tyczenie punktów oraz linii | [wypełnić] |
| 11 | Obliczenia | obliczenie pola powierzchni oraz objętości | [wypełnić] |

## 4. Wyposażenie i akcesoria

| Lp. | Parametr / element | Wymaganie OPZ | Oferowane parametry / rozwiązanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tyczka teleskopowa — 1 sztuka | Dedykowana do odbiornika GNSS; kompozytowa, o wysokości minimum 2.4 m | [wypełnić] |
| 2 | Uchwyt | Dedykowany uchwyt na tyczkę do kontrolera | [wypełnić] |
| 3 | Ładowarka do odbiornika | Dedykowana ładowarka | [wypełnić] |
| 4 | Ładowarka do kontrolera | Dedykowana ładowarka | [wypełnić] |
| 5 | Waliza transportowa | Waliza transportowa mieszcząca wszystkie komponenty | [wypełnić] |
| 6 | Kamizelki odblaskowe — 24 sztuki | pomarańczowa z napisem geodeta lub technik geodeta | [wypełnić] |

## Oświadczenie wykonawcy

Oświadczam, że wskazane w formularzu produkty stanowią przedmiot złożonej oferty, a podane informacje dotyczą oferowanych modeli i są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się dostarczyć produkty o parametrach wskazanych 
w niniejszym formularzu, zgodnie z wymaganiami dokumentów zamówienia,
z uwzględnieniem ich wyjaśnień i zmian.

Uwaga: dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania.