Załącznik nr 2 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa sprzętu informatycznego, urządzeń peryferyjnych oraz dostawa i aktualizacja oprogramowania””

WZPiFP-100-26

Zadanie nr 1 - Sprzęt komputerowy typu laptop; CPV: 30213100-6

| L.p. | Nazwa podzespołu / inne wymagania | Minimalne parametry i wymagania techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer przenośny typu laptop |
|  | Zastosowanie | Laptop będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, rozbudowanych arkuszy kalkulacyjnych, oprogramowania do tworzenia prezentacji, lokalnej bazy danych, aplikacji przeglądarkowych oraz aplikacji klient/serwer. |
|  | Wydajność sprzętowa | Komputer zgodny z architekturą x86. Procesor z rodziny x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, z wirtualizacją. Zaoferowany procesor od dnia publikacji ogłoszenia do dnia otwarcia ofert musi uzyskać w teście PassMark Average CPU Mark wynik ≥ 17 000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net). Procesor musi posiadać minimum 10 rdzeni. Do procesora będzie dołączony system chłodzenia zapewniający poprawną pracę laptopa. |
|  | Ekran | 1. Przekątna: 16 cali. 2. Rozdzielczość: 1920 x 1200 WUXGA 3. Inne: z podświetleniem LED, IPS, powłoka matowa, 4. Typ ekranu: nie dotykowy, 5. Jasność matrycy: min. 300 cd/m2 |
|  | Pamięć operacyjna RAM | 1. Pojemność: 16 GB DDR5 4800 MHz. 2. Złącza pamięci: 2. |
|  | Płyta główna | Chipset zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych rekomendowany przez producenta procesora. |
|  | Karta graficzna | Dopuszcza się zintegrowaną kartę graficzną (brak dedykowanej karty graficznej) |
|  | Dysk twardy | Pojemność min. 960 GB SSD M.2 PCIe (min. Gen3) |
|  | Klawiatura | Pełnowymiarowa z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury, podświetlana w kolorze białym, w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programisty", klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy), w kolorze czarnym lub grafitowym. |
|  | Multimedia | Zintegrowana karta dźwiękowa; zintegrowany głośnik lub głośniki, kamera internetowa FULL HD. |
|  | Mysz, podkładka | Mysz laserowa USB (pełnowymiarowa) o rozdzielczości 1000 ±20% DPI, z rolką, o dł. przewodu min. l,8m (jeden przewód). Załączona podkładka żelowa pod mysz i nadgarstek. Mysz i podkładka w kolorze czarnym lub ciemnoszarym. Mysz musi posiadać unikalny numer seryjny oraz brak podświetlenia tylu LED lub RGB. |
|  | Komunikacja | 1. Przewodowa (LAN): 10/100/1000, 2. Bezprzewodowa (WiFi/WLAN): 802.11 b/g/n/ac/ax 3. Bluetooth 5.2 |
|  | Złącza | 1. min. 1x HDMI 2.1 2. min. 1x USB 3.2 Gen.1 3. min. 1x USB Typu-C z DisplayPort i Power Delivery 4. RJ45 (LAN 1Gb/s - wbudowany, bez adapterów oraz przejściówek), 5. Pozostałe porty we/wy: słuchawkowe/mikrofonu, |
|  | System operacyjny | I. Zainstalowany system operacyjny zapewniający prawidłową pracę laptopa, kompatybilny ze wszystkimi komponentami i technologiami zastosowanymi w powyższym laptopie. System operacyjny 64 bitowy w języku polskim do użytku w firmie typu jednostka budżetowa w wersji profesjonalnej. System dostępny w najnowszej dostępnej wersji przez producenta. Oprogramowanie powinno zawierać certyfikat autentyczności lub etykietę oryginalnego oprogramowania. Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów i obecności oprogramowania malware oraz adware. II. Oferowany system powinien spełniać poniższe wymagania: 1. System w polskiej wersji językowej. 2. Wbudowany kompleksowy system pomocy w języku polskim. 3. Komunikaty systemowe w języku polskim. 4.Automatyczna aktualizacja systemu operacyjnego z wykorzystaniem technologii internetowej z możliwością wyboru instalowanych poprawek w języku polskim. 5.Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez internetową witrynę producenta systemu. 6.Darmowe aktualizacje: niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat. 7. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania stawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 8. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 9. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). 10. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie. 11. Praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 13. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji. 14. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – poprzez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 16. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 17. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 i 4.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 18. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 19. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 20. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji i pracy z systemem. 21. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) 22. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 23.Możliwość dołączenia komputera do domeny Windows. 24.Możliwość zarządzania systemem poprzez reguły Group Policy Object. 25. Oferowany system operacyjny powinien być kompatybilnym i zgodnym środowiskiem systemowym, umożliwiającym bez zastosowania dodatkowych aplikacji oraz środowisk programistycznych uruchamianie i użytkownie takich aplikacji jak: MS Office 2007/2010/2013/2016/2019/2021, oprogramowanie antywirusowe Checkpoint Endpoint Security, oprogramowanie IBM Tivoli Endpoint Manager for 1. Lifecycle Management (wraz z instalacją agenta IBM TEM). 26. Możliwość "downgrade" do niższej wersji. 27. Pełną kompatybilność z Systemem Wspomagania Obsługi Policji „SWOP” oraz systemem „eDok”, czyli elektronicznym systemem obiegu dokumentów przeznaczonym dla administracji publicznej. |
|  | System BIOS | Możliwość blokowania dostępu do BIOS-u komputera hasłem. |
|  | Dodatkowe wyposażenie | 1. Zintegrowany w płycie głównej lub w procesorze aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v2.0). 2. Kolor obudowy: czarny lub grafitowy lub srebrny 3. Obudowa – standard militarny MIL-STD-810H |
|  | Zasilanie | Zasilacz dedykowany do laptopa. Maksymalny czas pracy na baterii wg. dokumentacji producenta - powyżej 8h. Pojemność baterii min. 56 Wh. |
|  | Urządzenie wskazujące | TouchPad |
|  | Wyposażenie dodatkowe | Torba 2x komorowa, na pasku, kolor czarny |
|  | Certyfikaty i normy | CE, ISO 9001, oświadczenie Wykonawcy |
|  | Wsparcie techniczne | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta laptopa realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta nazwy platformy laptopa. Możliwość konsultacji poprzez infolinię w sprawie instalacji systemu operacyjnego oraz dołączonego oprogramowania. |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |
|  |  | Ilość: 5 szt. |
|  |  | Ilość wynikająca z prawa opcji: 5 szt. |

UWAGI:

Dodatkowo Zamawiający wymaga:

- Wszystkie komponenty laptopa muszą być fabrycznie nowe, nie używane i nie refabrykowane oraz nie recertyfikowane, wolne od wad, a oprogramowanie nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu.

- Sprzęt komputerowy musi być oznakowany tj. posiadać oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia. Zamawiający przeprowadzi weryfikację numerów seryjnych przy dostawie.

- Serwis sprzętu będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

- Oprogramowanie systemowe, sterowniki do PC, będą dostarczone przez Wykonawcę na osobnych nośnikach  (o ile w takiej formie dostarcza je producent).

- System operacyjny musi być preinstalowany przez Wykonawcę na urządzeniach.

- Kabel zasilający do zasilacza oraz inny niezbędny do prawidłowej pracy laptopa asortyment, będzie dostarczony przez Wykonawcę w komplecie z urządzeniami.

- Na dyskach przechowywane będą informacje niejawne – w okresie gwarancji w przypadku awarii dysku twardego (HDD/SSD) będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy bez konieczności zwrotu uszkodzonego dysku twardego. Serwis może dokonać ekspertyzy dysku jedynie w siedzibie użytkownika przy asyście osoby zgłaszającej lub przez niego wyznaczonej.

- Zaoferowane oprogramowanie musi być fabrycznie nowe, nieużywane w innych zamówieniach oraz wolne od wad.

Zamawiający przewiduje weryfikację legalności oprogramowania na podstawie weryfikacji oryginalnych atrybutów legalności. W przypadku wątpliwości, co do legalności dostarczonego oprogramowania zostanie przeprowadzona dodatkowa weryfikacja u producenta.

i) W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji cech lub parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia na podstawie złożonej oferty, Zamawiający dokona oceny i weryfikacji wymogów na podstawie oficjalnych kart katalogowych producenta danego produktu.

Zadanie nr 2 - Sprzęt komputerowy typu laptop; CPV: 30213100-6

| L.p. | Nazwa podzespołu / inne wymagania | Minimalne parametry i wymagania techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer przenośny typu laptop |
|  | Zastosowanie | Laptop będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, rozbudowanych arkuszy kalkulacyjnych, oprogramowania do tworzenia prezentacji, lokalnej bazy danych, aplikacji przeglądarkowych oraz aplikacji klient/serwer. |
|  | Wydajność sprzętowa | Komputer zgodny z architekturą x86. Procesor z rodziny x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, z wirtualizacją. Zaoferowany procesor od dnia publikacji ogłoszenia do dnia otwarcia ofert musi uzyskać w teście PassMark Average CPU Mark wynik ≥ 20 000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net). Procesor musi posiadać minimum 12 rdzeni. Do procesora będzie dołączony system chłodzenia zapewniający poprawną pracę laptopa. |
|  | Ekran | 1. Przekątna: 16 cali. 2. Rozdzielczość: 1920 x 1200 WUXGA 3. Inne: z podświetleniem LED, IPS, powłoka matowa, 4. Typ ekranu: nie dotykowy, 5. Jasność matrycy: min. 300 cd/m2 |
|  | Pamięć operacyjna RAM | 1. Pojemność: 16 GB DDR5 4800 MHz. 2. Złącza pamięci: 2. |
|  | Płyta główna | Chipset zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych rekomendowany przez producenta procesora. |
|  | Karta graficzna | Dopuszcza się zintegrowaną kartę graficzną (brak dedykowanej karty graficznej) |
|  | Dysk twardy | Pojemność min. 960 GB SSD M.2 PCIe (min. Gen3) |
|  | Klawiatura | Pełnowymiarowa z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury, podświetlana w kolorze białym, w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programisty", klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy), w kolorze czarnym lub grafitowym. |
|  | Multimedia | Zintegrowana karta dźwiękowa; zintegrowany głośnik lub głośniki, kamera internetowa FULL HD. |
|  | Mysz, podkładka | Mysz laserowa USB (pełnowymiarowa) o rozdzielczości 1000 ±20% DPI, z rolką, o dł. przewodu min. l,8m (jeden przewód). Załączona podkładka żelowa pod mysz i nadgarstek. Mysz i podkładka w kolorze czarnym lub ciemnoszarym. Mysz musi posiadać unikalny numer seryjny oraz brak podświetlenia tylu LED lub RGB. |
|  | Komunikacja | 1. Przewodowa (LAN): 10/100/1000, 2. Bezprzewodowa (WiFi/WLAN): 802.11 b/g/n/ac/ax 3. Bluetooth 5.3 |
|  | Złącza | 1. min. 1x HDMI 2.1 2. min. 1x USB 3.2 Gen.1 3. min. 1x USB Typu-C z DisplayPort i Power Delivery 4. RJ45 (LAN 1Gb/s - wbudowany, bez adapterów oraz przejściówek), 5. Pozostałe porty we/wy: słuchawkowe/mikrofonu |
|  | System operacyjny | I. Zainstalowany system operacyjny zapewniający prawidłową pracę laptopa, kompatybilny ze wszystkimi komponentami i technologiami zastosowanymi w powyższym laptopie. System operacyjny 64 bitowy w języku polskim do użytku w firmie typu jednostka budżetowa w wersji profesjonalnej. System dostępny w najnowszej dostępnej wersji przez producenta. Oprogramowanie powinno zawierać certyfikat autentyczności lub etykietę oryginalnego oprogramowania. Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów i obecności oprogramowania malware oraz adware. II. Oferowany system powinien spełniać poniższe wymagania: 1. System w polskiej wersji językowej. 2. Wbudowany kompleksowy system pomocy w języku polskim. 3. Komunikaty systemowe w języku polskim. 4.Automatyczna aktualizacja systemu operacyjnego z wykorzystaniem technologii internetowej z możliwością wyboru instalowanych poprawek w języku polskim. 5.Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez internetową witrynę producenta systemu. 6.Darmowe aktualizacje: niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat. 7. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania stawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 8. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 9. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). 10. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie. 11. Praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 13. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji. 14. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – poprzez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 16. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 17. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 i 4.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 18. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 19. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 20. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji i pracy z systemem. 21. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) 22. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 23.Możliwość dołączenia komputera do domeny Windows. 24.Możliwość zarządzania systemem poprzez reguły Group Policy Object. 25. Oferowany system operacyjny powinien być kompatybilnym i zgodnym środowiskiem systemowym, umożliwiającym bez zastosowania dodatkowych aplikacji oraz środowisk programistycznych uruchamianie i użytkownie takich aplikacji jak: MS Office 2007/2010/2013/2016/2019/2021, oprogramowanie antywirusowe Checkpoint Endpoint Security, oprogramowanie IBM Tivoli Endpoint Manager for 1. Lifecycle Management (wraz z instalacją agenta IBM TEM). 26. Możliwość "downgrade" do niższej wersji. 27. Pełną kompatybilność z Systemem Wspomagania Obsługi Policji „SWOP” oraz systemem „eDok”, czyli elektronicznym systemem obiegu dokumentów przeznaczonym dla administracji publicznej. |
|  | System BIOS | Możliwość blokowania dostępu do BIOS-u komputera hasłem. |
|  | Dodatkowe wyposażenie | 1. Zintegrowany w płycie głównej lub w procesorze aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v2.0). 2. Kolor obudowy: czarny lub grafitowy lub srebrny 3. Obudowa – standard militarny MIL-STD-810H |
|  | Zasilanie | Zasilacz dedykowany do laptopa. Maksymalny czas pracy na baterii wg. dokumentacji producenta - powyżej 10h. Pojemność baterii min. 56 Wh. |
|  | Urządzenie wskazujące | TouchPad |
|  | Wyposażenie dodatkowe | Torba 2x komorowa, na pasku, kolor czarny |
|  | Certyfikaty i normy | CE, ISO 9001, oświadczenie Wykonawcy |
|  | Wsparcie techniczne | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta laptopa realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta nazwy platformy laptopa. Możliwość konsultacji poprzez infolinię w sprawie instalacji systemu operacyjnego oraz dołączonego oprogramowania. |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |
|  |  | Ilość: 2 szt. |
|  |  | Ilość wynikająca z prawa opcji: 2 szt. |

UWAGI:

Dodatkowo Zamawiający wymaga:

- Wszystkie komponenty laptopa muszą być fabrycznie nowe, nie używane i nie refabrykowane oraz nie recertyfikowane, wolne od wad, a oprogramowanie nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu.

- Sprzęt komputerowy musi być oznakowany tj. posiadać oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia. Zamawiający przeprowadzi weryfikację numerów seryjnych przy dostawie.

- Serwis sprzętu będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

- Oprogramowanie systemowe, sterowniki do PC, będą dostarczone przez Wykonawcę na osobnych nośnikach  (o ile w takiej formie dostarcza je producent).

- System operacyjny musi być preinstalowany przez Wykonawcę na urządzeniach.

- Kabel zasilający do zasilacza oraz inny niezbędny do prawidłowej pracy laptopa asortyment, będzie dostarczony przez Wykonawcę w komplecie z urządzeniami.

- Na dyskach przechowywane będą informacje niejawne – w okresie gwarancji w przypadku awarii dysku twardego (HDD/SSD) będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy bez konieczności zwrotu uszkodzonego dysku twardego. Serwis może dokonać ekspertyzy dysku jedynie w siedzibie użytkownika przy asyście osoby zgłaszającej lub przez niego wyznaczonej.

- Zaoferowane oprogramowanie musi być fabrycznie nowe, nieużywane w innych zamówieniach oraz wolne od wad.

Zamawiający przewiduje weryfikację legalności oprogramowania na podstawie weryfikacji oryginalnych atrybutów legalności. W przypadku wątpliwości, co do legalności dostarczonego oprogramowania zostanie przeprowadzona dodatkowa weryfikacja u producenta.

i) W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji cech lub parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia na podstawie złożonej oferty, Zamawiający dokona oceny i weryfikacji wymogów na podstawie oficjalnych kart katalogowych producenta danego produktu.

Zadanie nr 3 - Sprzęt komputerowy typu laptop; CPV: 30213100-6

| L.p. | Nazwa podzespołu / inne wymagania | Minimalne parametry i wymagania techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer przenośny typu laptop |
|  | Zastosowanie | Laptop będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, rozbudowanych arkuszy kalkulacyjnych, oprogramowania do tworzenia prezentacji, lokalnej bazy danych, aplikacji przeglądarkowych oraz aplikacji klient/serwer. |
|  | Wydajność sprzętowa | Komputer zgodny z architekturą x86. Procesor z rodziny x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, z wirtualizacją. Zaoferowany procesor od dnia publikacji ogłoszenia do dnia otwarcia ofert musi uzyskać w teście PassMark Average CPU Mark wynik ≥ 22 000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net). Procesor musi posiadać minimum 12 rdzeni. Do procesora będzie dołączony system chłodzenia zapewniający poprawną pracę laptopa. |
|  | Ekran | 1. Przekątna: 16 cali. 2. Rozdzielczość: 1920 x 1200 WUXGA 3. Inne: z podświetleniem LED, IPS, powłoka matowa, 4. Typ ekranu: nie dotykowy, 5. Jasność matrycy: min. 300 cd/m2 |
|  | Pamięć operacyjna RAM | 1. Pojemność: 16 GB DDR5 5600 MHz. 2. Złącza pamięci: 2. |
|  | Płyta główna | Chipset zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych rekomendowany przez producenta procesora. |
|  | Karta graficzna | Dopuszcza się zintegrowaną kartę graficzną (brak dedykowanej karty graficznej) |
|  | Dysk twardy | Pojemność min. 960 GB SSD M.2 PCIe (min. Gen3) |
|  | Klawiatura | Pełnowymiarowa z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury, podświetlana w kolorze białym, w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programisty", klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy), w kolorze czarnym lub grafitowym. |
|  | Multimedia | Zintegrowana karta dźwiękowa; zintegrowany głośnik lub głośniki, kamera internetowa FULL HD. |
|  | Mysz, podkładka | Mysz laserowa USB (pełnowymiarowa) o rozdzielczości 1000 ±20% DPI, z rolką, o dł. przewodu min. l,8m (jeden przewód). Załączona podkładka żelowa pod mysz i nadgarstek. Mysz i podkładka w kolorze czarnym lub ciemnoszarym. Mysz musi posiadać unikalny numer seryjny oraz brak podświetlenia tylu LED lub RGB. |
|  | Komunikacja | 1. Przewodowa (LAN): 10/100/1000, 2. Bezprzewodowa (WiFi/WLAN): 802.11 b/g/n/ac/ax 3. Bluetooth 5.3 |
|  | Złącza | 1. min. 1x HDMI 2.1 2. min. 1x USB 3.2 Gen.1 3. min. 2x USB Typu-C z DisplayPort i Power Delivery 4. RJ45 (LAN 1Gb/s - wbudowany, bez adapterów oraz przejściówek), 5. Pozostałe porty we/wy: słuchawkowe/mikrofonu |
|  | System operacyjny | I. Zainstalowany system operacyjny zapewniający prawidłową pracę laptopa, kompatybilny ze wszystkimi komponentami i technologiami zastosowanymi w powyższym laptopie. System operacyjny 64 bitowy w języku polskim do użytku w firmie typu jednostka budżetowa w wersji profesjonalnej. System dostępny w najnowszej dostępnej wersji przez producenta. Oprogramowanie powinno zawierać certyfikat autentyczności lub etykietę oryginalnego oprogramowania. Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów i obecności oprogramowania malware oraz adware. II. Oferowany system powinien spełniać poniższe wymagania: 1. System w polskiej wersji językowej. 2. Wbudowany kompleksowy system pomocy w języku polskim. 3. Komunikaty systemowe w języku polskim. 4.Automatyczna aktualizacja systemu operacyjnego z wykorzystaniem technologii internetowej z możliwością wyboru instalowanych poprawek w języku polskim. 5.Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez internetową witrynę producenta systemu. 6.Darmowe aktualizacje: niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat. 7. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania stawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 8. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 9. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). 10. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie. 11. Praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 13. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji. 14. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – poprzez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 16. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 17. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 i 4.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 18. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 19. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 20. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji i pracy z systemem. 21. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) 22. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 23.Możliwość dołączenia komputera do domeny Windows. 24.Możliwość zarządzania systemem poprzez reguły Group Policy Object. 25. Oferowany system operacyjny powinien być kompatybilnym i zgodnym środowiskiem systemowym, umożliwiającym bez zastosowania dodatkowych aplikacji oraz środowisk programistycznych uruchamianie i użytkownie takich aplikacji jak: MS Office 2007/2010/2013/2016/2019/2021, oprogramowanie antywirusowe Checkpoint Endpoint Security, oprogramowanie IBM Tivoli Endpoint Manager for 1. Lifecycle Management (wraz z instalacją agenta IBM TEM). 26. Możliwość "downgrade" do niższej wersji. 27. Pełną kompatybilność z Systemem Wspomagania Obsługi Policji „SWOP” oraz systemem „eDok”, czyli elektronicznym systemem obiegu dokumentów przeznaczonym dla administracji publicznej. |
|  | System BIOS | Możliwość blokowania dostępu do BIOS-u komputera hasłem. |
|  | Dodatkowe wyposażenie | 1. Zintegrowany w płycie głównej lub w procesorze aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v2.0). 2. Aluminiowa obudowa (min. klapa ekranu oraz pulpit roboczy) 3. Czytnik linii papilarnych 4. Kolor obudowy: czarny lub grafitowy lub srebrny |
|  | Zasilanie | Zasilacz dedykowany do laptopa. Maksymalny czas pracy na baterii wg. dokumentacji producenta - powyżej 10h. Pojemność baterii min. 56 Wh. |
|  | Urządzenie wskazujące | TouchPad |
|  | Wyposażenie dodatkowe | Torba 2x komorowa, na pasku, kolor czarny |
|  | Certyfikaty i normy | CE, ISO 9001, oświadczenie Wykonawcy |
|  | Wsparcie techniczne | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta laptopa realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta nazwy platformy laptopa. Możliwość konsultacji poprzez infolinię w sprawie instalacji systemu operacyjnego oraz dołączonego oprogramowania. |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |
|  |  | Ilość: 36 szt. |
|  |  | Ilość wynikająca z prawa opcji: 36 szt. |

UWAGI:

Dodatkowo Zamawiający wymaga:

- Wszystkie komponenty laptopa muszą być fabrycznie nowe, nie używane i nie refabrykowane oraz nie recertyfikowane, wolne od wad, a oprogramowanie nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu.

- Sprzęt komputerowy musi być oznakowany tj. posiadać oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia. Zamawiający przeprowadzi weryfikację numerów seryjnych przy dostawie.

- Serwis sprzętu będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

- Oprogramowanie systemowe, sterowniki do PC, będą dostarczone przez Wykonawcę na osobnych nośnikach  (o ile w takiej formie dostarcza je producent).

- System operacyjny musi być preinstalowany przez Wykonawcę na urządzeniach.

- Kabel zasilający do zasilacza oraz inny niezbędny do prawidłowej pracy laptopa asortyment, będzie dostarczony przez Wykonawcę w komplecie z urządzeniami.

- Na dyskach przechowywane będą informacje niejawne – w okresie gwarancji w przypadku awarii dysku twardego (HDD/SSD) będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy bez konieczności zwrotu uszkodzonego dysku twardego. Serwis może dokonać ekspertyzy dysku jedynie w siedzibie użytkownika przy asyście osoby zgłaszającej lub przez niego wyznaczonej.

- Zaoferowane oprogramowanie musi być fabrycznie nowe, nieużywane w innych zamówieniach oraz wolne od wad.

Zamawiający przewiduje weryfikację legalności oprogramowania na podstawie weryfikacji oryginalnych atrybutów legalności. W przypadku wątpliwości, co do legalności dostarczonego oprogramowania zostanie przeprowadzona dodatkowa weryfikacja u producenta.

i) W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji cech lub parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia na podstawie złożonej oferty, Zamawiający dokona oceny i weryfikacji wymogów na podstawie oficjalnych kart katalogowych producenta danego produktu.

Zadanie nr 4 - Sprzęt peryferyjny - CPV: 30232000-4

Typ 1

| L.p. | Nazwa sprzętu / inne wymagania | Minimalne parametry i wymagania techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie wielofunkcyjne A3 duże | 1) Wymagania ogólne: 1. Funkcje: urządzenie wielofunkcyjne kolorowe 2. Technologia druku: laser, atrament 3. Format: A4/A3 2) Drukowanie: 1. Wbudowana funkcja druku dwustronnego 2. Rozdzielczość: 1200x1200 dpi 3. Szybkość druku (A4): szybkość druku minimum 25 str./min. mono/kolor 4. Interfejs: USB Hi-Speed - zgodny ze specyfikacją min. USB 2.0, Interfejs Giga Ethernet (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T) 3) Skanowanie: 1. Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów): min. 600x600 dpi, 2. Skanowanie do: wiadomości e-mail, katalogu, pamięci USB 4) Kopiowanie: 1. Rozdzielczość kopiowania: min. 600x600 dpi 2. Współczynnik pomniejszania/powiększenia: 25%-400% funkcja automatycznego dopasowania 5) Wymagania dodatkowe: 1. Automatyczny podajnik ADF 2. Podajnik: minimum dwa podajniki na minimum 250 arkuszy A3/A4 wraz z podstawą lub dolną szafką pod urządzenie. Podajniki nie mogą wystawać poza obrys urządzenia i muszą być umieszczone w dolnej części. Podstawa lub dolna szafka musi być wykonana przez producenta zaoferowanego urządzenia. 3. Kabel logiczny USB: min. 3 m 4. Kabel zasilający: min. 2,5 m 5. Maksymalny miesięczny cykl pracy-ilość wydruków >60.000 stron na miesiąc 6) Materiały eksploatacyjne (tusze lub tonery): Toner/tusz-tzw. Materiał o wydajności nie mniejszej 30.000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 24711/24712/19752 lub ISO/IEC 19798 będących w ofercie producenta zaoferowanego urządzenia. Zamawiający dopuszcza 1, 2, 3 lub 4 sztuki o łącznej wydajności min. 30.000 stron dla każdego koloru. Dodatkowo: materiał eksploatacyjny - toner/tusz o wydajności nie mniejszej niż 60.000 stron (BCMY każdy kolor) zgodnie z normą ISO/IEC 24711/24712/19752 lub ISO/IEC 19798 będących w ofercie producenta zaoferowanego urządzenia. Zamawiający dopuszcza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lub 8 sztuk o łącznej wydajności min. 60.000 stron dla każdego koloru. |
| 2. | Certyfikaty i normy | CE |
| 3. | Gwarancja | 24 miesiące |
|  |  | Ilość: 1 szt. |
|  |  | Ilość wynikająca z prawa opcji: 1 szt. |

UWAGI:

Dodatkowo Zamawiający wymaga:

a) Wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia kable będą dostarczone przez Wykonawcę w komplecie z urządzeniem.

b) Wszystkie dostarczane urządzenia muszą posiadać cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia. Zamawiający przeprowadzi weryfikację numerów seryjnych przy dostawie.

c) Zamawiający wskazując rozdzielczość wyrażoną w „dpi” wskazuje rozdzielczość optyczną.

d) Zamawiający wymaga, aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria były fabrycznie nowe i na dzień składania ofert niewycofane przez producenta ze sprzedaży.

e) W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji cech lub parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia na podstawie złożonej oferty, Zamawiający dokona oceny i weryfikacji wymogów na podstawie oficjalnych kart katalogowych producenta danego produktu.

Typ 2

| L.p. | Nazwa sprzętu / inne wymagania | Minimalne parametry i wymagania techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie wielofunkcyjne A4 | - Funkcje: drukarka, kopiarka, skaner - Format: A4 - Druk: wbudowana funkcja druku dwustronnego, System stałego zasilania atramentem (CISS), Automatyczny podajnik dokumentów DADF - Rozdzielczość druku: 4800x1200 dpi - Szybkość druku (mono/kolor /A4): mono - szybkość druku minimum 24 str./min., kolor - szybkość druku minimum 20 str./min. - Interfejs: USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (10/100-Base-T) - Skanowanie: rozdzielczość skanowania 2400x1200 dpi, skanowanie do pamięci USB. - Liczba podajników papieru: min. 2 - Materiały eksploatacyjne: zestaw tuszy (BCMY) o wydajności nie mniejszej niż: a. 7500 stron dla tuszu BLACK b. 6000 stron dla tuszy kolorowych (CMY) zgodnie z normą ISO/IEC 24711 / 24712 będących w ofercie producenta zaoferowanego urządzenia. Ilość materiałów eksploatacyjnych dla każdego urządzenia: - BLACK – 4 szt. - YELLOW – 2 szt. - MAGENTA – 2 szt. - CYAN – 2 szt. |
| 2. | Certyfikaty i normy | CE |
| 3. | Gwarancja | 24 miesiące |
|  |  | Ilość: 1 szt. |
|  |  | Ilość wynikająca z prawa opcji: 1 szt. |

UWAGI:

Dodatkowo Zamawiający wymaga:

a) Wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia kable będą dostarczone przez Wykonawcę w komplecie z urządzeniem.

b) Wszystkie dostarczane urządzenia muszą posiadać cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia. Zamawiający przeprowadzi weryfikację numerów seryjnych przy dostawie.

c) Zamawiający wskazując rozdzielczość wyrażoną w „dpi” wskazuje rozdzielczość optyczną.

d) Zamawiający wymaga, aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria były fabrycznie nowe i na dzień składania ofert niewycofane przez producenta ze sprzedaży.

e) W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji cech lub parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia na podstawie złożonej oferty, Zamawiający dokona oceny i weryfikacji wymogów na podstawie oficjalnych kart katalogowych producenta danego produktu.

Typ 3

| L.p. | Nazwa sprzętu / inne wymagania | Minimalne parametry i wymagania techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Drukarka A3 | 1) Wymagania ogólne: 1. Funkcje: urządzenie wielofunkcyjne kolorowe 2. Technologia druku: atrament 3. Format: A3 2) Drukowanie: 1. Rozdzielczość: 1200x1200 dpi 2. Szybkość druku (A4): szybkość druku minimum 10 str./min. mono/kolor 3. Interfejs: USB Hi-Speed - zgodny ze specyfikacją min. USB 2.0, Interfejs Giga Ethernet (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T) 3) Materiały eksploatacyjne (tusze lub tonery): Toner/tusz-tzw. Materiał o wydajności nie mniejszej 300 stron zgodnie z normą ISO/IEC 24711 będących w ofercie producenta zaoferowanego urządzenia. Dodatkowo: materiał eksploatacyjny - toner/tusz o wydajności nie mniejszej niż 600 stron (BCMY każdy kolor) zgodnie z normą ISO/IEC 24711 będących w ofercie producenta zaoferowanego urządzenia. Zamawiający dopuszcza 1 lub 2 sztuki o łącznej wydajności min. 600 stron dla każdego koloru. |
| 2. | Certyfikaty i normy | CE |
| 3. | Gwarancja | 24 miesiące |
|  |  | Ilość: 1 szt. |
|  |  | Ilość wynikająca z prawa opcji: 1 szt. |

UWAGI:

Dodatkowo Zamawiający wymaga:

a) Wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia kable będą dostarczone przez Wykonawcę w komplecie z urządzeniem.

b) Wszystkie dostarczane urządzenia muszą posiadać cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia. Zamawiający przeprowadzi weryfikację numerów seryjnych przy dostawie.

c) Zamawiający wskazując rozdzielczość wyrażoną w „dpi” wskazuje rozdzielczość optyczną.

d) Zamawiający wymaga, aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria były fabrycznie nowe i na dzień składania ofert niewycofane przez producenta ze sprzedaży.

e) W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji cech lub parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia na podstawie złożonej oferty, Zamawiający dokona oceny i weryfikacji wymogów na podstawie oficjalnych kart katalogowych producenta danego produktu.

Zadanie nr 5 - Sprzęt peryferyjny - CPV: 30232000-4

| L.p. | Nazwa sprzętu / inne wymagania | Minimalne parametry i wymagania techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie wielofunkcyjne A4 | - Funkcje: drukarka, kopiarka, skaner - Format: A4 - Druk: wbudowana funkcja druku dwustronnego, System stałego zasilania atramentem (CISS), - Rozdzielczość druku: 4800x1200 dpi - Szybkość druku (mono/kolor /A4): mono - szybkość druku minimum 24 str./min., kolor - szybkość druku minimum 20 str./min. - Interfejs: USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (10/100-Base-T) - Skanowanie: rozdzielczość skanowania 2400x1200 dpi, skanowanie do pamięci USB. - Liczba podajników papieru: min. 2, ADF - Materiały eksploatacyjne: zestaw tuszy (BCMY) o wydajności nie mniejszej niż: a. 7000 stron dla tuszu BLACK b. 6000 stron dla tuszy kolorowych (CMY) zgodnie z normą ISO/IEC 24711 / 24712 będących w ofercie producenta zaoferowanego urządzenia. Ilość materiałów eksploatacyjnych dla każdego urządzenia: - BLACK – 4 szt. - YELLOW – 2 szt. - MAGENTA – 2 szt. - CYAN – 2 szt. |
| 2. | Certyfikaty i normy | CE |
| 3. | Gwarancja | 24 miesiące |
|  |  | Ilość: 10 szt. |
|  |  | Ilość wynikająca z prawa opcji: 10 szt. |

UWAGI:

Dodatkowo Zamawiający wymaga:

a) Wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia kable będą dostarczone przez Wykonawcę w komplecie z urządzeniem.

b) Wszystkie dostarczane urządzenia muszą posiadać cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia. Zamawiający przeprowadzi weryfikację numerów seryjnych przy dostawie.

c) Zamawiający wskazując rozdzielczość wyrażoną w „dpi” wskazuje rozdzielczość optyczną.

d) Zamawiający wymaga, aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria były fabrycznie nowe i na dzień składania ofert niewycofane przez producenta ze sprzedaży.

e) W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji cech lub parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia na podstawie złożonej oferty, Zamawiający dokona oceny i weryfikacji wymogów na podstawie oficjalnych kart katalogowych producenta danego produktu.

Zadanie nr 6 - Sprzęt peryferyjny - CPV: 30232000-4

| L.p. | Nazwa sprzętu / inne wymagania | Minimalne parametry i wymagania techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Drukarka A4 mono bez wifi | - Funkcje: drukarka jednofunkcyjna - Format: A4 - Druk: wbudowana funkcja druku dwustronnego, laser/atrament - Rozdzielczość : 1200x1200 dpi, - Szybkość druku (A4): szybkość druku minimum 25 str./min. monochromatyczny (papier zwykły), - Interfejs: USB Hi-Speed - zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (10/100/1000-Base-T) - Panel (ekran): tak; - Język menu urządzenia: polski - Podajnik papieru: minimum 250 arkuszy - Maksymalny miesięczny cykl pracy-ilość wydruków ≥ 2500 stron na miesiąc. - Materiały eksploatacyjne toner/tusz – tzw. materiał startowy o pojemności nie mniejszej niż 2000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752 będących w ofercie producenta zaoferowanego urządzenia Dodatkowo: toner/atrament o wydajności nie mniejszej niż 2000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752 będących w ofercie producenta urządzenia |
| 2. | Certyfikaty i normy | CE |
| 3. | Gwarancja | 24 miesiące |
|  |  | Ilość: 8 szt. |
|  |  | Ilość wynikająca z prawa opcji: 8 szt. |

UWAGI:

Dodatkowo Zamawiający wymaga:

a) Wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia kable będą dostarczone przez Wykonawcę w komplecie z urządzeniem.

b) Wszystkie dostarczane urządzenia muszą posiadać cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia. Zamawiający przeprowadzi weryfikację numerów seryjnych przy dostawie.

c) Zamawiający wskazując rozdzielczość wyrażoną w „dpi” wskazuje rozdzielczość optyczną.

d) Zamawiający wymaga, aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria były fabrycznie nowe i na dzień składania ofert niewycofane przez producenta ze sprzedaży.

e) W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji cech lub parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia na podstawie złożonej oferty, Zamawiający dokona oceny i weryfikacji wymogów na podstawie oficjalnych kart katalogowych producenta danego produktu.

Zadanie nr 7 - Sprzęt peryferyjny - CPV: 30232000-4

| L.p. | Nazwa sprzętu / inne wymagania | Minimalne parametry i wymagania techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Drukarka mobilna + torba | - Funkcje: drukarka przenośna - Format: A4 - Druk: atrament, kolor - Rozdzielczość druku: min. 1200x1200 dpi w czerni, - Szybkość druku (A4): szybkość druku minimum 7 str./min. mono, minimum 4 str./min. kolor (papier zwykły), - Interfejs: USB Hi-Speed - zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Wi-Fi - Akumulator, zasilacz oraz torba w zestawie. - Podajnik papieru na minimum 20 arkuszy. 9. Materiały eksploatacyjne: tusz będący w ofercie producenta zaoferowanego urządzenia (czarny + kolor) |
| 2. | Certyfikaty i normy | CE |
| 3. | Gwarancja | 24 miesiące |
|  |  | Ilość: 9 szt. |
|  |  | Ilość wynikająca z prawa opcji: 9 szt. |

UWAGI:

Dodatkowo Zamawiający wymaga:

a) Wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia kable będą dostarczone przez Wykonawcę w komplecie z urządzeniem.

b) Wszystkie dostarczane urządzenia muszą posiadać cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia. Zamawiający przeprowadzi weryfikację numerów seryjnych przy dostawie.

c) Zamawiający wskazując rozdzielczość wyrażoną w „dpi” wskazuje rozdzielczość optyczną.

d) Zamawiający wymaga, aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria były fabrycznie nowe i na dzień składania ofert niewycofane przez producenta ze sprzedaży.

e) W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji cech lub parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia na podstawie złożonej oferty, Zamawiający dokona oceny i weryfikacji wymogów na podstawie oficjalnych kart katalogowych producenta danego produktu.

Zadanie nr 8 - Sprzęt peryferyjny - CPV: 30232000-4

| L.p. | Nazwa sprzętu / inne wymagania | Minimalne parametry i wymagania techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skaner dokumentów A4 | 1. Typ skanera: płaski 2. Rozdzielczość optyczna: 1200 x 1200 dpi 3. Typ sensora: CIS 4. Głębia koloru:48bit we/24bit wy 5. Prędkość skanowania w kolorze: min. 6 str/min. 6. Kolor: czarny 7. Złącze USB 2.0 lub 3.0 8. Dołączony przewód USB |
| 2. | Certyfikaty i normy | CE |
| 3. | Gwarancja | 24 miesiące |
|  |  | Ilość: 3 szt. |
|  |  | Ilość wynikająca z prawa opcji: 3 szt |

UWAGI:

Dodatkowo Zamawiający wymaga:

a) Wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia kable będą dostarczone przez Wykonawcę w komplecie z urządzeniem.

b) Wszystkie dostarczane urządzenia muszą posiadać cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia. Zamawiający przeprowadzi weryfikację numerów seryjnych przy dostawie.

c) Zamawiający wskazując rozdzielczość wyrażoną w „dpi” wskazuje rozdzielczość optyczną.

d) Zamawiający wymaga, aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria były fabrycznie nowe i na dzień składania ofert niewycofane przez producenta ze sprzedaży.

e) W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji cech lub parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia na podstawie złożonej oferty, Zamawiający dokona oceny i weryfikacji wymogów na podstawie oficjalnych kart katalogowych producenta danego produktu.

Zadanie nr 9 – Sprzęt peryferyjny CPV: 30232000-4

| L.p. | Nazwa sprzętu / inne wymagania | Minimalne parametry i wymagania techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie wielofunkcyjne A4 | 1) Wymagania ogólne: 1. Funkcje: urządzenie wielofunkcyjne kolorowe 2. Technologia druku: laser 3. Format: A4 4. Wyświetlacz: tak 2) Drukowanie: 1. Wbudowana funkcja druku dwustronnego 2. Rozdzielczość: 1200x1200 dpi lub 2400x600 dpi 3. Szybkość druku (A4): szybkość druku minimum 20 str./min. mono/kolor 4. Interfejs: USB Hi-Speed - zgodny ze specyfikacją min. USB 2.0, Interfejs Ethernet (min. 100-Base TX/10-Base-T) 3) Skanowanie: 1. Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów): min. 600x600 dpi, 2. Skanowanie do: wiadomości e-mail, pamięci USB 4) Kopiowanie: 1. Rozdzielczość kopiowania: min. 600x600 dpi 5) Materiały eksploatacyjne (tonery): Toner - Materiał o wydajności nie mniejszej 2 300 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19798 będących w ofercie producenta zaoferowanego urządzenia (C+M+Y+K) |
| 2. | Certyfikaty i normy | CE |
| 3. | Gwarancja | 24 miesiące |
|  |  | Ilość: 4 szt. |
|  |  | Ilość wynikająca z prawa opcji: 4 szt. |

UWAGI:

Dodatkowo Zamawiający wymaga:

a) Wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia kable będą dostarczone przez Wykonawcę w komplecie z urządzeniem.

b) Wszystkie dostarczane urządzenia muszą posiadać cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia. Zamawiający przeprowadzi weryfikację numerów seryjnych przy dostawie.

c) Zamawiający wskazując rozdzielczość wyrażoną w „dpi” wskazuje rozdzielczość optyczną.

d) Zamawiający wymaga, aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria były fabrycznie nowe i na dzień składania ofert niewycofane przez producenta ze sprzedaży.

Zadanie nr 10 - Sprzęt peryferyjny - CPV: 30232000-4

| L.p. | Nazwa sprzętu / inne wymagania | Minimalne parametry i wymagania techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie wielofunkcyjne A4 | - Funkcje: drukarka, kopiarka, skaner - Format: A4 - Druk: wbudowana funkcja druku dwustronnego, System stałego zasilania atramentem (CISS), - Rozdzielczość druku: 4800x1200 dpi - Szybkość druku (mono/kolor /A4): mono - szybkość druku minimum 23 str./min., kolor - szybkość druku minimum 20 str./min. - Interfejs: USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (10/100-Base-T) - Skanowanie: rozdzielczość skanowania 2400x1200 dpi, skanowanie do pamięci USB. - Liczba podajników papieru: min. 2, DADF - Materiały eksploatacyjne: zestaw tuszy (BCMY) o wydajności nie mniejszej niż: a. 4500 stron dla tuszu BLACK b. 5000 stron dla tuszy kolorowych (CMY) zgodnie z normą ISO/IEC 24711 / 24712 będących w ofercie producenta zaoferowanego urządzenia. Ilość materiałów eksploatacyjnych dla każdego urządzenia: - BLACK – 4 szt. - YELLOW – 2 szt. - MAGENTA – 2 szt. - CYAN – 2 szt. |
| 2. | Certyfikaty i normy | CE |
| 3. | Gwarancja | 24 miesiące |
|  |  | Ilość: 4 szt. |
|  |  | Ilość wynikająca z prawa opcji: 4 szt. |

UWAGI:

Dodatkowo Zamawiający wymaga:

a) Wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia kable będą dostarczone przez Wykonawcę w komplecie z urządzeniem.

b) Wszystkie dostarczane urządzenia muszą posiadać cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia. Zamawiający przeprowadzi weryfikację numerów seryjnych przy dostawie.

c) Zamawiający wskazując rozdzielczość wyrażoną w „dpi” wskazuje rozdzielczość optyczną.

d) Zamawiający wymaga, aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria były fabrycznie nowe i na dzień składania ofert niewycofane przez producenta ze sprzedaży.

e) W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji cech lub parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia na podstawie złożonej oferty, Zamawiający dokona oceny i weryfikacji wymogów na podstawie oficjalnych kart katalogowych producenta danego produktu.

Zadanie nr 11 – Aktualizacja oprogramowania specjalistycznego (diagnostyka samochodowa); CPV:48900000-7

| L.p. | Nazwa produktu | Opis/uwagi | Ilość licencji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostęp do AudaNet dla 5 kont na 12 miesięcy - aktualizacja systemu lub oprogramowanie równoważne | Pakiet musi zawierać takie same parametry jakie posiada obecnie, tj.: każda kalkulacja w cenie, AudaVlN, AudaOptima, protokół oględzin - w cenie kalkulacji. Nr kontrahenta 307501 data ważności aktualnej licencji 31-12-2026 | 1 |

Kryterium oceny równoważności:

1. Graficzne określanie zakresu uszkodzeń i wykonywanie kalkulacji kosztów napraw pojazdów.

2. Administrowanie sprawami, zarządzanie dokumentami/załącznikami, sortowanie i wyszukiwanie spraw.

3. Komunikacja elektroniczna z innymi użytkownikami w oparciu o platformę internetową.

4. Wydruk specyfikacji elementów kwalifikowanych przez wykonującego badanie do wymiany, naprawy, lakierowania lub tylko sprawdzenia.

5. Możliwość szczegółowej identyfikacji pojazdów online, na podstawie jego numeru VIN, wyłącznie dla potrzeb likwidacji szkody komunikacyjnej.

6. Możliwość optymalizacji kosztu naprawy pojazdu w oparciu o alternatywne części zamienne.

7. Dostęp do aplikacji dla 5 kont użytkowników

8. Bezpłatna aktualizacja systemu.

9. Bezpłatne kalkulacje niezależnie od ich ilości.

Zadanie nr 12 – Dostawa oprogramowania specjalistycznego I (informatyka śledcza);

CPV: 48900000-7;

| L.p. | Nazwa produktu | Minimalne parametry i wymagania techniczne | Ilość licencji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IPQualityScore (IPQS) lub oprogramowanie równoważne | Dostęp przez okres 12 miesięcy do usługi analizy reputacji adresów IP oraz identyfikacji infrastruktury wykorzystywanej do anonimizacji, nadużyć i działań podwyższonego ryzyka lub innymi zdarzeniami istotnymi z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa i OSINT. | 1 |

Kryteria oceny równoważności:

1. analiza adresów IPv4 i IPv6;

2. wykrywanie połączeń VPN, Proxy i TOR;

3. określanie poziomu ryzyka/Fraud Score;

4. identyfikacja ISP/operatora, ASN, lokalizacji oraz rodzaju połączenia;

5. identyfikacja adresów powiązanych ze spamem, nadużyciami lub oszustwami;

6. dostęp przez interfejs WWW oraz API;

7. możliwość automatycznego wykorzystania wyników w innych systemach informatycznych;

8. minimum 5 000 zapytań miesięcznie;

9. minimum 250 zapytań dziennie;

Zadanie nr 13 – Dostawa oprogramowania specjalistycznego II (informatyka śledcza);

CPV: 48900000-7;

| L.p. | Nazwa produktu | Minimalne parametry i wymagania techniczne | Ilość licencji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UserSearch lub oprogramowanie równoważne | Dostęp do profesjonalnej platformy OSINT umożliwiającej wyszukiwanie i korelację informacji dotyczących dotyczących nazw użytkowników, adresów e-mail, numerów telefonów oraz innych identyfikatorów występujących w publicznie dostępnych źródłach, wspierając prowadzenie analiz OSINT i identyfikację śladów cyfrowych. Licencja na okres 12 miesięcy. | 6 |

Kryteria oceny równoważności:

1. wyszukiwanie na podstawie nazw użytkownika (username);

2. wyszukiwanie adresów e-mail;

3. wyszukiwanie numerów telefonów;

4. wyszukiwanie profili w mediach społecznościowych i innych publicznych źródłach;

5. wyszukiwanie i korelacja cyfrowych śladów użytkownika;

6. dostęp do wielu zintegrowanych źródeł danych;

7. możliwość tworzenia spraw/cases oraz raportów;

8. możliwość wyszukiwania zbiorczego (Bulk Search);

9. minimum funkcjonalności odpowiadające planowi Premium;