Załącznik nr 6 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

| Opis | Ilość | J.m. | Wymóg dostarczenia karty katalogowej |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw głośnikowy szerokopasmowy Typ 1 - Pasywny zestaw głośnikowy - Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 43 Hz – 18 kHz (-10dB), - Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 144 dB SPL (mierzony w odległości 1m, szumem różowym, w polu swobodnym, dla crest factor CF=4), - Wyposażony w falowód Line Array - Kierunkowość w płaszczyźnie poziomej w zakresie 70°-80°, - Minimum jeden przetwornik niskotonowy o średnicy nie mniejszej niż 14” oraz co najmniej jeden przetwornik wysokotonowy o średnicy nie mniejszej niż 3” - Impedancja nominalna nie mniejsza niż 8 Ohm, lub 2 x 4 Ohm - Pełna współpraca i zabezpieczenie po stronie zastosowanego dedykowanego wzmacniacza sterującego, - Nie mniej niż 2 złącza głośnikowe, - Maksymalne wymiary nie większe 435/ 1300 / 630 mm - Waga nie większa niż 80 kg. - Przystosowane do montażu w jednym „gronie głośnikowym” z pasywnym zestawem głośnikowym szerokopasmowym typ 2 za pomocą zintegrowanych zawiesi montażowych. | 8 | Szt. | TAK |
| Zestaw głośnikowy szerokopasmowy Typ 2 -Pasywny zestaw głośnikowy - Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż Hz 43 Hz– 18 kHz (-10dB), - Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 141 dB SPL (mierzony w odległości 1m, szumem różowym, w polu swobodnym, dla crest factor CF=4), - Wyposażony w falowód Line Array - Kierunkowość w płaszczyźnie poziomej w zakresie 110°-120°, - Minimum jeden przetwornik niskotonowy o średnicy nie mniejszej niż 14” oraz co najmniej jeden przetwornik wysokotonowy o średnicy nie mniejszej niż 3” - Impedancja nominalna nie mniejsza niż 8 Ohm, lub 2 x 4 Ohm - Pełna współpraca i zabezpieczenie po stronie zastosowanego dedykowanego wzmacniacza sterującego, - Nie mniej niż 2 złącza głośnikowe, - Maksymalne wymiary nie większe 435 / 1300 / 630 mm - Waga nie większa niż 80 kg. - Przystosowane do montażu w jednym „gronie głośnikowym” z pasywnym zestawem głośnikowym szerokopasmowym typ 1 za pomocą zintegrowanych zawiesi montażowych | 2 | Szt. | TAK |
| Rama montażowa - Dedykowana przez producenta fabryczna rama montażowa do zawieszenia zestawów szerokopasmowych typ 1 i typ 2 w jednym gronie | 2 | Szt. | NIE |
| Zestaw głośnikowy szerokopasmowy typu frontfill - Pasywny zestaw głośnikowy szerokopasmowy, - Zestaw głośnikowy punktowy współosiowy - Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 70 Hz – 20 kHz (-10dB), - Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 123 dB SPL (peak, przy zastosowanym wzmacniaczu mocy, mierzony w odległości 1m, szumem różowym, w polu swobodnym, dla crest factor CF=4), - Kąt propagacji nie mniejszy niż 95˚ ± 5 (symetria osiowa) - Co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 1”, - Co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 6.5”, - Impedancja nominalna nie mniejsza niż 8Ohm , - Nie mniej niż jedno złącze głośnikowe 4 pinowe, Maksymalne wymiary nie większe niż 210 / 370 / 230 mm - Waga nie większa niż 7.5kg | 6 | Szt. | TAK |
| Zestaw głośnikowy niskotonowy - Pasywny zestaw głośnikowy niskotonowy - Dolna granica pasma przenoszenia nie większa niż 35 Hz (-10dB), - Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 137dB SPL (mierzony w odległości 1m, szumem różowym, w półprzestrzeni, dla crestfactor CF=4), - Przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 18”, - Nie mniej niż 2 złącza głośnikowe 4 pinowe, - Maksymalne wymiary nie większe niż 610 / 770 / 730 mm - Obudowa wykonana ze sklejki drewnianej, - Wyposażony w gniazdo do zamocowania sztycy głośnikowej z gwintem M20, - Wyposażony w fabryczne elementy montażowe umożliwiające mechaniczne połączenie dwóch lub więcej zestawów niskotonowych - Waga nie większa niż 65 kg, | 6 | Szt. | TAK |
| Wzmacniacz mocy z DSP - Cyfrowe urządzenie sterujące zestawami głośnikowymi z czterokanałowym wzmacniaczem mocy, wejściami analogowymi i cyfrowymi AES/EBU. - Co najmniej cztery wejścia z czego najmniej dwa cyfrowe wejścia AES/EBU (4 sygnały foniczne w AES/EBU) – złącza XLR, - Dla każdego kanału wzmacniacza niezależne wejście i wyjście foniczne w formacie AVB Milan, - Możliwość przetwarzania A/C i C/A z rozdzielczością nie mniejszą niż 24 bit i zakresem dynamiki co najmniej 110dB, - Procesor DSP obsługujący cyfrowe sygnały o częstotliwościach próbkowania w zakresie 44,1 - 96 kHz, - Procesor DSP pracujący z rozdzielczością co najmniej 24 bitową i częstotliwością próbkowania 96 kHz lub większą, - Filtry realizowane w algorytmach IIR i FIR, - Możliwość kompensacji tłumienia powietrza, - Latencja nie większa niż 4 ms, - Ustawienia fabryczne producenta dedykowane do obsługi zastosowanych systemów głośnikowych, - Moc dopasowana do zastosowanych zestawów głośnikowych w celu osiągnięcia założonych poziomów ciśnienia akustycznego, - Układ zabezpieczający przed nadmiernym wychyleniem i przegrzaniem głośników, - Układ monitorujący impedancję obciążenia, - Konfigurowalna macierz czterech wejść i czterech wyjść, - Maksymalny poziom sygnału wejściowego nie mniejszy niż +21 dBu, - Pasmo przenoszenia co najmniej: 20 Hz – 20 kHz, (+/-1 dB), - Cztery niezależne kanały wyjściowe o mocy co najmniej 1000W dla 4 i 8 [Ω] każdy - Co najmniej 4 złącza głośnikowe - Zasilacz impulsowy z monitorowaniem stanu zasilania, - Wtyk zasilający typu PowerCON, - Wyposażenie w co najmniej 2 złącza Ethernet umożliwiające sterowanie za pomocą komputera PC, - Obudowa rack 19”, - Wyposażony w wyświetlacz LCD oraz enkoder umożliwiający zmianę ustawień urządzenia na panelu przednim - Wyposażony w wiatraki chłodzące z funkcją regulacji prędkości w zależności od temperatury - Wysokość nie większa niż 2U. | 5 | Szt. | TAK |
| Deskorolka do zestawów niskotonowych - Deskorolka wyposażona w minimum 4 koła o średnicy minimum 80mm, w tym minimum dwa koła z hamulcami - Przystosowana do transportu dwóch zestawów niskotonowych (jeden na drugim) jednocześnie - Wykonana ze sklejki, kolor czarny | 3 | Szt. | NIE |
| Deskorolka do zestawów szerokopasmowych - Deskorolka wyposażona w minimum 4 koła o średnicy minimum 80mm, w tym minimum dwa koła z hamulcami - Przystosowana do transportu dwóch zestawów szerokopasmowych (jeden na drugim) połączonych ze sobą za pomocą systemowych zapięć w pozycji poziomej - Wykonana ze sklejki, kolor czarny - Dostosowana do transportu zestawów głośnikowych szerokopasmowych typ 1 i typ 2 | 5 | Szt. | NIE |
| Powierzchnia sterująca systemu konsolety fonicznej - Nie mniej niż 6 lokalnych wejść analogowych mikrofonowo-liniowych, - Nie mniej niż 6 lokalnych wyjść analogowych liniowych, - Nie mniej niż 1 lokalne wejścia stereo w formacie AES/EBU, - Nie mniej niż 1 lokalne wyjścia stereo w formacie AES/EBU, - Posiada wejście i wyjście Worldclock zrealizowane za pomocą złącz BNC, - Minimum 2 ekrany dotykowe o przekątnej nie mniejszej niż 12", - Nie mniej niż 24 zmotoryzowane tłumiki, - Nie mniej niż 15 konfigurowalnych przycisków funkcyjnych, - Cyfrowa transmisja sygnału pomiędzy powierzchnią sterującą, a jednostką centralną oparta o złącze RJ45 typu Ethercon - Możliwość wyposażenia powierzchni sterującej w dodatkowe wejścia/wyjścia w formacie cyfrowym za pomocą kart rozszerzeń, - Możliwość sterowania systemem konsolety za pomocą tabletu lub komputera PC, - Wymiary nie większe niż 890 mm x 670 mm x 330 mm, - Waga nie większa niż 28 kg | 1 | Szt. | TAK |
| Jednostka centralna konsolety fonicznej - Nie mniej niż 32 wejścia mikrofonowo-liniowe - Nie mniej niż 16 wyjścia liniowe - Obsługa nie mniej niż 120 kanałów wejściowych - Obsługa nie mniej niż 60 szyn wyjściowych - Częstotliwość próbkowania nie mniejsza niż 96 kHz - Latencja nie większa niż 1 ms - Nie mniej niż 6 gniazd RJ45, z czego co najmniej 4 w standardzie Ethercon - Kompatybilna z zastosowaną powierzchnią sterującą - Wyposażona port na kartę rozszerzeń - Możliwość pracy bez powierzchni sterującej systemu konsolety fonicznej - Możliwość sterowania systemem konsolety konsoletą za pomocą tabletu lub komputera PC, - Możliwość montażu w szafie rack 19" - Wymiary nie większe niż 485x230x310 mm - Waga nie większa niż 10kg | 1 | Szt. | TAK |
| Karta rozszerzeń - Obsługa cyfrowego protokołu transmisji dźwięku typu Dante - Obsługa nie mniej niż 64 kanałów wejściowych oraz nie mniej niż 64 kanałów wyjściowych - Częstotliwość próbkowania nie mniejsza niż 96 kHz - Kompatybilna z zastosowaną powierzchnią sterującą oraz jednostką centralną systemu cyfrowej konsolety fonicznej | 1 | Szt. | TAK |
| Mobilny moduł wejść i wyjść cyfrowej konsolety fonicznej -Nie mniej niż 16 wejść mikrofonowych -Nie mniej niż 8 wyjść liniowych -Nie mniej niż 2 gniazda RJ45 -Wykorzystujący protokół cyfrowego przesyłu audio -Możłiwość wspołpracy w podłączeniu szeregowym z kolejnym modułem wejść i wyjść - Szerokość nie większa niż 500 mm - Wysokość nie większa niż 200 mm - Głębokość nie większa niż 200 mm -Waga nie większa niż 5kg -Wyposażony w dodatkowy uchwyt do montażu w standardzie rack 19" | 1 | Szt. | TAK |
| Skrzynia transportowa powierzchni sterującej systemu konsolety fonicznej - Kompatybilna z zastosowaną powierzchnią sterującą - Wyposażona w koła transportowe z hamulcami - Wykonana ze sklejki o grubości minimum 6mm - Wyposażona w minimum 8 uchwytów transportowych | 1 | Szt. | NIE |
| Skrzynia transportowa jednostki centralnej konsolety cyfrowej konsolety fonicznej - Kompatybilna z zastosowanym modułem wejść i wyjść - Wykonana ze sklejki o grubości minimum 6 mm - Wyposażona w minimum dwa uchwyty transportowe | 1 | Szt. | NIE |
| Skrzynia transportowa mobilnego modułu wejść i wyjść cyfrowej konsolety fonicznej - Kompatybilna z zastosowanym modułem wejść i wyjść - Wykonana ze sklejki o grubości minimum 6 mm - Wyposażona w minimum dwa uchwyty transportowe | 1 | Szt. | NIE |
| Szafa rack - Minimum 37U - Wymiary minimum 600x800mm - Kolor czarny - Perforowane drzwi | 1 | Szt. | NIE |
| Okablowanie głośnikowe - Komplet okablowania głośnikowego niezbędny do podłączenia zestawów głośnikowych do wzmacniaczy mocy z pośrednictwem istniejącej instalacji okablowania głośnikowego | 1 | Kpl. | NIE |
| Montaż systemu nagłośnieniowego - Montaż gron głośnikowych do istniejących punktów mocowań | 1 | Kpl. | NIE |
| Strojenie sytemu nagłośnieniowego | 1 | Kpl. | NIE |