Opis przedmiotu zamówienia

Zabezpieczenie logistyczne – zakup środków trwałych: ciągnik – 2 szt., mobilny zbiornik na wodę – 1 szt.

Zamówienie realizowane w ramach Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025–2026.

1 Zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych ciągników rolniczych oraz kompletnego mobilnego zestawu do magazynowania i transportu wody pitnej. Zamówienie podzielono na trzy części, które mogą być oferowane niezależnie.

| Lp. | Parametr | Wymaganie Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Część I | Ciągnik rolniczy lekki – 1 sztuka. CPV 16700000-2 – Ciągniki. |
| 2 | Część II | Ciągnik rolniczy ciężki – 1 sztuka. CPV 16700000-2 – Ciągniki. |
| 3 | Część III | Mobilny zbiornik na wodę pitną z przyczepą – 1 kompletny zestaw. CPV 34223340-1 – Przyczepy cysterny; 44611500-1 – Zbiorniki na wodę. |

2 Wymagania wspólne

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad oraz nieużytkowany w pracach eksploatacyjnych. Dopuszcza się wyłącznie przebieg wynikający z prób fabrycznych, przygotowania do sprzedaży i czynności dostawczych.

Wszystkie elementy wymagane w opisie muszą wchodzić w skład oferowanej konfiguracji i być objęte ceną dostawy. Sprzęt należy przekazać po przeglądzie przedsprzedażnym, z płynami eksploatacyjnymi i wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia.

Ciągniki i przyczepa muszą spełniać wymagania dopuszczenia do ruchu drogowego oraz umożliwiać rejestrację w Polsce na dzień dostawy. Dokumenty muszą dotyczyć rzeczywiście dostarczonej konfiguracji.

Podane wymagania liczbowe oznaczone „minimum” są wartościami minimalnymi. Wymagania oznaczone „maksimum” są wartościami nieprzekraczalnymi. Pozostałe cechy są wymaganiami obowiązkowymi.

Producent i model oferowanego sprzętu są wskazywane w formularzu oferty.

Termin wykonania każdej części: do 7 dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z SWZ i projektem umowy. Dostawa obejmuje transport, rozładunek, uruchomienie i instruktaż obsługi.

Minimalny okres gwarancji na każdą część zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, chyba że gwarancja producenta jest dłuższa.

3 Część I Ciągnik rolniczy lekki

Ilość: 1 sztuka. Przeznaczenie: uniwersalne prace gospodarcze, komunalne i transportowe oraz współpraca z narzędziami zawieszanymi na tylnym TUZ.

| Lp. | Parametr | Wymaganie Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Silnik | Wysokoprężny, chłodzony cieczą, z turbodoładowaniem; minimum 3 cylindry. |
| 2 | Moc silnika | Moc znamionowa minimum 60 KM (44,1 kW), według ECE R120 lub ISO 14396, lub normy równoważnej dla porównywalnej mocy silnika. Moc chwilowa typu boost nie zastępuje mocy znamionowej. |
| 3 | Emisja spalin | Spełnienie wymagań Stage V oraz wymagań obowiązujących dla wprowadzenia pojazdu do obrotu i jego rejestracji na dzień dostawy. |
| 4 | Napęd | Napęd na cztery koła; blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu. |
| 5 | Przekładnia | Mechaniczna synchronizowana, mechaniczna z przełożeniami zmienianymi pod obciążeniem albo bezstopniowa. Dla przekładni stopniowej minimum 12 przełożeń do przodu i 12 do tyłu. |
| 6 | Rewers | Możliwość zmiany kierunku jazdy za pomocą rewersu mechanicznego lub elektrohydraulicznego, obsługiwanego z miejsca operatora. |
| 7 | Hydraulika | Wydajność pompy obsługującej podnośnik i hydraulikę zewnętrzną: minimum 40 l/min, bez doliczania wydajności pompy układu kierowniczego. |
| 8 | Wyjścia hydrauliczne | Minimum 2 pary tylnych szybkozłączy hydraulicznych dwustronnego działania, sterowanych z miejsca operatora. |
| 9 | Tylny TUZ | Trzypunktowy układ zawieszenia kategorii II, z hydraulicznym podnośnikiem, regulacją położenia, kompletem cięgieł i stabilizatorów. |
| 10 | Tylny WOM | Niezależny tylny WOM 540 obr./min i dodatkowo co najmniej jedna prędkość: 540E albo 1000 obr./min; osłona i zabezpieczenia wymagane dla bezpiecznej obsługi. |
| 11 | Zaczep | Dolny zaczep rolniczy lub transportowy, dobrany do konstrukcji i dopuszczalnych obciążeń pojazdu. |
| 12 | Kabina | Fabryczna, zamknięta kabina z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją, wycieraczką przedniej szyby oraz lusterkami zewnętrznymi. |
| 13 | Stanowisko operatora | Amortyzowany, regulowany fotel z pasem bezpieczeństwa. Wspomaganie układu kierowniczego. |
| 14 | Hamulce | Hamulce zasadnicze tarczowe w kąpieli olejowej oraz hamulec postojowy. |
| 15 | Oświetlenie | Pełne oświetlenie drogowe, światła robocze z przodu i z tyłu oraz żółta lampa ostrzegawcza. |
| 16 | Instalacja elektryczna | Instalacja 12 V, gniazdo elektryczne przyczepy oraz wskaźniki podstawowych parametrów pracy i licznik motogodzin. |
| 17 | Ogumienie | Ogumienie rolnicze dobrane przez producenta do napędu, dopuszczalnych obciążeń i prędkości ciągnika; błotniki osłaniające koła. |

4 Część II Ciągnik rolniczy ciężki

Ilość: 1 sztuka. Przeznaczenie: prace transportowe, gospodarcze i komunalne oraz współpraca z osprzętem i przyczepą do przewozu wody pitnej.

| Lp. | Parametr | Wymaganie Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Silnik | Wysokoprężny, chłodzony cieczą, z turbodoładowaniem; minimum 4 cylindry. |
| 2 | Moc silnika | Moc maksymalna bez czasowego zwiększania mocy typu boost: minimum 110 KM (80,9 kW), według ECE R120 lub ISO 14396, lub normy równoważnej dla porównywalnej mocy silnika. |
| 3 | Emisja spalin | Spełnienie wymagań Stage V oraz wymagań obowiązujących dla wprowadzenia pojazdu do obrotu i jego rejestracji na dzień dostawy. |
| 4 | Napęd | Napęd na cztery koła, włączany z miejsca operatora; blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu. |
| 5 | Przekładnia | Minimum 24 przełożenia do przodu i 12 do tyłu; minimum 3 przełożenia zmieniane pod obciążeniem bez użycia pedału sprzęgła. Dopuszcza się przekładnię bezstopniową zapewniającą płynną zmianę prędkości pod obciążeniem. |
| 6 | Rewers i prędkość | Rewers sterowany z miejsca operatora. Prędkość konstrukcyjna umożliwiająca jazdę 40 km/h, z zachowaniem ograniczeń wynikających z przepisów ruchu drogowego. |
| 7 | Hydraulika | Wydajność pompy obsługującej podnośnik i hydraulikę zewnętrzną: minimum 60 l/min. Wydajności pompy układu kierowniczego nie wlicza się do tej wartości. |
| 8 | Wyjścia hydrauliczne | Minimum 2 pary tylnych szybkozłączy hydraulicznych dwustronnego działania, sterowanych z kabiny; możliwość pracy co najmniej jednej sekcji w położeniu pływającym. |
| 9 | Tylny TUZ | Trzypunktowy układ zawieszenia narzędzi kategorii II lub III, z hydraulicznym podnośnikiem, regulacją położenia i końcówkami hakowymi; komplet cięgieł i elementów łączących odpowiednich dla dostarczonej kategorii. |
| 10 | Przedni TUZ | Kompletny przedni trzypunktowy układ zawieszenia z hydraulicznym podnoszeniem i sterowaniem z kabiny. |
| 11 | Tylny WOM | Niezależny wał odbioru mocy, z prędkościami minimum 540 i 540E obr./min, załączany z miejsca operatora. |
| 12 | Zaczep transportowy | Zaczep z regulacją wysokości, przystosowany do współpracy z uchem dyszla o średnicy wewnętrznej 40 mm. Dopuszczalna masa przyczepy hamowanej: minimum 10 000 kg, potwierdzona dokumentacją pojazdu. |
| 13 | Hamulce przyczepy | Kompletna dwuprzewodowa instalacja pneumatyczna do hamowania przyczepy, z przyłączami i elementami sterowania. |
| 14 | Kabina | Fabryczna, zamknięta kabina z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją; wycieraczka szyby przedniej i tylnej oraz lusterka zewnętrzne. |
| 15 | Stanowisko operatora | Fotel z amortyzacją pneumatyczną, regulacją i pasem bezpieczeństwa; wspomaganie kierownicy i regulowana kolumna kierownicza. |
| 16 | Oświetlenie i instalacja | Pełne oświetlenie drogowe, światła robocze z przodu i z tyłu, żółta lampa ostrzegawcza. Instalacja 12 V i 7-biegunowe gniazdo elektryczne przyczepy. |
| 17 | Koła i wyposażenie | Ogumienie rolnicze dopasowane do masy i prędkości pojazdu, błotniki, hamulec postojowy, sygnał dźwiękowy oraz wyposażenie wymagane do ruchu drogowego. |

5 Część III Mobilny zbiornik na wodę pitną

Ilość: 1 kompletny zestaw obejmujący zbiornik, przyczepę, układ mocowania, zabezpieczenie przeciwfalowe i armaturę. Zestaw przeznaczony do magazynowania oraz transportu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

| Lp. | Parametr | Wymaganie Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność użytkowa | Minimum 6 000 litrów. Przyczepa i mocowanie muszą umożliwiać transport zbiornika z 6 000 litrami wody bez przekraczania dopuszczalnych mas i nacisków. |
| 2 | Zbiornik | Jednopłaszczowy, wykonany z polietylenu przeznaczonego do kontaktu z wodą pitną, stabilizowanego UV, odpornego na warunki atmosferyczne. |
| 3 | Bezpieczeństwo higieniczne | Ważny atest higieniczny PZH lub dokument równoważny wydany przez niezależną uprawnioną jednostkę, potwierdzający przydatność do magazynowania i transportu wody pitnej. Wymaganie obejmuje elementy mające kontakt z wodą. |
| 4 | Stabilność | Konstrukcja o obniżonym profilu oraz zabezpieczenie ograniczające falowanie cieczy: przegrody, elementy przeciwfalowe lub inne rozwiązanie zapewniające bezpieczny transport pełnego i częściowo napełnionego zbiornika. |
| 5 | Właz rewizyjny | Zamykany właz o średnicy minimum 400 mm, z uszczelnieniem i osłoną chroniącą przed zanieczyszczeniem, umożliwiający mycie i kontrolę wnętrza. |
| 6 | Odpowietrzenie | Układ odpowietrzania, z zabezpieczeniem pływakowym lub rozwiązaniem równoważnym ograniczającym wyciek podczas transportu i wnikanie zanieczyszczeń. |
| 7 | Pobór i opróżnianie | Dolny króciec minimum 2 cale, ze stali nierdzewnej, z zaworem kulowym i zamknięciem zabezpieczającym. Możliwość grawitacyjnego poboru wody i opróżnienia zbiornika. |
| 8 | Mocowanie | Kompletny system mocowania do przyczepy, dobrany i zatwierdzony przez producenta zestawu do transportu zbiornika z wodą; zabezpieczenie przed przesunięciem i odłączeniem. |
| 9 | Konstrukcja przyczepy | Rama stalowa zabezpieczona antykorozyjnie. Osie, zawieszenie, koła i ogumienie dobrane do przewozu pełnego zbiornika. Dopuszczalna masa całkowita zestawu przyczepy ze zbiornikiem: maksimum 10 000 kg. |
| 10 | Dyszel i zaczep | Dyszel z uchem o średnicy wewnętrznej 40 mm, odpowiednim do zaczepu ciągnika z części II. Podpora umożliwiająca bezpieczne odłączenie i postój zestawu. |
| 11 | Hamulce | Dwuprzewodowy pneumatyczny układ hamulcowy ze sterowaniem, hamulcem postojowym i automatycznym hamowaniem przy zaniku ciśnienia w przewodzie zasilającym. |
| 12 | Oświetlenie | Kompletne oświetlenie drogowe LED, elementy odblaskowe, miejsce na tablicę rejestracyjną z oświetleniem oraz 7-biegunowa wtyczka instalacji 12 V. |
| 13 | Prędkość konstrukcyjna | Przyczepa przystosowana konstrukcyjnie do jazdy z prędkością minimum 40 km/h, z zachowaniem obowiązujących ograniczeń prędkości dla zestawu. |
| 14 | Dopuszczenie do ruchu | Dokumenty homologacyjne lub inne właściwe dokumenty dopuszczenia, umożliwiające rejestrację w Polsce i legalny transport wody po drogach publicznych. |
| 15 | Czystość przy dostawie | Zbiornik i armatura czyste, zabezpieczone przed zanieczyszczeniem; instrukcja mycia, dezynfekcji, napełniania, opróżniania i przechowywania. |

6 Dostawa dokumentacja i odbiór

Miejsce dostawy: …………………………………………………………………………………

W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty dostawy, rozładunku, montażu wyposażenia, przygotowania do eksploatacji, uruchomienia i instruktażu użytkowników.

Dokumenty przekazywane przy odbiorze

1. Dokument sprzedaży, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim; harmonogram wymaganych przeglądów i wskazanie punktów serwisowych.

2. Dokumentacja techniczna oferowanego modelu i konfiguracji, umożliwiająca sprawdzenie parametrów wymaganych w niniejszym opisie. Dla ciągników: dane mocy z oznaczeniem normy pomiaru oraz dane układu hydraulicznego.

3. Dokumenty wymagane do rejestracji ciągnika lub przyczepy w Polsce, odpowiednie świadectwo zgodności albo inne właściwe dokumenty dopuszczenia oraz identyfikacja pojazdu i jego numer VIN.

4. Dla zbiornika: dokument potwierdzający przydatność do kontaktu z wodą pitną, pojemność użytkową, dopuszczalną masę i sposób mocowania oraz instrukcja bezpiecznego transportu przy różnym stopniu napełnienia.

5. Dla części II i III: dokumentacja zgodności zaczepu i ucha dyszla, połączeń pneumatycznych i elektrycznych oraz dopuszczalnych obciążeń. Elementy dopasowujące, jeżeli są potrzebne, muszą być dopuszczone przez producenta i objęte dostawą.

Sprawdzenie dostawy

Odbiór obejmuje kontrolę kompletności, stanu technicznego, numerów identyfikacyjnych, dokumentacji i zgodności z ofertą oraz próbę działania wyposażenia. W przypadku części III należy dodatkowo sprawdzić mocowanie zbiornika, działanie armatury, szczelność, układ hamulcowy i oświetlenie przyczepy.

Wykonawca przeprowadzi instruktaż użytkowników z obsługi, bezpieczeństwa, konserwacji i przeglądów. Dla zbiornika instruktaż obejmuje także higienę, dezynfekcję oraz bezpieczne napełnianie, transport i opróżnianie.

Okres gwarancji, zasady serwisu, terminy usuwania wad i odpowiedzialność wykonawcy określają SWZ oraz projekt umowy. Podstawę odbioru stanowi podpisany protokół.

7 Rozwiązania równoważne

Opis określa wymagania techniczne i funkcjonalne bez wskazywania producenta. Odwołaniom do norm, świadectw i dokumentów towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Równoważność wymaga spełnienia wszystkich przypisanych danemu parametrowi wymagań liczbowych, użytkowych, bezpieczeństwa, kompatybilności i higieny.

Dla mocy silnika należy porównywać moc tego samego rodzaju: znamionową w części I oraz maksymalną bez boost w części II, z uwzględnieniem normy i warunków pomiaru. Nie dopuszcza się zastępowania mocy silnika mocą na WOM ani sumowania wydajności pompy roboczej z pompą układu kierowniczego.

Dokument równoważny atestowi higienicznemu musi dotyczyć oferowanego wyrobu lub zastosowanych materiałów w zakresie kontaktu z wodą pitną i potwierdzać ich przydatność w warunkach przewidzianego użytkowania. Sama deklaracja handlowa nie zastępuje takiego potwierdzenia.