Załącznik nr 6

do SIWZ

STANDARDY ODŚNIEŻANIA DRÓG

NA TERENIE GMINY JELEŚNIA

| Lp. | Stan-dard | Opis standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | po ustaniu opadów śniegu | od stwierdzenia występowania zjawisk |
| 1 | I | Jezdnia czarna - Sucha - Mokra Przejezdność całodobowa Po przejechaniu pługu nie pozostaje warstwa śniegu | Dotyczy jezdni i poboczy - luźny - 2 godz. - błoto pośniegowe - 4 godz. - zajeżdżony - nigdy - zaspy - nigdy | - gołoledź - 2 godz. - szron - 2 godz. - szadź - 2 godz. - pośniegowa - 4 godz. - lodowica - 4 godz. |
| 2 | II | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypywana na całej długości Po przejechaniu pługu nie pozostaje warstwa śniegu | - luźny - 4 godz. - błoto pośniegowe - 6 godz. - zajeżdżony - występuje (cienka warstwa nieutrudniająca ruchu) | - gołoledź - 3 godz. - szron - 3 godz. - szadź - 3 godz. - pośniegowa - 4 godz. - lodowica - 4 godz. |
| 3 | III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypywana na: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu > 4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez UG Po przejechaniu pługu nie pozostaje warstwa śniegu | - luźny - 6 godz. - zajeżdżony - występuje - zaspy, języki śniegowe: - lokalnie - 6 godz Utrudnienie dla samochodów osobowych | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 5 godz. - szron - 5 godz. - szadź - 5 godz. - pośniegowa - 6 godz. - lodowica - 5 godz. |
| 4 | IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Po przejechaniu pługu nie pozostaje warstwa śniegu | Dotyczy jezdni i poboczy - luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występują - zaspy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz. |
| 5 | V | Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony, co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Po przejechaniu pługu nie pozostaje warstwa śniegu | Dotyczy jezdni i poboczy - śnieg luźny - 16 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występują Do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź 8 godz. - pośniegowa |
| 6 | VI | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. | - śnieg luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występują Do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości |