Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w sezonie zimowym 2026/2027 na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim

I.    OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia są usługi  związane z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w sezonie zimowym 2026/2027  na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim.

      - Zamówienie obejmuje:

- przystosowanie środków transportowych i sprzętu Wykonawcy do potrzeb zimowego utrzymania dróg,

- świadczenie usług przez Wykonawcę poprzez zaangażowanie posiadanego potencjału osobowo – sprzętowego i przekazanych przez Zamawiającego protokolarnie urządzeń do rozsypywania na jezdni materiałów do likwidacji śliskości zimowej tzw. piaskarek oraz urządzeń do odśnieżania – pługów lemieszowych jednostronnych lub dwustronnych tj.

- odśnieżanie dróg na wezwanie Zamawiającego, według standardów zimowego utrzymania,

- zwalczanie śliskości nawierzchni dróg na wezwanie Zamawiającego przy użyciu materiałów Zamawiającego, według standardów zimowego utrzymania,

- utrzymanie w gotowości sprzętu i środków transportowych przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia wraz z ich obsługą,

- zapewnienie przez Wykonawcę we własnym zakresie obsługi naprawczo-remontowej sprzętu i środków transportu przewidzianych do świadczenia usług.

      - Oprócz czynności podstawowych, do obowiązków Wykonawcy należy także niezwłoczne telefoniczne przekazywanie upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego informacji o:

- aktualnym stanie przejezdności dróg,

- czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług na poszczególnych ciągach lub odcinkach dróg,

- zagrożeniach spowodowanych aktualnymi warunkami atmosferycznymi,

- innych zdarzeniach na drodze.

      - Realizacja przedmiotu zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2026r. poz. 795) i ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026r. poz. 793).

      - Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

      - Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom.

      - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na następujące części:

  - Część 1 – wykonanie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń pługopiaskarką dróg wyszczególnionych w załączonym Wykazie odcinków dróg do odśnieżania i usuwania oblodzeń dla części 1 zamówienia

Część 1 obejmuje wykonywanie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w sezonie zimowym 2026/2027 według standardów zimowego utrzymania niżej wymienionych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim:

– nr 2808L L Janów Lubelski (ul. Bialska) – Tokary – Huta Turobińska odc. Janów Lubelski – Zdziłowice,

– nr 2304L Stara Wieś – Wojdat - Stawce  – Zdziłowice,

– nr 2306L Boża Wola – Wojdat – Zakrzew – Tarnawa,

– nr 2314L Stawce – Ponikwy –Biskupie,

– nr 2731L Zakrzówek – Majdan Grabina -  Studzianki – Stawce,

– nr 2807L Błażek – Piłatka – do drogi nr 2808L,

– nr 2812L Wolica – Branew,

– nr 2813L Wólka Ratajska – Godziszów Trzeci

zgodnie z załączonym wykazem.

Planowana ilość usług: praca – 8 500  km.

  - Część 2 – wykonanie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń pługopiaskarką dróg wyszczególnionych w załączonym Wykazie odcinków dróg do odśnieżania i usuwania oblodzeń dla części 2 zamówienia

Część 2 obejmuje wykonywanie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w sezonie zimowym 2026/2027 według standardów zimowego utrzymania niżej wymienionych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim:

– nr 2804L Modliborzyce – Błażek,

– nr 2736L Stróża – Blinów Pierwszy – Samary - Błażek – Batorz,

– nr 2305L Dębina – Boża Wola - Studzianki – Węglinek – Batorz,

– nr 2805L Błażek – Aleksandrówka,

– nr 2740L Polichna Czwarta – Błażek ,

– nr 2741L Polichna Druga – Wolica Druga

– nr 2806L Wierzchowiska – Piłatka,

– nr 2814L Potoczek – Bania,

–  nr 2815L Modliborzyce – Gwizdów,

zgodnie z załączonym wykazem.

Planowana ilość usług: praca – 8 500 km.

  - Część 3 – wykonanie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń pługopiaskarką dróg wyszczególnionych w załączonym Wykazie odcinków dróg do odśnieżania i usuwania oblodzeń dla części 3 zamówienia

Część 3 obejmuje wykonywanie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w sezonie zimowym 2026/2027 według standardów zimowego utrzymania niżej wymienionych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim:

– nr 2808L L Janów Lubelski (ul. Bialska) – Tokary – Huta Turobińska odc. Zdziłowice – Tokary,

– nr 2810L Krzemień – Chrzanów – Goraj,

– nr 2809L Chrzanów – Otrocz,

– nr 2811L Dzwola  – Goraj,

-  nr 2824L Dzwola – Zdzisławice,

– nr 2825L Dzwola – Kocudza Druga,

– nr 2826L Droga krajowa nr 74 – Kocudza – Władysławów,

– nr 2823L Krzemień Drugi – Flisy

zgodnie z załączonym wykazem .

Planowana ilość usług: praca – 8 500 km.

  - Część 4 – wykonanie usług związanych z odśnieżaniem równiarką dróg wyszczególnionych w załączonym Wykazie odcinków dróg do odśnieżania dla części 4 zamówienia

Część 4 obejmuje wykonywanie usług związanych z odśnieżaniem  w sezonie zimowym 2026/2027 według standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim zgodnie z załączonym wykazem.

Planowana ilość usług: praca – 250 godz.

  - Część 5 – wykonanie usług związanych z odśnieżaniem równiarką dróg wyszczególnionych w załączonym Wykazie odcinków dróg do odśnieżania dla części 5 zamówienia

Część 5 obejmuje wykonywanie usług związanych z odśnieżaniem  w sezonie zimowym 2026/2027 według standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim zgodnie z załączonym wykazem.

Planowana ilość usług: praca – 250 godz.

- Zamawiający informuje, że podane wyżej ilości usług i dyżuru są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu.

- Zamawiający zastrzega możliwość skierowania sprzętu również na inne odcinki dróg objęte planem zimowego utrzymania.

- Materiały do zwalczania śliskości zimowej tj. mieszanki piaskowo-solne10% oraz materiały uszarstniające  zapewnia Zamawiający.

- Załadunek piaskarek mieszankami piaskowo – solnymi i materiałami uszarstniającymi na bazie Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim ul. Boh. Porytowego Wzgórza 29 sprzętem Zamawiającego.

II.   PRZYSTOSOWANIE ŚRODKÓW TRANSPORTU I SPRZETU WYKONAWCY DO POTRZEB ZIMOWEGO UTRZYMANIA

- Zamawiający na okres realizacji umowy przekaże Wykonawcy protokolarnie urządzenia do rozsypywania  na jezdni materiałów do likwidacji  śliskości zimowej tzw. piaskarki oraz urządzenia do odśnieżania tj. pługi lemieszowe jednostronne lub dwustronne wraz z czołownicami umożliwiającymi przymocowanie do środka transportowego tj. do realizacji:

  - części 1 – urządzenie do odśnieżania tj. pług lemieszowy jednostronny z czołownicą,

  - części 2 – urządzenie do rozsypywania na jezdni materiałów do likwidacji śliskości zimowej tj. piaskarkę i urządzenie do odśnieżania tj. pług lemieszowy jednostronny z czołownicą,

  - część 3 – urządzenie do rozsypywania na jezdni materiałów do likwidacji  śliskości zimowej tj. piaskarkę i urządzenie do odśnieżania tj. pług lemieszowy jednostronny z czołownicą,

  - część 4 -  urządzenie do odśnieżania tj. pług czołowy stalowy,

  - część 5 – urządzenie do odśnieżania tj. pług czołowy stalowy.

- Piaskarki, pługi odśnieżne i czołownice do tych pługów będące na stanie Zamawiającego są  do wglądu na bazie Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim w godz. 700-1500 w dni robocze  tj. od poniedziałku do piątku.

- Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy w pełni sprawne środki transportowe będące nośnikami pługopiaskarek, równiarki.

Dla części 1 Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy również urządzenie do rozsypywania na jezdni materiałów do likwidacji śliskości zimowej tj. piaskarkę o ładowności min. 4 Mg.

- Wykonawca we własnym zakresie dokona montażu urządzeń do rozsypywania na jezdni materiałów do  likwidacji śliskości zimowej tj. piaskarek oraz pługów odśnieżnych zapewniając takie materiały jak: zawory  powietrzne  oraz przewody pneumatyczne, elektryczne i akumulatorowe , wyposaży każdy pojazd w dwie lampy reflektorowe oraz jedną zespoloną lampę ostrzegawczą, a po zakończonym sezonie zimowym  demontażu w/w urządzeń.

- Montaż  przed  sezonem  zimowym  piaskarek, czołownic i pługów lemieszowych  na nośniki:

- pługopiaskarek w terminie  do 7 dni od daty podpisania umowy,

- równiarki w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

III.  ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ WYKONAWCĘ

            - Usługi będą realizowane w sezonie zimowym 2026/2027 zgodnie

- ze Specyfikacją Techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia,

- z wymaganymi standardami zimowego utrzymania dróg,

- z Wykazem odcinków dróg do odśnieżania i usuwania oblodzeń (część 1, 2 i 3 zamówienia) załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia,

- z Wykazem odcinków dróg do odśnieżania (część 4 i 5 zamówienia) załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia.

            - Wymagania dotyczące:

- utrzymania w gotowości sprzętu i środków transportowych do odśnieżania i usuwania oblodzeń wraz z ich obsługą,

- zapewnienia przez Wykonawcę obsługi naprawczo-remontowej sprzętu i środków transportowych do odśnieżania i usuwania oblodzeń zawarto w Specyfikacji technicznej stanowiącą załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1

do opisu przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

wykonania usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w sezonie zimowym 2026/2027 na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim

- WARUNKI ORGANIZACYJNE

- Wykonawca  przed rozpoczęciem sezonu zimowego przeszkoli swoich pracowników w zakresie technologii pracy i obsługi sprzętu  oraz warunków bhp przy robotach zimowego utrzymania.

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz standardów zimowego utrzymania dróg oraz odcinków  (lokalizacja i długość) do zwalczania śliskości zimowej – posypywania nawierzchni dróg.

            - Wykonawca wykona usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg własnym sprzętem, środkami transportu.

            - Zamawiający wymaga, by „czas reakcji” nie przekroczył 120 minut tj.:

- dla części 1, 2 i 3  – czas mierzony od powiadomienia (wezwania) Wykonawcy przez Zamawiającego o konieczności przystąpienia do pracy sprzętu do jego podstawienia na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim mieszczącej się w Janowie Lubelskim przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29 i gotowości do pracy,

- dla części 4 i 5  – czas mierzony od powiadomienia (wezwania) Wykonawcy przez Zamawiającego o konieczności przystąpienia do pracy sprzętu do rozpoczęcia pracy  na drodze (za czas rozpoczęcia pracy liczy się czas związany z dojazdem do wskazanej przez Zamawiającego drogi)

            - Praca pojazdów i sprzętu odbywać się będzie na drogach  w miarę zaistniałych  warunków atmosferycznych i potrzeb, by drogi były utrzymane zgodnie z obowiązującymi standardami zimowego utrzymania dróg.

            - Zamawiający ma prawo skrócić lub ograniczyć planowany zakres i czas realizacji usługi, jak również zrezygnować całkowicie z wynajmu ze względu na korzystne warunki atmosferyczne.

            - Zamawiający może przerwać czas pracy sprzętu, środków transportu w zależności od warunków atmosferycznych.

            - W razie zaistnienia całodobowej pracy ciągłej  tj. podczas  intensywnych opadów śniegu zawiei i zamieci śnieżnych  bądź  w razie klęski żywiołowej, Wykonawca  zabezpiecza  odpowiednią obsadę kierowców i operatorów gwarantującą całodobową  pracę   sprzętu.

            - Dopuszcza się  możliwość garażowania nośników sprzętu i transportu  na bazie Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza  29 bez kosztów uruchomienia sprzętu i transportu.

            - Wykonawca we własnym zakresie  ubezpiecza wykonywane usługi od odpowiedzialności cywilnej.

            - Wykonawca podstawia do pracy jednostki transportowe i sprzętowe zaopatrzone w niezbędną ilość paliwa i uzupełnia je we własnym zakresie.

            - Wykonawca zapewnia we własnym zakresie  stałą  obsługę naprawczo-remontową środków  transportowych i sprzętu.

            - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia łączności telefonicznej z osobami dyżurującymi. Kierowca, operator musi posiadać telefon komórkowy.

            - Na wypadek konieczności pracy sprzętu w skrajnie niskich temperaturach (poniżej – 20 stopni C )  Wykonawca zobowiązuje się zgromadzić  zapas odpowiedniego oleju napędowego  zimowego niezbędnego do zapewnienia  pracy.

            - W przypadku awarii pojazdu lub jednostki sprzętowej Zamawiający dopuszcza podstawienie do pracy zastępczy środek transportu lub sprzętu tego samego rodzaju jak zaoferowany w ofercie z zamontowanymi urządzeniami technicznymi tj. piaskarką, pługiem lemieszowym, lampą ostrzegawczą.

            - Demontaż i zwrócenie Zamawiającemu kompletnych i sprawnych technicznie urządzeń i sprzętu po zakończeniu sezonu  zimowego utrzymania dróg potwierdzony winien być protokółem  zdawczo-odbiorczym  i odbywał się będzie w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia realizacji umowy. Zwrócone pługi  i piaskarki muszą być w stanie nie gorszym  niż przyjęte.

II. WARUNKI TECHNICZNE

- Wykonawca zaopatrzy środki transportu będące nośnikami piaskarek lub pługów odśnieżnych oraz sprzęt  w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, lampy reflektorowe powyżej lemiesza „ światła obrysowe” zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym.

- Wykonawca obsługujący piaskarkę i pług lemieszowy zaopatruje silnik piaskarki w paliwo i materiały  eksploatacyjne, których koszty są wliczone w cenę wynagrodzenia podstawowego.

- Pojazdy samochodowe, wykorzystywane jako nośniki pługów lemieszowych podczas odśnieżania  obciążone będą balastem  w ilości około 50%  dopuszczalnej ładowności w celu zwiększenia siły ciągu  i stateczności bocznej nośnika.

- Pojazdy i sprzęt wykorzystywany do zimowego utrzymania dróg winny być wyposażone w liny holownicze,  łańcuchy na koła, haki, łopaty, latarki itp.

III. WARUNKI EKONOMICZNE

- Zamawiający ponosi opłaty za sprzęt i pojazdy, przejechanych kilometrów  na podstawie dokumentów potwierdzonych  przez  dyżurnego zimowego utrzymania dróg.

Czas pracy lub ilość  kilometrów  liczone będą :

- dla piaskarek – od momentu wysłania z bazy na drogę  i jego powrotu do bazy, po wykonaniu zadania,

- dla sprzętu odśnieżnego (część 4 i 5)  od momentu rozpoczęcia pracy na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim (za czas rozpoczęcia pracy liczy się czas związany z dojazdem do wskazanej przez Zamawiającego drogi) uzgodnionego z dyżurnym  dyrekcyjnym lub dyspozycyjnym.

- Czas dojazdu do bazy Zamawiającego przed podjęciem pracy i powrót po Wykonaniu pracy z bazy Zamawiającego do bazy macierzystej nie będzie wliczany do czasu pracy i nie podlega zapłacie.

- Wykonawca  zobowiązany jest do  rejestracji  trasy przejazdu, czasu pracy i dyżuru sprzętu w dokumentach najmu (potwierdzonych przez dyżurnego), które będą stanowiły podstawę do wystawienia faktury.

- W dniach ustawowo wolnych od pracy (wolne soboty, niedziele, święta) będą stosowane ceny jednostkowe jak w pozostałe dni tygodnia.

- Za nienależyte wykonanie usług, udokumentowane przez Zamawiającego, zostaną naliczone  kary umowne  w wysokości i na zasadach opisanych SWZ i ujętych w umowie.

- W przypadku nie podjęcia akcji czynnej na wezwanie Zamawiającego, jeżeli zagraża to bezpieczeństwu  ruchu Zamawiający może zlecić te usługi innemu wykonawcy na koszt wykonawcy, z którym jest zawarta umowa. Skutki finansowe wynikłe z zaniedbań ponosi dotychczasowy wykonawca.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI SPRZETU DO ODŚNIEŻANIA I  USUWANIA OBLODZEŃ

      - Kierowcą/Operatorem sprzętu może być osoba posiadający odpowiednie uprawnienia, wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do prac przy zimowym utrzymaniu dróg itp.

      - Przed rozpoczęciem prac kierowca/operator powinien dokonać:

- sprawdzenia stanu technicznego nośnika sprzętu,

- sprawdzenie zamocowania sprzętu na nośniku,

- sprawdzenie stanu ogumienia  oraz sprawdzenie  prawidłowości działania:

- układu hydraulicznego,

- układu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nośnika,

- zaczepu nośnika,

- działanie oświetlenia sygnalizacyjnego i oznakowania lemieszy

Nie należy rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte.

      - W czasie pracy operator powinien:

- Wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika,

- Obserwować w sposób ciągły efekty pracy sprzętu roboczego i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu,

- przestrzegać  obowiązujących zasad Kodeksu drogowego.

      - Po zakończeniu pracy, pług należy pozostawić opuszczony, aby odciążyć zawieszenie, następnie sprzęt oczyścić i dokonać przeglądu. Wszelkie uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak i użytkownikom dróg należy niezwłocznie usunąć.

V. ZASADY ODŚNIEŻANIA

      - Zakres prac prowadzonych przy odśnieżaniu drogi oraz technologia robót wynikają z aktualnie  obowiązujących standardów utrzymania.

      - Wybór  systemu odśnieżania  zależy od :

- standardu  zimowego utrzymania drogi,

- warunków atmosferycznych,

- możliwości finansowych ,

- aktualnego stanu utrzymania drogi.

      - Poszczególnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również  dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

      - Odśnieżanie na drodze należy prowadzić zgodnie z ogólną wiedzą techniczną i bieżącymi poleceniami  dyżurnego.

      - W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni  należy używać  odpowiednich pługów (np. pługów jednostronnych, usuwających  śnieg z całej szerokości roboczej na jedną stronę lub pługów dwustronnych, usuwających śnieg z szerokości roboczej jednocześnie na lewą i prawą stronę lub zespołu pługów. Odśnieżanie  na  drodze  należy rozpocząć  od osi jezdni. W przypadku zespołu składającego się z dwóch pługów należy zachować bezpieczną odległość  (min. 50m), przesunięcie między lemieszami powinno być takie, aby nie pozostawał śnieg na jezdni.

      - W przypadku skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje) i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze niweczące efekty odśnieżania drogi, osiągnięcie i utrzymanie na drodze standardu docelowego może być nie wykonalne.

Organizację pracy należy wtedy dostosować do aktualnie zmieniających się warunków na drodze i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania takie jak odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu z wykonaniem mijanek w zasięgu widoczności co 200-300m

VI. ZASADY ZWALCZANIA GOŁOLEDZI

## Zakres prac prowadzonych przy zwalczaniu śliskości zimowej oraz przyjęta technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania.

- Wybór  sposobu robót  zależy od :

- standardu  zimowego utrzymania drogi,

- warunków atmosferycznych,

- możliwości finansowych,

- aktualnego stanu utrzymania drogi.

- Poszczególnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

- Zwalczanie gołoledzi na drodze należy prowadzić zgodnie z ogólną wiedzą techniczną i bieżącymi poleceniami  dyżurnego.

- Prace przy zwalczaniu śliskości zimowej należy  rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura  nawierzchni jest ujemna, temperatura powietrza wynosi od –60C do + 10C, a względna wilgotność powietrza osiągnęła 85% i dalej wzrasta.

Do zwalczania śliskości należy zastosować materiały tj. mieszankę piasku z solą 10%, która obniży temperaturę zamarzania wody.

Materiały  używane do  zwalczania śliskości zimowej winny być rozsypane równomiernie i pokrywać  90%  szerokości  jezdni.

VII.  PRAWO OPCJI

1.   W ramach realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, zwiększającego zakres zamówienia o 20%     wartości zamówienia podstawowego.

2.	Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa Przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie może być wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego.

3.	W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni o zamiarze skorzystania z prawa opcji.

4.	W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach określonych w niniejszej umowie, co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie umowy.

5.	Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

VIII.  ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

- Nie przewiduje się indeksacji cen i udzielania zaliczki.

- Rozliczenie finansowe odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur oraz dokumentów potwierdzających realizację usług tj. dziennika pracy, raportów pracy lub karty drogowej potwierdzonych przez dyżurnego zimowego utrzymania dróg.

- Ustala się następujące okresy rozliczeniowe usług:

- od rozpoczęcia sezonu zimowego do 31.12.2026 roku,

- od 1.01.2027 roku do 31.01.2027 roku,

- od 1.02.2027 roku do 28.02.2027 roku,

- od 1.03.2027 roku do 31.03.2027 roku

- od 1.04.2027 roku do zakończenia realizacji umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych usług i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia prac w mniejszym zakresie niż wynika to z niniejszej umowy, a z tego tytułu Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń.

- Do obowiązków Wykonawcy należy rozbrylanie materiału na sitach oraz korekta rozmieszczenia materiału.

- Zapłata za wykonane i odebrane usługi nastąpi w ciągu 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uważa się datę wydania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiającego.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za uchybienia w realizacji przedmiotu umowy, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy tj.:

- za opóźnienie w przystąpieniu do prac przy zimowym utrzymaniu dróg w wysokości:

- 70% ceny jednostkowej netto 1 km pracy pługopiaskarki pomnożonej przez 25 km (założona średnia ilość pracy pługopiaskarki w ciągu 1 godziny),

- 70% ceny jednostkowej netto pracy równiarki

za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, licząc od wskazanej w wezwaniu godziny rozpoczęcia prac, przy czym do czasu opóźnienia nie wlicza się czasu na stawienie się do pracy, określonego w Specyfikacji technicznej.

- za każdy stwierdzony przez służby Zamawiającego przypadek używania przez Wykonawcę sprzętu i materiałów stanowiących własność Zamawiającego do świadczenia usług zimowego utrzymania dróg nie będących w administracji Zamawiającego w wysokości 1000 zł.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości umownej netto.

- Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wartości umownej netto z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w pkt.10 ppkt.7.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

      - Wykonawca odmówił przystosowania oferowanego środka transportu dla potrzeb zimowego utrzymania dróg zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik i integralną część niniejszej umowy,

      - Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie podstawił w pełni sprawnego sprzętu i zwłoka ta trwa dłużej niż cztery dni,

      - Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż cztery dni,

      - Wykonawca realizuje usługi w sposób niezgodny z Planem zimowego utrzymania dróg, Specyfikacją Techniczną, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

      - Wykonawca zatrudnił bez zgody Zamawiającego do realizacji przedmiotu umowy podwykonawcę,

      - W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy,

      - Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogą ulec zmianom pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć w szczególności:

  - terminu realizacji, zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy np. zaistnienie warunków faktycznych na terenie realizacji usługi,  wpływających na termin, zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy,

  - regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany tj. zmiany stawki podatku VAT wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług,

  - Konieczność zmiany osób biorących udział/odpowiedzialnych za realizacje umowy po stronie Wykonawcy i Zamawiającego.

Załącznik Nr 2

do opisu przedmiotu zamówienia

WYKAZ ODCINKÓW DRÓG DO ODŚNIEŻANIA I USUWANIA OBLODZEŃ

Część 1

| Lp. | Nr drogi | Standard zud | Nazwa odcinka drogi | Odśnieżanie |  |  | Usuwanie oblodzeń |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lokalizacja odcinka |  |  | Lokalizacja odcinka |  |  | Określenie miejsca do posypywania |
|  |  |  |  | od km | do km | długość odcinka /km/ | od km | do km | długość odcinka /km/ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 2808 L | V | Janów Lubelski – Zdziłowice – Tokary odc. Janów Lubelski – Zdziłowice | 1+251 | 15+400 | 14.149 | 1+650 1+800 2+300 2+400 3+400 3+930 4+520 5+480 6+170 7+700 9+600 10+960 11+570 12+470 12+800 13+850 15+300 | 1+750 1+950 2+330 2+420 3+450 4+200 5+100 5+980 6+370 8+550 10+000 11+160 11+630 12+720 13+250 14+400 15+400 | 0.100 0.150 0.030 0.020 0.050 0.270 0.580 0.500 0.200 0.850 0.400 0.200 0.060 0.250 0.450 0.550 0.100 | Spadek, skrzyżowanie Skrzyżowanie, szkoła, przystanek Skrzyżowanie Skrzyżowanie Skrzyżowanie Łuki Skrzyżowanie z drogą 2813L,spadek Spadek ## Spadek, łuki Spadek skrzyżowanie z dr.2812L Spadek Spadek Skrzyżowanie z drogą nr 2807L Spadek Spadek Spadek, łuk, przystanek Skrzyżowanie z drogą nr 2304L |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  | 4.760 |  |
| 2. | 2304L | V | Stara Wieś – Batorz – Zdziłowice | 5+579 | 21+767 | 16.188 | 5+580 6+140 6+330 7+500 8+000 9+700 11+150 13+700 14+200 16+000 16+800 18+700 19+290 20+100 21+100 21+717 | 5+680 6+170 6+360 7+650 8+500 9+800 11+300 13+900 14+400 16+200 17+220 18+850 19+950 20+350 21+150 21+767 | 0.100 0.030 0.030 0.150 0.500 0.100 0.150 0.200 0.200 0.200 0.420 0.150 0.660 0.250 0.050 0.050 | Skrzyżowanie, spadek Przystanek Przystanek Spadek, skrzyżowanie z dr.2731L Skrzyżowanie, spadek, przystanek, Skrzyżowanie z drogą 2314L, ostry łuk Przystanek, łuki Ostry łuk Łuki Spadek, skrzyżowanie, szkoła, łuk Skrzyżowanie, spadek, Łuki Spadek Spadek, skrzyżowanie, przystanek Przystanek, skrzyżowanie Skrzyżowanie z dr nr 2808L |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  | 3.240 |  |
| 3. | 2306L | VI | Boża Wola – Zakrzew -Tarnawa | 3+741 | 6+285 | 2.544 | 4+500 | 4+550 | 0.050 | Skrzyżowanie z dr. nr 2304L |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  | 0.050 |  |
| 4. | 2314L | VI | Stawce-Ponikwy - Biskupie | 0+000 | 0+494 | 0.494 | 0+000 | 0+050 | 0.050 | Skrzyżowanie z dr. nr 2304L |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  | 0.050 |  |
| 5. | 2731L | V | Zakrzówek – Studzianki – Stawce | 10+560 | 14+115 | 3,555 | 10+560 11+600 14+065 | 10+610 11+800 14+115 | 0.050 0,200 0.050 | Skrzyżowanie Spadek Skrzyżowanie z dr. nr 2304L |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  | 0.300 |  |
| 6. | 2807L | V | Błażek – Piłatka – do drogi 2808L | 4+353 | 7+480 | 3.127 | 4+360 5+400 6+390 7+430 | 4+560 5+450 6+590 7+480 | 0.200 0.050 0.200 0.050 | Skrzyżowanie, spadek Szkoła Spadek Skrzyżowanie z drogą nr 2808L |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  | 0.500 |  |
| 7. | 2812L | V | Wolica – Branew | 0+000 | 17+321 | 17.321 | 0+000 0+880 5+070 6+600 7+400 7+900 9+440 9+750 11+030 11+250 12+275 12+500 14+275 16+210 17+270 | 0+050 0+910 5+250 6+700 7+500 8.000 9+640 9+800 11+130 11+350 12+325 12+950 14+325 16+310 17+321 | 0.050 0.030 0.100 0.100 0.100 0.100 0.200 0.050 0.100 0.100 0.050 0.400 0.050 0.100 0.051 | Skrzyżowanie z drogą nr 2804L Skrzyżowanie łuk, przystanek, zwrot trasy Zwrot trasy, skrzyżowanie Szkoła Zwrot trasy Spadek, łuk skrzyżowanie Skrzyżowanie z dr. nr 2808L Szkoła Skrzyżowanie Skrzyżowanie, spadek, zwrot trasy ## Skrzyżowanie z dr.nr 2813L Zwrot trasy Skrzyżowanie z dr. nr 2810L |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  | 1.661 |  |
| 8. | 2813L | V | Wólka Ratajska – Godziszów Trzeci | 0+000 | 5+062 | 5.062 | 0+000 0+240 0+300 1+150 1+900 2+760 3+490 4+100 5+032 | 0+050 0+290 0+900 1+300 2+500 2+790 3+830 4+300 5+062 | 0.050 0.050 0.600 0.150 0.6 00 0.030 0.340 0.200 0.030 | Skrzyżowanie z drogą nr 2808L Szkoła, łuk Spadek, łuk, skrzyżowania Spadek Spadek, skrzyżowanie Skrzyżowanie Spadek, łuk Skrzyżowanie, zwrot trasy Skrzyżowanie z drogą nr 2812 L |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  | 2.050 |  |

## oraz inne odcinki dróg ujęte w „Planie zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2026/2027 – wg. dyspozycji dyżurnego

Na część 1 zamówienia - planowana łączna długość dróg do odśnieżania i usuwania oblodzeń w sezonie zimowym 2026/2027 wynosi 8 500 km

WYKAZ ODCINKÓW DRÓG DO ODŚNIEŻANIA I USUWANIA OBLODZEŃ

Część 2

| Lp. | Nr drogi | Standard zud | Nazwa odcinka drogi | Odśnieżanie |  |  | Usuwanie oblodzeń |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lokalizacja odcinka |  |  | Lokalizacja odcinka |  |  |  | Określenie miejsca do posypywania |
|  |  |  |  | od km | do km | długość odcinka /km/ | od km | do km |  | długość odcinka /km/ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| 1. | 2804 L | V | Modliborzyce – Błażek | 0+000 | 14+042 | 14.042 | 0+000 0+300 0+880 1+510 1+850 2+820 4+290 5+150 6+130 7+620 8+280 9+700 11+180 11+780 12+200 13+000 13+700 13+940 | 0+050 0+400 0+930 1+530 2+250 3+250 4+350 6+000 6+180 7+820 8+310 10+680 11+280 11+930 12+750 13+500 13+800 14+042 |  | 0.050 0.100 0.050 0.020 0.400 0.430 0.050 0.850 0.050 0.200 0.030 0.980 0.100 0.150 0.550 0.500 0.100 0.102 | Skrzyżowanie z drogą nr 19 Spadek Skrzyżowanie Skrzyżowanie Skrzyżowania, zwrot trasy, spadek Spadek, łuk, skrzyż. z dr.nr 2741L Skrzyżowanie, przystanek Spadek, łuk, skrzyż., przystanek Skrzyżowanie Szkoła, przystanek, skrzyż. z drogą nr 2806L Skrzyżowanie Łuki, przystanek, skrzyżowanie Spadek Spadek Spadek, łuki Spadek Spadek, łuk Skrzyżowanie z drogą nr 2740L |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  | 4.762 |  |
| 2. | 2736L | V | Stróża - Błażek - Batorz | 12+220 | 17+281 | 5.061 | 12+220 12+585 13+200 13+310 14+330 14+545 15+150 15+600 16+080 16+470 17+200 | 12+270 12+750 13+250 13+330 14+380 15+015 15+400 15+800 16+260 16+870 17+280 |  | 0.050 0.165 0.050 0.020 0.050 0.470 0.250 0.200 0.180 0.400 0.080 | Skrzyżowanie z drogą nr 2805L Spadek, skrzyżowanie z drogą nr 2740L Przystanek Skrzyżowanie Skrzyżowanie z drogą nr 2807L Spadek Spadek Spadek Spadek Spadek, skrzyżowanie z drogą nr 2305L Skrzyżowanie z drogą nr 2304L |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  | 1.715 |  |
| 3. | 2305L | V | Studzianki – Aleksandrówka – Batorz | 6+382 | 12+467 | 6.085 | 7+260 8+700 8+870 9+450 10+210 10+950 12+420 | 8+350 8+800 9+030 9+750 10+690 11+250 12+467 |  | 1.090 0.100 0.160 0.300 0.480 0.300 0.047 | Spadek, szkoła, zwrot trasy,skrzyż. Spadek Spadek Spadek, zwrot trasy, skrzyżowanie Spadek, Spadek Spadek Skrzyżowanie z drogą nr 2736L |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  | 2.477 |  |
| 4. | 2805L | V | Błażek – Aleksandrówka | 0+000 | 2+588 | 2.588 | 0+000 0+300 0+740 1+190 2+000 2+538 | 0+050 0+500 0+890 1+390 2+200 2+588 |  | 0.050 0.200 0.150 0.200 0.200 0.050 | Skrzyżowanie z drogą nr 2736L Spadek Spadek Spadek Spadek Skrzyżowanie z drogą nr 2305L |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  | 0.850 |  |
| 5. | 2740L | V | Polichna Czwarta- Błażek | 5+130 | 7+715 | 2.585 | 6+550 6+850 7+200 7+495 | 6+780 7+100 7+250 7+715 |  | 0.230 0.250 0.050 0.220 | Spadek Spadek Skrzyżowanie z drogą nr 2804L Spadek, skrzyżowanie z dr.2736L |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  | 0.750 |  |
| 6. | 2806L | VI | Wierzchowiska – Antolin – Piłatka | 0+000 | 3+902 | 3.902 | 0+000 1+260 2+100 2+300 3+200 3+602 | 0+050 1+810 2+200 2+400 3+300 3+902 |  | 0.050 0.550 0.100 0.100 0.100 0.300 | Skrzyżowanie z dr. nr 2804L Spadek Spadek, łuk Łuk Spadek Spadek, skrzyżowanie |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  | 1.200 |  |
| 7. | 2741L | VI | Polichna Druga – Wolica Druga | 3+816 | 6+540 | 2.724 | 4+600 5+050 6+470 ----------- |  | 4+700 5+080 6+640 ---------- Razem: | 0.100 0.030 0.070 ------------ 0.200 | Łuk Przystanek Przystanek, skrzyż.. z dr. nr 2804L |
| 8. | 2815L | VI | Modliborzyce- Gwizdów | 0+000 | 16+746 | 16.746 | 0+000 0+400 2+750 7+420 10+500 10+900 13+050 13+445 16+686 |  | 0+050 0+830 2+850 7+470 10+600 11+150 13+100 13+495 16+746 | 0.050 0.430 0.100 0.050 0.100 0.250 0.050 0.050 0.050 | Skrzyżowanie z dr nr 19 Spadek Skrzyżowanie po str. lewej i prawej Skrzyżowanie Zwrot trasy Łuk Skrzyżowanie Skrzyżowanie Skrzyżowanie |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  | 1.130 |  |
| ## 9. | ## 2814L | ## V | ## Potoczek Maliniec - Bania | ## 0+000 | ## 7+219 | ## 7.219 | 0+000 4+700 6+500 |  | 0+050 4+720 6+750 | 0.050 0.020 0.250 | Skrzyżowanie z dr.woj. nr 857 przystanek Łuki, skrzyżowanie, zwrot trasy |
|  |  |  |  |  |  |  | ## Razem: |  |  | ## 0.320 |  |

## oraz inne odcinki dróg ujęte w „Planie zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2026/2027– wg. dyspozycji dyżurnego

Na część 2 zamówienia - planowana łączna długość dróg do odśnieżania i usuwania oblodzeń w sezonie zimowym 2026/2027 wynosi 8 500 km

WYKAZ ODCINKÓW DRÓG DO ODŚNIEŻANIA I USUWANIA OBLODZEŃ

Część 3

| Lp. | Nr drogi | Standard zud | Nazwa odcinka drogi | Odśnieżanie |  |  | Usuwanie oblodzeń |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lokalizacja odcinka |  |  | Lokalizacja odcinka |  |  | Określenie miejsca do posypywania |
|  |  |  |  | od km | do km | długość odcinka /km/ | od km | do km | długość odcinka /km/ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 2808 L | V | Janów Lubelski – Zdziłowice – Tokary odc. Zdziłowice – Tokary | 15+400 | 23+420 | 8,020 | 15+900 16+800 17+850 18+850 19+300 20+050 20+630 22+500 | 16+250 17+400 18+250 19+150 19+600 20+100 21+450 22+750 | 0.350 0.600 0.400 0.300 0.300 0.050 0.820 0.250 | Skrzyżowanie, szkoła, zwrot trasy Spadek Spadek, skrzyżowanie ,łuk Spadek Skrzyżowanie, szkoła Skrzyżowanie z drogą nr 2809L Spadek, skrzyżowanie, łuk Spadek |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  | 3.070 |  |
| 2. | 2810L | V | Krzemień – Chrzanów – Goraj | 0+000 | 18+541 | 18.541 | 0+000 0+370 0+700 0+850 1+030 1+220 1+680 2+090 2+400 3+260 4+485 4+930 5+050 5+300 5+910 7+240 7+780 8+610 9+000 9+350 10+050 11+540 12+220 13+400 14+150 14+480 15+350 15+840 16+340 17+650 18+180 | 0+050 0+500 0+790 0+970 1+130 1+310 1+840 2+300 2+500 3+460 4+535 4+960 5+200 5+700 6+200 7+590 7+980 8+890 9+150 9+920 10+150 11+640 12+320 14+000 14+300 14+830 15+500 15+970 16+480 17+950 18+330 | 0.050 0.130 0.090 0.120 0.100 0.090 0.160 0.210 0.100 0.200 0.050 0.030 0.150 0.400 0.290 0.350 0.200 0.280 0.150 0.570 0.100 0.100 0.100 0.600 0.150 0.350 0.150 0.050 0.140 0.300 0.150 | Skrzyżowanie z drogą nr 74 Łuk Łuk Łuk Łuk Łuk Łuki Skrzyżowanie, spadek Zwrot trasy Łuki Szkoła, łuki przystanek Łuki, skrzyżowanie z drogą nr 2812L Spadek, łuk,skrzyżowanie Spadek, łuki Spadek Spadek Spadek Spadek, łuk ## Spadek, skrzyżowanie z drogą nr 2809L Łuk Łuk, skrzyżowanie Skrzyżowania Spadek, łuk, skrzyżowanie Spadek, łuk Spadek łuk, skrzyżowanie, przystan Zwrot trasy , luk, spadek Spadek, łuk,skrzyżowanie, szkoła Łuki, skrzyżowanie Łuki Spadek, łuk |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  | 5.910 |  |
| 3. | 2809L | V | Chrzanów – Otrocz | 0+000 | 4+895 | 4.895 | 0+000 0+100 0+450 1+570 2+370 2+770 4+180 4+620 | 0+050 0+400 1+000 2+100 2+600 3+020 4+440 4+870 | 0.050 0.300 0.550 0.530 0.230 0.250 0.260 0.250 | Skrzyżowanie z drogą nr 2810L Spadek, łuk Spadek Spadek Spadek, łuk Spadek Spadek Spadek, skrzyżowanie z drogą nr 2808L |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  | 2.420 |  |
| 4. | 2811L | V | Dzwola – Kocudza Górna – Goraj | 0+000 | 6+655 | 6.655 | 0+000 1+410 2+480 3+300 3+950 5+950 | 0+050 1+510 2+530 3+400 4+050 6+450 | 0.050 0.100 0.050 0.100 0.100 0.500 0.900 | Skrzyżowanie z drogą nr 74 Zwrot trasy Skrzyżowanie Spadek Skrzyżowanie, spadek Spadek, łuk |
| 5. | 2825L | V | Dzwola – Kocudza Druga | 0+000 | 5+659 | 5.659 | 0+000 0+200 0+740 2+440 3+040 3+985 4+390 5+350 5+609 | 0+050 0+250 0+860 2+490 3+150 4+035 4+500 5+450 5+659 | 0.050 0.050 0.120 0.050 0.110 0.050 0.110 0.100 0.050 | Skrzyżowanie z drogą nr 74 Szkoła Skrzyż. z drogą nr 2824 L, łuk Skrzyżowanie Skrzyżowania Skrzyżowanie Skrzyżowania Szkoła Skrzyżowanie z drogą nr 2826 L |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  | 0.690 |  |
| 6. | 2825L | V | Dzwola - Zdzisławice | 0+000 4+630 | 1+343 7+444 | 4.157 | 0+000 0+450 5+650 6+250 7+396 ----------- | 0+050 0+590 5+750 6+350 7+444 ----------- Razem: | 0,050 0.140 0.100 0.100 0,050 -------------- 0.440 | Skrzyżowanie z dr. nr 2825L Zwrot trasy Szkoła Zwrot trasy Skrzyżowanie z dr. Nr 2826L |
| 7. | 2826L | V | Droga krajowej nr 74 – Kocudza – Władysławów | 0+000 | 9+205 | 9.205 | 0+000 0+970 1+160 1+810 2+300 4+050 6+120 8+270 8+857 9+155 | 0+050 1+050 1+230 1+910 2+400 4+100 6+220 8+380 8+907 9+205 | 0.050 0.080 0.070 0.100 0.100 0.050 0.100 0.110 0.050 0.050 | Skrzyżowanie z drogą nr 74 Skrzyżowanie Skrzyżowanie Skrzyżowanie, zwrot trasy Zwrot trasy Skrzyżowanie z drogą nr 2824L Zwrot trasy Łuki Łuk Skrzyżowanie z dr. nr 2821L |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  | 0.760 |  |
| 8. | 2823L | V | Krzemień- Flisy | 0+000 | 5+535 | 5.535 | 0+000 0+850 1+975 2+150 5+485 | 0+100 0+900 2+025 2+240 5+535 | 0.100 0.050 0.050 0.090 0.050 | Skrzyżowanie z dr. nr 74, szkoła Skrzyżowanie skrzyżowanie Skrzyżowanie, przystanek Skrzyżowanie z dr. nr 2821L |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  | 0.340 |  |

## oraz inne odcinki dróg ujęte w „Planie zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2026/2027– wg. dyspozycji dyżurnego

Na część 3 zamówienia - planowana łączna długość dróg do odśnieżania i usuwania oblodzeń w sezonie zimowym 2026/2027 wynosi 8 500 km

Załącznik Nr 3

do opisu przedmiotu zamówienia

WYKAZ

ODCINKÓW DRÓG DO ODŚNIEŻANIA

Część 4 i Część 5

| Lp. | Nr drogi | Standard z.u.d | Nazwa drogi | Lokalizacja |  | Długość odcinka /w km/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | od km | do km |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. | 2718L 2744L 2800L 2743L 2802L 2801L 2808L 2821L 2819L 2814L 2815L 2804L 2736L 2740L 2305L 2731L 2807L 2304L 2812L 2810L 2809L 2811L 2823L 2820L 2826L 2818L 2817L 2813L 2805L 2803L 2825L 2824L 2925L 2736L 2806L 2741L 2822L 2314L 2306L 2812L | V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V VI VI VI VI VI VI VI | Trzydnik – Potoczek Polichna Podlesie – Potok Stany Potok Stany - Osinki Polichna – Potok Stany Zarajec – Potok Wielki Zdziechowice – Stawki – Potoczek Janów Lub. – Godziszów – Tokary Janów Lubelski – Biłgoraj Janów Lubelski – Harasiuki Potoczek – Maliniec – Bania Modliborzyce – Rzeczyca Długa Modliborzyce – Błażek Stróża – Błażek – Batorz Polichna Czwarta – Błażek Studzianki – Wędlinek – Batorz Studzianki – Stawce Błażek – Piłatka – do drogi nr 2808L Stara Wieś – Zdziłowice Drugie Wolica Pierwsza – Branew Krzemień – Chrzanów – Goraj Chrzanów – Otrocz Dzwola – Kocudza Górna – Goraj Krzemień – Flisy Szklarnia – Flisy Dr.kraj.74 – Kocudza – Władysławów Szklarnia – Momoty Górne Jarocin – Władysławów Wólka Ratajska – Godziszów Błażek – Aleksandrówka Stojeszyn – Zarajec Dzwola – Kocudza Druga Dzwola – Zdzisławice Korytków Duży – Bukowa - Ujście Stróża – Błażek – Batorz Wierzchowiska – Piłatka Polichna Druga – Wolica Druga Zofianka Górna – Zofianka Dolna Stawce – Ponikwy Wojdat – Zakrzew Wolica Pierwsza – Branew | 7+500 2+630 0+000 2+952 0+000 2+980 1+251 6+620 2+353 0+000 0+000 0+000 12+248 5+130 6+382 10+560 4+353 5+579 6+635 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 8+893 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 4+630 13+220 10+178 0+000 3+816 0+000 0+000 3+741 0+000 14+302 | 16+306 7+364 3+473 7+550 7+668 8+113 23+420 7+030 6+650 7+219 16+746 14+042 17+281 7+715 12+467 14+115 7+480 21+767 14+302 18+541 4+895 6+655 5+535 7+728 9+205 4+945 17+960 5+062 2+588 5+745 5+659 1+343 7+444 14+421 12+248 3+902 6+540 1+173 0+494 6+285 6+635 17+321 | 8.806 4.734 3.473 4.598 7.668 5.133 22.169 0.410 4.297 7.219 16.746 14.042 5.033 2.585 6.085 3.555 3.127 16.188 7.667 18.541 4.895 6.655 5.535 7.728 9.205 4.945 9.067 5.062 2.588 5.745 5.659 4.157 1.201 2.070 3.902 2.724 1.173 0.494 2.544 9.654 |

oraz w przypadku wystąpienia trudnych warunków drogowych na innych odcinkach dróg ujętych w „Planie zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2026/2027”wg .dyspozycji dyżurnego zud.