Wykonawca:

……………………………………

Formularz techniczny

„Zakup i dostawa sprzętu informatycznego  wraz z oprogramowaniem i usługą wdrożeniową  na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach”

- Zakres dostawy obejmuje:

- Serwer RACK – 1 szt.

| L.p. | Nazwa elementu, parametru lub cechy |  |  | Wartość minimalnie wymagana | Parametry oferowanego rozwiązania, (nie dopuszcza się określenia „tak”, „Spełnia” itp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Podać producenta, typ/nazwę modelu |  |
| 1. | Obudowa | • • • |  | Obudowa Rack o wysokości nie więcej niż 2U Co najmniej 24 wnęk na dyski 2.5" oraz opcjonalne 4 wnęki na dyski 2.5” ulokowane z tyłu obudowy - Obudowa wyposażona w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, pozwalający jednoznacznie stwierdzić, czy system działa poprawnie i pokazujący podstawowe stany działania serwera w tym adres IP karty zarządzającej |  |
| 2. | Płyta główna | • • • |  | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum jednego procesora. Możliwość obsługi procesorów 128 rdzeniowych Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym na etapie produkcji. |  |
|  |  | • |  | Na płycie głównej powinno znajdować się minimum 12 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. |  |
|  |  | • |  | Płyta główna powinna obsługiwać do min. 3TB pamięci RAM DDR5. |  |
| 3. | Chipset | • |  | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach jednoprocesorowych |  |
| 4. | Procesor | • |  | Zainstalowany nie mniej niż jeden procesor, 16-rdzeniowy, 3.0GHz, klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku co najmniej 175 w teście SPECrate2017_int_base w konfiguracji jedno procesorowej, dostępnym na stronie www.spec.org. |  |
| 5. | RAM | • |  | 256GB DDR5 RDIMM 6400MT/s ECC, w minimum 64GB kościach |  |
| 6. | Kontroler RAID | • |  | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający - Min. 8GB nieulotnej pamięci cache, z podtrzymaniem - Możliwość konfiguracji poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. - Wsparcie dla dysków samoszyfrujących. |  |
| 7. | Dyski twarde | • |  | Zainstalowane: - 3x dysk SSD NVMe RI U.2 o pojemności min 1.92TB, Hot-Plug - 6x dysk SAS 2.4TB 10k Hot-Plug |  |
|  |  |  |  | - Zainstalowane dwa dyski M.2 NVMe SSD o pojemności 480GB pracujące w konfiguracji RAID 1. Nie zajmujące zatok 2.5” |  |
| 8. | Gniazda PCI | • |  | Cztery sloty PCIe w tym min 2xPCIe x16 pełnej wysokości z czego min 1 Gen5 |  |
| 9. | Interfejsy sieciowe | • |  | Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz min. 4 interfejsy sieciowe 10/25Gb Ethernet w standardzie SFP28 (porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe) + 4 dołączone wkładki 10/25 Gb/s SR |  |
| 10. | Wbudowane porty | 4 porty USB w tym min: - 1 port USB 3.0 z tyłu obudowy, - 1 port micro USB z przodu obudowy |  |  |  |
|  |  | 2 port VGA z czego jeden z przodu obudowy |  |  |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o port RS232 |  |  |  |
| 11. | Video | • |  | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1080 |  |
| 12. | Wentylatory | • |  | Redundantne |  |
| 13. | Zasilacze | • |  | Minimum 2 Redundantne, Hot-Plug 700W klasy Titanium |  |
| 14. | Elementy montażowe | • |  | Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych wraz elementami do zarządzania okabliowaniem |  |
| 15. | System operacyjny/dodatkowe oprogramowanie | • |  | Windows Server 2025 Standard 16core + 2 dodatkowe licencje Windows Server 2025 Standard (łącznie umożliwiające utworzenie minimum 6 sztuk maszyn wirtualnych opartych o system Windows Server 2025) |  |
| 16. | Bezpieczeństwo | • • • • • |  | Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panelu frontowego zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. Wbudowany w serwer mechanizm pozwalający na weryfikację niezmienności konfiguracji sprzętowej serwera od momentu produkcji do dostawy do docelowej lokalizacji. Mechanizm ma również pozwalać na kontrolę otwarcia urządzenia w trakcie transportu, niezależnie od stanu zasilania. Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Moduł TPM 2.0 V3 Możliwość dynamicznego włączania i wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem Serwer musi być wyposażony w rozwiązanie zapewniające ochronę oprogramowania układowego przed manipulacją złośliwego oprogramowania. Ochrona taka musi być zgodna z zaleceniami NIST SP 800-147B i NIST SP 800155. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby dostarczony serwer posiadał zaimplementowane sprzętowo mechanizmy kryptograficzne poświadczające integralność oprogramowania BIOS (Root of Trust). Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzającego spełnienie powyższych zaleceń. |  |
|  |  | • |  |  |  |
|  |  | • |  |  |  |
|  |  | • |  |  |  |
| 17. | Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz. - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez serwer - integracja z Active Directory - Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS - wsparcie dla LLDP - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze microUSB umieszczone na froncie obudowy. - Monitorowanie zużycia dysków SSD - możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 10 serwerami fizycznymi w tym posiadanym już serwerem Dell PowerEdge R540, - Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta - Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera - Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware - Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON o Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych - Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w oparciu o harmonogram. - Możliwość wykrywania odchyleń konfiguracji na poziomie konfiguracji UEFI oraz wersji firmware serwera o Serwer musi posiadać opcjonalną możliwość uruchomienia funkcjonalności umożliwiającej dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE lub WIFI. |  |  |  |
| 18. | Oprogramowanie do monitorowania | Serwer musi mieć możliwość podpięcia do obecnie używanego oprogramowania do monitorowania – DELL Apex AIOps. Zamawiający posiada następujący sprzęt korzystający z wymienionego oprogramowania: Serwery PowerEdge R540. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego oprogramowania przy zachowaniu kompatybilności i wsparciu dla środowiska Zamawiającego. Jeśli do obsługi równoważnego oprogramowania wymagany jest dodatkowy serwer lub uruchomienie maszyny wirtualnej to należy również dostarczyć odpowiednie urządzenie umożliwiające uruchomienie wymaganego oprogramowania. Warunki równoważności zostały opisane poniżej: Oparta na chmurze aplikacja Producenta oferowanego urządzenia, która zapewnia proaktywne monitorowanie i rozwiązywanie problemów infrastruktury IT. Zaproponowane rozwiązanie musi posiadać następujące funkcjonalności: - Monitoring: - ilość podłączonych oraz rozłączonych systemów - stan podłączonych urządzeń - informacje o potencjalnych zagrożeniach związanych z cyberbezpieczeństwem w oparciu o najlepsze praktyki i szczegółową analizę posiadanych systemów - Informacje o alertach z podziałem na minimum: krytyczne, błędy, ostrzeżenia - informacje o statusie gwarancji dla poszczególnych urządzeń - informacje o stanie licencji na posiadane oprogramowanie rozszerzające funkcjonalności urządzeń - informacje w oparciu o dane historyczne umożliwiające określenie trendów krótko- i długoterminowej prognozy wykorzystania przestrzeni na pamięciach masowych. - Wykrywanie anomalii w oparciu o analizę zajętości przestrzeni na pamięciach masowych - Wykrywanie anomalii wydajnościowych w oparciu o uczenie maszynowe oraz porównanie parametrów historycznych i bieżących. Funkcjonalność ta musi wspierać serwery, urządzenia sieciowe oraz systemy pamięci masowych. - Monitorowanie wydajności, przepustowości oraz opóźnień dla systemy pamięci masowych. - Szczegółowe informacje dla serwerów o modelu, konfiguracji, wersjach firmware poszczególnych komponentów adresacji IP karty zarządzającej. - Monitoring parametrów serwerów z informacją o minimum: - Obciążeniu procesora - Zużyciu pamięci RAM - Temperaturze procesorów - Temperaturze powietrza wlotowego - Zużyciu prądu - Zmianach w fizycznej konfiguracji serwera - Dla wszystkich wymienionych parametrów muszą być dostępne dane historyczne oraz automatycznie generowana informacja o anomaliach. - Monitoring parametrów pamięci masowych z informacją o minimum: - Opóźnieniach - IOPS - Przepustowości - Utylizacji kontrolerów - Pojemność całkowita i dostępna - Wszystkie informacje muszą być dostępne zarówno dla całej pamięci masowej jak i poszczególnych LUN-ów. - Dla wszystkich wymienionych powyżej parametrów muszą być dostępne dane historyczne oraz automatycznie generowana informacja o anomaliach. - Dane historyczne o wykorzystaniu przestrzeni pamięci masowej muszą być przechowywane co najmniej 2 lata - Informacje o poziomie redukcji danych - Informacje o statusie replikacji oraz snapshotów - Aktualizacja firmware - możliwość aktualizcji firmware, oprogramowania zarządzającego dla systemów pamięci masowych, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, oprogramowania zarządzającego dla serwerów, wraz z informacją o zalecanych wersjach programowania - Raporty - Możliwość generowania raportów dla serwerów zawierających informację o: - Nazwie hosta, modelu serwera, nr serwisowym, dacie końca okresu kontraktu serwisowego, zainstalowanym systemie operacyjnym, protokole komunikacyjnym z systemem pamięci masowej - Średnim obciążeniu: procesorów, pamięci RAM, IO, - Możliwość generowania raportów dla systemów pamięci masowych zawierających informację o: - Nazwie, nr seryjnym, lokalizacji urządzenia, modelu urządzenia, wersji oprogramowania, zajętości systemu oraz poziomu redukcją danych, informacje o utworzonych LUN-ach i systemach pliku, status replikacji - Generowanie raportów do plików CSV i PDF - Cyberbezpieczeństwo - Analiza środowiska w oparciu o najlepsze praktyki dotyczące cyberbezpieczeństwa sprawdzająca stan poszczególnych urządzeń w środowisku i przypisujący im odpowiedni wynik bezpieczeństwa. System musi informować administratora o wykrytych lukach bezpieczeństwa oraz sposobie ich zabezpieczenia. - Musi istnieć możliwość tworzenia własnych polityk bezpieczeństwa w oparciu o wzorce dla poszczególnych urządzeń. - Stała analiza środowiska IT umożliwiająca wykrycie ataku ransomware na podstawie analizy posiadanych danych. - Możliwość przypisania dedykowanych ról dla poszczególnych administratorów. - Wspierane urządzenia - Urządzenie Producenta dostarczane w ramach postępowania - Posiadane przez Zamawiającego serwery, urządzenia pamięci masowych, przełączniki sieciowe, przełączniki SAN, deduplikatory Producenta oferowanego urządzenia - Wirtualny asystent - Wbudowana w platformę funkcjonalność wirtualnego asystenta w oparciu o algorytmy GenAI przy dostępie do bazy wiedzy producenta urządzeń oraz analizie danych z monitoringu poszczególnych elementów infrastruktury; - Możliwość rozszerzenia funkcjonalności - Możliwość rozbudowy systemu o zintegrowane i dodatkowe płatne moduły do monitoringu aplikacji oraz zarządzania incydentami w ramach infrastruktury IT. - Inne - Oferowana platforma musi posiadać dedykowaną aplikację na urządzenia iOS oraz Android |  |  |  |
| 19. | Certyfikaty | • • • |  | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001 – aktualne certyfikaty należy dołączyć do oferty Serwer musi posiadać deklaracja CE. – certyfikat należy dołączyć do oferty Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Silver według normy wprowadzonej w 2019 roku – Wykonawca musi wraz z oferta załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu. |  |
|  |  | • |  | Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2025. – odpowiedni dokument złożyć wraz z ofertą |  |
| 20. | Dokumentacja użytkownika | • • |  | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji na dedykowanej stronie producenta oferowanego serwera po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. (w ofercie wskazać odpowiedni adres strony internetowej) |  |
| 21. | Warunki gwarancji | • |  | Zamawiający wymaga zapewnienia gwarancji Producenta z zakresu wdrażanej technologii na okres minimum 5 lat. (kryterium oceny ofert) |  |
|  |  | • | Zamawiający oczekuje możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie i przez Internet. |  |  |
|  |  | • | Zamawiający wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla całego rozwiązania Producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania. |  |  |
|  |  | • | Zamawiający oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy. |  |  |
|  |  | • | Certyfikowany Technik Producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) powinien rozpocząć naprawę w siedzibie zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od zakończenia diagnostyki. |  |  |
|  |  | • | Naprawa ma się odbyć w siedzibie zamawiającego |  |  |
|  |  | • | Zamawiający oczekuje nieodpłatnego udostępnienia narzędzi serwisowych i procesów wsparcia umożliwiających: Wykrywanie usterek sprzętowych z predykcją awarii, automatyczną diagnostykę i zdalne otwieranie zgłoszeń serwisowych, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa produktów, samodzielne wysyłanie części, a także ocena bezpieczeństwa cybernetycznego. |  |  |
|  |  | • | Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. |  |  |
|  |  | • | Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – aktualne dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. |  |  |
| 22 | Platforma Wirtualizacyjna | Wraz z serwerem należy dostarczyć oprogramowanie do wirtualizacji serwerów stanowiące kompletną, platformę do zarządzania wirtualizacją serwerów w środowisku datacenter, łączącą funkcje hypervisora, kontenerów, sieci i pamięci masowej w jednym rozwiązaniu, z centralnym interfejsem zarządzającym w przeglądarce WWW. Oprogramowanie musi być licencjonowane na wykorzystywane gniazda CPU System musi natywnie integrować co najmniej dwie technologie wirtualizacji: pełną wirtualizację maszyn wirtualnych opartą o KVM (Kernel-based Virtual Machine) oraz lekkie kontenery LXC (Linux Containers), zarządzane z jednej konsoli. Rozwiązanie musi działać jako platforma oparta o system Linux klasy serwerowej, umożliwiającą instalację na sprzęcie Zamawiającego i wykorzystująca jądro Linuksa dostosowane do potrzeb wirtualizacji. System musi zapewniać w pełni zintegrowany, webowy interfejs administracyjny (GUI), dostępny z poziomu współczesnych przeglądarek internetowych, umożliwiający realizację wszystkich typowych zadań administracyjnych (tworzenie/zarządzanie VM i kontenerami, klastrem, siecią, HA, backupem, pamięcią masową) bez konieczności instalacji osobnych narzędzi klienckich. System musi umożliwiać tworzenie klastrów z wielu węzłów wirtualizacyjnych oraz zarządzanie całym klastrem z dowolnego węzła, bez wymogu wydzielonego, dedykowanego serwera zarządzającego. Rozwiązanie musi umożliwiać uruchamianie maszyn wirtualnych z systemami Linux i Windows w trybie pełnej wirtualizacji oraz uruchamianie aplikacji linuksowych w odseparowanych kontenerach LXC. Wymagana jest możliwość tworzenia kontenerów LXC na bazie obrazów linuksowych, z możliwością korzystania z obrazów zgodnych z OCI (Open Container Initiative) . System musi umożliwiać uruchamianie środowisk zagnieżdżonej wirtualizacji (nested virtualization) na wybranych maszynach wirtualnych oraz oferować mechanizmy precyzyjnego sterowania udostępnianiem rozszerzeń wirtualizacyjnych CPU do maszyn gościnnych. Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie wirtualnych modułów TPM (vTPM) w maszynach wirtualnych, w tym przechowywanie stanu TPM w plikach dyskowych, z zachowaniem możliwości tworzenia migawek (snapshotów) i odtwarzania maszyn wirtualnych z zachowaniem łańcucha zaufania (np. dla Windows 11, Secure Boot). Rozwiązanie musi posiadać wbudowany mechanizm wysokiej dostępności (HA) dla maszyn wirtualnych i kontenerów, odpowiedzialny za monitorowanie ich stanu w klastrze i automatyczne odtwarzanie/relokację w przypadku awarii węzła. System musi zawierać dedykowany menedżer HA, który działa bez konieczności dodatkowej konfiguracji (działa „out‑of‑the‑box”), wykorzystując mechanizmy watchdog/fencing w celu uproszczenia wdrożenia. System musi oferować mechanizmy zapewniające spójne zachowanie w klastrze (m.in. stabilne zbieranie metryk, przewidywalne reguły alokacji/afinity) oraz zachowywać dane historyczne metryk po aktualizacji wersji. System musi zapewniać elastyczny model pamięci masowej, pozwalający na użycie wielu, różnorodnych zasobów dyskowych – zarówno lokalnych (dyski, macierze podłączone bezpośrednio), jak i współdzielonych przestrzeni (NFS, iSCSI, , Ceph RBD itp.), z brakiem limitu liczby definiowanych magazynów. Wymagane jest wsparcie dla tworzenia migawek maszyn wirtualnych na współdzielonych magazynach opartych o LVM (thick‑provisioned) wykorzystywanych np. w środowiskach iSCSI. System musi umożliwiać wykorzystanie ZFS jako backendu pamięci masowej z obsługą zaawansowanych funkcji, takich jak snapshoty, klony, RAID Z, oraz możliwość żywej rozbudowy puli RAID Z. Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie obrazów dysków maszyn wirtualnych oraz kontenerów zarówno na lokalnych magazynach, jak i na współdzielonych zasobach sieciowych, z możliwością ich migracji między węzłami. System musi posiadać zintegrowane narzędzie do wykonywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych i kontenerów, dostępne z poziomu GUI oraz z linii poleceń, zapewniające tworzenie spójnych kopii zawierających konfigurację i dane. Narzędzie backupu musi korzystać z mechanizmu tworzenia spójnych migawek maszyn wirtualnych i kontenerów w trakcie ich pracy (tzw. hot backup), z uwzględnieniem specyfiki danego backendu pamięci masowej. System musi umożliwiać planowanie zadań backupu (harmonogram) dla wybranych węzłów i maszyn wirtualnych/kontenerów, z automatycznym uruchamianiem w określonych dniach i godzinach. Wymagany jest specjalizowany format plików kopii zapasowych zoptymalizowany pod kątem szybkiego zapisu, obsługi plików rzadkich i zminimalizowanej ilości operacji I/O, aby efektywnie przechowywać dużą ilość backupów. Rozwiązanie musi umożliwiać integrację z dedykowanym serwerem backupu tej samej rodziny (np. serwer backupu producenta oprogramowania do wirtualizacji) jako docelowym magazynem kopii, w tym wykorzystanie zewnętrznych, skalowalnych magazynów (np. S3‑kompatybilnych) w scenariuszach disaster recovery. System musi umożliwiać definiowanie wirtualnych przełączników / mostów (bridges) oraz sieci przypisywanych do maszyn wirtualnych i kontenerów, w tym obsługę wielu podsieci i VLAN. Wymagane jest wsparcie rozbudowanego stosu Software‑Defined Networking (SDN) pozwalającego na budowę złożonych, skalowalnych topologii sieciowych, w tym z wykorzystaniem struktur typu „fabric”. System musi udostępniać w interfejsie WWW rozbudowane mechanizmy podglądu i monitoringu SDN, w tym prezentację: gości podłączonych do mostów lokalnych i sieci wirtualnych (VNet), informacji o strefach EVPN z listą uczonych adresów IP i MAC, a także podgląd tras, sąsiadów i interfejsów w ramach „fabrics”. Rozwiązanie musi zapewniać możliwość logicznego wydzielenia ruchu sieciowego (np. IP‑VRF oraz MAC‑VRF) w ramach stosu SDN, z widocznością tych elementów w konsoli administracyjnej. System musi wspierać mechanizmy bezpieczeństwa nowoczesnych systemów operacyjnych, w tym środowiska z Virtualization‑based Security oraz wykorzystaniem vTPM i Secure Boot, Interfejs WWW musi udostępniać: zarządzanie maszynami wirtualnymi i kontenerami, konfigurację pamięci masowej, konfigurację sieci (w tym SDN), klastrowanie, HA, mechanizmy backupu oraz podgląd zadań, logów i stanu usług, poprzez panel oparty o nowoczesne biblioteki webowe (np. JavaScript/ExtJS). System musi przechowywać historię zadań administracyjnych (tworzenie/migracja VM, zadania backupu, operacje na pamięci masowej, operacje HA) oraz udostępniać logi systemowe każdego węzła z poziomu GUI. Wymagana jest możliwość wykonywania migracji na żywo (live migration) maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra, bez przerywania pracy usług, przy wykorzystaniu współdzielonej pamięci masowej. System musi umożliwiać wykonywanie akcji zbiorczych na poziomie centrum danych/klastra (np. aktualizacje, operacje na wielu VM). Rozwiązanie musi zapewniać zbieranie metryk wydajnościowych dla węzłów, maszyn wirtualnych i kontenerów, wraz z ich prezentacją w interfejsie WWW (np. w postaci wykresów RRD - Round Robin Database), z zachowaniem danych historycznych po aktualizacji w ramach tej samej linii produktowej. Rozwiązanie musi być przeznaczone do zastosowań w środowiskach produkcyjnych klasy enterprise, umożliwiając optymalizację wykorzystania zasobów i redukcję złożoności centrum danych |  |  |  |
| 22. | Wdrożenie - Usługa instalacji i konfiguracji i szkolenia | W ramach dostawy Wykonawca musi wykonać poniższy zakres wdrożenia: - fizycznie zainstalować dostarczany nowy serwer, serwer NAS, przełączniki sieciowe i zasilacz UPS we wskazanej szafie RACK, wraz podłączeniem redundantnym do urządzeń sieciowych oraz zapewniając redunndancje zasilania dla serwera, serwera NAS oraz switchy z wykorzystaniem dostarczanego UPS’a - przepiąć istniejące przełączniki sieciowe na zasilanie z nowego UPS - Skonfigurować serwer do pracy w środowisku sieciowym LAN Zamawiającego - Skonfigurować z nowo dostarczanych przełączników sieciowych siec SAN z uwzględnieniem LACP, VLAN, separacji airgap połączeń do istniejącego serwera NAS - Na nowym serwerze zainstalować hyperwizora wirtualizacyjnego dostarczanej platformy wirtualizacyjnej - Zainstalować i udostępnić zgodnie z wymaganiami Zamawiającego do 5 maszyn wirtualnych opartych o dostarczany system operacyjny - Przeprowadzić analizę obecnej konfiguracji środowiska zwirtualizowanego - Wykonać migracje z obecnego serwera 4 VM z uwzględnieniem szczególnych wymogów separacji zagnieżdżonych w nich ról systemów i aplikacji dziedzinowych na nowym węźle wirtualizacyjnym i zmienionych przydzielonych zasobów z nowego serwera. - Po wykonaniu migracji maszyn na nowo dostarczany serwer, i po potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowości pracy wszystkich systemów należy na serwerze PE R540 przeprowadzić rekonfiguracje platformy wirtualizacyjnej na tożsamą wdrożoną na dostarczanym serwerze. - Serwer R540 wraz z obecnie wykorzystywanym UPSe’m należy zdemontować z szafy RACK i przenieść do drugiej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego(inna serwerownia), zainstalować fizycznie, połączyć logicznie i elektrycznie z zachowaniem redundancji. Połączenia backendu storage’owego mają pracować z możliwie największą prędkością (10Gb/s). - Do dodatkowo należy zainstalować oprogramowanie do UPS’a umożliwiające bezpieczne wyłączenie maszyn wirtualnych w przypadku zaniku zasilania w serwerowni głównej. - Należy wykonać rekonfiguracje systemu backupowy Zamawiającego Veeam tak by objąć swoim zakresem zmodyfikowane środowisko wirtualizacyjne z wykorzystaniem obecnych i nowo dostarczanych urządzeń typu NAS. - Dodatkowo w ramach prac wdrożeniowych należy wykonać przeniesienie zainstalowanego w siedzibie głównej Zamawiającego Firewall’a Fortigate 50E do drugiej lokalizacji, a w jego miejsce należy zainstalować urządzenie FotiGate 60F wraz z przeniesieniem konfiguracji i jej optymalizacji pod kątem nowo budowanej architektury sieciowej LAN z FG50E, oraz dokonać zmiany głównego dostawcy łącza Internetowego (Zamawiający posiada obecnie 2 dostawców). - Wycofane urządzenie FG50E z głównej lokalizacji musi zostać przeniesione do drugiej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. Należy wykonać pełną konfigurację urządzenia odpowiednią dla sieci LAN i WAN - Pomiędzy obydwiema lokalizacjami – za pomocą urządzeń FortiGate należy utworzyć połączenie site-to-site VPN uwzględniając najlepsze praktyki i parametry łącz. - W ramach pracy wdrożeniowej należy dostarczyć dokumentację powykonawczą dokumentującą kluczowe elementy dostarczanej infrastruktury zarówno sprzętowej jak i warstwy wirtualnej, backupowej i logicznej. - Należy przeprowadzić instruktarz dla administratora Zamawiającego prezentujący dostarczone i wdrożone rozwiązanie (serwer, w tym platformę wirtualizacyjną, serwery NAS oraz UPS oraz zagadnienia związane z wdrożonymi firewall’ami) - Zamawiający oczekuje pełnego wsparcia technicznego Wykonawcy przez okres 3 miesięcy dla oferowanych rozwiązań, w tym możliwość minimum 5h konsultacji technicznych zarówno zdalnie jak i w siedzibie Zamawiającego (parametr stanowiący kryterium oceny – w ofercie należy zadeklarować ilość godzin konsultacji. |  |  |  |

- Sieciowy serwer NAS – 1 szt.

| L.p. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wartość minimalnie wymagana | Parametry oferowanego rozwiązania, (nie dopuszcza się określenia „tak”, „Spełnia” itp.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Podać producenta, typ/nazwę modelu |  |
|  | Procesor | Co najmniej 6-rdzeniowy/12-wątkowy procesor x86 o taktowaniu podstawowym min. 3,8 GHz (z funkcją zwiększenia taktowania w przypadku dużego obciążenia do min 5,2 GHz) osiągający wydajność w teście PassMark CPU Mark wynik minimum 27 000pkt Average CPU Mark. W ofercie należy wskazać model zastosowanego procesora w serwerze |  |
|  | Obudowa | Rack maksymalnie 2U wraz z szynami umożliwiającymi montaż w szafie RACK |  |
|  | Pamięć RAM | Nie mniej niż 32GB ECC UDIMM DDR5, z możliwością rozszerzenia do 192GB (minimum 4 sloty DIMM w tym minimum 2 sloty wolne) |  |
|  | Ilość obsługiwanych dysków | Nie mniej niż 12 dysków 3,5-calowych SATA 2dyski SSD x M.2 2280 PCIe Gen5 x2 sloty |  |
|  | Wymagana Ilość dysków dostarczonych / zamontowanych | 12 dysków HDD spełniające poniższe zapisy: Pojemność: 12TB w technologii CMR Interfejs: SATA 6Gb/s Pamięć podręczna: 512MB Prędkość obrotowa: 7200RPM Odporność na wstrząsy (praca): 70G (2ms) MTBF: 2 000 000 h Maks. wew. szybkość przesyłania: min. 265 MB/s Średni pobór mocy w czasie pracy: max. 9,5W Średni pobór mocy w czasie spoczynku: max. 8.6W Rozmiar sektora: 512e (512) Losowy odczyt 4KB: min 150 IOPS, zapis min: 465 IOPS Gwarancja producenta dysków: 5 lat Dyski klasy Enterprise, zgodne z listą kompatybilności producenta oferowanego serwera NAS W ofercie należy podać dokładny model zaoferowanego dysku wraz z jego nazwą producenta, modelem. 2 dyski SSD spełniające poniże zapisy: Kości V-NAND MLC Pojemność dysku: 2TB Interfejs: PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 Pamięć cache: 2GB LPDDR4 Prędkość odczytu sekwencyjnego: 7,450 MB/s Prędkość zapisu sekwencyjnego: 6,900 MB/s Losowy odczyt 4KB, QD32): min 1400 000 IOPS Losowy zapis 4KB, QD32): min 1 550 000 IOPS Pobór mocy w trybie pracy: 5.8W zapis, 5.1W odczyt MTBF: 1 500 000 h TBW: 1200TB Szyfrowanie AES 256bit Wbudowana funkcja automatycznego oczyszczania Gwarancja producenta dysków: 5 lat W ofercie należy podać dokładny model zaoferowanego dysku wraz z jego nazwą producenta, modelem. |  |
|  | Interfejsy sieciowe | 2 x 2,5 Gigabit Ethernet RJ-45 (2,5G/1G/100M), 2 x 10 Gigabit Ethernet RJ-45 (10G/5G/2,5G/1G/100M) 2 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ wraz z 2 wkładkami 10GbSFP-SR Jeżeli wymagana ilość i typ interfejsów sieciowych SFP+ wymaga zastosowania odrębnej karty PCIe wówczas nie może ona być ograniczona wydajnościowo przez slot PCIe, oraz karta ta musi być oryginalnym nowym komponentem pochodzącymi producenta serwera NAS (wskazać precyzyjnie model i PN w ofercie) |  |
|  | Interfejsy sieciowe - opcjonalne | Możliwość zamontowania dodatkowej karty 2x25Gb/s SFP+ |  |
|  | Porty USB | Nie mniej niż 2 gniazda USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s typu A |  |
|  | Porty PCIe | Nie mniej niż 2x PCIe Gen4 x4 Nie mniej niż 1x PCIe Gen4 x8 W tym minimum 2 sloty wolne – przeznaczonej do przyszłej rozbudowy |  |
|  | Wskaźniki LED | Stan (zielony/czerwony) LAN (zielony) USB (niebieski) Stan każdego dysku twardego HDD (zielony/czerwony) status portu rozbudowy pamięci |  |
|  | Obsługa RAID | Single, RAID 0 (Stripe), 1, 5, 6, 10, 50, 60, Triple Mirror, Triple Parity, RAID 5, 6, 10 + dysk zapasowy. |  |
|  | Funkcje RAID | Dodanie grupy RAID do puli magazynu, wymiana wszystkich dysków w danej grupie RAID na większe, podłączanie jednostek rozszerzających JBOD. |  |
|  | Szyfrowanie | 256-bitowe szyfrowanie AES folderów |  |
|  | Obsługiwane Systemy Operacyjne | Serwer musi wspierać co najmniej następujące systemy operacyjne: Apple Mac OS 10.10 lub nowszy Ubuntu 14.04, CentOS 7, RHEL 6.6, SUSE 12 lub nowszy Linux Microsoft Windows 10, 11 Microsoft Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025 |  |
|  | Stacja monitoringu | W standardzie 8 licencji na podłączenie kamer IP. |  |
|  | Protokoły | CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP |  |
|  | Usługi wbudowane | Windows ACL, Integracja w Windows ADS, Serwer WWW, Serwer plików, Manager plików przez WWW, Replikacja w czasie rzeczywistym, Stacja monitoringu, Serwer RADIUS, Klient LDAP, Serwer Syslog |  |
|  | Funkcjonalność ochrony w sieci | Urządzenie musi zapewnić bezpłatnie oprogramowanie klasy NDR (Network Detection and Response) – w połączeniu z oprogramowaniem zainstalowanym na serwerze NAS tego samego producenta, powinno wspierać funkcję NDR, tj. funkcję wykrywania i reagowania na zagrożenia sieciowe, monitorując ruch sieciowy i wykrywając ruchy złośliwego oprogramowania zatrzymując wrogie działania, zanim dojdzie do wycieku i/lub zaszyfrowania danych. |  |
|  | Wsparcie do porządkowania przechowywanych na urządzeniu danych | Urządzenie musi zapewniać bezpłatne narzędzie posiadające filtry pozwalające na określenie właściwości plików, które będą podlegać uporządkowaniu, w tym nazwy i rozmiaru plików, daty ich modyfikacji i innych, automatyzacja zadań edytowania w trakcie całego procesu porządkowania, w tym transkodowanie wideo, szyfrowanie i dekodowanie, kompresja. kategorie obejmujące minimum: obrazy, filmy, pliki audio, dokumenty i wiadomości e-mail. Pliki w wybranych folderach źródłowych muszą być automatycznie archiwizowane w dedykowanych katalogach odpowiadających tym kategoriom |  |
|  | Wbudowana zaawansowana wyszukiwarka | Urządzenie musi zapewniać bezpłatne narzędzie do zaawansowanego wyszukiwania danych zgromadzonych na urządzeniu. Wyszukiwanie musi być dostępne zarówno po słowach kluczowych jak i semantyczne. Narzędzie to ponadto musi pozwalać uruchomić wyszukiwanie wspieranej algorytmami sztucznej inteligencji. Narzędzie musi pozwalać administratorom na dodatkową optymalizację wyszukiwania poprzez technologii Retrieval-Augmented Generation (RAG) z możliwością integracji z zewnętrznymi modelami językowymi LLM |  |
|  | Wymagania dodatkowe | funkcja Wake on LAN/WAN, transkodowanie wspomagane sprzętowo, obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej dyskami SSD, Ramka Jumbo, możliwość uruchomienia na urządzeniu maszyn wirtualnych VMware jak i Hyper-V, obsługa kontenerów, wbudowane oprogramowanie usuwające zagrożenia typu Ransomeware |  |
|  | Opcjonalne możliwości rozbudowy | Urządzenie musi posiadać możliwość opcjonalnej (w przyszłości) rozbudowy o dodatkowe półki dyskowe 12/16/24 zatokowe podłączane za pośrednictwem interfejsów PCIe 64Gb/s |  |
|  | Zarządzanie dyskami | SMART, sprawdzanie złych sektorów. |  |
|  | Język GUI | Polski |  |
|  | Gwarancja producenta urządzenia | Gwarancja producenta urządzenia 60 miesięcy w trybie: - Serwis świadczony przez producenta oferowanego sprzętu - 5 lat gwarancji NBD producenta - jeżeli w standardzie urządzenie posiada inną gwarancję w ofercie należy wskazać odpowiedni pakiet gwarancyjny producenta wraz z nazwą i kodem produktu. - serwis producenta dostarcza urządzenie zastępcze oraz odbiera uszkodzone (przy potwierdzonym zgłoszeniu do godz. 14:00 w dni robocze) - dostępność serwisu 5 dni w tygodniu w dni robocze – poniedziałek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 - wsparcie Klienta przez cały okres gwarancji: pomoc zdalna przy problemach z urządzeniem i jego konfiguracją, w dni robocze (w godz. 8:00 – 16:00) – wymagana certyfikacja ISO 9001:2015 dla obsługi serwisowej - priorytetowy typ rozpatrzenia gwarancji - możliwość weryfikacji warunków gwarancji na dedykowanym portalu producenta urządzenia po podaniu numeru seryjnego - do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta urządzenia potwierdzające spełnienie powyższych warunków. - Przy dostawie wymagany certyfikat/dokument producenta urządzenia potwierdzający realizację warunków gwarancji przez cały wymagany okres. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji powyższego bezpośrednio u producenta zaoferowanego urządzenia |  |
|  | Pobór mocy | Maksymalnie w trybie pracy: 380W |  |
|  | System plików | Dyski wewnętrzne ZFS lub EXT4. Dyski zewnętrzne EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, exFAT |  |
|  | Funkcje ZFS | Liniowa deduplikacja, kompresja LZ4, kompakcja, Cache odczytu & ZIL, WORM |  |
|  | Predykcja awarii dysków SSD | Urządzenie musi posiadać narzędzie monitorujące i w razie potrzeby zapobiegające jednoczesnej awarii nośników SSD – poprzez nierównomierne rozdzielenie ich obciążenia. |  |
|  | Kopie zapasowe/migawki/ replikacja | Urządzenie musi zapewniać bezpłatne narzędzia umożliwiające: - wykonywane kopi zapasowych min 30 maszyn wirtualnych (VMware oraz Hyper-V) obecnie używany VMware - wykonywanie kopii zapasowych serwerów plików (CIFS, RSYNC, FTP) - wykonywania kopii zapasowych danych min 30 kont biznesowych Microsoft 365 - tworzenie kopi zapasowych danych jednego serwera NAS na innym - replikacje migawek pomiędzy serwerami NAS wraz z możliwością ich przywracania ze zdalnego serwera NAS |  |
|  | iSCSI | Obsługa MPIO, MC/S i SPC-3 Persistent Reservation |  |
|  | Liczba kont użytkowników lokalnych | 4096 |  |
|  | Liczba grup | 512 |  |
|  | Liczba udziałów | 128 |  |
|  | Max ilość połączeń (CIFS) | 5000 (przy maks. Pojemności pamięci) |  |
|  | min liczba migawek | 65535 (oparte na blokach) |  |
|  | Replikacja migawek | Urządzenie musi natywnie obsługiwać i wspierać replikację migawek na inny serwer tego samego rodzaju |  |
|  | Zasilanie | 2 zasilacze, Redundantne, 550W, 100–240 V |  |
|  | Wentylatory | 3 x 60mm, 12VDC |  |
|  | UPS | Obsługa sieciowych awaryjnych zasilaczy UPS. Serwer NAS musi potrafić wykryć informacje SNMP pochodzącą z UPS o zaniku zasilania i wykonać określony przez administratora schemat działania mający na celu ochronę danych i urządzenia przed nieplanowanym zanikiem zasilania. |  |
|  | Dostawa, instalacja, uruchomienie konfiguracja i szkolenie | Wymagana dostawa z wniesieniem, instalacją, podłączeniem do sieci LAN, uruchomieniem aktualizacją, konfiguracją RAID, udostępnienie zasobów na potrzeby wykonywania kopi bezpieczeństwa – szczegółowo opisana w opisie wdrożenia |  |

- Przełącznik 10Gb/s RACK – 2 szt.

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wartość minimalnie wymagana | Parametry oferowanego rozwiązania, (nie dopuszcza się określenia „tak”, „Spełnia” itp.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Podać producenta, typ/nazwę modelu |  |
|  | Typ przełącznika | Zarządzany sieciowo (Managed L2) |  |
|  | Warstwa przełączania | Layer 2 (L2) |  |
|  | Ilość portów | Min 16 |  |
|  | Porty 10GbE SFP+ | Min. 8 (dual rate 10Gb/1Gb) z DDM, wraz z każdym przełącznikiem należy dostarczyć komplet wkładek 10Gb SR oraz patchcordów MM OM4 o długości min 3m |  |
|  | Porty 10GbE BASE-T (RJ45) | Min 8 portów (10G/5G/2.5G/1G/100M) z każdym przełącznikiem należy dostarczyć min 5 patchcordów Cat 6A o długości min 3m |  |
|  | Port zarządzający | 1 x 1GbE RJ45 |  |
|  | Port konsoli | RJ45 |  |
|  | Tabela adresów MAC | 16 000 wpisów |  |
|  | Przepustowość nieblokująca | 160 Gbps |  |
|  | Zdolność przełączania | 320 Gbps |  |
|  | Obsługa ramek Jumbo | 9K |  |
|  | Typ zasilania | Zasilacz wewnętrzny |  |
|  | Napięcie wejściowe | 100-240V AC, 50/60Hz |  |
|  | Maksymalne zużycie energii | 50 W |  |
|  | Wentylatory | Min. 2 x wentylatory z łożyskiem kulkowym PWM, przepływ powietrza od frontu do PSU |  |
|  | Typ konstrukcji | Half-width rackmount |  |
|  | Montaż | 1U (możliwość montażu 2 urządzeń w jednym segmencie 1U) |  |
|  | Temperatura robocza | W zakresie 0°C do 40°C (32°F do 104°F) |  |
|  | Wilgotność względna | 5-95% (bez kondensacji) |  |
|  | Wskaźniki LED na port | Prędkość/Połączenie/Aktywność |  |
|  | Wskaźnik LED systemowy | Zasilanie/Stan, identyfikator urządzenia |  |
|  | Resetowanie fizyczne | Na obudowie przełącznika musi znajdować się fizyczny przycisk Reset |  |
|  | Certyfikacje | CE |  |
|  | Zgodność elektromagnetyczna | CLASS A |  |
|  | Obsługiwane standardy | IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3an 10GBASE-T IEEE 802.3ae 10G Fiber IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.1w RSTP (Rapid Spanning Tree) IEEE 802.3ad LACP (Link Aggregation) IEEE 802.1AB LLDP (Link Layer Discovery Protocol) IEEE 802.1p Class of Service (CoS) |  |
|  | Interfejs zarządzania | Min. Web GUI, Port konsolowy z wykorzystaniem SNMP |  |
|  | Zarządzanie portami | Pełne zarządzanie wszystkimi portami |  |
|  |  | Konfiguracja parametrów portów |  |
|  |  | Monitorowanie stanu i aktywności portów |  |
|  | VLAN | Obsługa wirtualnych sieci lokalnych |  |
|  |  | Zaawansowane funkcje zarządzania VLAN |  |
|  |  | Segmentacja sieci na poziomie portów |  |
|  | Quality of Service (QoS) | Priorytetyzacja ruchu sieciowego |  |
|  |  | Klasyfikacja jakości usług |  |
|  |  | Kontrola przepustowości |  |
|  | Funkcje warstwy 2 | Rapid Spanning Tree Protocol |  |
|  |  | Link Aggregation Control Protocol |  |
|  |  | Link Layer Discovery Protocol |  |
|  |  | Optymalizacja ruchu multicast |  |
|  |  | IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control |  |
|  |  | Port Mirroring |  |
|  | Funkcje bezpieczeństwa | Listy kontroli dostępu (ACL) |  |
|  |  | Filtrowanie według adresu IP |  |
|  |  | Filtrowanie według adresu MAC |  |
|  |  | Zarządzanie zabezpieczeniami sieci |  |
|  | Aktualizacje firmware | Aktualizacja oprogramowania układowego |  |
|  |  | Tworzenie kopii zapasowych konfiguracji |  |
|  |  | Przywracanie konfiguracji |  |
|  | Funkcjonalność ochrony sieci | Urządzenie musiwspierać bezpłatnie oprogramowanie klasy NDR (Network Detection and Response) – w połączeniu z oprogramowaniem zainstalowanym na serwerze NAS tego samego producenta, powinno wspierać funkcję NDR, tj. funkcję wykrywania i reagowania na zagrożenia sieciowe, monitorując ruch sieciowy i wykrywając ruchy złośliwego oprogramowania zatrzymując wrogie działania, zanim dojdzie do wycieku i/lub zaszyfrowania danych. |  |
|  | Dodatkowe funkcje | Zdalne włączanie urządzeń sieciowych |  |
|  |  | Obsługa ramek Jumbo do 9K |  |
|  |  | Szczegółowe statystyki sieciowe |  |
|  |  | Monitorowanie ruchu sieciowego IGMP |  |
|  | Gwarancja producenta | Gwarancja producenta urządzenia min 60 miesięcy w trybie: - Serwis świadczony przez producenta oferowanego sprzętu - 5 lat gwarancji producenta - jeżeli w standardzie urządzenie posiada inną gwarancję w ofercie należy wskazać odpowiedni pakiet gwarancyjny producenta wraz z nazwą i kodem produktu. - naprawa w serwisie producenta w trybie door-2-door - dostępność serwisu 5 dni w tygodniu w dni robocze – poniedziałek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 - wsparcie Klienta przez cały okres gwarancji: pomoc zdalna i przy konfiguracji i problemach z urządzeniem, w dni robocze (w godz. 8:00 – 16:00) – wymagana certyfikacja ISO 9001:2015 dla obsługi serwisowej - możliwość weryfikacji warunków gwarancji na dedykowanym portalu producenta urządzenia po podaniu numeru seryjnego - do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta urządzenia potwierdzające spełnienie powyższych warunków. - Przy dostawie wymagany certyfikat/dokument producenta urządzenia potwierdzający realizację warunków gwarancji przez cały wymagany okres. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji powyższego bezpośrednio u producenta zaoferowanego urządzenia |  |

- Zasilacz UPS RACK – 1 szt.

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wartość minimalnie wymagana | Parametry oferowanego rozwiązania, (nie dopuszcza się określenia „tak”, „Spełnia” itp.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Podać producenta, typ/nazwę modelu |  |
| 1 | Moc pozorna | 3000 VA |  |
| 2 | Moc rzeczywista | 2700 W |  |
| 3 | Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) | podwójna konwersja on-line |  |
| 4 | Sprawność przy pracy normalnej (100% obc.) | >92 % |  |
| 5 | Sprawność w trybie podwyższonej sprawności (100% obc.) | >97 % |  |
| 6 | Współczynnik mocy | 0,9 |  |
| 7 | Czas przełączenia na baterię | 0 ms |  |
| 8 | Liczba, typ gniazd wyjściowych | 8 x IEC C13 (4 x IEC C13 + 2 grupy gniazd sterowalnych za pomocą oprogramowania oraz z poziomu wyświetlacza po 2 x IEC C13) |  |
| 9 | Typ gniazda wejściowego | IEC C20 |  |
| 10 | Czas podtrzymania dla 100% obciążenia dla pf=0,9 | 4 min |  |
| 11 | Czas podtrzymania przy 50% obciążenia dla pf=0,9 | 11 min |  |
| 12 | Dodatkowe baterie | Możliwość opcjonalnego dodania do 4 dodatkowych modułów baterii w celu wydłużenia czasu podtrzymania do 73 minut dla 100% obciążenia przy pf=0,9 |  |
| 13 | Napięcie znamionowe | 200/208/220/230/240 V |  |
| 14 | Tolerancja napięci prostownika | 200V – 276 V (140-276V przy obniżonej mocy) |  |
| 15 | Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz autodetekcja |  |
| 16 | Tolerancja częstotliwości | 40– 70 Hz |  |
| 17 | Kształt napięcia | Sinusoidalny |  |
| 18 | Napięcie znamionowe wyjściowe | 230 V (domyślnie) / możliwość wyboru 200/208/220/240 V |  |
| 19 | Zakres zmian napięcia | +/-2% napięcia nominalnego |  |
| 20 | Częstotliwość wyjściowa | 50/60 Hz +/-0,5% |  |
| 21 | Współczynnik szczytu | 3:1 |  |
| 22 | Baterie wymieniane przez użytkownika "na gorąco" | Tak |  |
| 23 | Ochrona przed przeładowaniem | Tak (ograniczenie prądu ładowarki, wyłączenie ładowarki / alarm) |  |
| 24 | Ochrona przed głębokim rozładowaniem | Tak |  |
| 25 | Okresowy automatyczny test baterii | Tak (standardowo co tydzień) |  |
| 26 | System zarządzania pracą baterii | System nieciągłego ładowania baterii. Do oferty dołączyć należy opis algorytmu ładowania nieciągłego baterii. W opisie znaleźć się muszą informacje nt. trwania okresów ładowania forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego (tzw. restingu). Okres spoczynkowy w jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. Opis powinien być materiałem firmowym producenta lub musi być przez niego potwierdzony. |  |
| 27 | Możliwość uruchomienia zasilacza bez napięcia w sieci | Tak |  |
| 28 | Baterie wewnętrzne UPSa o pojemności nie mniejszej niż | 9Ah 12V, minimum 6 szt. |  |
| 29 | Interfejs komunikacyjny | • USB |  |
|  |  | • RS232 DB-9 żeński (HID) |  |
|  |  | • styki przekaźnikowe |  |
|  |  | • miniport wyłącznik ON/OFF |  |
|  |  | • SNMP/Ethernet – podać model |  |
| 30 | Panel sterowania z wyświetlaczem LCD | • Panel LCD musi dostarczać informacji o : stanie pracy urządzenia, stanie obciążenia, pomiarach i ustawieniach. Funkcje ustawień i odczytów: lokalne, wyjścia (napięcie wyjściowe , częstotliwość wyjściowa), baterii (test baterii), pomiary i dane (numer seryjny urządzenia, napięcie i częstotliwość wejściowa i wyjściowa, poziom obciążenia, pozostały czas podtrzymania, wydajność, zużycie energii). |  |
|  |  | • posiadać poziomy rząd przycisków sterowania |  |
|  |  | • posiadać rząd wskaźników stanu : zasilanie z siec(zielony), trybu bateryjnego (żółty), usterki (czerwony) |  |
|  |  | • Sygnalizator akustyczny |  |
| 31 | Sygnały akustyczne | • Awaria |  |
|  |  | • Niski stan naładowania baterii |  |
|  |  | • Przeciążenie |  |
|  |  | • Serwis |  |
| 32 | Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED | • Przycisk Escape (anulowanie) |  |
|  |  | • Przyciski funkcyjne (przewijanie w górę i w dół) |  |
|  |  | • Przycisk Enter (potwierdzający) |  |
|  |  | • Przycisk ON/OFF załączenia i wyłączenia |  |
|  |  | • LED trybu zasilania z siec i(kolor zielony) |  |
|  |  | • LED trybu baterii (kolor żółty) |  |
|  |  | • LED usterki (kolor czerwony) |  |
| 34 | Typ obudowy | Uniwersalna Rack 2U |  |
| 35 | Wyposażenie | UPS, instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |  |
|  |  | 1 x kabel szeregowy RS-232, |  |
|  |  | 1 x kabel komunikacyjny USB |  |
|  |  | 2 x kable wyjściowe IEC 10A |  |
|  |  | 2 x uchwyty kablowe |  |
|  |  | 1 x zestaw szyn montażowych 19’ |  |
|  |  | 1x karta sieciowa SNMP/Ethernet – podać model |  |
| 37 | Maksymalna szerokość | 438 mm |  |
| 38 | Maksymalna wysokość | 86,5 mm |  |
| 39 | Maksymalna głębokość | 608 mm |  |
| 40 | Maksymalny ciężar | 26,5 kg |  |
| 41 | Poziom hałasu w odl. 1m | do 45 dBA dla pracy normalnej |  |
| 42 | Znaki bezpieczeństwa | CE, C-Tick, UL |  |
| 43 | Gwarancja producenta | 60 miesięcy dla elektroniki oraz zainstalowanych baterii. minimum 60 miesięcy gwarancji producenta, realizowanej przez producenta bądź jego autoryzowanego partnera serwisowego. Jeżeli w standardzie urządzenie posiada inną gwarancję w ofercie należy wskazać odpowiedni pakiet rozszerzający gwarancję producenta wraz jego kodem produktu Naprawa w serwisie producenta. Skuteczna naprawa w maksymalnie 14dni roboczych. Gwarancją objęte muszą być zarówno elektronika urządzenia jak i zainstalowane moduły bateryjne – przez cały okres wymaganej gwarancji Zamawiający na etapie odbioru będzie wymagał dokumentu pochodzącego od Producenta potwierdzającego fakt objęcia zaoferowanego urządzenia rozszerzonym okresem gwarancji i jej warunków. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji bezpośrednio u producenta tego warunku. |  |
|  | Parametry karty sieciowej - zarządzającej | Podać producenta, typ/nazwę modelu |  |
| 1 | Zgodność ze standardem cyberbezpieczeństwa | UL 2900-1, IEC 62443-4-2, |  |
| 2 | Certyfikaty | CA i PKI, ISO 9001 producenta w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisu |  |
| 3 | Prędkość interfejsu | Gigabit (half-duplex, full-duplex) |  |
| 4 | Szyfrowanie | TLS 1.2 z minimum SHA256 |  |
| 5 | Obsługiwane protokoły | SNMP/HTTPS/MQTTS/RADIUS/LDAP/SSH |  |
| 6 | Obsługiwane MIB | MIB II – Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) |  |
| 7 | Zarządzanie dostępem do oprogramowania | różne poziomy nadawania dostępu do konta administratora lub użytkownika |  |
| 8 | Szyfrowanie łańcucha zaufania i funkcja bezpiecznego rozruchu | Karta zarządzająca musi mieć wbudowany moduł secure boot, oraz pełnić funkcje urządzenia root of trust. Wbudowany mechanizm zapory sieciowej |  |
| 9 | Uwierzytelnianie na poziomie portu | Wsparcie dla protokołu 802.1x |  |
| 10 | Ograniczenie zakresu sieci mngmt | możliwość określenia (ograniczenia) dostępu jedynie z konkretnych adresów IP |  |
| 11 | Ułatwienia wdrożenia zdalnego | możliwość realizacji wdrożenia typu Zero Touch Provisioning |  |
| 12 | Powiadomienia o alarmach | powiadomienia e-mail o alarmach muszą być wysyłane za pośrednictwem secure SMTP |  |
| 13 | Dostępne akcesoria (opcjonalne) | możliwość podłączenia opcjonalnego czujnika środowiskowego (pomiar temperatury, wilgotności) wraz z 2 szt. wejść bezpotencjałowych do podłączenia zewnętrznych akcesoriów np. czujnika zalania lub otwarcia drzwi w serwerowni |  |

- Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r..

- Rozliczenia i płatności – zgodnie z umową.

- Odbiór końcowy – zgodnie z umową.

- Umowa: projekt umowy – załącznik nr 6 do SWZ.

- Uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części:

Zamawiający nie dokonuje podziału niniejszego zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.

Powody niedokonania podziału: Zamówienie ma charakter wykonawstwa jednobranżowego. Przedmiot zamówienia stanowi całość pod względem technicznym, funkcjonalnym, ekonomicznym i użytkowym. Wskazane jest, aby realizował je jeden wykonawca w celu minimalizacji wystąpienia niezgodności dostaw. Ponadto zakres zamówienia nie ogranicza dostępności dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w związku z powyższym podział zamówienia jest niecelowy.

…………………………………

podpis Zamawiającego