# Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

na podwoziu z napędem 4 x 2

| L.p. | Wyszczególnienie | Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie potwierdzenia spełnienia wymagań: SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA W miejscach wskazanych opisać zastosowane rozwiązanie, podać parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | WYMAGANIA OGÓLNE UMOCOWANIA PRAWNE |  |
| 1. 1. | Pojazd musi posiadać pełną dokumentację niezbędną do jego rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności: - Dowód rejestracyjny (dodatkowo tłumaczenie dokumentu w przypadku auta sprowadzanego z zagranicy) - Aktualne zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (przegląd techniczny); - Ważną na dzień wydania pojazdu opinię techniczną uprawniającą do użytkowania pojazdu w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydaną przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB). | Spełnia / Nie spełnia |
| 2 | PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE |  |
| 2. 1. | Wymagania dotyczące masy pojazdu: - Dopuszczalna masa całkowita (DMC) pojazdu w pełnej gotowości do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, obejmująca masę własną pojazdu wraz z załogą, pełnymi zbiornikami (wody, środka pianotwórczego oraz paliwa), zabudową oraz kompletnym wyposażeniem, nie może być mniejsza niż 18 500 kg. - Masa pojazdu, w stanie gotowym do jazdy (zbiornikami paliwa i AdBlue) nie może przekraczać 11 500kg | Należy podać DMC………………………… Należy podać masę pojazdu gotowego do jazdy…………….. |
| 2. 2. | Pojazd musi być wyposażony w wysokoprężną jednostkę napędową zgodną z konfiguracją fabryczną pojazdu bazowego. Jednostka napędowa spełnić musi poniższe wymagania techniczne: - Typ silnika: czterosuwowy, rzędowy, turbodoładowany, z chłodnicą powietrza doładowującego (intercooler); - Pojemność skokowa: nie mniejsza niż 7146 cm³; - Moc maksymalna: nie mniejsza niż 230 kW przy 2 200 obr./min; - Układ wtryskowy: mechaniczno-elektryczny (popmpowtryski) lub system zgodny z oryginalną specyfikacją producenta; - Rozruch silnika: elektryczny, 24 V; - Silnik musi być sprawny technicznie, bez nieszczelności, uszkodzeń mechanicznych ani widocznych oznak nadmiernego zużycia. | Spełnia / Nie spełnia Należy podać moc ……………… |
| 2. 3. | Pojazd musi być wyposażony w automatyczną skrzynię biegów, zgodną z konfiguracją fabryczną modelu z roku produkcji podwozia. Skrzynia biegów musi spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: - Typ skrzyni: automatyczna, synchronizowana; - Liczba przełożeń do jazdy do przodu: 6 biegów - Liczba przełożeń do jazdy wstecz: 1 bieg - Przełożenia muszą zapewniać płynną zmianę biegów oraz odpowiednią charakterystykę trakcyjną pojazdu w różnych warunkach eksploatacyjnych, w tym podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz jazdy w terenie; | Spełnia / Nie spełnia |
| 3 | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 3. 1. | Wymagania dotyczące roku produkcji pojazdu i zabudowy: - Rok produkcji podwozia pojazdu oraz zabudowy pożarniczej nie może być wcześniejszy niż 2009. | Należy podać rok produkcji…………….. |
| 3. 2. | Wymagania dotyczące podwozia pojazdu: - Podwozie pojazdu musi posiadać napęd na oś tylna w układzie 4x2 - Podwozie musi być wyposażone w fabrycznie zamontowaną, mechaniczną blokadę mechanizmu różnicowego osi tylnej uruchamianą za pomocą włącznika w kabinie załogowej - Pojazd wyposażony musi byś w system ABS oraz ASR. | Spełnia / Nie spełnia |
| 3. 3. | Wymagania dotyczące instalacji sprężonego powietrza i systemu zasilania akumulatorów: - Pojazd musi być wyposażony w gniazdo służące do przesyłu sprężonego powietrza, umożliwiające zasilanie pojazdu w czasie postoju, np. podczas postoju w garażu, w celu utrzymania gotowości do szybkiego wyjazdu. - Pojazd musi posiadać oddzielne, samowypinające się w chwili uruchomienia silnika pojazdu gniazdo do podłączenia napięcia zasilania ładowarki o wartości 230 V, przeznaczone do ładowania i podtrzymywania napięcia akumulatorów pojazdu. - W pojeździe musi być zainstalowana automatyczna ładowarka akumulatorów, umożliwiająca podtrzymanie napięcia w akumulatorach podczas postoju pojazdu, zapewniając gotowość pojazdu do natychmiastowego uruchomienia. | Spełnia / Nie spełnia |
| 3. 4. | Wymagania dotyczące ogumienia pojazdu: - Pojazd musi być wyposażony w ogumienie o charakterystyce szosowo-terenowej z bieżnikiem zwiększającym potencjał pokonywanych przeszkód terenowych przez pojazd - Na osi przedniej ogumienie powinno być w układzie pojedynczym. - Na osi tylnej napędowej ogumienie powinno występować w układzie bliźniaczym. - Minimalny rozmiar ogumienia to 10R 22,5. |  |
| 3. 5. | Wymagania dotyczące przebiegu i czasu pracy pojazdu: Przebieg całkowity pojazdu nie może przekraczać 75 000 km. | Należy podać przebieg ……………….. |
| 3. 6. | Wymagania dotyczące wymiarów pojazdu z zabudową: - Długość pojazdu z zabudową nie może przekraczać 8 700 mm. - Wysokość pojazdu z zabudową nie może przekraczać 3 350 mm. - Szerokość pojazdu z zabudową nie może przekraczać 2 600 mm. | Należy podać wymiary………………….. |
| 3. 7. | Wymagania dotyczące kolorystyki i oznakowania pojazdu: - Nadwozie pojazdu musi być wykonane w kolorze czerwieni sygnałowej. - Elementy zderzaków muszą być w kolorze białym. - Drzwi żaluzjowe muszą być w kolorze szarym/antracytowym. - Podest roboczy musi być wykonany w naturalnym kolorze aluminium. - Pojazd musi być oklejony folią ostrzegawczą w kolorach: a) limonkowym (fluorestencyjnym), białym odblaskowym oraz czerwonym odblaskowym na bokach pojazdu, b) limonkowo-czerwonym (wzór jodły) na tyle pojazdu, | Spełnia / Nie spełnia |
| 3. 8. | Wymagania dotyczące kabiny załogowej pojazdu: - Pojazd musi być wyposażony w czterodrzwiową, jednomodułową kabinę załogową, zapewniającą dostęp do silnika i przystosowaną do przewozu 7 ratowników w układzie miejsc siedzących 2+2+3, z siedzeniami zwróconymi przodem do kierunku jazdy. - Kabina musi być wyposażona w następujące elementy: - Deskę rozdzielczą z zegarami analogowo-cyfrowymi wskazującymi m.in.: - wartości ciśnienia w układach pneumatycznych pojazdu, - temperaturę płynu chłodzącego, - poziom paliwa (oleju napędowego) w zbiorniku. - ciśnienie oleju silnika - prędkość obrotową silnika - prędkość pojazdu - kolumnę kierownicy z regulacją pochylenia. - blendę przeciwsłoneczną nad szybą czołową (dla kierowcy i dowódcy). - Indywidualne oświetlenie stanowiska dowódcy w postaci elastycznej lampki na ramieniu giętkim. - fotel kierowcy z regulacją: wysokości, odległości, kąta pochylenia oparcia oraz pneumatyczna amortyzacją. - siedzenia pokryte materiałem łatwym do utrzymania w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie oraz antypoślizgowym. - automatyczne oświetlenie wnętrza kabiny, aktywujące się po otwarciu drzwi; możliwość włączenia oświetlenia również przy zamkniętych drzwiach. - elektrycznie otwierane szyby w przedniej części kabiny. - ręcznie otwierane szyby w tylnej części kabiny. - elektrycznie regulowane oraz podgrzewane lusterka boczne. - minimum 6 uchwytów na aparaty ochrony układu oddechowego, wyposażonych w system automatycznego zwalniania aparatów. - podłoga przedniego oraz tylnego przedziału załogowego wykonana z antypoślizgowego materiału o ryflowanej rzeźbie powierzchni, zapewniającej trwałość i odporność na zużycie. - otwierane dwa schowki umieszczone pod tylnymi ławkami siedzącymi dla ratowników. - rurkowe uchwyty ułatwiające wsiadanie, zainstalowane we wszystkich wnękach drzwiowych, malowane w kolorze żółtym. - minimum dwa zamykane schowki w górnej części kabiny - zestaw wizyjny pola wokół pojazdu składający się z wyświetlacza ciekłokrystalicznego o przekątnej ekranu minimum 7 cali zainstalowanego w kabinie załogowej w miejscu dobrze widocznym z pozycji kierowcy oraz dwóch kamer w tym kamery cofania zainstalowanej na tylnej płaszczyźnie pojazdu oraz przedniej kamery frontowej zainstalowanej na blendzie przeciwsłonecznej - podsufitkę wykonaną z materiału tekstylnego zapewniającego łatwość utrzymania czystości - sygnalizację włączonych kierunkowskazów oraz hamulca pojazdu w tylnej części kabiny załogowej po lewej i prawej stronie w górnej części kabiny w miejscu dobrze widocznym z miejsc siedzących ratowników. | Spełnia / Nie spełnia |
| 3. 9. | Kabina musi być wyposażona w fabryczny układ ogrzewania oraz wentylacji, zapewniający komfortowe warunki pracy załogi w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych. Dodatkowo kabina wyposażona musi być w fabryczną klimatyzację sterowaną za pomocą panelu sterowania zainstalowanego na desce rozdzielczej pojazdu. | Spełnia / Nie spełnia |
| 3. 10. | Wymagania dotyczące instalacji radiokomunikacyjnej: Pojazd musi być wyposażony w kompletną instalację umożliwiającą podłączenie radiostacji przewoźnej, obejmującą: - Antena dachowa, fabrycznie zamontowana lub trwale zainstalowana w srodkowej części kabiny załogowej, przystosowana do pracy w zakresie częstotliwości wykorzystywanych przez radiostacje stosowane w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej; - Punkt zasilania 12 V, umożliwiający podłączenie radiostacji, zlokalizowany w obrębie kabiny załogowej – w miejscu zapewniającym wygodny dostęp dla operatora (np. stanowisko dowódcy). | Spełnia / Nie spełnia |
| 3. 11. | Wymagania dotyczące panelu sterowniczo-kontrolnego: Pojazd wyposażony panel sterowania elementami wykonawczymi zabudowy w postaci oświetlenia roboczego, oświetlenia skrytek oraz napędu przystawki odbioru mocy autopompy oraz wyciągarki hydraulicznej składający się z przycisków sterowniczych zainstalowanych na konsoli środkowej pojazdu. | Spełnia / Nie spełnia |
| 3.12. | Wymagania dotyczące sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej pojazdu uprzywilejowanego: Pojazd musi być wyposażony w kompletne, sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami systemy sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, umożliwiające użytkowanie pojazdu jako pojazdu uprzywilejowanego. System ten musi składać się co najmniej z następujących elementów: - Belki ostrzegawczej: - o szerokości minimum 1400 mm, - wykonanej w technologii LED/STROBOSKOP, - zamontowanej na dachu kabiny załogowej. - Zestaw 2 przednich lamp ostrzegawczych naprzemiennych (stroboskopowych): - zainstalowanych na przedniej masce pojazdu, - wykonanych w technologii LED. - Zestaw 2 lamp ostrzegawczych naprzemiennych (stroboskopowych): - zainstalowanych w górnych narożnikach na tylnej płaszczyźnie pojazdu, - wykonanych w technologii LED. - osłoniętych obudowami ze szkła przeziernego w kolorze niebieskim - Ostrzegawcza fala świetlna: - zainstalowana na tylnej płaszczyźnie pojazdu - wykonana w technologii LED - Modulator sygnałów dźwiękowych: - o mocy minimum 100 W, - wyposażony w manipulator na przewodzie spiralnym, zamontowany w kabinie załogowej, - umożliwiający wybór trybu sygnału ostrzegawczego spośród minimum 30 dostępnych modulacji - Głośnik sygnałów ostrzegawczych: - o mocy minimum 100 W, - zainstalowany w przedniej części kabiny. - Zestaw 2 sygnałów pneumatycznych typu "AIR-HORN": - zainstalowanych na kabinie załogowej, - uruchamianych z poziomu panelu w kabinie. | Spełnia / Nie spełnia |
| 4 | ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA WYPOSAŻENIE |  |
| 4. 1. | Zabudowa kontenerowa - Konstrukcja ogólna: Zabudowa pojazdu musi być wykonana w technologii kontenerowej, wykonana z profili konstrukcyjnych aluminiowych oraz innych materiałów zabezpieczonych antykorozyjnie. Konstrukcja w pełnia odporna na korozję, warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Poszycie zewnętrzne zabudowy winno być wykonane z blachy aluminiowej malowanej w kolor czerwieni sygnałowej. - Skrytki sprzętowe: Zabudowa musi być wyposażona w minimum 7 skrytek sprzętowych, zamykanych aluminiowymi roletami, wyposażonymi w uchwyty typu rurkowego umożliwiające ergonomiczne otwieranie i zamykanie. Uchwyty te muszą być odporne na korozję, ścieranie i warunki atmosferyczne oraz zapewniać pewny chwyt nawet w rękawicach ochronnych. Dodatkowo skrytki wyposażone muszą zostać w pneumatyczny system zamka centralnego uruchamianego z kabiny załogowej wraz z zamkiem centralnym drzwi kabiny. - Skrytki rozmieszczone w układzie: - 3 po stronie lewej, - 3 po stronie prawej, - 1 tylna. - Wymiary skrytek bocznych: - Roleta lewa i prawa przednia: minimum 1010 mm (szerokość) x 1900 mm (wysokość), - Roleta lewa i prawa środkowa: minimum 1180 mm (szerokość) x 1590 mm (wysokość), - Roleta lewa i prawa tylna: minimum 1030 mm (szerokość) x 1900 mm (wysokość) - Skrytka tylna: - Zlokalizowana w tylnej części zabudowy, wyposażona w roletę aluminiową, - Wymiary: minimum 1200 mm x 1600mm (szer. x wys.). - Poniżej skrytek sprzętowych na bokach pojazdu (przednich i tylnych) znajdować się muszą zamykane klapami przestrzenie skrytkowe o wymiarach: - przednie przestrzenie skrytkowe: 1010 mm x 500 mm (szer. x wys.) - tylne przestrzenie skrytkowe: 1030 mm x 500 mm (szer. x wys.) - Na bokach pojazdu oraz z tyłu muszą znajdować się otwierane podesty robocze zlokalizowane jako: - otwierane klapy przednich boksów sprzętowych - otwierane klapy tylnych boksów sprzętowych - otwierany podest w środkowej części stanowiący nadkole pojazd - Wyposażenie wnętrza zabudowy: - Minimum 13 półek sprzętowych, przystosowanych do bezpiecznego przewożenia sprzętu ratowniczo-gaśniczego, - Minimum 8 uchwytów transportowych na węże W75 - Minimum 6 uchwytów transportowych na węże W52 - Dach zabudowy musi pełnić funkcję podestu roboczego, o nośności nie mniejszej niż 180 kg. Podest ten musi spełniać następujące wymagania: - Być wyposażony w stałe barierki ochronne boczne, - Być wyposażony w automatyczny (elektryczno-hydrauliczny) system transportowy, wolnopadowy, uruchamiany z powierzchni ziemi, umożliwiający bezpieczny montaż i demontaż drabiny ratowniczej oraz innego sprzętu ratowniczo-gaśniczego z powierzchni ziemi bez konieczności wchodzenia na dach zabudowy. | Spełnia / Nie spełnia |
| 4.2. | Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie robocze umożliwiające bezpieczne prowadzenie działań w bezpośrednim otoczeniu pojazdu oraz na podeście dachowym, spełniające następujące wymagania: - wykonane w technologii LED na kabinie załogowej oraz tylnej płaszczyźnie pojazdu oraz jarzeniówkowej rozproszonej, zainstalowanej w górnej części kontenera wykonane z jarzeniówek zainstalowanych w osłonach przestrzennych , - zainstalowane w liczbie nie mniejszej niż 6 punktów świetlnych, - rozmieszczone w sposób zapewniający skuteczne doświetlenie całego pola pracy wokół pojazdu oraz powierzchni podestu dachowego, - załączane z poziomu panelu sterowania zlokalizowanego w kabinie załogowej. | Spełnia / Nie spełnia |
| 4.3. | Pojazd musi być wyposażony w pneumatycznie podnoszony zdalnie sterowany maszt oświetleniowy, spełniający następujące wymagania: - maszt wysuwany za pomocą sprężonego powietrza z układu pneumatycznego pojazdu, - wyposażony w głowicę świetlną z co najmniej dwoma lampami wykonanymi w technologii LED, - każda z lamp musi zapewniać intensywne, szerokokątne oświetlenie, umożliwiające efektywne doświetlenie pola pracy wokół pojazdu, - konstrukcja masztu musi zapewniać stabilność w trakcie pracy oraz odporność na warunki atmosferyczne. - głowica oświetleniowa musi umożliwiać automatyczny obrót lamp w pionie - siłownik masztu musi umożliwiać ręczny obrót lamp o min 180° w lewą i prawa stronę | Spełnia / Nie spełnia |
| 4.4. | Pojazd musi być wyposażony w uchwyt transportowy do przewożenia co najmniej 5 szt pachołków ostrzegawczych zainstalowany na tylnej płaszczyźnie pojazdu. |  |
| 4.5. | Pojazd musi być wyposażony w hydrauliczną wyciągarkę linową zasilana przez przystawkę odbioru mocy zasilaną przez układ napędowy pojazdu spełniającą poniższe parametry: - hydrauliczny układ zasilania napędzany poprzez przystawkę odbiory mocy - lina o długości minimum 30m zakończona hakiem - uciąg maksymalny minimum 4500kg - sterowanie za pomocą pilota sterowniczego na przewodzie | Spełnia / Nie spełnia |
| 5 | UKŁAD WODNY |  |
| 5.1. | Pojazd musi być wyposażony w zbiorniki przeznaczone do przewożenia środków gaśniczych, spełniające następujące wymagania: - Zbiornik wody o pojemności minimum 2000 litrów (+/- 5%), - Zbiornik musi być wykonany z materiałów kompozytowych odpornych na działanie czynników eksploatacyjnych, - Zbiornik musi być wyposażony w układ przelewowy umożliwiający ich bezpieczne napełnianie i eksploatację, - Zbiornik wody musi posiadać minimum jedną linię do tankowania hydrantowego, wyprowadzoną na na tył pojazdu zakończoną nasadą W75 - Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności minimum 100 litrów (+/- 5%), - Zbiornik musi być wykonany z aluminium odpornego na działanie czynników eksploatacyjnych, - Zbiornik musi być wyposażony w układ przelewowy umożliwiający jego bezpieczne napełnianie i eksploatację, - Zbiornik środka musi posiadać minimum jedną linię do tankowania, wyprowadzoną na dach pojazdu zakończoną nasadą W52 | Spełnia / Nie spełnia Należy podać pojemność zbiornika wody………. |
| 5.2. | Pojazd musi być wyposażony w autopompę spełniającą poniższe wymagania techniczne: - Typ pompy: autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnieia, - Materiał wykonania: korpus i elementy pompy wykonane z aluminium, - Wydajność robocza: minimum 1600 l/min przy ciśnieniu roboczym 8 bar oraz minimum 250l przy ciśnieniu 40 bar - Napęd: realizowany poprzez przystawkę odbioru mocy (PTO) wyprowadzoną ze skrzyni biegów pojazdu, - System odpowietrzania: autopompa musi być wyposażona w automatyczne urządzenie odpowietrzające typu "TROKOMAT", - Zasilanie zewnętrzne: pompa musi umożliwiać zasilanie ze źródła zewnętrznego za pośrednictwem co najmniej jednej linii ssawnej. | Spełnia / Nie spełnia Należy podać typ autopompy……. |
| 5.3. | Układ wodny pojazdu musi być wyposażony w następujące elementy oraz spełniać niżej wskazane wymagania techniczne: - Kolektor tłoczny: rozbudowany kolektor tłoczny umożliwiający jednoczesną pracę na wielu liniach, wyposażony w: - minimum 4 linie tłoczne zakończone nasadami W75 wyprowadzonymi na lewą oraz na prawą stronę pojazdu w ilości 2 linii na stronę - każda linia tłoczna musi być wyposażona w zawór grzybkowy, umożliwiający precyzyjną regulację przepływu wody. - Linia recyrkulacyjna typu bajpas (by-pass): układ wodny musi być wyposażony w linię recyrkulacyjną BAJPAS, umożliwiającą samozasysanie (samozatankowanie) pojazdu z wykorzystaniem zewnętrznego źródła wody, bez konieczności pracy autopompy na liniach tłocznych. - Linia ssawna: minimum jedna linia ssawna zakończona nasadą W110.(ew. W125) - System dozowania środka pianotwórczego umożliwiający regulację stężenia wodnego roztworu środka pianotwórczego w zakresie 0-7% | Spełnia / Nie spełnia |
| 5.4. | Pojazd musi być wyposażony w kompletne dwie linie szybkiego natarcia, spełniające następujące wymagania: - Zwijadła: linie szybkiego natarcia zamontowane na zwijadłach o napędzie elektrycznym, umożliwiającym łatwe rozwijanie i zwijanie węża przez jedną osobę. - Węże wysokociśnieniowe: długość minimum 50 metrów, odporne na wysokie ciśnienia robocze i przystosowane do wielokrotnego zwijania na bębnie. - Linie zakończone prądownicami wysokociśnieniowymi typu TURBO, wyposażonymi w: - bezstopniową regulację wydatku i strumienia wodnego – od zwartego do rozproszonego, - możliwość szybkiej zmiany trybu pracy bez konieczności odłączania od węża, - korpus wykonany z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. Zespół linii natarcia powinien być zamocowany w pojeździe w prawej tylnej oraz lewej środkowej skrytce sprzętowej w sposób zapewniający szybki dostęp i gotowość do natychmiastowego użycia. | Spełnia / Nie spełnia |
| 6 | WYMAGANIA POZOSTAŁE |  |
| 6.1. | Pojazd musi być oklejony cechami identyfikacyjnymi jednostki zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Komendanta Głównego PSP, w tym w szczególności: - Numerami operacyjnymi pojazdu, - Nazwą jednostki OSP, - Herbem gminy, - Logotypami instytucji finansujących zakup pojazdu. Projekt oznakowania graficznego zostanie przygotowany w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wzory logotypów, treści opisów oraz szczegółowe informacje dotyczące oznaczeń identyfikacyjnych zostaną przekazane przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia. Wszystkie elementy oznakowania muszą być wykonane z trwałych materiałów (np. folii odpornej na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne oraz środki chemiczne), a ich montaż musi zapewniać estetyczne i trwałe przyleganie do powierzchni pojazdu. | Spełnia / Nie spełnia |
| 6.2. | Gwarancja: minimum 6 miesięczna | Należy podać długość gwarancji ……. |