Pakiet 4  - dostawa Warszawa

| Tabela nr 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stacja Robocza Graficzna Wydajna jednostka do montażu Foto, Grafiki 2D/3D, DTP | Ilość – 1 | Proszę wpisać zaoferowane urządzenie/typ/model/parametry tj. informacje potrzebne w celu potwierdzenia wymaganych wymagań lub konfiguracji |
| Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |  |  |
| W zakresie zastosowania |  |  |
| Komputer będzie wykorzystywany do obsługi wielu zaawansowanych aplikacji graficznych oraz prac DTP |  |  |
| W zakresie wydajności |  |  |
| Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, obsługujący wirtualizację, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 54100 pkt w teście PassMark Multithreaded CPU Benchmarks. Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego, tj. wyniku testu dla oferowanego przez Wykonawcę modelu procesora wg stanu najwcześniej na dzień 20.10.2026 r., natomiast najpóźniej na dzień, w którym upływa termin składania ofert. Zamawiający dopuszcza wydruk lub wydruk „zrzutu ekranu” ze strony https://www.cpubenchmark.net/multithread/ |  |  |
| W zakresie sprzętowym |  |  |
| Chłodzenie procesora – powinien być wyposażony w minimum 2 wentylatory – sposób montażu pionowy – materiał podstawy miedź |  |  |
| Pamięć operacyjna RAM – Pojemność: minimum 64 GB – Taktowanie minimum 5600 MHz |  |  |
| Dysk twardy – 1x Półprzewodnikowy dysk M.2 (SSD) o pojemności minimum 2000 GB oparty o kości pamięci TLC – Deklarowana maksymalna prędkość odczytu: minimum 7450 MB/s – Deklarowana maksymalna prędkość zapisu: minimum 6900 MB/s – TBW: minimum 1200 TB |  |  |
| Dysk twardy 2 – Magnetyczny (SATA) 3,5’’ o pojemności minimum 2000 GB, prędkość obrotowa min.7200 obr./min. |  |  |
| Karta graficzna – Dedykowana – Obsługa DirectX w wersji co najmniej 12 – Obsługa OpenGL w wersji co najmniej 4.6 – Obsługa rozdzielczości co najmniej 1920 x 1080 pikseli – minimum 1 złącza HDMI – minimum 3 złącza DisplayPort – minimum 8 Gb pamięci Wydajna karta graficzna o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 20400 pkt w teście PassMark - G3D Mark High End Videocards. Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego, tj. wyniku testu dla oferowanego przez Wykonawcę modelu karty graficznej wg stanu najwcześniej na dzień 20.10.2026 r., natomiast najpóźniej na dzień, w którym upływa termin składania ofert. Zamawiający dopuszcza wydruk lub wydruk „zrzutu ekranu” ze strony https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html |  |  |
| Płyta główna – Minimum 3 gniazda M.2 – Minimum 4 złącza SATA 6Gb/s – Minimum 1 gniazdo PCIe 5.0 x16 – Minimum 2 gniazda PCIe 3.0 x1 – Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: minimum 128 GB – Zintegrowana karta sieciowa Ethernet RJ-45 – Minimum 1 port USB w wersji minimum 3.2 Gen 2 (Type-A) – Minimum 3 porty USB w wersji minimum 3.2 Gen 1 (Type-A) – Minimum 2 porty USB 4 (Type-C) – Minimum 4 porty USB w wersji 2.0 (Type-A) lub wyższej – 1xHDMI |  |  |
| Zasilacz – Moc minimum 850 W – Sprawność minimum 90% przy 50% obciążeniu (80 PLUS GOLD) – Napięcie 220-240V |  |  |
| Obudowa komputerowa – Typ obudowy komputera musi umożliwiać pracę komputera w pozycji pionowej – Obudowa w kolorze czarnym, wyłożona od wewnątrz matami wygłuszającymi, wyposażona w minimum 2 filtry przeciwkurzowe (z przodu i od spodu) – Obudowa musi mieć frontowe drzwiczki z możliwością zmiany kierunku ich otwierania – Obudowa musi posiadać minimum 1 frontowy wentylator Porty – Na górnym panelu obudowy muszą znajdować się: – gniazdo mikrofonowe – gniazdo słuchawkowe – minimum 2 porty USB w wersji minimum 3.0 (Type-A) – minimum 2 porty USB w wersji minimum 2.0 (Type-A) – przycisk reset – przycisk on/off Wnęki i sloty – minimum 2 wnęki wewnętrzne 2,5 cala – minimum 8 wnęk wewnętrznych 3,5 cala – minimum 7 slotów rozszerzeń – minimum 2 wnęki zewnętrzne 5,25 cala Wymagana liczba i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy) portów i złączy nie może być osiągnięta w wyniku zastosowania konwerterów, przejściówek, rozdzielaczy, itp. |  |  |
| Peryferia |  |  |
| Mysz – Interfejs myszy: Bezprzewodowy 2.4GHz, Bluetooth, Przewodowy USB – Regulacja czułości – Maksymalna czułość: minimum 25600 DPI – Liczba przycisków: 6 – Częstotliwość odświeżania pozycji: 1000 Hz – Waga [g]: nie więcej niż 90 Klawiatura: – Wyspowa – dwa porty usb-A po bokach – Układ klawiatury US – Podłużny Enter – Długi lewy Shift – Wydzielona klawiatura numeryczna |  |  |
| W zakresie oprogramowania |  |  |
| – Sterowniki do wszystkich urządzeń zamontowanych w oferowanym modelu komputera, zapewniające prawidłowa ich pracę w środowisku zainstalowanego systemu operacyjnego. |  |  |
| – System operacyjny Windows 11 Professional PL 64-bit lub równoważny. – Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego – Kryteria równoważności zostały opisane w informacjach dodatkowych |  |  |
| – Wymienione oprogramowanie musi być dostarczone na osobnych nośnikach optycznych oraz zainstalowane w komputerze |  |  |
| W zakresie usług serwisowych i gwarancyjnych |  |  |
| – Gwarancja dla komputera 36 miesięcy |  |  |
| W zakresie wsparcia technicznego |  |  |
| – Nieodpłatny dostęp do aktualnych sterowników urządzeń zainstalowanych w komputerze |  |  |
| – W przypadku zastosowania innego systemu operacyjnego, niż przykładowo podany Windows 11 Professional PL 64-bit, Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego z jego obsługi. |  |  |
| W zakresie innych cech |  |  |
| – Komputer musi być nowy i składać się z nowych, nieużywanych podzespołów. |  |  |
| – Musi być zachowana zgodności systemu operacyjnego z oferowanym modelem komputera |  |  |
| – Komputer musi posiadać komplet przewodów zapewniających jego prawidłową pracę |  |  |

Informacje dodatkowe

Kryteria równoważności w zakresie systemu operacyjnego.

Informacje dot. licencjonowania zaoferowanego systemu operacyjnego:

1) Licencja na zaoferowany system operacyjny musi być w pełni zgodna z warunkami licencjonowania producenta oprogramowania.

2) Licencja musi być nieużywana i nieaktywowana nigdy wcześniej na innym urządzeniu.

3) Oprogramowanie musi być zainstalowane przez producenta komputera.

4) Oprogramowanie musi być dostarczone w odpowiedniej dla jej wersji uwiarygodnionego atrybutu legalności.

Parametry równoważności dla systemów Microsoft Windows 11 Professional PL 64-bit (bez wykorzystania jakichkolwiek emulatorów czy aplikacji):

1. Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows

2. Zarządzanie poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows

3. Zapewnienie pełnej zgodności z systemem operacyjnym Windows 11 Professional PL 64-bit, w zakresie działania wszystkich użytkowanych, bądź potencjalnie użytkowanych przez Zamawiającego aplikacji działających pod systemem operacyjnym Windows 11 Professional PL 64-bit, zwłaszcza na pracę z aplikacjami użytkowanymi, narzędziowymi, systemowymi przez Zamawiającego, w szczególności: MS Office 2019, 2021, 2024. Niewymagający dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego w celu dostosowania zaoferowanego oprogramowania do ww. systemów.

4. Wbudowany system pomocy w języku polskim.

5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim.

6. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta z mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne,

8. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.

9. Wbudowana zapora internetowa dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

10. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.

11. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).

12. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę Zamawiający rozumie zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

13. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

14. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów.

15. Mechanizmy uwierzytelniania w oparciu o:

a) Login i hasło,

b) Karty z certyfikatami (smartcard),

c) Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

16. Wsparcie dla środowisk .NET Framework– możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

17. Zdalna pomoc  i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

18. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup): automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

19. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

20. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

21. Wirtualizacja oparta o Hyper-V

22. Interfejs graficzny użytkownika pozwalający na obsługę:

a) klasyczną przy pomocy klawiatury i myszy,

b) dotykową umożliwiającą sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych.

23. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim.

24. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu , klient poczty elektronicznej z kalendarzem spotkań, pomoc, komunikaty systemowe.

25. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych.