ZAŁĄCZNIK NR 3 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZP.271.14.2026

Budowa Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku Samorządowym „Dworkowe Skrzaty” w Lubieniu Kujawskim

# 1. Przedmiot i lokalizacja

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie aktywnego placu zabaw na działce nr 307/4, obręb 0001 Miasto Lubień Kujawski, wraz z zagospodarowaniem terenu, montażem urządzeń stałych oraz dostawą wyposażenia ruchomego.

# 2. Dokumenty techniczne

Projekt architektoniczno-budowlany z 1.09.2026 r. – dokument obejmuje część opisową, charakterystykę urządzeń, projekt zagospodarowania terenu oraz rozdział 6 „Specyfikacja techniczna”, opisujący m.in. fundamenty, nawierzchnię bezpieczną, nawierzchnię trawiastą i ogrodzenie.

Przedmiar robót – dokument pomocniczy dla kalkulacji.

Niniejszy OPZ.

Wykaz wyposażenia ruchomego – Załącznik nr 3c.

# 3. Zakres rzeczowy

roboty pomiarowe, przygotowawcze i inwentaryzacja powykonawcza;

rozbiórka istniejącej nawierzchni i podbudowy w zakresie wynikającym z dokumentacji;

roboty ziemne i przygotowanie podłoża;

fundamentowanie, dostawa i montaż urządzeń zabawowych i małej architektury;

ogrodzenie panelowe z furtką i podmurówką;

nawierzchnia bezpieczna piaskowa;

nawierzchnia z kostki brukowej w zakresie projektu;

wykonanie nawierzchni trawiastej z przygotowaniem podłoża, ziemią urodzajną i wysiewem;

uporządkowanie terenu, przekazanie dokumentów jakościowych i dokumentacji powykonawczej;

dostawa wyposażenia ruchomego z Załącznika nr 3c.

# 4. Urządzenia i wyposażenie stałe

Zestaw sprawnościowy – 1 kpl.

Zestaw z tunelem i podestem – 1 kpl.

Huśtawka podwójna – 2 kpl.

Laboratorium piasku – 1 kpl.

Piaskownica z ławką – 1 kpl.

Królicza norka – 1 kpl.

Duża tablica do rysowania – 1 kpl.

Duża tablica do malowania – 1 kpl.

Mała tablica do rysowania – 1 kpl.

Ścieżka sensoryczna – 1 kpl.

Duży warzywnik – 2 kpl.

Mały warzywnik – 2 kpl.

Skrzynia ogrodowa – 2 kpl.

Kosz do segregacji odpadów – 1 kpl.

Altana rekreacyjna – 1 kpl.

Ławostół integracyjny – 1 kpl.

Ławka z oparciem – 2 kpl.

Stojak na rowery – 1 kpl.

Tablica z regulaminem – 1 kpl.

# 5. Równoważność

Jeżeli projekt lub opis urządzenia wskazuje rozwiązanie katalogowe, Wykonawca może zaoferować urządzenie równoważne. Za równoważne uznaje się rozwiązanie, które łącznie:

zapewnia co najmniej te same funkcje zabawowe, edukacyjne, sensoryczne lub użytkowe jak rozwiązanie opisane w PAB;

jest przeznaczone dla tej samej lub szerszej grupy użytkowników i nie obniża poziomu bezpieczeństwa;

spełnia PN-EN 1176, a w zakresie nawierzchni amortyzującej PN-EN 1177, lub normy równoważne;

ma parametry materiałowe i trwałościowe nie gorsze niż opisane w PAB, w tym odporność na warunki atmosferyczne i korozję;

mieści się wraz z wymaganą strefą bezpieczeństwa w obszarze wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu i nie powoduje kolizji z innymi urządzeniami, ogrodzeniem ani infrastrukturą;

nie powoduje zwiększenia maksymalnej wysokości swobodnego upadku wymagającej nawierzchni o parametrach wyższych niż zaprojektowane, chyba że Wykonawca na własny koszt dostosuje nawierzchnię w granicach dopuszczalnych projektem i po akceptacji Zamawiającego;

nie pogarsza dostępności, ergonomii i walorów użytkowych placu zabaw.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi karty techniczne, rysunki, certyfikaty i zestawienie parametrów potwierdzające równoważność. Zastosowanie rozwiązania równoważnego nie może powodować zwiększenia wynagrodzenia ani wydłużenia terminu realizacji.

# 6. Wymagania bezpieczeństwa i jakości

wszystkie urządzenia, materiały i elementy muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad i przeznaczone do warunków zewnętrznych;

urządzenia zabawowe muszą spełniać wymagania właściwych części PN-EN 1176 lub norm równoważnych;

nawierzchnia bezpieczna musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1177 lub normy równoważnej oraz parametrom PAB;

montaż musi być wykonany zgodnie z instrukcjami producentów, wymaganiami projektu i zasadami wiedzy technicznej;

przy odbiorze należy przekazać certyfikaty, deklaracje, instrukcje montażu, użytkowania, kontroli i konserwacji oraz karty techniczne;

Wykonawca odpowiada za prawidłowe zachowanie stref bezpieczeństwa.

# 7. Dostępność

W zakresie wynikającym z charakteru placu zabaw Wykonawca ma prowadzić roboty i dobierać rozwiązania w sposób niepowodujący nieuzasadnionych barier. Dojście, furtka, ciągi komunikacyjne i rozmieszczenie elementów nie mogą pogarszać dostępności względem projektu. Elementy równoważne nie mogą pogarszać możliwości korzystania z przestrzeni przez opiekunów i użytkowników z ograniczoną mobilnością.

# 8. Pozwolenie na budowę

Na dzień wszczęcia postępowania decyzja o pozwoleniu na budowę jest w trakcie uzyskiwania. Zamawiający przekaże decyzję uprawniającą do rozpoczęcia robót najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Wykonawca nie rozpocznie robót wymagających pozwolenia przed otrzymaniem tej decyzji.

# 9. Odbiór

Warunkiem odbioru końcowego jest kompletne wykonanie robót i dostaw, uporządkowanie terenu, przekazanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej, wymaganych certyfikatów i instrukcji oraz protokolarne przekazanie całego wyposażenia ruchomego.