Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wymagania minimalne Zamawiającego

Specyfikacja maszyny:

- fabrycznie nowa z seryjnej produkcji (nie prototyp), nie starsza niż 2023 rok

- silnik wysokoprężny o pojemności min. 3,4 l z turbodoładowaniem, chłodzony cieczą, z systemem Common Rail, spełniający normy STAGE V, bez AdBlue

- moc – minimum 60 KM

- moment obrotowy – minimum 260 Nm

- zestaw rozruchowy dla pracy w temperaturze min minus 20 stopni

- masa robocza min. 5200 kg, max 5600 kg

- max. długość z łyżką 5,50 m

- wysokość maszyny max. 2,50 m

- szerokość całkowita z łyżką max 2, 10 m

- wysokość wyładunku od sworznia obrotu łyżki min. 3,1 m

- wysokość wyładunku pod kątem 45 stopni min 2,3 mm

Układ hydrauliczny:

- pompa o wydajności minimum 65 l na min,

- maksymalne ciśnienie pracy – min 230 bar

Układ napędowy

- napęd hydrostatyczny

- przedni i tylny mechanizm różnicowy

- mosty z mechanizmem o ograniczonym poślizgu

- max prędkość 20 km/h

- napęd na 4 koła

- 4 koła równe min. 18 cali

Układ hamulcowy

- układ hamulcowy – tarczowy

- hamulce postojowe tarczowe na wale przekładni

Układ kierowniczy

- rama przegubowa

- hydrauliczne siłowniki skrętu

- kąt skrętu min. 35 stopni

Kabina

- ogrzewana i wentylowana

- fotel operatora z regulacją i z bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa

- regulowana kolumna kierownicy

- uchylna szyba boczna w kabinie operatora

- dwa lusterka zewnętrzne

- oświetlenie wnętrza kabiny

- oświetlenie zewnętrzne

- wycieraczka szyby przedniej i szyby tylnej

- oświetlenie robocze halogenowe, min 2 z przodu i min 2 z tyłu

- radio z głośnikami

Parametry robocze:

Osprzęt ładowarkowy

- sterowanie za pomocą joysticka hydraulicznego integrującego wszystkie funkcje ładowarkowe

- proste ramiona ładowarki

- sterowanie czułością pracy ramion

- łyżka ładowarkowa otwierana 4 w 1 z zębami o pojemności min. 0,8 m3 i szerokości

max 2100 mm

- widły paletowe min 1,2 m

- szybkozłącze hydrauliczne do wymiany osprzętu ładowarki

- udźwig max przy 50 % min 1,7 t

- siła zerwania min 5200 kg

Wyposażenie:

- błotniki nad kołami przedniego mostu

- kliny pod koła

- światło ostrzegawcze „kogut”

- gaśnica

- apteczka

- trójkąt „wolnobieżny”

- smarownica plus jeden smar

- dźwiękowy sygnał biegu wstecznego,

- dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim

- certyfikat CE

Osprzęt dodatkowy:

- pług odśnieżny:

- szerokość min 2000 mm

- gumy lemiesza dzielone, przykręcane

- sterowanie hydrauliczne za pomocą 2 siłowników

- amortyzacja lemiesza - sprężyny

- światła obrysowe

- przewody hydrauliczne z szybkozłączkami umożliwiające szybką wymianę

- mocowanie kompatybilne z oferowaną maszyną

Wymagania dodatkowe:

- Gwarancja min. 12 miesięcy lub 1500 motogodzin

- Oferowana marka ładowarki musi istnieć na rynku polskim min. 20 lat

- Zamawiający wymaga co najmniej 3 magazynów części zamiennych w Polsce oraz co najmniej 10 magazynów części zamiennych w Europie

- Czas reakcji serwisu – max 48 godzin

- transport maszyny do siedziby zamawiającego

Przeszkolenie operatorów Zamawiającego z obsługi i eksploatacji maszyny w siedzibie Zamawiającego.

Stacjonarny oraz mobilny, autoryzowany serwis wykonawcy w odległości nie dalszej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.

Wykonawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki.