Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik potwierdzający że oferowany sprzęt spełnia minimalne wymagania Zamawiającego

Data ..........................

Nazwa Wykonawcy  ................................................................

Adres Wykonawcy    ...............................................................

| L.p. | Opis wymagań | Uwagi | Propozycja Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| Specyfikacja maszyny: |  |  |  |
|  | fabrycznie nowa z seryjnej produkcji (nie prototyp), nie starsza niż 2023 rok | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | silnik wysokoprężny o pojemności min. 3,4 l z turbodoładowaniem, chłodzony cieczą, z systemem Common Rail, spełniający normy STAGE V, bez AdBlue | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | moc – minimum 60 KM | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | moment obrotowy – minimum 260 Nm | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | zestaw rozruchowy dla pracy w temperaturze min minus 20 stopni | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | masa robocza min. 5200 kg, max 5600 kg | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | max. długość z łyżką 5,50 m | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | wysokość maszyny max. 2,50 m | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | szerokość całkowita z łyżką max 2, 10 m | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | wysokość wyładunku od sworznia obrotu łyżki min. 3,1 m | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | wysokość wyładunku pod kątem 45 stopni min 2,3 mm | Spełnia/nie spełnia |  |
| Układ hydrauliczny: |  |  |  |
|  | pompa o wydajności minimum 65 l na min, | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | maksymalne ciśnienie pracy – min 230 bar | Spełnia/nie spełnia |  |
| Układ napędowy |  |  |  |
|  | napęd hydrostatyczny | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | przedni i tylny mechanizm różnicowy | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | mosty z mechanizmem o ograniczonym poślizgu | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | max prędkość 20 km/h | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | napęd na 4 koła | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | 4 koła równe min. 18 cali | Spełnia/nie spełnia |  |
| Układ hamulcowy |  |  |  |
|  | układ hamulcowy – tarczowy | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | hamulce postojowe tarczowe na wale przekładni | Spełnia/nie spełnia |  |
| Układ kierowniczy |  |  |  |
|  | rama przegubowa | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | hydrauliczne siłowniki skrętu | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | kąt skrętu min. 35 stopni | Spełnia/nie spełnia |  |
| Kabina |  |  |  |
|  | ogrzewana i wentylowana | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | fotel operatora z regulacją i z bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | regulowana kolumna kierownicy | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | uchylna szyba boczna w kabinie operatora | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | dwa lusterka zewnętrzne | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | oświetlenie wnętrza kabiny | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | oświetlenie zewnętrzne | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | wycieraczka szyby przedniej i szyby tylnej | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | oświetlenie robocze halogenowe, min 2 z przodu i min 2 z tyłu | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | radio z głośnikami | Spełnia/nie spełnia |  |
| Parametry robocze: |  |  |  |
| Osprzęt ładowarkowy |  |  |  |
|  | sterowanie za pomocą joysticka hydraulicznego integrującego wszystkie funkcje ładowarkowe | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | proste ramiona ładowarki | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | sterowanie czułością pracy ramion | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | łyżka ładowarkowa otwierana 4 w 1 z zębami o pojemności min. 0,8 m3 i szerokości | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | max 2100 mm | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | widły paletowe min 1,2 m | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | szybkozłącze hydrauliczne do wymiany osprzętu ładowarki | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | udźwig max przy 50 % min 1,7 t | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | siła zerwania min 5200 kg | Spełnia/nie spełnia |  |
| Wyposażenie: |  |  |  |
|  | błotniki nad kołami przedniego mostu | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | kliny pod koła | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | światło ostrzegawcze „kogut” | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | gaśnica | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | apteczka | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | trójkąt „wolnobieżny” | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | smarownica plus jeden smar | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | dźwiękowy sygnał biegu wstecznego, | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | certyfikat CE | Spełnia/nie spełnia |  |

Osprzęt dodatkowy:

| L.p. | Opis wymagań | Uwagi | Propozycja Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| pług odśnieżny: |  |  |  |
|  | szerokość min 2000 mm | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | gumy lemiesza dzielone, przykręcane | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | sterowanie hydrauliczne za pomocą 2 siłowników | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | amortyzacja lemiesza - sprężyny | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | światła obrysowe | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | przewody hydrauliczne z szybkozłączkami umożliwiające szybką wymianę | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | mocowanie kompatybilne z oferowaną maszyną | Spełnia/nie spełnia |  |
| Wymagania dodatkowe: |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy lub 1500 motogodzin | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | Oferowana marka ładowarki musi istnieć na rynku polskim min. 20 lat | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | Zamawiający wymaga co najmniej 3 magazynów części zamiennych w Polsce oraz co najmniej 10 magazynów części zamiennych w Europie | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | Czas reakcji serwisu – max 48 godzin | Spełnia/nie spełnia |  |
|  | transport maszyny do siedziby zamawiającego | Spełnia/nie spełnia |  |

Kolumnę D tabeli wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wartości wyższych niż minimalne (wykazane w kolumnie B tabeli) - wpisanie oferowanych wartości techniczno-użytkowych. W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi wymaganych parametrów, zaoferuje bądź zaproponuje wykonanie niezgodne z treścią SWZ, niniejszy załącznik nie będzie podlegał uzupełnieniu i oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jako że jej treść będzie niezgodna z warunkami zamówienia.

Kolumnę D tabeli wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wartości wyższych niż minimalne (wykazane w kolumnie B tabeli) - wpisanie oferowanych wartości techniczno-użytkowych. W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi wymaganych parametrów, zaoferuje bądź zaproponuje wykonanie niezgodne z treścią SWZ, niniejszy załącznik nie będzie podlegał uzupełnieniu i oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jako że jej treść będzie niezgodna z warunkami zamówienia.