# Załącznik nr 1 do SWZ

# Postępowanie pod nazwą: „Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu, ul. Lipowa 5, znak: MZK/CR/IX/2026.”

Zadanie realizowane w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – „Zakupy w ramach zabezpieczenia logistycznego” w obszarze: Obszar 2. Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Parametry techniczne - ciągnik

| Lp. | Parametr wymagany (minimalny) |
| --- | --- |
| 1. | Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, nieużywany. |
| 2. | Oferowany ciągnik musi być, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych, spełniać wymagania obowiązujących przepisów Unii Europejskiej oraz posiadać komplet dokumentów, w tym homologację umożliwiającą rejestrację i poruszanie się po drogach publicznych. |
| 3. | Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023 r. |
| 4. | Silnik wysokoprężny, 4-cylindrowy, turbodoładowany, chłodzony cieczą. |
| 5. | Moc znamionowa silnika min. 105 KM |
| 6. | Pojemność silnika minimum 3 500 cm3 |
| 7. | Maksymalny moment obrotowy: minimum 450 Nm |
| 8. | Pojemność zbiornika paliwa: minimum 150 l |
| 9. | Zbiornik płynu 32,5% wodny roztwór mocznika lub równoważnego – jeżeli wymagany |
| 10. | Norma emisji spalin: Stage V |
| 11. | Napęd 4×4, przedni napęd załączany elektrohydraulicznie, elektropneumatycznie lub równoważnie, |
| 12. | Skrzynia biegów minimum 24×24 |
| 13. | Rewers mechaniczny lub elektrohydrauliczny |
| 14. | Prędkość maksymalna minimum 35 km/h |
| 15. | Wydajność pompy hydraulicznej minimum 60 l/min |
| 16. | Ciśnienie robocze hydrauliki minimum 170 bar |
| 17. | Minimum 4 pary wyjść hydrauliki zewnętrznej, w tym wyprowadzenia hydrauliczne przy przednim TUZ (minimum dwie pary) |
| 18. | Sterowanie podnośnikiem mechaniczne lub elektrohydrauliczne (lub równoważne) |
| 19. | Obciążniki tylne na koła min. 300 kg. |
| 20. | WOM tylny 540/1000 obr./min |
| 21. | Ciągnik wyposażony w przedni TUZ kat. II o udźwigu minimum 2500 kg |
| 22. | Wyprowadzenia hydrauliczne przy przednim TUZ (minimum dwie pary) |
| 23. | Hydrauliczne hamulce robocze, |
| 24. | Hamulec postojowy, |
| 25. | Pneumatyczny układ hamulcowy do przyczep dwuobwodowy. |
| 26. | Kabina homologowana ROPS/FOPS |
| 27. | Klimatyzacja |
| 28. | Ogrzewanie kabiny |
| 29. | Regulowany amortyzowany fotel operatora |
| 30. | Fotel pasażera |
| 31. | Oświetlenie robocze LED lub równoważne (minimum 4 lampy) |
| 32. | Lampa ostrzegawcza pomarańczowa zamontowana na kabinie, |
| 33. | Radio z instalacją głośnikową |
| 34. | Ogumienie rolnicze fabrycznie nowe dostosowane do parametrów ciągnika |
| 35. | Zaczep rolniczy |
| 36. | Zwykły zaczep transportowy |
| 37. | Gniazdo elektryczne 7-pin minimum dwie sztuki, w tym po jednym z przodu i z tyłu ciągnika. |
| 38. | Komplet zaczepów i sworzni |
| 39. | Szkolenie operatorów w dniu odbioru – 3 osoby |
| 40. | Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy |
| 41 | Apteczka, gaśnica proszkowa zamontowana w kabinie z aktualną legalizacją, trójkąt. |

- Parametry techniczne - pług do odśnieżania

| Lp. | Parametr wymagany (minimalny) |
| --- | --- |
| 1. | Pług do odśnieżania fabrycznie nowy, nieużywany, w wersji do zawieszenia na TUZ wyposażony w listwę gumową. |
| 2. | Oferowany pług musi być, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych, spełniać wymagania obowiązujących przepisów Unii Europejskiej oraz posiadać komplet dokumentów |
| 3. | Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023 r. |
| 4. | Uchylne lemiesze |
| 5. | Dwie niezależnie sterowane odkładnice |
| 6. | Zestaw kół podporowych |
| 7. | Zabezpieczenie przeciążeniowe zaczepów – zrywalne śruby lub rozwiązanie równoważne. |
| 8. | Oświetlenie pługa LED lub równoważne – zasilanie kompatybilne z instalacją elektryczną oferowanego ciągnika. |
| 9. | Szerokość robocza maksymalna - min. 280 cm |
| 10. | Wysokość odkładnicy – minimum 70 cm |
| 11. | Złącza hydrauliczne oraz dołączone przez Wykonawcę przewody hydrauliczne powinny być w pełni kompatybilne ze złączami w które wyposażony jest ciągnik. |
| 12. | Stopa podporowa |
| 13. | Dodatkowy zestaw gumowych lemieszy |

## Uwaga: Zamawiający wymaga od Wykonawcy pełnej kompletności montażowej – dostarczony przez wykonawcę ciągnik wraz z zamontowanym TUZ-em i pługiem do odśnieżania, muszą być ze sobą w pełni kompatybilne i gotowe do użycia.

- Gwarancja.

- Gwarancja producenta lub autoryzowanego przedstawiciela wynosząca minimum 24  miesiące bez limitu motogodzin, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Bezpłatne usuwanie usterek powstałych w okresie gwarancyjnym.

- Czas reakcji serwisu na naprawę – maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia.

- Dostępność części zamiennych przez minimum 10 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Dokumenty, które Wykonawca powinien dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

## Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia wraz z pojazdem zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pełną dokumentację techniczną pojazdu, oraz wymaganą przez prawo polskie dokumentacje niezbędną do jego pierwszej rejestracji oraz ubezpieczenia, kartę gwarancyjną, książkę serwisową w języku polskim, instrukcję obsługi i konserwacji pojazdu wraz z katalogiem części zamiennych w języku polskim, oraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji pojazdu przez Użytkownika, w tym komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta.

## Ponadto Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pełną dokumentację techniczną osprzętu dostarczanego wraz z ciągnikiem (TUZ oraz pług do odśnieżania).

- Spełnianie warunków równoważności

Wszystkie wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, należy traktować jako określenie standardu jakościowego. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem że oferowany sprzęt posiada parametry techniczne, użytkowe i funkcjonalne nie gorsze niż określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne zobowiązany jest wykazać jego równoważność przez wskazanie parametrów oferowanego rozwiązania oraz przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.

.................................................
Data i podpis Wykonawcy

*dokument powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Silnik ciągnika rolniczego musi spełniać wymagania dotyczące emisji spalin zgodne z EU Stage V, określone w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej, lub wymagania równoważne lub nie mniej rygorystyczne pod względem dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń.

Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna w szczególności silnik spełniający wymagania US EPA Tier 4 Final / CARB Tier 4 Final, o ile Wykonawca wykaże, że oferowany silnik spełnia wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń nie mniej rygorystyczne niż wymagane dla EU Stage V dla danego rodzaju i kategorii silnika. UWAGA, stosując rozwiązania równoważne, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie przedmiotowych wymagań.

Napęd: 4×4 (napęd na obie osie), przedni napęd załączany elektrohydraulicznie lub poprzez rozwiązanie równoważne, zapewniające możliwość załączania i rozłączania napędu przedniej osi przez operatora z miejsca pracy oraz funkcjonalność i parametry użytkowe nie gorsze niż w przypadku załączania elektrohydraulicznego.

Sterowanie podnośnikiem: elektroniczne sterowanie podnośnikiem (EHR) lub rozwiązanie równoważne, umożliwiające regulację i kontrolę podnośnika z miejsca operatora oraz zapewniające funkcjonalność i parametry użytkowe nie gorsze niż system EHR.

Oświetlenie robocze: minimum 4 lampy robocze LED lub rozwiązanie równoważne, zapewniające nie gorszą skuteczność oświetlenia oraz funkcjonalność podczas pracy ciągnika w warunkach ograniczonej widoczności.