RIPG.271.41.2026

Zał. nr 3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Część I - Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego

Nagłośnienie – zestaw

## 1. Nagłośnienie – moduły sceniczne i kolumny

| Podzespół | Liczba | Funkcja / Charakterystyka | Wymagania dotyczące mocy / parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| Kolumna aktywna typu line array | 8 szt. | Modułowa kolumna liniowa z wbudowanym wzmacniaczem | Moc RMS min. 600W- max 1000W, pasmo przenoszenia min. 80 Hz – 18 kHz, SPL min. 130 dB/1m |
| Rama montażowa do modułów line array | 2 szt. | Konstrukcja do zawieszenia modułów | Udźwig min. odpowiadający wadze zamontowanych kolumn |
| Skrzynia transportowa na moduły line array | 2 szt. | Case transportowy | Wytrzymałość mechaniczna do przewozu 4 modułów |
| Kolumna basowa aktywna | 4 szt. | Subwoofer z wbudowanym wzmacniaczem | Moc RMS min. 800W, pasmo przenoszenia min. 36–100 Hz, SPL min. 130 dB/1m |
| Monitor aktywny typu „wedge” | 4 szt. | Podłogowy monitor sceniczny | Moc RMS min. 300W, pasmo przenoszenia min. 60 Hz – 18 kHz, SPL min. 120 dB/1m |

### 2. Miksery i systemy audio

| Podzespół | Liczba | Funkcja / Charakterystyka | Wymagania / parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| Mikser cyfrowy | 1 szt. | Konsola do miksowania sygnałów audio | Min. 16 kanałów wejściowych, możliwość podłączenia mikrofonów przewodowych i bezprzewodowych, wyjścia symetryczne |
| System mikrofonów | 1 kpl. | Obsługa mikrofonów przewodowych i bezprzewodowych | Min. 4 kanały bezprzewodowe, pasmo przenoszenia min. 50 Hz – 18 kHz, możliwość synchronizacji częstotliwości |
| Mikrofon przewodowy dynamiczny | 4 szt. | Mikrofon wokalny | Pasmo min. 50 Hz – 15 kHz, impedancja 150–600 Ω |
| Mikrofon przewodowy instrumentalny | 4 szt. | Mikrofon do instrumentów | Pasmo min. 40 Hz – 15 kHz, impedancja 150–600 Ω |
| Statywy mikrofonowe niskie | 4 szt. | Statywy stołowe / niskie | Stabilne, regulacja wysokości 0,5–1 m |
| Statywy mikrofonowe wysokie | 6 szt. | Statywy stojące | Stabilne, regulacja wysokości 1–2 m |
| Dibox aktywny / pasywny | 4 szt. | Do instrumentów | Obsługa sygnałów liniowych i gitarowych, impedancja wejściowa min. 10 kΩ |
| Okablowanie i akcesoria audio | 1 kpl. | Przewody, złącza, uchwyty | Kable audio wysokiej jakości, kompatybilne z pozostałym systemem |

- Wszystkie urządzenia nowe, kompletne i sprawne.

- Komponenty kompatybilne ze sobą i przeznaczone do pracy w warunkach scenicznych.

- Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych pod względem funkcji, mocy i jakości.

3. Miejsce magazynowania:

Masłomęcz 99A (budynek Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Archeologicznego Gminy Hrubieszów, stanowiący własność Gminy Hrubieszów)
22-500 Hrubieszów
gmina Hrubieszów
powiat hrubieszowski
Działka ewidencyjna nr 140 
Obręb geodezyjny: 0180 Masłomęcz

Oświetlenie - zestaw

| Podzespół | Liczba | Funkcja / Charakterystyka | Wymagania / parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| Reflektor PAR LED | 8 szt. | Punktowe źródło światła LED | Moc LED min. 100 W, strumień świetlny ≥ 2000 lm, kolor RGB lub RGBW |
| Listwa LED | 4 szt. | Źródło światła liniowe | Moc LED min. 50 W/m, strumień świetlny ≥ 1500 lm/m, kolor RGB lub RGBW |
| Reflektor Spot LED | 4 szt. | Punktowe źródło światła z regulowaną wiązką | Moc LED min. 100 W, strumień świetlny ≥ 2000 lm, możliwość zmiany kąta świecenia |
| Sterownik oświetlenia | 1 szt. | Panel sterujący do urządzeń LED | Sterowanie DMX lub protokołem kompatybilnym z używanymi reflektorami |
| Peryferia, okablowanie i akcesoria oświetleniowe | 1 kpl. | Przewody, wtyki, łączniki i elementy montażowe | Elementy kompatybilne z pozostałym systemem, zapewniające stabilność i bezpieczeństwo |

- Wszystkie urządzenia nowe, kompletne i sprawne.

- Wszystkie komponenty kompatybilne ze sobą i przeznaczone do pracy w warunkach scenicznych.

- W ofercie dopuszcza się urządzenia równoważne pod względem funkcji, mocy, kompatybilności i jakości

Miejsce magazynowania:

Masłomęcz 99A (budynek Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Archeologicznego Gminy Hrubieszów, stanowiący własność Gminy Hrubieszów)
22-500 Hrubieszów
gmina Hrubieszów
powiat hrubieszowski
Działka ewidencyjna nr 140 
Obręb geodezyjny: 0180 Masłomęcz

Część nr II - Dostawa projektora oraz ekranu dmuchanego

Projektor

1. Przeznaczenie:
Projektor multimedialny o wysokiej jasności, przeznaczony do zastosowań szkoleniowych, konferencyjnych i prezentacyjnych, umożliwiający projekcję w rozdzielczości WUXGA z obsługą sygnału 4K.

2. Technologia i źródło światła:

- Typ projektora: laserowy

- Technologia wyświetlania: 3LCD

- Źródło światła: laserowe, bezlampowe

- Żywotność źródła światła: min. 20 000 godzin (tryb standardowy),

- Jasność źródła: min. 8 000 lumenów (tryb normalny)

3. Parametry obrazu:

- Rozdzielczość natywna: WUXGA (1920 × 1200 px)

- Obsługa sygnału wejściowego do rozdzielczości min. 4K

- Proporcje obrazu: 16:10

- Kontrast: min. 5 000 000:1

- Jasność: min. 8 000 lm (tryb normalny)

- Poziom hałasu: maks. 40 dB(A)

- Zakres przekątnej obrazu: min. Zakres przekątnej obrazu musi obejmować przedział 250 – 300 cali

- Obiektyw: optyczny z ręczną regulacją ostrości i zoomu (min. 1,2×)

- Możliwość regulacji położenia obrazu (przesunięcie pionowe i poziome): tak, manualna lub elektroniczna

- Korekcja geometrii obrazu (keystone / narożników): tak

4. Złącza i komunikacja:

- Wejścia wideo: min. 2 × HDMI (z obsługą HDCP)

- Port USB: min. 1 × USB typu A lub rozwiązanie równoważne umożliwiające obsługę pamięci USB oraz funkcji projektora.

- Port komunikacyjny RS-232C: tak

- Złącze sieciowe LAN (Ethernet): tak

- Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, wbudowane lub realizowane za pomocą dedykowanego modułu bezprzewodowego kompatybilnego z projektorem.

5. Funkcje użytkowe:

- Tryb oszczędzania energii (ECO)

- Automatyczne włączanie po podaniu sygnału

- Możliwość projekcji z sieci lokalnej lub bezprzewodowej

- Obsługa odtwarzania plików multimedialnych z pamięci USB

- Możliwość sterowania urządzeniem przez sieć (LAN/Wi-Fi)

- Wbudowany głośnik o mocy min. 10 W

- Możliwość pracy bez komputera (projekcja z pamięci USB lub sieci)

6. Parametry eksploatacyjne:

- Pobór mocy: maks. 450 W (tryb normalny)

- Poziom hałasu: nie więcej niż 40 dB (tryb normalny)

- Waga: maks. 10 kg

- Urządzenie przenośne, przystosowane do montażu stacjonarnego lub sufitowego

7. Wyposażenie standardowe:

- Projektor

- Kabel zasilający

- Pilot z bateriami

- Instrukcja obsługi lub skrócony przewodnik użytkownika

8. Gwarancja:

- Minimum 24 miesięcy gwarancji producenta lub dystrybutora.

- Produkt fabrycznie nowy, nieużywany.

9. Dopuszczenie równoważności:
Dopuszcza się urządzenia równoważne, które spełniają wszystkie wymagania funkcjonalne, techniczne i jakościowe określone w niniejszej specyfikacji.

10. Miejsce magazynowania:

Masłomęcz 99A (budynek Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Archeologicznego Gminy Hrubieszów, stanowiący własność Gminy Hrubieszów)
22-500 Hrubieszów
gmina Hrubieszów
powiat hrubieszowski
Działka ewidencyjna nr 140 
Obręb geodezyjny: 0180 Masłomęcz

Ekran dmuchany (mobilny)

1. Przeznaczenie:
Ekran projekcyjny dmuchany przeznaczony do zastosowań plenerowych, umożliwiający wyświetlanie obrazu przy użyciu projektora. Konstrukcja mobilna, przeznaczona do łatwego montażu, transportu i przechowywania.

2. Parametry powierzchni projekcyjnej:

- Powierzchnia projekcyjna: min. 37,6 m², przy zachowaniu proporcji obrazu umożliwiających projekcję w formacie 16:9

- Powierzchnia projekcyjna wykonana z tkaniny o wysokim współczynniku odbicia światła, w kolorze białym, elastycznej i odpornej na uszkodzenia mechaniczne

- Grubość materiału projekcyjnego: min. 0,20 mm

- Współczynnik odbicia światła (gain): min. 0,9 do max. 3,1

- Kąt widzenia: min. 130°

- Materiał trudnopalny – spełniający wymagania klas trudnopalności

- Materiał łatwy w czyszczeniu i konserwacji

- Tkanina projekcyjna podszyta materiałem maskującym (ograniczającym przenikanie światła)

3. Parametry konstrukcji (ramy):

- Rama (obudowa ekranu) wykonana z wytrzymałej, odpornej na warunki atmosferyczne tkaniny technicznej powlekanej lub zabezpieczonej materiałem zapewniającym odporność na promieniowanie UV, wilgoć i uszkodzenia mechaniczne.

- Typ konstrukcji: dmuchana (napełniana powietrzem), utrzymująca kształt dzięki stałemu lub okresowemu dopompowaniu

- Wymiary zewnętrzne konstrukcji: od 50 do 70 m2.

- Średnica głównych elementów konstrukcyjnych (rur powietrznych): od 1 do 1,6 m

- Możliwość wyboru koloru tkaniny ramy spośród minimum 10 kolorów standardowej palety producenta.

- Materiał odporny na promieniowanie UV i działanie wilgoci

4. Wyposażenie dodatkowe:

- Zestaw kotwiący lub linki mocujące do stabilizacji konstrukcji

- Wentylator (dmuchawa) do napełniania konstrukcji powietrzem, zasilany z sieci 230 V

- Pokrowiec transportowy lub torba ochronna

5. Warunki eksploatacyjne:

- Przystosowany do użytkowania na otwartym powietrzu

- Odporność na wiatr: do 30 km/h (przy właściwym zakotwieniu)

- Czas montażu/demontażu przez 2 osoby: nie dłuższy niż 30 minut

- Łatwy w transporcie i magazynowaniu

6. Gwarancja:

- Minimum 24 miesiące gwarancji producenta lub dystrybutora

- Produkt fabrycznie nowy, nieużywany

7. Dopuszczenie równoważności:
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych, spełniających wszystkie wymagania funkcjonalne, techniczne i jakościowe określone w niniejszej specyfikacji.

8. Miejsce magazynowania:

Świerszczów 108 (Gminny Zakład Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s. w Świerszczowie, obiekty stanowiące własność Gminy Hrubieszów)
22-500 Hrubieszów
gmina Hrubieszów
powiat hrubieszowski
Działka ewidencyjna nr 108 
Obręb geodezyjny: 0145 Świerszczów

Część III – Dostawa agregatu prądotwórczego

Agregat prądotwórczy jednofazowy 3,5 kW

1. Przeznaczenie:
Przenośny agregat prądotwórczy przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych w gospodarstwach domowych, warsztatach, na budowach lub w terenie. Może być wykorzystywany jako awaryjne źródło zasilania.

2. Parametry elektryczne:

- Napięcie wyjściowe: 230 V AC

- Częstotliwość: 50 Hz

- Moc maksymalna: min. 4,0 kW

- Moc znamionowa (ciągła): min. 3,5 kW

- Współczynnik mocy (cos φ): 1,0

- Maksymalny prąd wyjściowy: min. 17 A

- Ilość gniazd: min. 2 × gniazdo 230 V typu Schuko lub równoważne

Za rozwiązanie równoważne uznaje się gniazdo/złącze wyjściowe 230 V AC umożliwiające bezpośrednie podłączenie standardowych odbiorników jednofazowych lub zastosowanie odpowiedniego przewodu/przejściówki dostarczonej wraz 
z agregatem, bez ograniczenia wymaganej funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania.

- Wyświetlacz LED/LCD: tak – wskazanie napięcia, częstotliwości oraz licznik motogodzin

3. Silnik:

- Typ: spalinowy, czterosuwowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem

- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa

- Moc silnika: min. 7 KM

- Pojemność skokowa: min. 220 cm³

- Pojemność zbiornika paliwa: min. 10 l

- Pojemność miski olejowej: min. 0,6 l

- Rodzaj uzwojenia prądnicy: miedziane

- System rozruchu: ręczny, elektryczny oraz możliwość automatycznego uruchomienia (ATS)

- Wbudowany akumulator rozruchowy: tak

- System chłodzenia: powietrzny

- Standard emisji spalin: min. Euro 5

4. Układ automatycznego startu (ATS):

- Agregat wyposażony w wejście, interfejs lub inne rozwiązanie techniczne umożliwiające współpracę z kompatybilnym systemem ATS i automatyczne uruchomienie agregatu w przypadku zaniku napięcia sieciowego.

- System powinien automatycznie wyłączać agregat po powrocie zasilania z sieci. W przypadku zastosowania zewnętrznego modułu ATS moduł musi być kompatybilny z oferowanym agregatem oraz zostać dostarczony wraz z agregatem.

5. Poziom hałasu:

- Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa): nie więcej niż 71 dB(A)

- Poziom mocy akustycznej (Lwa): nie więcej niż 95 dB(A)

6. Parametry fizyczne:

- Masa: do 45 kg

- Wymiary: dostosowane do konstrukcji urządzenia; agregat musi być przystosowany do transportu i przemieszczania w warunkach terenowych przez jedną osobę.

- Obudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję i uszkodzenia mechaniczne

- Agregat przenośny, wyposażony w uchwyty lub kółka transportowe (jeśli przewidziano w konstrukcji)

7. Funkcje i zabezpieczenia:

- Wskaźnik poziomu paliwa

- Zabezpieczenie przed przeciążeniem

- Zabezpieczenie niskiego poziomu oleju (automatyczne wyłączenie)

- Stabilizacja napięcia (AVR lub inwerterowa regulacja napięcia)

- Automatyczna kontrola napięcia i częstotliwości

- Możliwość pracy w trybie ECO (redukcja obrotów przy niskim obciążeniu)

8. Gwarancja:

- Minimum 24 miesiące gwarancji producenta lub dystrybutora

- Produkt fabrycznie nowy, nieużywany

9. Dopuszczenie równoważności:
Dopuszcza się urządzenia równoważne spełniające wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe określone w niniejszej specyfikacji.

10. Miejsce magazynowania:

Świerszczów 108 (Gminny Zakład Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s. w Świerszczowie, obiekty stanowiące własność Gminy Hrubieszów)
22-500 Hrubieszów
gmina Hrubieszów
powiat hrubieszowski
Działka ewidencyjna nr 108 
Obręb geodezyjny: 0145 Świerszczów

Sporządził:
Bartłomiej Kusidło