Załącznik A – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamówienie publiczne na dostawę fabrycznie nowego serwera do obsługi bazy systemu TurboEwid

Serwer – 1 szt.

1. Obudowa: Rack 19" o wysokości 2U, przystosowana do montażu w szafie serwerowej, wraz 
z kompletem dedykowanych szyn montażowych.

2. Procesor: Procesor lub procesory klasy serwerowej, zapewniające łącznie minimum 32 fizyczne rdzenie oraz sprzętowe wsparcie wirtualizacji.

3. Pamięć RAM: Minimum 256 GB pamięci RAM DDR5 ECC klasy serwerowej, zgodnej 
z zaoferowanym procesorem i platformą serwerową, z możliwością dalszej rozbudowy.

4. Pamięć masowa – dane: Dyski klasy Enterprise/Datacenter o łącznej pojemności pozwalającej na utworzenie macierzy RAID 6 o pojemności użytkowej minimum 16 TB.

5. Kontroler RAID: Sprzętowy kontroler RAID z pamięcią cache, obsługujący co najmniej RAID 1 oraz RAID 6.

6. Pamięć masowa – system: 2 dyski o pojemności nie mniejszej niż 960 GB każdy, skonfigurowane w RAID 1, przeznaczone na system operacyjny.

7. Interfejsy sieciowe: Minimum 2 porty RJ-45 1/10 GbE oraz minimum 4 porty 10/25 GbE 
w standardzie SFP+/SFP28.

8. Zarządzanie: Dedykowany kontroler zdalnego zarządzania serwerem z niezależnym portem RJ-45, umożliwiający zdalną konsolę, monitoring i diagnostykę sprzętową, zdalne włączanie, wyłączanie i restart serwera oraz obsługę wirtualnych nośników. Wymagane licencje zapewniające pełną funkcjonalność kontrolera muszą być zawarte w cenie serwera.

9. Bezpieczeństwo: Moduł TPM 2.0.

10. Zasilanie: Zasilanie redundantne, zasilacze Hot-Plug o mocy odpowiedniej do zaoferowanej konfiguracji serwera.

11. System operacyjny: Microsoft Windows Server 2025 Standard, licencjonowany na wszystkie fizyczne rdzenie zainstalowane w dostarczonym serwerze, wraz z 60 licencjami Windows Server Device CAL.

12. Gwarancja: Minimum 5 lat gwarancji producenta, serwis On-Site w trybie NBD.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nośnika danych, zostanie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy, wolny od wad, bez konieczności zwrotu uszkodzonego nośnika przez Zamawiającego.

13. Wymagania dodatkowe:

Serwer oraz wszystkie jego podzespoły muszą być fabrycznie nowe, wzajemnie kompatybilne i objęte wsparciem producenta, nie będące w fazie wycofywania z produkcji