SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Remont klatki schodowej
w budynku przy ul. Lechickiej 23 w Szczecinie

ADRES INWESTYCJI

ul. Lechicka 23, Szczecin

INWESTOR

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA

ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1A, 70-302 Szczecin

BRANŻA

budowlana

RODZAJ OPRACOWANIA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

OZNACZENIE

ST-00 oraz SST-01–SST-06

PODSTAWA OPRACOWANIA

Kosztorys i przedmiar robót dla remontu klatki schodowej; wymagania techniczne, przepisy i zasady wiedzy technicznej

OPRACOWANIE

Mikołaj Skrzypczak

# 1. INFORMACJE OGÓLNE  ST-00

## 1.1. Przedmiot i cel specyfikacji

Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania, kontroli jakości, obmiaru oraz odbioru robót remontowych na klatce schodowej budynku przy ul. Lechickiej 23 w Szczecinie. Specyfikacja określa standard wykonania robót ujętych w kosztorysie i przedmiarze, w tym zabezpieczenie użytkowanej części wspólnej budynku, przygotowanie podłoży, wykończenie ścian i sufitów, renowację drewna, posadzki i okładziny schodów, malowanie stolarki drzwiowej, wymianę okna i parapetów oraz prace końcowe.

Dokument należy stosować łącznie z umową, kosztorysem, przedmiarem robót, ewentualnymi uzgodnieniami i poleceniami uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. W razie niejasności technologię oraz zakres czynności wpływających na jakość i koszt prac należy uzgodnić przed ich realizacją.

## 1.2. Zestawienie zakresu robót

| Specyfikacja szczegółowa | Zakres | Pozycje przedmiaru |
| --- | --- | --- |
| SST-01 | Ściany i sufity: usuwanie farby, uzupełnienie tynków, warstwa zbrojona, tynk strukturalny, gładzie, gruntowanie i malowanie | 1–10 |
| SST-02 | Elementy drewniane: usuwanie starych powłok, szpachlowanie ubytków i dwukrotne malowanie | 11–12 |
| SST-03 | Podłogi i schody: rozbiórka wykładzin, płyty OSB, wykładziny PCW, noski i listwy | 13–19 |
| SST-04 | Stolarka drzwiowa: przygotowanie i dwukrotne malowanie skrzydeł oraz ościeżnic | 20–21 |
| SST-05 | Stolarka okienna: demontaż parapetów, wymiana okna, nowe parapety i akrylowanie | 22–26 |
| SST-06 | Roboty końcowe: mycie stopni i podłóg, usunięcie oraz wywóz odpadów | 27–29 |

## 1.3. Kody CPV

| Kod CPV | Nazwa robót |
| --- | --- |
| 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne |
| 45410000-4 | Tynkowanie |
| 45442100-8 | Roboty malarskie |
| 45432111-5 | Kładzenie wykładzin elastycznych |
| 45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów |

## 1.4. Warunki wykonywania robót i organizacja prac

Roboty wykonywane będą na istniejącej klatce schodowej budynku mieszkalnego. Wykonawca powinien przed rozpoczęciem robót rozpoznać stan podłoży i elementów przeznaczonych do remontu, uzgodnić kolejność prac oraz sposób korzystania z wejść i ciągów komunikacyjnych. Należy zapewnić mieszkańcom bezpieczne dojście do lokali i zachować możliwość niezbędnej ewakuacji zgodnie z właściwymi wymaganiami przeciwpożarowymi.

wydzielenie i oznakowanie stref robót, zabezpieczenie wejść, drzwi, szyb, okuć, poręczy, instalacji, stopni i posadzek przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniem;

prowadzenie prac odcinkami, tak aby nie pozostawiać niezabezpieczonych stopni, otworów i powierzchni śliskich dostępnych dla użytkowników;

ograniczanie pylenia, zapachów, hałasu i emisji rozpuszczalników, wietrzenie klatki oraz bieżące usuwanie odpadów;

zabezpieczenie otworu okiennego podczas wymiany stolarki przed upadkiem osób, przewiewaniem i opadami;

stosowanie właściwych podestów roboczych, narzędzi, środków ochrony indywidualnej i bezpiecznych metod pracy na wysokości;

utrzymywanie porządku na stanowiskach pracy; składowanie materiałów poza drogami komunikacji i ewakuacji.

## 1.5. Materiały, zgodność dokumentów i roboty towarzyszące

Wykonawca odpowiada za prawidłowy dobór kompatybilnych materiałów oraz zachowanie technologii producentów. Materiały muszą być dopuszczone do stosowania zgodnie z właściwymi przepisami, identyfikowalne i pełnowartościowe. Materiały równoważne nie mogą pogarszać trwałości, bezpieczeństwa, wyglądu i funkcjonalności robót; ich zastosowanie wymaga akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem.

Prace pomocnicze, przygotowanie stanowiska, pomiary kontrolne, transport wewnętrzny, zabezpieczenia, naprawy uszkodzeń powstałych z winy Wykonawcy, próby oraz sprzątanie należy uwzględnić w realizacji właściwych robót. Odrębne rozliczenie następuje tylko w zakresie wynikającym z umowy lub osobnych pozycji kosztorysu. Nie należy samodzielnie rozszerzać robót podstawowych o nieujęte naprawy konstrukcji, wymianę dodatkowej stolarki ani wymianę instalacji.

# 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

## 2.1. Zasady ogólne

Do robót należy używać materiałów nowych, bez uszkodzeń i wad, z oznaczeniami oraz dokumentami umożliwiającymi weryfikację zgodności i zastosowania. Wymagane są dokumenty właściwe dla wyrobu, w szczególności deklaracje właściwości użytkowych lub inne dokumenty wymagane przepisami, instrukcje techniczne i karty charakterystyki tam, gdzie mają zastosowanie. Terminy przydatności i warunki przechowywania muszą być zachowane.

Przed użyciem Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji próbki lub karty techniczne tynku strukturalnego, farb, wykładzin, nosków schodowych, okładziny parapetów i stolarki okiennej. Kolorystykę oraz fakturę powierzchni wykończeniowych należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót na całej powierzchni.

## 2.2. Materiały na ściany i sufity  SST-01

zaprawa cementowo-wapienna do miejscowych uzupełnień tynków na ścianach i suficie, dobrana do podłoża oraz grubości napraw;

preparat kontaktowy typu betokontakt do ścian, zgodny z wybranym systemem warstw; nie może zastępować usuwania tynków odspojonych ani naprawy słabych podłoży;

siatka podtynkowa odporna na alkalia oraz zaprawa klejowo-zbrojąca przeznaczona do zatapiania siatki na podłożach mineralnych;

środek gruntujący i cienkowarstwowy tynk strukturalny barwiony w masie, o fakturze i uziarnieniu zaakceptowanych przez Zamawiającego, wzajemnie kompatybilne systemowo;

gładź cementowa do sufitów przeznaczona do wykonywania warstwy o grubości około 3 mm, np. wyrób klasy zastosowania odpowiadającej pozycji kosztorysowej;

preparat gruntujący pod malowanie oraz wewnętrzna farba emulsyjna do dwukrotnego malowania sufitów.

## 2.3. Materiały do elementów drewnianych i drzwi  SST-02 oraz SST-04

Stosować materiały do renowacji istniejącego drewna: szpachlę do drewna nadającą się do stosowania na elementach użytkowanych, papier lub materiały ścierne, preparat gruntujący oraz farbę nawierzchniową do drewna i stolarki. Podkład, szpachla i powłoka końcowa powinny pochodzić z systemu zapewniającego wzajemną przyczepność i zgodność chemiczną. Wykończenie powinno być odporne na normalną eksploatację klatki schodowej, w szczególności dotyk, mycie i ścieranie.

W przypadku stwierdzenia istniejących powłok o nieznanym składzie należy dobrać sposób ich usuwania oraz przygotowania powierzchni bez powodowania zagrożenia pożarowego i narażenia mieszkańców na pyły lub opary.

## 2.4. Materiały do posadzek i schodów  SST-03

płyty OSB na pióro i wpust, o grubości i klasie użytkowania odpowiedniej do rzeczywistego podłoża, obciążeń i warunków pracy, z doborem zaakceptowanym przed montażem; przedmiar nie podaje grubości płyt;

odpowiednie do podłoża elementy mocujące płyty OSB, odporne na poluzowanie przy użytkowaniu;

wykładzina rulonowa PCW przeznaczona do pomieszczeń o wzmożonym ruchu, o właściwościach użytkowych wymaganych dla części wspólnych budynku i zgodnej z właściwymi wymaganiami bezpieczeństwa pożarowego;

klej przeznaczony do zastosowanej wykładziny i podłoża, stosowany zgodnie z kartą techniczną; dopuszczalność użycia klejów rozpuszczalnikowych w użytkowanej klatce wymaga zapewnienia bezpiecznych warunków pracy;

systemowe okładziny krawędzi stopni, czyli noski schodowe, o właściwościach antypoślizgowych, odporne na odrywanie i dobrane do wykończenia stopni;

ćwierćwałki drewniane i listwy przyścienne, z mocowaniem do podłoża oraz wykończeniem krawędzi bez ostrych występów.

## 2.5. Materiały do okna i parapetów  SST-05

Okno z PCW dwudzielne, rozwierane i uchylno-rozwierane, z nawiewnikiem, o wymiarze wynikającym z przedmiaru około 1,00 × 1,80 m. Szczegółowe wymiary zamówieniowe należy potwierdzić pomiarem otworu. Okno ma być kompletne, z okuciami, uszczelkami i elementami mocowania, oraz zapewniać prawidłowe działanie nawiewnika.

Parapet wewnętrzny o szerokości do 30 cm, wraz z zakończeniami; parapet zewnętrzny ze stali ocynkowanej o szerokości do 30 cm, z prawidłowym spadkiem, kapinosem i zabezpieczeniem styków. Do montażu stosować elementy zakotwień, pianę poliuretanową, uszczelnienia i materiały do napraw ościeży. Połączenia akrylowane w strefie wewnętrznej muszą nadawać się do malowania. Połączenia narażone na wodę opadową uszczelnić materiałem przeznaczonym do zastosowań zewnętrznych.

## 2.6. Przechowywanie i kontrola dostaw

Suche zaprawy, kleje, farby, preparaty gruntujące i szpachlówki składować zgodnie z zaleceniami producenta, bez przemarzania, zawilgocenia i przegrzania. Wykładziny kondycjonować w warunkach przewidzianych przez ich producenta. Płyty OSB składować na suchym, równym podłożu, zabezpieczone przed opadami i odkształceniem. Przed wbudowaniem sprawdzić stan opakowań, partię, kompletność oraz termin przydatności.

# 3. SPRZĘT, TRANSPORT I WARUNKI PRACY

Do robót stosować narzędzia odpowiednie do rodzaju czynności: skrobaki, narzędzia ścierne z odsysaniem pyłu, mieszadła, pace i kielnie, narzędzia do gładzi i tynku strukturalnego, narzędzia stolarskie, sprzęt do cięcia i montażu OSB oraz wykładzin, wałki i pędzle, podesty oraz urządzenia do bezpiecznego osadzania stolarki. Sprzęt musi być sprawny, użytkowany zgodnie z instrukcjami, nie może uszkadzać istniejących elementów budynku.

Materiały należy transportować w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zabrudzeniem klatki schodowej. Elementy wielkogabarytowe wnosić w sposób niewywołujący uszkodzeń ścian, stopni, poręczy i drzwi. Odpady wynosić w szczelnych workach lub pojemnikach, bez ich przesypywania w użytkowanych przejściach. W czasie stosowania produktów zawierających rozpuszczalniki zapewnić wentylację i przestrzegać kart charakterystyki.

# 4. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

## 4.1. Ściany i sufity  SST-01  pozycje 1–10

Przed rozpoczęciem usunąć luźne, łuszczące się i nieprzyczepne powłoki malarskie oraz zanieczyszczenia. Skrobanie i zmywanie obejmuje 139,33 m² ścian i sufitów. Podłoże powinno być nośne, odpylone, czyste, suche w stopniu wymaganym przez system naprawczy. Powierzchnie zagrzybione, mokre lub wykazujące odspojenia należy przedstawić Zamawiającemu do oceny; nie wolno zamykać ich nowymi warstwami bez usunięcia przyczyny wad.

Ubytki tynków na ścianach o powierzchni 3,00 m² i na suficie 1,00 m² uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną, odtwarzając płaszczyznę i strukturę podłoża. W miejscu ubytku sufitowego przewidziano lokalne przyklejenie siatki na zaprawie klejowo-zbrojącej (1,00 m²). Zachować kolejność naprawy odpowiednią do stanu podłoża i przyjętego systemu; warstwy nie mogą się odspajać ani spękać.

Na ścianach, zgodnie z przedmiarem na powierzchni 105,71 m², zastosować przewidziany preparat kontaktowy i warstwę zbrojoną z siatką zatopioną w zaprawie klejącej. Siatkę układać z zakładami według systemu, bez fałd, pustek i prześwitów, z pełnym otuleniem zaprawą. Nie dopuszcza się przyklejania siatki bez jej prawidłowego zatopienia w warstwie zbrojonej. Preparat kontaktowy dobrać do rzeczywistego podłoża; na podłożu osypującym się, odspojonym lub zawilgoconym nie może on zastąpić naprawy.

Po dojrzewaniu warstwy zbrojonej zastosować odpowiedni środek gruntujący i wykonać na ścianach tynk strukturalny barwiony w masie (105,71 m²). Fakturę, uziarnienie i kolor zatwierdzić na próbce. Tynk wykonywać równomiernie, bez miejscowych różnic grubości, rys, widocznych granic roboczych i odcieni. Przy narożach, otworach i połączeniach zapewnić staranne wykończenie bez zabrudzenia stolarki i elementów drewnianych.

Na sufitach wykonać gładź cementową jednowarstwową o grubości około 3 mm (33,62 m²), po uprzednim przygotowaniu podłoża. Następnie wykonać gruntowanie przed malowaniem i dwukrotne malowanie farbą emulsyjną (33,62 m²). Kolejną warstwę nakładać po osiągnięciu stanu podłoża wymaganego przez producenta. Powierzchnie po zakończeniu mają mieć jednolite krycie, bez smug, zacieków, prześwitów, pęcherzy i łuszczenia.

## 4.2. Renowacja elementów drewnianych  SST-02  pozycje 11–12

Zakres 25,79 m² obejmuje drewniane policzki schodów, balustrady, słupki, deski, listwy, poręcze i wyłaz, w granicach pozycji przedmiaru. Usunąć stare, słabo związane powłoki olejne, oczyścić, przeszlifować i odpylić drewno. Zabezpieczyć przylegające powierzchnie i okucia; nie pogarszać profilu, przekroju ani bezpieczeństwa poręczy i balustrad.

Ubytki i miejscowe nierówności podszpachlować szpachlą przeznaczoną do drewna; po wyschnięciu zeszlifować do płynnego przejścia z istniejącą powierzchnią. Po gruntowaniu wykonać dwie warstwy farby nawierzchniowej do drewna, przy zachowaniu czasu schnięcia i wydajności podanych przez producenta. Dopuszcza się tylko taki sposób wykończenia, który nie pozostawia lepkiej powierzchni w miejscu chwytu ani ostrych krawędzi. Kolor i stopień połysku wymagają akceptacji Zamawiającego.

## 4.3. Podłogi, schody i elementy wykończeniowe  SST-03  pozycje 13–19

Zerwać istniejącą wykładzinę z tworzywa sztucznego na powierzchni 16,00 m², usunąć pozostałości kleju i zabrudzenia. Ocenić stan podłoża w całym zakresie nowej posadzki. Powierzchnia nowej posadzki (24,19 m²) jest większa od powierzchni rozbiórki; należy sprawdzić i uwzględnić różnice stanu istniejącego, bez samowolnego rozszerzania zakresu rozbiórek.

Na podłogach zamontować płyty OSB pióro-wpust na powierzchni 24,19 m², a na drewnianych stopniach na powierzchni 5,94 m². Przed montażem sprawdzić stan istniejących desek i podparć, równość, sztywność oraz możliwość prawidłowego zamocowania. Grubość płyt i rozstaw mocowań dobrać odpowiednio do istniejącej konstrukcji oraz systemu wykładziny i przedstawić do zatwierdzenia, ponieważ przedmiar nie określa grubości. Płyty montować stabilnie, z prawidłowymi stykami, dylatacjami i przygotowaniem podłoża pod PCW. Nie wolno pozostawiać pracujących, skrzypiących lub wystających krawędzi.

Wykładzinę PCW na podłogach układać na 24,19 m², a na stopniach i podstopnicach na łącznej powierzchni 9,00 m². Wykładzina ma być dopasowana i przyklejona na całej powierzchni w sposób przewidziany systemem, bez pęcherzy, odspojeń, fałd, otwartych styków i przewężeń. Krawędzie docinać starannie i zabezpieczyć przed odrywaniem. Przed przyklejeniem sprawdzić wymagania dotyczące równości i wilgotności podłoża. Nie udostępniać nowych powierzchni do użytkowania przed dopuszczalnym terminem wynikającym z technologii klejenia.

Na krawędziach 18 stopni zamontować noski schodowe w ilości odpowiadającej łącznej długości około 16,20 m. Okładziny krawędzi powinny być równo usytuowane, stabilne, bez ostrych krawędzi, z zachowaniem przeciwpoślizgowości i geometrii stopni. Wykonać uzupełnienie ćwierćwałków drewnianych na stopniach (25,20 m) i listew przyściennych (10,50 m). Połączenia i zakończenia wykonać szczelnie i estetycznie, bez odsłoniętych łbów mocujących i występów stanowiących zagrożenie potknięciem.

## 4.4. Stolarka drzwiowa  SST-04  pozycje 20–21

Przygotować 15,00 m² istniejącej stolarki drzwiowej w strefach wskazanych w przedmiarze: drzwi wejściowe od frontu, wejściowe od podwórka i drzwi przejściowe, z uwzględnieniem stron skrzydeł oraz ościeżnic określonych w obmiarze. Usunąć starą farbę olejną z zachowaniem drewna, okuć, przeszkleń i sąsiednich powierzchni. Metodę termiczną, przewidzianą w podstawie kosztorysowej, stosować wyłącznie przy zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego, wentylacji i braku ryzyka uszkodzenia szkła oraz elementów palnych; w razie potrzeby uzgodnić technicznie równoważny bezpieczny sposób usunięcia farby.

Po oczyszczeniu i przeszlifowaniu uzupełnić drobne ubytki, zagruntować właściwym podkładem i dwukrotnie pomalować farbą do stolarki. Przed odbiorem oczyścić okucia oraz przeszklenia, wykonać regulację elementów naruszonych w trakcie prac i sprawdzić otwieranie, zamykanie oraz swobodną pracę skrzydeł. Nie dopuszcza się sklejonych powłoką uszczelek, zawiasów, zamków i szczelin wentylacyjnych, jeżeli występują.

## 4.5. Wymiana okna i parapetów  SST-05  pozycje 22–26

Zdemontować istniejące parapety zewnętrzny i wewnętrzny (łącznie 2,00 m) oraz okno przeznaczone do wymiany. Demontaż prowadzić bez naruszenia stateczności ościeży i bez zbędnego uszkadzania elewacji lub elementów przyległych. Wymiary nowego okna i parapetów sprawdzić w naturze przed zamówieniem.

Zamontować okno PCW dwudzielne z funkcją rozwierania i uchylania oraz nawiewnikiem, w otworze o wymiarach nominalnych 1,00 × 1,80 m (1,80 m²). Osadzić ościeżnicę w pionie i poziomie, z mocowaniem do nośnej części przegrody, właściwymi szczelinami montażowymi i zachowaniem sprawności otwierania. Szczelinę między ościeżnicą a murem wykonać i uszczelnić systemowo z zabezpieczeniem izolacji przed wodą opadową i zawilgoceniem od strony wnętrza. Uzupełnić uszkodzone fragmenty ościeży do lica istniejącej ściany i oczyścić okno.

Zamontować parapet wewnętrzny długości około 1,00 m i zewnętrzny ze stali ocynkowanej długości około 1,00 m, oba o szerokości do 30 cm. Zewnętrzny parapet osadzić ze spadkiem na zewnątrz, z kapinosem i szczelnymi zakończeniami, tak aby woda nie spływała na ścianę. Połączenia ościeżnicy ze ścianami i parapetami po stronie wewnętrznej wykończyć masą akrylową w zakresie 5,60 m, a styki zewnętrzne uszczelnić właściwym materiałem odpornym na warunki atmosferyczne. Sprawdzić nawiewnik, okucia, szczelność oraz brak zarysowań profili i szyb.

## 4.6. Roboty porządkowe i gospodarowanie odpadami  SST-06  pozycje 27–29

Po wykonaniu robót przeprowadzić mycie 18 stopni i posadzek na powierzchni 24,19 m², z uwzględnieniem zwiększonych zabrudzeń po remoncie. Środki czyszczące dobrać do nowych powłok i wykładzin, bez uszkadzania powierzchni oraz bez pozostawiania śliskich warstw. Usunąć folie, taśmy, osłony i ślady materiałów wykończeniowych.

Gruz i odpady z prac remontowych zgromadzić i wywieźć w zakresie przedmiaru 1,00 m³ (usługa kontenerowa). Odpady przekazać podmiotom uprawnionym w sposób wymagany przepisami. Po zakończeniu klatka schodowa powinna być czysta, drożna, bez pozostawionych opakowań, pyłu i elementów ostrych.

# 5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 5.1. Kontrole międzyoperacyjne

przed nakładaniem warstw na ścianach i sufitach: nośność i czystość podłoża, brak odspojeń, skuteczność napraw i zgodność środków gruntujących z systemem;

przed wykonaniem tynku strukturalnego: ciągłość i zakłady siatki, prawidłowe zatopienie zbrojenia, brak pustek, suchość i związanie warstwy;

przed malowaniem: równość gładzi, przygotowanie drewna, poprawność szpachlowania, stan podkładu i zgodność kolorystyki;

przed zakryciem podłóg i stopni: stan podparcia OSB, sztywność, zamocowanie, brak ruchomych połączeń, przygotowanie pod wykładzinę;

przed przekazaniem schodów do użytkowania: pełne przyklejenie wykładzin, trwałość nosków, prawidłowe wykończenie styków i bezpieczeństwo chodzenia;

po osadzeniu stolarki: pion i poziom okna, sprawność okuć i nawiewnika, szczelność uszczelnień, spadek parapetu zewnętrznego, działanie drzwi.

## 5.2. Kryteria jakości wykonania

Powierzchnie ścian i sufitów mają być równe w zakresie właściwym dla istniejących podłoży i przyjętej technologii, bez widocznych odspojeń, rys skurczowych, smug, zabrudzeń i różnic kolorystycznych. Tynk strukturalny ma mieć jednolitą fakturę i kolor, a malowanie sufitów pełne krycie po dwóch warstwach. Powłoki na drewnie i drzwiach mają być przyczepne, gładkie i równomierne, bez zacieków, śladów narzędzi i miejsc niepokrytych.

Okładziny PCW mają przylegać do podłoża, pozostawać bez pęcherzy, wybrzuszeń i uszkodzeń, a noski oraz listwy muszą być stabilne. Okno i parapety mają być zamocowane trwale, uszczelnione i wykończone bez uszkodzeń; funkcje rozwierania, uchylania i nawiewania muszą działać prawidłowo. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe i warunki odbioru należy ocenić na podstawie instrukcji technicznych zastosowanych wyrobów oraz uzgodnionego standardu robót.

# 6. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Obmiaru dokonuje się dla faktycznie wykonanych i zaakceptowanych robót, z zachowaniem jednostek miary z przedmiaru. Ilości zestawione poniżej są wartościami przedmiarowymi, a nie potwierdzeniem ilości powykonawczych. Roboty zakrywane należy obmierzać i dokumentować przed wykonaniem kolejnych warstw.

| Grupa robót | Zakres ilościowy z przedmiaru |
| --- | --- |
| Ściany i sufity | 139,33 m² usunięcia farby; 3,00 m² napraw tynków ścian; 105,71 m² warstwy zbrojonej i tynku strukturalnego; 1,00 m² napraw sufitu; 33,62 m² gładzi, gruntowania i malowania. |
| Drewno | 25,79 m² przygotowania i dwukrotnego malowania elementów drewnianych. |
| Podłogi i schody | 16,00 m² demontażu wykładzin; 24,19 m² OSB na podłogach i PCW; 5,94 m² OSB na stopniach; 9,00 m² PCW na stopniach i podstopnicach; 25,20 m ćwierćwałków; 10,50 m listew. |
| Drzwi | 15,00 m² usunięcia starych powłok i dwukrotnego malowania stolarki drzwiowej. |
| Okno i parapety | 2,00 m demontażu parapetów; 1,80 m² okna z nawiewnikiem; 1,00 m parapetu wewnętrznego; 1,00 m zewnętrznego; 5,60 m akrylowania. |
| Roboty końcowe | 18 szt. stopni do mycia; 24,19 m² posadzek do mycia; 1,00 m³ gruzu i odpadów do wywozu. |

Mierzyć powierzchnie w m², długości w m, liczbę stopni w sztukach, objętość odpadów w m³, zgodnie z zasadami przyjętymi dla danych pozycji kosztorysu. Ewentualne różnice ilościowe, roboty zamienne lub nieprzewidziane wymagają udokumentowania i uzgodnienia zgodnie z umową przed wykonaniem.

# 7. ODBIÓR ROBÓT

## 7.1. Odbiory częściowe i robót zanikających

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają w szczególności: oczyszczone i naprawione podłoża, warstwy gruntujące i zbrojone przed tynkiem strukturalnym, podłoże i mocowanie płyt OSB przed przykryciem wykładziną, przygotowane do malowania drewno i stolarka, mocowanie oraz uszczelnienie okna przed zakryciem ościeży. Wykonawca zgłasza gotowość do kontroli przed zakryciem. Wynik ustaleń dokumentuje się w sposób przyjęty u Zamawiającego.

## 7.2. Odbiór końcowy

Podstawą odbioru końcowego jest kompletne wykonanie zakresu z kosztorysu i niniejszej STWiOR, usunięcie usterek, uporządkowanie obiektu oraz udostępnienie dokumentów jakościowych. Komisja odbiorowa sprawdza zgodność z zakresem, estetykę i przyczepność powłok, stan wykładzin i krawędzi stopni, osadzenie listew, działanie drzwi oraz okna, funkcję nawiewnika, wykończenie parapetów i czystość klatki schodowej.

Wady wpływające na trwałość, bezpieczeństwo albo funkcjonowanie elementów wymagają usunięcia przed odbiorem. Usterki estetyczne powinny być usunięte w uzgodnionym terminie i zweryfikowane ponownie. Odbiór nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z umowy i przepisów.

## 7.3. Dokumenty odbiorowe

protokół odbioru robót i uzgodniony obmiar powykonawczy;

karty techniczne i wymagane dokumenty dopuszczające zastosowane wyroby do obrotu lub stosowania;

uzgodnienia materiałowe i kolorystyczne oraz dokumentacja robót zakrytych, jeżeli była prowadzona;

dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów, jeżeli są wymagane przepisami lub umową;

instrukcje pielęgnacji i konserwacji nowych wykładzin, powłok oraz stolarki, jeżeli są dostarczane przez producentów.

# 8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

Podstawą rozliczenia są postanowienia umowy oraz zaakceptowane ilości robót wykonanych według pozycji kosztorysowych. Ceny jednostkowe powinny uwzględniać czynności niezbędne technologicznie do prawidłowego wykonania danej pozycji, w tym przygotowanie stanowiska, materiałów i podłoża, prace pomocnicze, kontrolę jakości oraz uporządkowanie stanowiska, z zastrzeżeniem pozycji rozliczanych odrębnie. Nie dopuszcza się zmiany zakresu lub technologii robót bez uzgodnienia z Zamawiającym.

# 9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Kosztorys i przedmiar robót dla zadania „Remont klatki schodowej”, ul. Lechicka 23 w Szczecinie;

umowa o roboty budowlane oraz ewentualne uzgodnienia techniczne i materiałowe Zamawiającego;

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w obowiązującym brzmieniu, w zakresie dotyczącym zadania;

rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);

obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, gospodarowania odpadami oraz wymagania dotyczące wyrobów budowlanych;

właściwe normy i dokumenty odniesienia dla tynków, farb, płyt drewnopochodnych, wykładzin elastycznych, stolarki okiennej, mocowań i uszczelnień w zakresie zastosowanym do robót;

karty techniczne, deklaracje i instrukcje producentów materiałów oraz systemów faktycznie przyjętych do realizacji.

# ZAŁĄCZNIK A  POWIĄZANIE PRZEDMIARU ZE SPECYFIKACJĄ

| Lp. | Opis przedmiaru | Ilość | Spec. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i sufitach | 139,33 m² | SST-01 |
| 2 | Uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych na ścianach | 3,00 m² | SST-01 |
| 3 | Preparat kontaktowy na ścianach | 105,71 m² | SST-01 |
| 4 | Przyklejenie siatki na klej na ścianach | 105,71 m² | SST-01 |
| 5 | Tynk strukturalny barwiony w masie na ścianach | 105,71 m² | SST-01 |
| 6 | Przyklejenie siatki na klej w miejscu ubytku sufitu | 1,00 m² | SST-01 |
| 7 | Uzupełnienie tynku cementowo-wapiennego sufitu | 1,00 m² | SST-01 |
| 8 | Gładź cementowa 3 mm na sufitach | 33,62 m² | SST-01 |
| 9 | Gruntowanie sufitów pod malowanie | 33,62 m² | SST-01 |
| 10 | Dwukrotne malowanie sufitów | 33,62 m² | SST-01 |
| 11 | Usunięcie farby olejnej z elementów drewnianych | 25,79 m² | SST-02 |
| 12 | Szpachlowanie ubytków i dwukrotne malowanie drewna | 25,79 m² | SST-02 |
| 13 | Zerwanie wykładzin z tworzyw sztucznych | 16,00 m² | SST-03 |
| 14 | Montaż płyt OSB pióro-wpust na podłogach | 24,19 m² | SST-03 |
| 15 | Wykładziny PCW na podłogach | 24,19 m² | SST-03 |
| 16 | Montaż płyt OSB na stopniach drewnianych | 5,94 m² | SST-03 |
| 17 | Wykładziny PCW stopni i podstopnic oraz noski | 9,00 m² | SST-03 |
| 18 | Uzupełnienie ćwierćwałków drewnianych na stopniach | 25,20 m | SST-03 |
| 19 | Uzupełnienie listew przyściennych | 10,50 m | SST-03 |
| 20 | Usunięcie farby olejnej ze stolarki drzwiowej | 15,00 m² | SST-04 |
| 21 | Dwukrotne malowanie drzwi i ościeżnic | 15,00 m² | SST-04 |
| 22 | Wykucie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych | 2,00 m | SST-05 |
| 23 | Wymiana okna PCW dwudzielnego z nawiewnikiem | 1,80 m² | SST-05 |
| 24 | Montaż parapetu wewnętrznego | 1,00 m | SST-05 |
| 25 | Montaż parapetu zewnętrznego | 1,00 m | SST-05 |
| 26 | Akrylowanie styków ościeżnicy przy ścianach i parapetach | 5,60 m | SST-05 |
| 27 | Mycie stopni po remoncie | 18 szt. | SST-06 |
| 28 | Mycie posadzek po remoncie | 24,19 m² | SST-06 |
| 29 | Wywóz gruzu i odpadów | 1,00 m³ | SST-06 |