OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla pojazdu typu furgon (brygadówka) L-4. Przyjmuje się robocze oznaczenie samochodu – „Pojazd”

- WYMAGANIA TECHNICZNE  - Rok produkcji 2026

1.1	Przeznaczenie pojazdu

Pojazd wykorzystywany przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do realizacji działań służbowych.

1.2	Warunki eksploatacji

Pojazd musi być przystosowany do:

    - Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,

    - Jazdy po drogach twardych i gruntowych,

    - Przechowywania na wolnym powietrzu,

1.3	Wymagania formalne

1.3.1	Dostarczany pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

    - W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

    - Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposób, co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.

1.4	Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

1.4.1	Wymagania techniczne dla nadwozia

- Pojazd z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu.

- Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekraczająca 3.500 kg,

- Ładowność nie mniejsza niż 950 kg (według deklaracji producenta pojazdu lub generalnego przedstawiciela w Polsce).

- Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 6630 mm i nie większa niż 6850 mm (według danych ze świadectwa zgodności WE).

- Rozstaw osi pojazdu nie mniejszy niż 3700 mm (według deklaracji producenta pojazdu lub generalnego przedstawiciela w Polsce).

- Wysokość pojazdu nie większa niż 2800 mm (według danych ze świadectwa zgodności WE).

- Liczba miejsc siedzących w przedziale I (w tym kierowcy): 3.

- Liczba miejsc siedzących w przedziale II: 3 lub 4

- Pojazd wyposażony w drzwi zewnętrzne:

- przednie boczne, skrzydłowe, przeszklone po obu stronach pojazdu,

- boczne przesuwne przeszklone znajdujące się po prawej stronie nadwozia z blokadą w pozycji otwartej,

- tyłu nadwozia nieprzeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane na boki pod kątem minimum 90o, wyposażone w ograniczniki otwarcia drzwi.

1.4.2	Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

- Silnik o zapłonie samoczynnym czterosuwowy spełniający co najmniej normę emisji spalin Euro 6.

- Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1 990 cm3 (według danych ze świadectwa zgodności WE).

- Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 90 kW (według danych ze świadectwa zgodności WE).

    - Warunki techniczne dla układu hamulcowego

Układ hamulcowy musi być wyposażony, w co najmniej:

- układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania,

- rozdział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu.

    - Wymagania techniczne dla układu kierowniczego

      - Wspomaganie układu kierowniczego.

      - Regulacja kolumny kierowniczej przynajmniej w jednej płaszczyźnie.

1.4.5	Wymagania techniczne dla układu napędowego

- System stabilizacji toru jazdy.

- Napęd na przednią, tylną lub przednią i tylną oś.

- Skrzynia biegów manualna lub automatyczna o minimum 5 przełożeniach.

- Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu.

1.4.6	Wymagania techniczne dla kół jezdnych

- Koła jezdne na poszczególnych osiach pojedyncze z ogumieniem bezdętkowym.

- Komplet 4 kół z ogumieniem letnim lub wielosezonowym z bieżnikiem niekierunkowym na obręczach stalowych z fabrycznej oferty producenta pojazdów.

- Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe (obręcz + opona) identyczne z kołami opisanymi w pkt. 1.4.6.2.

- Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt. 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 muszą być zgodne z danymi z pkt. 35 świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego.

- Opony nie mogą być starsze niż 52 tygodnie licząc od końcowego terminu realizacji umowy.

- Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych.

    - Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

      - Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie).

1.4.8	Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu bazowego.

- Wszystkie siedzenia (fotele) muszą być wyposażone w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa.

- Poduszka gazowa, co najmniej przednia dla kierowcy.

- Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich bocznych.

- Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, podgrzewane.

- Regulacja siedzenia (fotela) kierowcy, co najmniej w płaszczyźnie pionowej i poziomej.

- Klimatyzacja z regulacją intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym.

- Światła do jazdy dziennej.

- Radioodbiornik z funkcją bluetooth montowany na linii fabrycznej wyposażony, co najmniej w 2 (dwa) głośniki.

- Wszystkie siedzenia (fotele) muszą posiadać poszycie wykonane z ciemnego materiału, odpornego na zużycie mechaniczne i łatwego do utrzymania w czystości.

- Komplet dywaników gumowych w przedziale I.

- Komplet dywaników gumowych w przedziale II.

- Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu.

- Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.

- Gniazdo 12V w kabinie kierowcy.

- Czujniki parkowania przód i tył.

- Kamera cofania.

- System kontroli pasa ruchu.

    - Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu.

      - Lakier w kolorze białym

1.5	Wymagania techniczne dla zabudowy

1.5.1	Ogólne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

- Wnętrze pojazdu musi składać się z trzech przedziałów:

- przedział I – kabina kierowcy,

- przedział II  – przedział pasażerski,

- przedział III – przedział ładunkowy.

- Pojazd musi być przystosowany do przewozu w jego wnętrzu łącznie 5 lub 6 osób,

- Wejście/dostęp z zewnątrz pojazdu do poszczególnych przedziałów musi być możliwe:

- przedział I – drzwiami przednimi bocznymi, skrzydłowymi, przeszklonymi po obu stronach pojazdu,

- przedział II – drzwiami bocznymi przesuwnymi przeszklonymi znajdującymi się po prawej stronie nadwozia z blokadą w pozycji otwartej,

- przedział III – drzwiami tyłu nadwozia nieprzeszklonymi, dwuskrzydłowymi, otwieranymi na boki pod kątem minimum 90o, wyposażonymi w ograniczniki otwarcia drzwi.

- Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może być większa niż 3 500 kg oraz nie może przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, na bazie którego została wykonana zabudowa.

    - Wymagania techniczne dla przedziału I

- Siedzenia (fotele) w przedziale muszą:

  - posiadać poszycie wykonane z ciemnego materiału, odpornego na zużycie mechaniczne, łatwego do utrzymania w czystości,

  - regulacja fotela kierowcy, co najmniej w płaszczyznach: przód-tył, góra-dół.

    - Wymagania techniczne dla przedziału II

      - Siedzenia (fotele) w przedziale muszą:

- posiadać poszycie wykonane z ciemnego materiału, odpornego na zużycie mechaniczne, łatwego do utrzymania w czystości,

- Gniazdo 12V umieszczone po prawej lub lewej stronie.

    - Wymagania techniczne dla przedziału III

      - Przegroda bagażowa szczelnie nieprzestawialna oddzielająca przedział ładunkowy od przestrzeni pasażerskiej.

      - Ładowność przedziału III nie mniejsza niż 900 kg (objętości nie mniejsza niż 7m3 i nie większa niż 13 m3).

      - Podłoga w przedziale III pokryta wykładziną antypoślizgową lub sklejką wodoodporną w ciemnym kolorze, odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz łatwa do utrzymania w czystości.

      - Boki oraz skrzydła drzwi przedziału III wykonane z wodoodpornej sklejki lub tworzywa sztucznego zabudowane minimum do wysokości linii okien.

1.5.5	Wymagania techniczne dla dodatkowego wyposażenia pojazdu.

W skład wyposażenia pojazdu musi wchodzić:

      - Centralny zamek, sterowany pilotem dla wszystkich drzwi nadwozia pojazdu.

      - Apteczka samochodowa spełniająca normy unijne DIN 13164.

      - Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 2 kg, posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP.

      - Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.

      - Dwa młotki z nożem do cięcia pasów bezpieczeństwa zamontowany jeden w zasięgu ręki kierowcy, drugi w przedziale II.

      - Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

a)	podnośnik samochodowy dostosowany do DMC pojazdu,

b)	klucz do kół,

c)	wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe,

d)	klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora.

      - Wykonawca musi zapewnić miejsca transportowe dla wszystkich elementów wyposażenia pojazdu gwarantujące ich nie przemieszczanie się podczas jazdy pojazdem.

      - Homologowaną belkę sygnalizacyjna LED umieszczona na dachu z przodu pojazdu o barwie światła pomarańczowej z umieszczonym na środku po obu stronach napisie „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie” (z uwagi na małą ilość miejsca dopuszcza się zastosowanie skrótu ZDiTM)

1.5.5.9	Dwie (2) lampy ostrzegawcze LED o barwie światła pomarańczowej umieszczone symetrycznie na przeciwległych stronach dachu z tyłu pojazdu.

      - Światło ostrzegawcze powinno być włączane z kabiny przedziału I, osobnym włącznikiem niezależnie od pozycji kluczyka.

  - Wymagania konstrukcyjne.

1.6.1	Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.

1.6.2	Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażeniu powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.

    - Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową 
i być zamocowane w pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów i urządzeń.

    - Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć zwartą budowę i uwzględniać zdobycze techniki w zakresie miniaturyzacji.

  - Wymagania odnośnie oznaczania i znakowania

1.7.1	Pojazd musi posiadać trwale umieszczone w miejscu łatwo dostępnym wewnątrz pojazdu:

        - tabliczkę zawierającą naniesione w sposób trwały, co najmniej dane o producencie, typie, roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN) lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy,

        - tabliczkę wskazującą dopuszczalną liczbę przewożonych osób łącznie z kierowcą.

  - Wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu

    - Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiającemu musi być gotowy do użycia,

1.8.2	Pojazd wraz z wyposażeniem musi być przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzętu transportowego w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej.

1.9	WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

1.9.1 	Pojazd musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

1.9.2 	Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania badań odbiorczych.

1.10	WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

1.10.1	Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania i obsługi pojazdu w wersji papierowej i języku polskim lub dostępna na ekranie multimedialnym w pojeździe..

1.10.2 	Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.

1.10.3 	Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały w widocznych miejscach.

1.10.4	Wnętrze pojazdu nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu.

    - Konstrukcja pojazdu musi przewidywać wyjścia ewakuacyjne.

1.10.6	Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe. Elementy zabudowy oraz materiały zastosowane do zabudowy wnętrza pojazdu muszą spełniać wymagania w zakresie palności określone w Regulaminie 118 EKG ONZ.

1.10.7	Pojazd musi być wyposażony w gaśnicę typu samochodowego znajdującą się w przedziale I lub II, o której mowa w  pkt 1.5.5.4.

1.10.8	Zabudowa pojazdu nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia pojazdu związanych z bezpieczeństwem użytkowania.

1.11	GWARANCJA

1.11.1	Gwarancja producenta minimum 24 miesiące.