Załącznik nr 1 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty remontowe kondygnacji parteru oraz I piętra budynku Uzdrowiskowego Szpitala Dziecięcego Olszówka w Rabce Zdroju z uwzględnieniem prac wykonanych w ramach zadania termomodernizacji, oraz remontu II piętra wykonanych w latach 2023-2024, oraz wymagań Zamawiającego

Postępowanie: ZP.30.TP.2026 | Załącznik nr 1 do SWZ

Zamawiający

Uzdrowisko Rabka S.A.
ul. Orkana 49, 34-700 Rabka-Zdrój

Obiekt i adres

Uzdrowiskowy Szpital Dziecięcy „Olszówka”, ul. Juliusza Słowackiego 8, 34-700 Rabka-Zdrój

Zakres i klasyfikacja robót

SST 1–14. Wymagania ogólne i szczegółowe dla wielobranżowego remontu parteru i I piętra oraz instalacji obsługujących remontowane pomieszczenia.

CPV 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45111100-9 – Roboty w zakresie burzenia
CPV 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45331200-8 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45333000-0 – Roboty instalacyjne gazowe
CPV 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45442100-8 – Roboty malarskie

Opracował: Piotr Budny

Rabka-Zdrój, 02.11.2026 r.

WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SST 1 – Wymagania ogólne. CPV 45453000-7.

SST 2 – Roboty rozbiórkowe i zabezpieczenia istniejących elementów. CPV 45111100-9.

SST 3 – Roboty murowe i naprawy podłoży konstrukcyjnych. CPV 45453000-7.

SST 4 – Tynki wewnętrzne, gładzie i powłoki malarskie. CPV 45442100-8.

SST 5 – Ścianki lekkie, obudowy i sufity podwieszane. CPV 45453000-7.

SST 6 – Posadzki, okładziny ceramiczne i izolacje przeciwwodne. CPV 45453000-7.

SST 7 – Stolarka drzwiowa, przeszklenia i elementy dostępności. CPV 45421000-4.

SST 8 – Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne oraz podejścia hydroterapii. CPV 45330000-9.

SST 9 – Instalacja centralnego ogrzewania. CPV 45330000-9.

SST 10 – Wentylacja i klimatyzacja. CPV 45331200-8.

SST 11 – Instalacje gazów medycznych. CPV 45333000-0.

SST 12 – Instalacje elektryczne i zasilanie pomieszczeń OIOM. CPV 45310000-3.

SST 13 – Instalacje teletechniczne. CPV 45310000-3.

SST 14 – Zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść instalacyjnych i odbiory skoordynowane. CPV 45453000-7.

Układ każdej SST

1. Wstęp; 2. Materiały; 3. Sprzęt; 4. Transport; 5. Wykonanie robót; 6. Kontrola jakości robót; 7. Obmiar robót; 8. Odbiór robót; 9. Podstawa płatności; 10. Przepisy związane.

STWiORB określa wymagania wykonania, kontroli i odbioru robót objętych dokumentami zamówienia. Szczegółowe lokalizacje, ilości, przebieg instalacji i zestawienia wynikają z dokumentacji projektowej oraz przedmiaru. Wymagania SST 1 stosuje się łącznie ze wszystkimi specyfikacjami branżowymi.

SST 1 – WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

1. WSTĘP

Przedmiotem STWiORB są roboty w ramach zadania pn. „Roboty remontowe kondygnacji parteru oraz I piętra budynku Uzdrowiskowego Szpitala Dziecięcego Olszówka w Rabce Zdroju z uwzględnieniem prac wykonanych w ramach zadania termomodernizacji, oraz remontu II piętra wykonanych w latach 2023-2024, oraz wymagań Zamawiającego”, postępowanie ZP.30.TP.2026. Zamawiający: „Uzdrowisko Rabka” S.A., ul. Orkana 49, 34-700 Rabka-Zdrój. Miejsce robót: Uzdrowiskowy Szpital Dziecięcy „Olszówka”, ul. Juliusza Słowackiego 8, 34-700 Rabka-Zdrój.

Zakres obejmuje remont pomieszczeń parteru i I piętra, roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe, stolarkę, wykończenia, instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, gazów medycznych, elektryczne i teletechniczne oraz niezbędne połączenia z instalacjami obsługującymi te pomieszczenia. Obejmuje również przewidziane w projekcie źródła gazów medycznych w piwnicy i pod wiatą oraz przystosowanie wiaty do tych źródeł.

Remontowane kondygnacje zostaną wyłączone z użytkowania. W pozostałej części budynku będzie prowadzona działalność lecznicza. Wykonawca zapewni ciągłe oddzielenie robót od pacjentów i personelu oraz utrzymanie bezpiecznych dróg dojścia, ewakuacji i dostępu służb ratowniczych.

W zakresie hydroterapii należy wykonać komplet podejść instalacyjnych dla czterech wanien. Wanny, meble, zasilacz UPS i ruchome wyposażenie medyczne OIOM zapewnia Zamawiający. Wykonawca wykonuje określone projektem instalacje i interfejsy ich przyłączenia. Panele zasilające przy stanowiskach łóżkowych gazów medycznych należą do zakresu robót.

Zakres SSP/SAP obejmuje przygotowanie okablowania, zakończeń, rezerw i oznaczeń oraz sprawdzenie tych obwodów. Nie obejmuje dostawy i montażu czujek ani uruchomienia centrali. Wymiana dźwigu osobowego i jego drzwi nie należy do zakresu zamówienia. Demontaż istniejącego dźwigu kuchennego należy wykonać w zakresie wskazanym w dokumentacji.

STWiORB, SWZ, dokumentację projektową, przedmiar oraz prawidłowo opublikowane zmiany i wyjaśnienia należy odczytywać łącznie. Rozbieżności wpływające na przedmiot lub cenę oferty podlegają wyjaśnieniu przez Zamawiającego w trybie PZP. W trakcie realizacji wymagają rozstrzygnięcia zgodnie z umową. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać funkcji pomieszczeń, parametrów instalacji ani rozszerzać zakresu na podstawie samego powołania normy.

Określenia: STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; SST – szczegółowa specyfikacja techniczna; PZJ – program zapewnienia jakości; OIOM – zespół pomieszczeń intensywnej opieki medycznej; IE – instalacje elektryczne; IS – instalacje sanitarne; roboty zakrywane – roboty wymagające odbioru przed wykonaniem kolejnej warstwy lub obudowy. Nadzór inwestorski działa w granicach uprawnień i umocowania; jego polecenie nie zastępuje wymaganej zmiany umowy.

2. MATERIAŁY

Stosować materiały i urządzenia o właściwościach zgodnych z dokumentami zamówienia, odpowiednie do funkcji pomieszczeń leczniczych, mycia i dezynfekcji. Wyroby wprowadzać do obrotu i stosować zgodnie z właściwym dla nich systemem oceny zgodności, deklaracją i oznakowaniem CE albo krajowym znakiem budowlanym B, jeżeli dany wyrób podlega temu systemowi. Nie wymaga się jednocześnie obu oznaczeń dla tego samego zastosowania.

Na etapie realizacji Wykonawca przedstawi do akceptacji dokumenty identyfikujące proponowane wyroby, ich parametry, instrukcje, właściwe deklaracje oraz wymagane dokumenty higieniczne i pożarowe. Nie ustanawia to obowiązku składania przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą. Próbki kolorów i wykończeń uzgodnić przed zamówieniem partii; akceptacja nie zwalnia z zachowania wymagań projektu i SWZ.

Grzejniki, termostaty, baterie termostatyczne, oprawy oświetleniowe i inne elementy wykonane w ramach termomodernizacji podlegają inwentaryzacji, kontrolowanemu demontażowi, oznakowaniu, zabezpieczeniu, przechowaniu i ponownemu wbudowaniu. Nie kwalifikować ich automatycznie jako odpadów. Stan, ilości, lokalizacje i ujawnione uszkodzenia ująć w protokole ze zdjęciami. Elementów niesprawnych nie wbudowywać bez rozstrzygnięcia Zamawiającego.

Niezbędne uzupełnienia dobierać do istniejących urządzeń: tego samego producenta albo równoważne na zasadach SWZ, zapewniające pełną kompatybilność przyłączy, sterowania, eksploatacji, serwisu oraz nie gorsze parametry funkcjonalne, higieniczne i bezpieczeństwa. Każdemu odniesieniu do normy, oceny, systemu lub produktu towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych zgodnie z art. 99 i 101 PZP. Równoważność nie oznacza obniżenia wymaganych właściwości.

3. SPRZĘT

Stosować sprawny sprzęt o parametrach odpowiednich do robót w częściowo czynnym szpitalu, z odciąganiem pyłu u źródła, ograniczeniem drgań i hałasu. Rusztowania, podesty i urządzenia transportu pionowego użytkować po wymaganych kontrolach i odbiorach. Przyrządy pomiarowe muszą mieć aktualne sprawdzenie lub wzorcowanie adekwatne do pomiaru; numer przyrządu i termin ważności podać w protokołach.

4. TRANSPORT

Trasy, godziny dostaw, wynoszenia odpadów i dostęp do magazynów uzgodnić z Zamawiającym. Nie prowadzić transportu przez strefy pacjentów bez uzgodnionych zabezpieczeń. Stosować zamknięte pojemniki na gruz, zabezpieczenia posadzek i naroży oraz rozdzielenie materiałów czystych i odpadów. Urządzenia chronić przed wilgocią, pyłem, uderzeniami i dostępem osób nieuprawnionych.

5. WYKONANIE ROBÓT

Termin realizacji wynosi 12 tygodni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z SWZ i umową. Harmonogram uwzględni kolejność branż, uzgodnienia wyłączeń, roboty zakrywane, dojrzewanie warstw, dostawy, próby, regulacje, sprzątanie oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej i zgłoszenie gotowości do odbioru.

Przed rozpoczęciem robót uzgodnić organizację budowy, odgrodzenia, trasy transportowe, magazyny, zasady dostępu i ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie awarii. Rozpoznanie ryzyka zakażeń i wymagane zabezpieczenia uzgodnić z osobami odpowiedzialnymi po stronie szpitala. Stosować szczelne, czyszczalne przegrody pyłowe, osłony otworów i odciąg miejscowy. Jeżeli organizacja robót wymaga podciśnienia, wywiew nie może przenosić pyłu do części użytkowanej ani czerpni.

Utrzymywać ciągłość mediów w części czynnej. Wyłączenia zasilania, wody, ogrzewania, wentylacji i innych instalacji wykonywać wyłącznie w uzgodnionym terminie, po rozpoznaniu odbiorców i potwierdzeniu gotowości szpitala. Zapewnić zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem, sprawdzenie braku napięcia lub ciśnienia oraz kontrolowane przywrócenie dostawy. Zakaz nieuzgodnionego wyłączenia urządzeń służących pacjentom.

Przed zakryciem tras i przegród wykonać pomiary, próby i dokumentację zdjęciową. Koordynować wysokości sufitów, dostęp do zaworów i klap, trasy kablowe i przewody. Nie osłabiać elementów konstrukcyjnych ani przegród pożarowych. Przewierty i otwory konstrukcyjne wykonywać według dokumentacji, z niezbędnym zabezpieczeniem i sprawdzeniem instalacji ukrytych.

Kierowanie robotami obejmuje roboty ogólnobudowlane, IE, IS i gazy medyczne przez osoby wskazane zgodnie z SWZ i wymaganymi kwalifikacjami. Prace szczególne, w tym elektryczne, gazów medycznych, chłodnicze i pożarowo niebezpieczne, wykonywać przez personel uprawniony do powierzonych czynności.

Prace głośne, pylące, z substancjami o intensywnym zapachu oraz pożarowo niebezpieczne prowadzić w uzgodnionych oknach czasowych. Codziennie usuwać zabrudzenia, sprawdzać ciągłość odgrodzeń i drożność ewakuacji. Odpady segregować i przekazywać uprawnionym odbiorcom z wymaganymi ewidencjami. W razie ujawnienia niezinwentaryzowanej instalacji, materiału niebezpiecznego lub uszkodzenia konstrukcji przerwać dane prace, zabezpieczyć miejsce i zgłosić Zamawiającemu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca opracuje PZJ obejmujący odpowiedzialne osoby, plan kontroli i badań, punkty odbiorów robót zakrywanych, identyfikację materiałów, rejestr urządzeń odzyskanych i sposób usuwania niezgodności. Plan badań dla każdej branży wskaże metodę, kryterium akceptacji wynikające z projektu i właściwej normy, przyrządy oraz osoby uczestniczące.

W protokołach zapisywać rzeczywiste wyniki i wartości graniczne, lokalizację badanego elementu, datę, identyfikację przyrządu oraz podpisy osób wykonujących pomiary. Samo stwierdzenie „zgodne” bez wyników nie zastępuje protokołu pomiarowego. Wyniki ujemne wymagają ustalenia przyczyny, naprawy i ponownego badania odpowiedniego zakresu.

Sprawdzić zgodność dostaw, parametry geometryczne, jakość warstw zakrywanych, skuteczność zabezpieczeń oraz współpracę instalacji. Kontrole nie mogą zakłócać bezpiecznego leczenia. Zakrycie robót bez wymaganego odbioru nie zwalnia z obowiązku wykazania ich prawidłowości.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiary prowadzić w jednostkach przedmiaru dla kontroli ilości, postępu i odbiorów częściowych. Pomiary robót zakrywanych udokumentować przed zakryciem. Obmiar nie zmienia ryczałtowego charakteru wynagrodzenia ani samodzielnie nie uprawnia do wykonania robót poza zakresem umowy.

Kosztorys ofertowy należy sporządzić na wzorze wynikającym z załącznika nr 13 do SWZ, bez zmiany pozycji, opisów, jednostek i ilości przedmiaru. Dopuszczalne uzupełnienie kolumn cenowych nie stanowi zmiany przedmiaru. Zasady korekty omyłek wynikają z PZP i SWZ.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorom podlegają roboty zanikające i zakrywane, roboty objęte rozliczeniem częściowym oraz całość robót. Stosować formularze protokołów stanowiące załączniki do wzoru umowy. Do odbioru końcowego przedstawić dokumentację powykonawczą wszystkich branż, wymagane dzienniki i oświadczenia, deklaracje wyrobów, instrukcje w języku polskim, zestawienia urządzeń, wyniki badań, protokoły regulacji i szkoleń oraz dokument gwarancyjny.

Dokumentacja powykonawcza ma wskazywać rzeczywiste trasy, średnice, przekroje, obwody, nastawy, oznaczenia, punkty odcięcia, urządzenia ukryte i miejsca dostępu. Przekazać wykaz urządzeń ponownie wbudowanych z miejscem montażu i wynikiem sprawdzenia. Zapewnić zgodność oznaczeń w obiekcie, schematach, rozdzielnicach i protokołach.

Instalacje przygotowane do przyłączenia wyposażenia Zamawiającego odbierać z jednoznacznym wskazaniem granicy dostawy i wykonanych testów. Badanie gotowego podejścia lub obwodu bez docelowego urządzenia nie jest potwierdzeniem funkcjonowania tego urządzenia ani gotowości klinicznej stanowiska. Próby całości po przyłączeniu urządzeń należy odróżnić od odbioru robót objętych umową.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie następuje na zasadach umowy w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Cena obejmuje kompletny, jednoznacznie opisany przedmiot zamówienia, w tym zabezpieczenie czynnej części szpitala, roboty pomocnicze, demontaż i ponowny montaż elementów odzyskanych, transport, zagospodarowanie odpadów, badania, regulacje, dokumentację i uporządkowanie.

Roboty i czynności wynikające z dokumentów zamówienia, niewyszczególnione w odrębnych pozycjach przedmiaru, należy uwzględnić w cenach odpowiednich pozycji kosztorysu bez podwójnego naliczania. Postanowienie to nie obejmuje robót wykraczających poza opisany przedmiot zamówienia i nie przenosi na Wykonawcę nieograniczonego ryzyka nieujawnionego zakresu. Zmiany zakresu i rozliczenia wymagają podstawy w umowie oraz PZP. Zadanie jest finansowane ze środków własnych Zamawiającego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi; ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.), w szczególności zasady opisu przedmiotu zamówienia i równoważności.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 402); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 228).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 822 ze zm.); rozporządzenie tego Ministra z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401); przepisy dotyczące planu BIOZ, bezpieczeństwa przy urządzeniach energetycznych oraz gospodarki odpadami, w tym ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/3110 ustanawiające zharmonizowane zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, z uwzględnieniem przepisów przejściowych i stosowania rozporządzenia (UE) nr 305/2011 w zakresie utrzymanym w mocy; ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dla wyrobów medycznych: rozporządzenie (UE) 2017/745 oraz ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, z uwzględnieniem właściwych przepisów przejściowych.

Stosować przepisy w brzmieniu obowiązującym na dzień składania ofert oraz wydania norm aktualne na ten dzień, z uwzględnieniem wydań wskazanych w przepisach, okresów przejściowych i zasad równoważności. Powołane niżej wydania identyfikują wymagania techniczne; obejmują właściwe zmiany i poprawki. Zmiana przepisów w toku realizacji wymaga uwzględnienia daty wejścia w życie i przepisów przejściowych. Samo opublikowanie nowej normy nie uchyla obowiązującego przepisu ani automatycznie nie rozszerza zamówienia. Potrzebę dostosowania rozwiązań, w tym do bardziej rygorystycznych wymagań ochrony zdrowia, uzgodnić w trybie umowy i PZP przed wykonaniem prac.

Normy i ich tytuły przywołano w pkt 10 poszczególnych SST. Metody badań oraz wartości graniczne należy stosować z uwzględnieniem rodzaju wyrobu, funkcji pomieszczenia i zakresu zastosowania normy. Normy dotyczące pomieszczeń czystych, wyrobów medycznych lub ochrony pożarowej nie ustanawiają samodzielnie nowej funkcji ani nieoznaczonego zakresu dostaw.

SST 2 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW

Kod CPV 45111100-9. Wymagania SST 1 obowiązują łącznie z niniejszą specyfikacją.

1. WSTĘP

Rozbiórki wykończeń, ścian i instalacji wskazanych w projekcie; wykonanie niezbędnych otworów, demontaż dźwigu kuchennego, usunięcie odpadów i ochrona elementów do ponownego użycia. Demontaże prowadzić dopiero po rozpoznaniu konstrukcji i odłączeniu właściwych instalacji. Zakresu nie rozszerzać na użytkowane pomieszczenia i istniejące elementy przeznaczone do zachowania.

2. MATERIAŁY

Stosować szczelne przegrody i osłony, maty ochronne, zabezpieczenia krawędzi oraz zamykane pojemniki. Materiały ochronne nie mogą ograniczać ewakuacji. Opakowania i oznaczenia elementów odzyskiwanych mają umożliwiać identyfikację urządzenia, jego lokalizacji i stanu.

3. SPRZĘT

Narzędzia ręczne i elektronarzędzia z odciągiem pyłu, detektory instalacji, sprzęt do kontrolowanego cięcia oraz odpowiednie podesty. Ciężki sprzęt udarowy stosować wyłącznie, gdy nie powoduje zagrożenia konstrukcji i niedopuszczalnych uciążliwości dla leczenia.

4. TRANSPORT

Gruz usuwać w osłoniętych pojemnikach, bez zrzucania przez okna i bez przeciążania stropów. Elementy odzyskane transportować oddzielnie od odpadów. Odpady gromadzić selektywnie w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przed rozbiórką sporządzić inwentaryzację i dokumentację zdjęciową. Wyznaczyć instalacje czynne i odłączane, zabezpieczyć końcówki. Rozbierać w kolejności zapewniającej stateczność; nie podcinać ścian, nadproży i stropów. Ustalić bezpieczne obciążenie składowania i usuwania gruzu.

Oprawy, grzejniki, termostaty i armaturę z termomodernizacji demontować z zachowaniem przyłączy, osprzętu i mocowań nadających się do dalszego użycia. Chronić gwinty, uszczelki, optykę i powierzchnie dekoracyjne. Zestaw elementów przekazywanych do magazynu uzgodnić protokolarnie.

Dźwig kuchenny odłączyć, zabezpieczyć i zdemontować zgodnie z dokumentacją oraz wymaganiami dozoru technicznego, jeżeli znajdują zastosowanie. Otwory i pozostałości po demontażu zabezpieczyć, a następnie odtworzyć według projektu. Nie demontować dźwigu osobowego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrolować granice rozbiórek, stan konstrukcji i instalacji pozostających, szczelność odgrodzeń, kompletność ewidencji odzysku oraz porządek. Rysy, osiadania, przecieki lub odsłonięte nieznane przewody wymagają przerwania robót w danym miejscu i zgłoszenia.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostki zgodne z przedmiarem: m², m³, m lub szt. Wymiary i ilości dokumentować przed usunięciem elementów; oddzielnie rejestrować elementy odzyskane.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór po sprawdzeniu usunięcia wyłącznie elementów objętych zakresem, stanu podłoży i zachowanych instalacji, zabezpieczenia otworów, przekazania elementów odzyskanych oraz dokumentów zagospodarowania odpadów. Uszkodzenia powstałe podczas robót należy usunąć.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena obejmuje odłączenia i zabezpieczenia w zakresie robót, rozbiórkę, segregację, transport, opłaty zagospodarowania, czyszczenie oraz ochronę i magazynowanie odzyskanych elementów; rozliczenie zgodnie z SST 1 i umową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Prawo budowlane; rozporządzenie BHP z 6 lutego 2003 r.; ustawa o odpadach; przepisy dozoru technicznego właściwe dla demontowanego urządzenia. Wymagania ogólne SST 1.

SST 3 – ROBOTY MUROWE I NAPRAWY PODŁOŻY KONSTRUKCYJNYCH

Kod CPV 45453000-7. Wymagania SST 1 obowiązują łącznie z niniejszą specyfikacją.

1. WSTĘP

Wykonanie i przemurowanie ścian, zamurowań, napraw otworów i ościeży oraz nadproży i lokalnych napraw podłoży w zakresie dokumentacji. Elementy nośne wykonywać według rozwiązań konstrukcyjnych; nie zastępować projektu decyzją wykonawczą.

2. MATERIAŁY

Elementy murowe, zaprawy, nadproża i systemy naprawcze o rodzaju, klasie, wymiarach i właściwościach wymaganych projektem. Dobierać zaprawę do materiału istniejącego; nie łączyć przypadkowo systemów o niezgodnych właściwościach. Zaprawy naprawcze betonu dobierać do charakteru uszkodzenia i konstrukcyjnego lub niekonstrukcyjnego zastosowania.

3. SPRZĘT

Sprzęt pomiarowy, mieszarki, urządzenia do cięcia i odpylania, podesty i podpory montażowe dobrane do obciążeń.

4. TRANSPORT

Materiały przewozić na paletach, osłonięte przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. Nie opierać palet o ścianki lekkie ani nie przekraczać dopuszczalnych obciążeń stropu.

5. WYKONANIE ROBÓT

Zweryfikować wymiary i poziomy przed rozpoczęciem murowania. Przygotować nośne, oczyszczone podłoże. Połączenia z istniejącą konstrukcją, kotwy, przewiązania i dylatacje wykonać według projektu i systemu. Wymiar otworów uwzględnia ościeżnice, wykończenie i wymagane światło przejścia.

Wbudowanie nadproży poprzedzić wymaganym podparciem. Zachować projektowe oparcie i kolejność rozbierania podparć. Bruzdy i przepusty wykonać w dopuszczonych strefach; uszkodzone fragmenty uzupełnić materiałem o odpowiedniej nośności i odporności ogniowej. Naprawy betonu obejmują usunięcie części odspojonych, przygotowanie podłoża i zbrojenia, odtworzenie oraz pielęgnację systemu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzić wymiary, pion, poziom, płaszczyzny, przewiązania, wypełnienie spoin, kotwy, oparcie nadproży i zgodność materiałów. Tolerancje zgodnie z projektem, właściwą normą wykonawczą i systemem; nie mogą ograniczać wymaganej szerokości drzwi ani przestrzeni dla instalacji. Przed zakryciem odebrać kotwy, zbrojenie i podparcia.

7. OBMIAR ROBÓT

m² lub m³ muru, m lub szt. nadproża i jednostki napraw zgodnie z przedmiarem; pomiary wykonywać przed tynkowaniem.

8. ODBIÓR ROBÓT

Podstawą odbioru są zgodność geometrii, prawidłowe połączenia i oparcia, brak rys świadczących o wadliwej pracy, protokoły robót zakrywanych oraz dokumenty wyrobów. Wady mające wpływ na nośność lub bezpieczeństwo wymagają naprawy według zaakceptowanego rozwiązania.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

W ryczałcie uwzględnić przygotowanie podłoża, materiały, kotwy, nadproża, wymagane podpory, cięcie, pielęgnację, odpady i kontrolę; zasady SST 1.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 771 – elementy murowe, odpowiednia część dla materiału; PN-EN 998-2 – zaprawy murarskie; PN-EN 1996-2 – projektowanie, dobór materiałów i wykonanie murów; PN-EN 1504, odpowiednie części, w tym część 3 dotycząca napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych betonu. Stosować wydania właściwe zgodnie z SST 1.

SST 4 – TYNKI WEWNĘTRZNE, GŁADZIE I POWŁOKI MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8. Wymagania SST 1 obowiązują łącznie z niniejszą specyfikacją.

1. WSTĘP

Wewnętrzne tynki, naprawy po instalacjach, gładzie i powłoki malarskie pomieszczeń objętych remontem. Powierzchnie powinny umożliwiać utrzymanie higieny odpowiednie do funkcji medycznej pomieszczenia.

2. MATERIAŁY

Zaprawy, grunty, masy wyrównujące i farby tworzące kompatybilny system. Powłoki narażone na mycie i dezynfekcję muszą mieć udokumentowaną odporność na środki stosowane przez Zamawiającego w przewidzianych stężeniach i czasach kontaktu. Kolory zgodnie z projektem i uzgodnioną próbką. Nie wystarcza samo określenie „farba szpitalna”.

3. SPRZĘT

Mieszarki, narzędzia tynkarskie, szlifierki z odciągiem, mierniki wilgotności i podesty. Agregaty malarskie stosować z ochroną sąsiednich instalacji i powierzchni.

4. TRANSPORT

Wyroby przechowywać w opakowaniach producenta, w wymaganej temperaturze, z kontrolą terminów przydatności. Chronić przed mrozem i przegrzaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

Usunąć słabe i odspojone warstwy, oczyścić i odpylić podłoże. Zweryfikować jego wilgotność, przyczepność i chłonność. Naprawić rysy w sposób odpowiedni do przyczyny; nie maskować aktywnych uszkodzeń gładzią. Gruntować według systemu.

Tynki i gładzie wykonywać po zakończeniu i odbiorze instalacji podtynkowych. Zachować naroża, dylatacje i wymagane grubości. Malowanie rozpocząć po wyschnięciu i sezonowaniu podłoża, w warunkach temperatury i wilgotności producenta. Liczbę warstw i zużycie dobrać do systemu i wymaganego krycia. Chronić armaturę, czujniki, osprzęt i elementy odzyskane.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzić równość, pionowość, naroża, przyczepność, wyschnięcie podłoża, brak rys i odspojeń. Powłoki ocenić po wyschnięciu w warunkach oświetlenia przewidzianego dla pomieszczenia: jednolity kolor i faktura, pełne krycie, brak zacieków, pęcherzy i przebarwień. Odporność na ciecze potwierdzić dokumentacją właściwego systemu; próbne mycie nie może zastępować wymaganego badania materiału.

7. OBMIAR ROBÓT

m² powierzchni według przedmiaru; zakres napraw i warstw dokumentować przed zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór obejmuje podłoże, tynk/gładź i gotową powłokę. Przekazać nazwę i kolor zastosowanej farby, instrukcję czyszczenia i dezynfekcji oraz dokumenty właściwości. Uszkodzone i niejednorodne powierzchnie naprawić tak, aby zachować spójność płaszczyzny.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena obejmuje zabezpieczenie, przygotowanie, naprawy, grunty, wszystkie warstwy, dostęp roboczy i czyszczenie; zasady SST 1.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 998-1 – zaprawy tynkarskie; PN-EN 13279 – spoiwa i tynki gipsowe; PN-EN 13914-2 – projektowanie, przygotowanie i wykonanie tynków wewnętrznych; PN-EN 13300 – klasyfikacja farb do wnętrz; PN-EN ISO 2812-1:2018-01 – odporność farb i lakierów na ciecze, metody z cieczami innymi niż woda; właściwe części PN-EN ISO 2812 dla zastosowanej metody.

SST 5 – ŚCIANKI LEKKIE, OBUDOWY I SUFITY PODWIESZANE

Kod CPV 45453000-7. Wymagania SST 1 obowiązują łącznie z niniejszą specyfikacją.

1. WSTĘP

Ściany lekkie, obudowy instalacyjne i sufity podwieszane zgodnie z rzutami i detalami. Zachować funkcję akustyczną, wilgotnościową, higieniczną i pożarową przegród oraz dostęp do elementów wymagających kontroli.

2. MATERIAŁY

Kompletne systemy płyt, profili, wieszaków, łączników, taśm i mas. Ścianki łazienek z profilami CW 100, wypełnieniem z wełny mineralnej i płytami dostosowanymi do wilgoci, zgodnie z dokumentacją. W strefach mokrych płyta wilgocioodporna nie zastępuje izolacji przeciwwodnej. Sufity dobierać do wymaganej odporności na czyszczenie, wilgoć i reakcji na ogień.

3. SPRZĘT

Sprzęt pomiarowy, narzędzia montażowe, wiertarki i szlifierki z odpylaniem, podesty.

4. TRANSPORT

Płyty składować płasko, sucho i bez ugięć; profile i elementy sufitów chronić przed korozją i uszkodzeniem powłok.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przed zamknięciem obudów skoordynować i odebrać instalacje. Rozstawy profili, mocowań i wieszaków, układ spoin oraz liczbę warstw wykonać według kompletnego systemu i projektu. Nie mieszać niezweryfikowanych elementów w przegrodach o określonej klasie ogniowej.

W łazienkach wykonać sufit na wysokości wskazanej w projekcie, w tym 2,50 m tam, gdzie przewidziano takie rozwiązanie. W korytarzach stosować układ modułowy określony na rzutach. Rewizje zapewnić do zaworów, klap, puszek i innych elementów serwisowych; ich wykonanie nie może pogorszyć wymaganej klasy przegrody.

Sanitariaty, uchwyty, drzwi i cięższe wyposażenie mocować do przygotowanych wzmocnień lub konstrukcji, a nie wyłącznie do poszycia. Urządzenia i trasy instalacyjne mają własne podwieszenia, chyba że system sufitu wyraźnie dopuszcza przewidziane obciążenie. Obrzeża i przejścia uszczelnić z zachowaniem izolacyjności akustycznej i odporności ogniowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrolować zakotwienie i rozstawy, stabilność, wzmocnienia, wełnę, liczbę warstw, przesunięcie spoin, wysokości i płaszczyzny. Przed zakryciem wykonać zdjęcia i odbiór. Po wykonaniu sprawdzić brak ugięć, pęknięć i luźnych elementów oraz dostęp serwisowy. Wymagane parametry akustyczne wykazać dla kompletnego układu.

7. OBMIAR ROBÓT

m² ścian, obudów i sufitów, szt. rewizji oraz inne jednostki z przedmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór konstrukcji przed obłożeniem i odbiór gotowej przegrody. Przekazać identyfikację systemów, klasyfikacje pożarowe w wymaganym zakresie i wykaz rewizji. Odbiór końcowy po próbach instalacji w przestrzeniach zamkniętych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

W cenie uwzględnić konstrukcję, poszycia, wypełnienia, wzmocnienia, rewizje, obróbki, spoinowanie i uszczelnienia przewidziane dokumentacją; zasady SST 1.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 520+A1:2012 – płyty gipsowo-kartonowe; PN-EN 14195 – elementy szkieletu metalowego do systemów płyt gipsowych; PN-EN 13963 – materiały do spoinowania; PN-EN 13964:2014-05 – sufity podwieszane; PN-EN 13501-1 i PN-EN 13501-2 – klasyfikacja ogniowa. PN-B-02151-2:2018-01 dotyczy dopuszczalnych poziomów dźwięku; izolacyjność przegród oceniać według właściwej części PN-B-02151-3 i wymagań projektu.

SST 6 – POSADZKI, OKŁADZINY CERAMICZNE I IZOLACJE PRZECIWWODNE

Kod CPV 45453000-7. Wymagania SST 1 obowiązują łącznie z niniejszą specyfikacją.

1. WSTĘP

Podkłady, warstwy wyrównawcze, izolacje przeciwwodne, wykładziny PVC, płytki podłogowe i ścienne, cokoły, dylatacje oraz uszczelnienia stref mokrych. Rodzaj wykończenia i obszar jego zastosowania zgodnie z zestawieniami pomieszczeń.

2. MATERIAŁY

Podkłady o wytrzymałości i grubości właściwej dla obciążeń oraz rodzaju posadzki; kompatybilne grunty, kleje, membrany, taśmy, mankiety i uszczelniacze. Wykładziny do obiektów ochrony zdrowia, spawalne, odporne na eksploatację, mycie i środki dezynfekcyjne. Płytki i fugi dobrać do wilgoci, czyszczenia i wymaganej przeciwpoślizgowości. Klasy reakcji na ogień muszą odpowiadać projektowi i przepisom dla stref ZL II oraz dróg ewakuacyjnych.

3. SPRZĘT

Mieszarki i pompy do mas, szlifierki z odciągiem, mierniki wilgotności podłoża, łaty, narzędzia do klejenia, spawarki wykładzin i przecinarki płytek.

4. TRANSPORT

Materiały składować zgodnie z temperaturą, orientacją i czasem aklimatyzacji producenta. Wykładzin nie zgniatać; płytki zabezpieczyć przed uszkodzeniem krawędzi.

5. WYKONANIE ROBÓT

Podłoże ma być nośne, suche w granicach wymagań systemu, czyste i równe. Usunąć mleczko cementowe i warstwy osłabione; skontrolować wilgotność metodą odpowiednią dla podłoża przed przyklejeniem. Zachować dylatacje konstrukcyjne i przewidziane przerwy robocze.

W pomieszczeniach mokrych wykonać ciągłą izolację z uszczelnieniem naroży, połączeń ściana–podłoga, przejść rur i przyborów. W strefach natrysków izolacja ma objąć także obszar co najmniej 70 cm poza brodzikiem zgodnie z dokumentacją; pozostały zasięg i wysokość według projektu. Nie zamieniać brodzików na odpływy liniowe. Warstwy stosować w wymaganym zużyciu i grubości, z zachowaniem czasu schnięcia.

Wykładzinę PVC kleić na całej przewidzianej powierzchni, spawać styki i wykonać szczelne wywinięcia na cokoły z łagodnym przejściem umożliwiającym mycie. W miejscach wymaganych projektem zastosować właściwości elektrostatyczne wraz z systemem uziemienia, bez zamiany na zwykłą wykładzinę.

Płytki układać z wymaganym wypełnieniem klejem i spadkami do odbiorników, bez zastoin. W łazienkach okładzina ścienna na pełną wysokość wskazaną w projekcie. Szczeliny dylatacyjne pozostawić czynne; naroża i styki różnych materiałów wykonać systemowo. Poziomy posadzek powiązać z bezprogowymi przejściami i transportem łóżek.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrolować wilgotność i równość podłoża, grubości, ciągłość hydroizolacji, detale mankietów, spadki i szczelność przed zakryciem. Po ułożeniu sprawdzić przyczepność, brak pustek, pęcherzy i ostrych krawędzi, jakość spoin i spawów oraz zgodność kolorystyczną. W strefach mokrych sprawdzić odpływ wody i szczelność zgodnie z systemem, bez zalania czynnych kondygnacji.

7. OBMIAR ROBÓT

m² warstw i okładzin, m cokołów i dylatacji, szt. detali zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbierać podłoża i izolacje przed zakryciem. Odbiór gotowy obejmuje geometrię, szczelność, przeciwpoślizgowość wymaganą projektem, brak wad higienicznych oraz instrukcję czyszczenia. Przekazać protokoły pomiarów właściwości elektrostatycznych, jeżeli dany system jest przewidziany.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena obejmuje przygotowanie, pomiary wilgotności, wszystkie warstwy systemowe, spawy, cokoły, detale, dylatacje, czyszczenie i ochronę do odbioru; zasady SST 1.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 13813:2003 – podkłady podłogowe i materiały do ich wykonania; PN-EN 14411:2016-09 – płytki ceramiczne; PN-EN 14891:2017-03 – wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki; PN-EN 12004 – kleje do płytek; PN-EN 13888 – zaprawy do spoinowania; PN-EN ISO 26987:2012 – odporność elastycznych pokryć podłogowych na zabrudzenie i chemikalia; PN-EN 13501-1 – reakcja na ogień. PN-EN ISO 2812 dotyczy powłok malarskich i nie zastępuje właściwego badania wykładziny.

SST 7 – STOLARKA DRZWIOWA, PRZESZKLENIA I ELEMENTY DOSTĘPNOŚCI

Kod CPV 45421000-4. Wymagania SST 1 obowiązują łącznie z niniejszą specyfikacją.

1. WSTĘP

Montaż stolarki drzwiowej, przeszkleń, okuć, elementów odbojowych i uchwytów dostępności wskazanych w dokumentacji. Obejmuje drzwi przesuwne OIOM ze sterowaniem impulsowym prywatyzacji szkła.

2. MATERIAŁY

Drzwi i ościeżnice o wymiarach, odporności, sposobie otwierania i klasach określonych projektem; powierzchnie zmywalne i odporne na stosowane środki dezynfekcyjne. Szkło bezpieczne i okucia dobrane do ruchu pacjentów, łóżek oraz personelu. Zestaw szkła z funkcją mlecznienia obejmuje zasilacz, okablowanie i sterowanie kompatybilne z konstrukcją drzwi.

Drzwi przeciwpożarowe stosować jako sklasyfikowany kompletny zestaw, z właściwymi uszczelkami, zamknięciami, samozamykaczami i mocowaniami. Klasy wymagane w projekcie, w tym EI 30/EI 60 oraz wymagana dymoszczelność, należy potwierdzić właściwą klasyfikacją. Sam skrót „EIS” nie zastępuje identyfikacji wymaganych cech i klasy dymoszczelności.

3. SPRZĘT

Narzędzia montażowe, przyrządy pomiarowe, podpory i bezpieczne przyssawki do szkła oraz sprzęt do kontroli zasilania i sterowania.

4. TRANSPORT

Stolarkę i szkło przewozić na stojakach, zabezpieczone przed skręceniem, uderzeniem i zawilgoceniem. Przechowywać w zamkniętym pomieszczeniu, z kompletem okuć.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przed zamówieniem sprawdzić otwory i docelowe poziomy podłogi. Drzwi bezprogowe: minimum 1,0 m światła do pomieszczeń oraz minimum 1,2 m do sal chorych wymagających transportu łóżek z aparaturą, zgodnie z SWZ. Pomiar dotyczy rzeczywistego światła po montażu ościeżnicy i otwarciu skrzydła.

Mocować ościeżnice według instrukcji kompletnego zestawu; piany i masy nie zastępują kotew ani wymaganego uszczelnienia pożarowego. Dla stolarki przesuwnej wykonać stabilne podparcie prowadnic, ograniczniki i zabezpieczenia odpowiednie do projektu; zapewnić dostęp serwisowy.

Szkło OIOM musi umożliwiać impulsowe przełączenie na stan zapewniający prywatność. Wykonać kompletne zasilanie i sterowanie, zabezpieczyć przewody przed uszkodzeniem podczas przesuwu i skoordynować działanie z użytkowaniem drzwi. Stan po zaniku i powrocie napięcia oraz sposób ręcznej obsługi uzgodnić na podstawie rozwiązania projektowego i instrukcji.

Uchwyty dla osób z niepełnosprawnościami mocować do wzmocnień o odpowiedniej nośności, w położeniach projektowych; nie opierać mocowania wyłącznie na płytkach i płycie gipsowej. Zachować przestrzenie manewrowe i dostęp do urządzeń.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzić wymiary światła, pion, stabilność, luzy, otwieranie i zamykanie, blokady, samozamykacze i brak kolizji. Przeprowadzić próby przełączenia szkła z każdego przewidzianego punktu sterowania oraz po zaniku zasilania. Sprawdzić ochronę elektryczną, ciągłość powierzchni szkła i szczelność połączeń wymaganych pożarowo.

7. OBMIAR ROBÓT

szt. lub m² zestawu drzwiowego, szt. uchwytów i pozostałe jednostki przedmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór kompletnych zestawów po regulacji i oczyszczeniu, z instrukcjami użytkowania, dokumentami klasyfikacji i protokołem funkcji szkła. Stolarka nie może powodować urazów, utrudniać ewakuacji ani zwężać projektowych przejść.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena zawiera ościeżnice, skrzydła, szkło, okucia, mocowania, obróbki, sterowanie prywatyzacją i regulację w zakresie projektu; zasady SST 1.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 14351-2:2018-12 – drzwi wewnętrzne; PN-EN 16034:2014-11 – właściwości odporności ogniowej i dymoszczelności zestawów drzwiowych; PN-EN 13501-2:2023-09 – klasyfikacja odporności ogniowej; PN-EN 12600 – badanie wahadłem i klasyfikacja szkła płaskiego. Dobór dokumentu dopuszczenia i oznakowania dla drzwi wewnętrznych zgodnie z zakresem właściwej specyfikacji wyrobu i przepisami SST 1.

SST 8 – INSTALACJE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE ORAZ PODEJŚCIA HYDROTERAPII

Kod CPV 45330000-9. Wymagania SST 1 obowiązują łącznie z niniejszą specyfikacją.

1. WSTĘP

Przebudowa instalacji zimnej i ciepłej wody, cyrkulacji i kanalizacji, montaż armatury i przyborów oraz cztery komplety podejść do wanien hydroterapii. Zakres obejmuje koordynację z podejściami elektrycznymi i połączeniami wyrównawczymi.

2. MATERIAŁY

Rury i kształtki dopuszczone do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia; zgodnie z projektem PP PN16 dla wody zimnej oraz stabilizowane PP PN20 dla ciepłej wody, z uwzględnieniem temperatury i ciśnienia pracy. Kanalizacja PVC-U i osprzęt dobrany do temperatury i charakteru ścieków. Zawory, izolacje, podpory i uszczelnienia zgodne z systemem.

Armaturę z termomodernizacji odzyskać według SST 1; nowe uzupełnienia zgodne z zasadami równoważności. W natryskach stosować niskie brodziki. Dla stanowisk dostępnych przewidziano oddzielnie 11 kabin i 11 brodzików; pozostałe kształty zgodnie z dokumentacją. Nie zastępować ich odpływami liniowymi.

3. SPRZĘT

Zgrzewarki właściwego systemu, narzędzia do cięcia i przygotowania rur, pompy próbne, manometry i sprzęt do płukania oraz dezynfekcji.

4. TRANSPORT

Rury przewozić i składować zaślepione, czyste, bez odkształceń; armaturę i ceramikę zabezpieczyć przed uderzeniami. Nie składować z materiałami zanieczyszczającymi instalacje wody.

5. WYKONANIE ROBÓT

Prowadzić rury według skoordynowanych tras, z kompensacją i podporami odpowiednimi do wydłużeń. Przejścia przez przegrody wykonywać w tulejach i systemach uszczelniających właściwych dla klasy przegrody. Nie wykonywać niedostępnych połączeń rozłącznych w zamkniętych bruzdach.

Przy kanalizacji zachować projektowe średnice, w szczególności DN40 dla umywalek, DN50 dla zlewów i wanien oraz DN110 dla misek ustępowych tam, gdzie przewiduje je projekt. Podejścia ze spadkiem co najmniej 2% w zakresie przyjętym w dokumentacji; zachować odpowietrzenie, dostęp do rewizji i zabezpieczenie przed wysychaniem zamknięć wodnych.

Dla każdej z czterech wanien wykonać komplet projektowych podejść zimnej i ciepłej wody, odpływu oraz wymaganych przyłączy elektrycznych i połączeń wyrównawczych. Zapewnić odcięcia, zaślepienie, ochronę przed zanieczyszczeniem i czytelne oznaczenie. Parametry i położenie końcówek skoordynować z dokumentacją urządzeń przekazaną przez Zamawiającego. Dostawa i montaż wanien nie należą do zakresu.

Zapewnić ochronę przed przepływem zwrotnym odpowiednią do kategorii płynu i zastosowania, szczególnie przy hydroterapii. Temperatury i armaturę termostatyczną ustawić zgodnie z projektem i wymaganiami ochrony pacjentów przed poparzeniem, z zachowaniem możliwości wymaganej dezynfekcji instalacji. Po próbach wykonać izolacje, płukanie, dezynfekcję i kontrolowane włączenie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Próby szczelności prowadzić przed zakryciem według właściwej normy, projektu i instrukcji systemu rur, z zapisaniem ciśnienia, czasu, temperatury i wyniku. Sprawdzić podparcia, spadki, rewizje, odpływ, szczelność przyborów, działanie zaworów i cyrkulacji. Jakość wody po dezynfekcji potwierdzić wymaganymi badaniami przed oddaniem instalacji do użytkowania.

Dla podejść wanien sporządzić protokół lokalizacji, parametrów i prób, z wyraźnym określeniem, że nie wykonano testu pracy wanny. Pozostawione podejścia muszą być szczelnie zamknięte i zabezpieczone.

7. OBMIAR ROBÓT

m przewodów, szt. przyborów i armatury oraz kpl. podejść według przedmiaru, bez zmiany jego układu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór tras i połączeń przed zakryciem oraz odbiór końcowy po próbach, płukaniu, dezynfekcji i regulacji. Przekazać rysunki powykonawcze, protokoły prób, badań wody i zestawienie odcięć. Nie odbierać nieszczelnych lub nieoznaczonych końcówek.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena obejmuje kompletne instalacje w określonym zakresie, mocowania, izolacje, armaturę, przybory, podejścia, próby, płukanie, dezynfekcję i badania; zasady SST 1.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 806, w tym PN-EN 806-4:2010 – wykonanie instalacji wodociągowych wewnętrznych; PN-EN 1717+A1:2026-09 – ochrona przed zanieczyszczeniem wody wskutek przepływu zwrotnego; PN-EN 12056, odpowiednie części – grawitacyjne systemy kanalizacyjne wewnątrz budynków; PN-EN ISO 15874 – systemy przewodów z PP; PN-EN 1453-1 lub PN-EN 1329-1, stosownie do zastosowanego systemu PVC-U. Przepisy o jakości wody przeznaczonej do spożycia i wymagania pomieszczeń leczniczych.

SST 9 – INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Kod CPV 45330000-9. Wymagania SST 1 obowiązują łącznie z niniejszą specyfikacją.

1. WSTĘP

Przebudowa odcinków instalacji centralnego ogrzewania oraz demontaż, zabezpieczenie, ponowny montaż i regulacja istniejących grzejników i armatury. Uzupełnienia tylko w zakresie wymaganym dokumentacją.

2. MATERIAŁY

Przewody, kształtki, zawory, izolacje i mocowania odpowiednie do parametrów instalacji. Odzyskane grzejniki i termostaty zinwentaryzować i sprawdzić; uszczelnienia i elementy eksploatacyjne wymienić, gdy wymaga tego stan i technologia ponownego montażu. Nowe urządzenia dobierać zgodnie z SST 1, z zachowaniem mocy, hydrauliki i kompatybilności.

3. SPRZĘT

Narzędzia instalacyjne, sprzęt do bezpiecznego demontażu i przenoszenia grzejników, pompy próbne oraz mierniki temperatury i przepływu właściwe dla regulacji.

4. TRANSPORT

Grzejniki przewozić bez uszkodzenia powłok i króćców. Przechowywać oznakowane, zaślepione i suche; elementów różnych pomieszczeń nie mieszać bez aktualizacji rejestru.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wyłączenia i opróżnienia instalacji uzgodnić tak, aby utrzymać ogrzewanie części użytkowanej w wymaganym zakresie. Demontaż poprzedzić opisaniem nastaw i przyłączy. Po remoncie odtworzyć stabilne mocowania i wymagane odległości dla mycia oraz konwekcji.

Przewody prowadzić według projektu z właściwym podparciem, kompensacją i możliwością odpowietrzenia. Zawory i głowice pozostawić dostępne. Instalację przepłukać, przeprowadzić próbę, napełnić właściwą wodą instalacyjną i odpowietrzyć. Nastawy wstępne i regulację hydrauliczną wykonać zgodnie z projektowymi przepływami, bez pogorszenia pracy czynnej części budynku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzić szczelność przed zakryciem i po ponownym montażu, mocowania, odcięcia, odpowietrzenie i działanie regulacji. Wykonać próbę pracy instalacji z zapisem temperatur i nastaw; zakres możliwy do sprawdzenia w danych warunkach zewnętrznych wskazać w protokole. Niedopuszczalne są wycieki, niekontrolowany hałas i brak przepływu przez odbiorniki.

7. OBMIAR ROBÓT

m rurociągów, szt. grzejników, zaworów i pozostałe jednostki zgodne z przedmiarem; odzysk wykazać w odrębnym rejestrze kontrolnym.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór po próbach, regulacji i odtworzeniu ochrony cieplnej oraz przejść pożarowych. Przekazać protokoły szczelności, regulacji i nastaw oraz zestawienie ponownie zamontowanych urządzeń.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

W cenie uwzględnić odzysk, zabezpieczenie, ponowny montaż, niezbędne uzupełnienia, izolacje, płukanie i regulację w zakresie zamówienia; zasady SST 1.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 14336:2025-11 – instalowanie i przekazanie do eksploatacji wodnych systemów ogrzewania i chłodzenia; PN-EN 12828 – projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania; PN-EN 442 – grzejniki; PN-EN 215 – termostatyczne zawory grzejnikowe.

SST 10 – WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

Kod CPV 45331200-8. Wymagania SST 1 obowiązują łącznie z niniejszą specyfikacją.

1. WSTĘP

Instalacje wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń objętych remontem, w tym OIOM i hydroterapii, wraz z automatyką, zasilaniem, odprowadzeniem skroplin, regulacją i pomiarami. Jednostka V3 stanowi jeden kompletny układ split zgodnie z przedmiarem i dokumentacją.

2. MATERIAŁY

Urządzenia i przewody o parametrach wydajności, sprężu, filtracji, hałasu i higieny określonych w projekcie. Elementy umożliwiające czyszczenie i dezynfekcję. Dla OIOM i hydroterapii zachować projektowy układ bez recyrkulacji i bez odzysku ciepła; nie dodawać wymiennika odzysku wbrew dokumentacji.

Wyciąg hydroterapii wykonać z przewodów ze stali nierdzewnej AISI 304 z rozwiązaniem odprowadzania kondensatu; pozostałe przewody z materiałów projektowych. Izolacja: w strefach ogrzewanych 40 mm, nieogrzewanych i zewnętrznych 80 mm, dla wywiewu bez odzysku 19 mm, w zakresie określonym projektem. Na zewnątrz zastosować osłonę odporną na warunki atmosferyczne.

Klapy pożarowe o klasyfikacji wymaganej projektem i przegrodą, nie niższej od wskazanej EIS 60 tam, gdzie jest przewidziana. Filtry, tłumiki, nawiewniki i elementy automatyki dobierać jako współpracujący system. Czynnik chłodniczy i urządzenia muszą spełniać aktualne wymagania obrotu, instalowania i serwisu.

3. SPRZĘT

Sprzęt do montażu i uszczelniania kanałów, przyrządy do pomiaru przepływu, ciśnień, temperatur, wilgotności i hałasu; sprzęt do prób i obsługi obiegu chłodniczego przez uprawniony personel.

4. TRANSPORT

Przewody i urządzenia przechowywać z zamkniętymi otworami, chronione przed pyłem i wodą. Filtry dostarczać w opakowaniach i montować w warunkach ograniczających ich zabrudzenie. Nie wykorzystywać gotowych kanałów do usuwania pyłu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przed montażem sprawdzić czystość elementów, dostęp do filtrów, wentylatorów, klap i rewizji oraz możliwość serwisu ponad sufitem. Kanały podwieszać niezależnie, stosować uszczelnienia i odsprzęglenie drgań. Izolację wykonać po próbach, ciągle, z ochroną przed kondensacją.

Odpływ skroplin wykonać ze spadkiem, odpowiednim syfonowaniem i dostępem do czyszczenia; sprawdzić odpływ w warunkach pracy urządzenia. Układ split zmontować zgodnie z projektem i instrukcją, z próbą szczelności, osuszeniem i rozruchem przez personel z wymaganymi uprawnieniami.

Przed rozruchem zakończyć prace pylące, oczyścić instalację i pomieszczenia, sprawdzić filtry oraz automatykę. Regulować przepływy do wartości projektowych z uwzględnieniem wzajemnych relacji nawiewu i wywiewu, kierunku przepływu między strefami i przewidzianej kaskady ciśnień.

Parametry temperatury, wilgotności, ilości powietrza, ciśnienia i klasy czystości przyjmować dla rzeczywistych funkcji pomieszczeń z dokumentacji. Nie przypisywać całemu OIOM klasy ISO wyłącznie z powodu zastosowania filtra. Wymagania PN-EN ISO 14644 stosować w zakresie projektowo określonych pomieszczeń i parametrów; klasyfikacja cząstek nie zastępuje oceny mikrobiologicznej wymaganej dla użytkowania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonać kontrolę szczelności przewodów zgodnie z klasą projektową, pomiary strumieni na wszystkich nawiewnikach i wywiewnikach, bilans pomieszczeń, temperatur, działania automatyki, alarmów i odprowadzenia skroplin. Zbadać hałas i drgania w wymaganym zakresie oraz współpracę klap z przewidzianym sterowaniem.

Protokoły mają zawierać nastawy, stan drzwi i urządzeń podczas pomiaru, tolerancje wynikające z projektu/normy, wartości zmierzone i ocenę. Gdy przewidziano kwalifikację pomieszczenia czystego, wykonać właściwe badania szczelności filtrów, rozkładu przepływu i klasyfikacji, z określeniem stanu użytkowania pomieszczenia. Niezgodność przepływów wymaga ponownej regulacji i pomiarów.

7. OBMIAR ROBÓT

m² lub m przewodów, szt./kpl. urządzeń i elementów zgodnie z przedmiarem; jednostkę split rozliczać jako kompletny układ w przewidzianej pozycji.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór po czyszczeniu, regulacji, próbach i przekazaniu instrukcji higienicznej obsługi, wymiany filtrów, nastaw automatyki oraz protokołów chłodniczych i pomiarowych. Dostęp serwisowy i oznaczenia muszą odpowiadać dokumentacji powykonawczej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena obejmuje urządzenia, przewody, automatykę w zakresie projektu, podwieszenia, izolacje, skropliny, próby, czyszczenie, regulację i rozruch; zasady SST 1.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 13053:2020-05 – centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne; PN-EN 12599:2013-04 – procedury badań i metody pomiarowe przy odbiorze instalacji wentylacji i klimatyzacji; DIN 1946-4:2018-09 wraz z A1:2025-11 – wentylacja w budynkach ochrony zdrowia, lub rozwiązanie równoważne.

PN-EN ISO 14644-1:2016-03 – klasyfikacja czystości powietrza; PN-EN ISO 14644-2:2016-03 – monitorowanie; PN-EN ISO 14644-3:2020-03 – metody badań; PN-EN ISO 14644-4:2023-06 – projektowanie, budowa i uruchomienie. PN-B-02151-2:2018-01 – dopuszczalne poziomy dźwięku. Rozporządzenie (UE) 2024/573 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych oraz właściwe przepisy wykonawcze.

SST 11 – INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH

Kod CPV 45333000-0. Wymagania SST 1 obowiązują łącznie z niniejszą specyfikacją.

1. WSTĘP

Instalacje tlenu O₂, sprężonego powietrza medycznego AIR5 oraz próżni VAC, ze źródłami, rurociągami, punktami poboru, armaturą, sygnalizacją i panelami zasilającymi. Ciśnienia projektowe: O₂ 5 bar, AIR5 5 bar, próżnia około –0,6 bar względem atmosfery. Nie zastępować projektowego AIR5 instalacją AIR4 ani AIR8.

Dwa stanowiska OIOM: na każde 2 punkty O₂, 2 punkty AIR5 i 2 punkty VAC, łącznie 12 punktów. Zakres pierwszego napełnienia gazem dotyczy ośmiu punktów gazów sprężonych; próżnia jest wytwarzana przez źródło. Rozmieszczenie i wyposażenie paneli zgodnie z projektem.

2. MATERIAŁY

Rury miedziane bez szwu do gazów medycznych, oczyszczone i fabrycznie zaślepione, zgodne z PN-EN 13348. Kształtki, zawory, luty i uszczelnienia muszą być kompatybilne z konkretnym gazem, ciśnieniem oraz wymaganiami czystości i ochrony przed zapłonem. Zakaz stosowania oleju i smaru nieprzeznaczonego do kontaktu z tlenem.

Źródła tlenu i powietrza medycznego: projektowe zestawy zasilania butlowego z automatycznym przełączaniem zasilania podstawowego i rezerwowego, z zasilaniem awaryjnym; dla każdego gazu główna i awaryjna tablica redukcyjna o wydajności 30 m³/h, trzy rampy jednobutlowe, mocowania i przyłącza zgodnie z zestawieniem. Zapas i organizacja dostaw muszą odpowiadać projektowi i zasadom eksploatacji.

Źródło próżni w piwnicy: projektowy zestaw trzech pomp, o wydajności wskazanej 18 m³/h i mocy 1,7 kW według doboru projektowego, z pracą naprzemienną, niezależnym sterowaniem i wymaganą rezerwą, zbiornikiem, odprowadzeniem kondensatu, pomiarem i wyrzutem na zewnątrz. Dobór kompletu potwierdzić wobec parametrów projektu; nie sumować arbitralnie danych pojedynczej pompy i zestawu.

Punkty poboru mają być gazowo specyficzne i zabezpieczone przed zamianą; złącza NIST tam, gdzie przewidziane. Panele zgodne z wymaganiami medycznych jednostek zasilających, z koordynacją gniazd elektrycznych, danych, przyzywu i wyrównania potencjałów. Dokumenty zgodności wyrobów medycznych i systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. SPRZĘT

Sprzęt do czystego cięcia i przygotowania rur, lutowania twardego w osłonie przepływającego gazu obojętnego, przyrządy do pomiaru ciśnienia, podciśnienia, przepływu i składu/jakości gazu. Sprzęt próbny ma być czysty, odpowiedni dla tlenu i identyfikowalny.

4. TRANSPORT

Rury transportować z zachowaniem zaślepek; nie pozostawiać otwartych końców w strefie robót. Butle przewozić i przechowywać zgodnie z wymaganiami gazu, zabezpieczone przed przewróceniem, nagrzaniem i dostępem osób nieuprawnionych. Rozdzielić materiały czyste od zanieczyszczonych.

5. WYKONANIE ROBÓT

Źródła gazów podłączyć w lokalizacjach projektowych: butle pod przystosowaną wiatą, źródło próżni w piwnicy, pion P1 i rozprowadzenia do OIOM. Prace przy wiacie, mocowaniach i zasilaniu źródeł wykonać w zakresie dokumentacji. Zapewnić dostęp eksploatacyjny, wentylację i oznaczenia bezpieczeństwa.

Rurociągi prowadzić z właściwym podparciem i ochroną mechaniczną. Połączenia wykonywać przez personel o kwalifikacjach właściwych dla technologii, z zachowaniem czystości wewnętrznej i przedmuchem gazem obojętnym podczas lutowania. Nie stosować złączy i materiałów przeznaczonych wyłącznie do instalacji technicznych, niezgodnych z zastosowaniem medycznym.

Zawory odcinające, skrzynki kontrolne, czujniki i alarmy lokalizować zgodnie z projektem, dostępnie i z opisem obsługiwanej strefy. Oznaczyć gaz, kierunki i odbiorniki na trasach oraz w dokumentacji. Punkty różnych gazów nie mogą być zamieniane przez wspólne niekodowane złącza.

Przed napełnieniem zakończyć badania mechaniczne i czystości. System przekazać zgodnie z wymaganiami dla wyrobu medycznego i właściwą procedurą oceny zgodności; zakres odpowiedzialności za kompletny system wskazać w dokumentacji odbiorowej. Wymagania zarządzania jakością wynikające z projektu nie zastępują technicznych badań instalacji i nie stanowią nowego warunku udziału w postępowaniu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonać przewidziane PN-EN ISO 7396-1 badania na kolejnych etapach: sprawdzenie połączeń i oznaczeń, wytrzymałości i szczelności, drożności, braku połączeń krzyżowych, poprawności przypisania gazu, przepływu i spadków ciśnienia, działania zaworów, źródeł, przełączania i alarmów. Każdy punkt poboru objąć identyfikowalnym wynikiem.

Przed dopuszczeniem instalacji zbadać jakość i tożsamość gazów według właściwych wymagań, skuteczność próżni i współpracę źródeł. Kryteria, medium próbne, wartości i czasy prób przyjąć z normy oraz zatwierdzonej procedury dla systemu; nie prowadzić niekontrolowanych prób sprężonym gazem ani tlenem jako dowolnym medium testowym. Badania gazów i odbiór wykonywać z udziałem osób kompetentnych i przedstawicieli Zamawiającego w wymaganym zakresie.

7. OBMIAR ROBÓT

m rurociągów, szt. punktów, zaworów i paneli, kpl. źródeł oraz jednostki przedmiaru. Kontrolnie prowadzić rejestr wszystkich 12 punktów poboru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór po pozytywnych wynikach wszystkich wymaganych prób, identyfikacji gazu w każdym punkcie, kontroli alarmów, przekazaniu dokumentacji zgodności, instrukcji źródeł i instalacji, schematów zaworów, protokołów badań i szkolenia obsługi. Do czasu formalnego dopuszczenia oznaczyć instalację jako nieprzeznaczoną do użycia klinicznego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena obejmuje kompletny opisany system, źródła i ich przygotowanie, rury, panele, punkty, sygnalizację, oznaczenia, wymagane próby i dokumentację oraz pierwsze napełnienie w zakresie przedmiaru; zasady SST 1.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN ISO 7396-1:2016-07 wraz z A1:2019-03 – rurociągi do sprężonych gazów medycznych i próżni; PN-EN ISO 9170-1:2020-12 – punkty poboru; PN-EN ISO 18082:2014-09 wraz z A1:2017-12 – złącza NIST; PN-EN ISO 11197:2020-04 wraz z właściwymi poprawkami – medyczne jednostki zasilające; PN-EN 13348:2016-09 – rury miedziane do gazów medycznych i próżni.

PN-EN ISO 14971 – zarządzanie ryzykiem wyrobów medycznych; PN-EN ISO 13485 – systemy zarządzania jakością wyrobów medycznych, w zakresie wymaganym projektem i procedurą zgodności; rozporządzenie (UE) 2017/745 oraz ustawa o wyrobach medycznych. Wymagania Farmakopei Europejskiej właściwe dla dostarczanych gazów medycznych i ich jakości.

SST 12 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ZASILANIE POMIESZCZEŃ OIOM

Kod CPV 45310000-3. Wymagania SST 1 obowiązują łącznie z niniejszą specyfikacją.

1. WSTĘP

Rozdzielnice, zasilanie, instalacje gniazd, oświetlenia podstawowego i awaryjnego, połączenia ochronne i wyrównawcze, zasilanie urządzeń oraz odrębna instalacja elektryczna zespołu OIOM z przygotowaniem współpracy z UPS i agregatem. Pomieszczenia OIOM traktować jako medyczne grupy 2 zgodnie z dokumentacją i właściwą normą.

2. MATERIAŁY

Przewody, aparatura, rozdzielnice i osprzęt dobrane do obciążeń, warunków środowiskowych, ochrony przeciwporażeniowej, pożarowej i kompatybilności elektromagnetycznej. Zachować projektowe wymagania reakcji kabli na ogień i podtrzymania funkcji, gdy wymagane.

Medyczny układ IT dla obwodów, dla których wymaga go PN-HD 60364-7-710: transformator medyczny, urządzenie ciągłego monitorowania izolacji IMD, system lokalizacji uszkodzeń EDS w wymaganym układzie oraz sygnalizacja optyczna i akustyczna. Nie obejmować automatycznie układem IT obwodów, dla których norma dopuszcza lub wymaga innego rozwiązania.

Oprawy z termomodernizacji demontować, zabezpieczyć i ponownie wbudować według SST 1; uzupełnienia kompatybilne. Osprzęt i obwody dla drzwi prywatyzowanych, wanien, źródeł gazów, HVAC i paneli skoordynować z urządzeniami. Zasilacz UPS dostarcza Zamawiający; Wykonawca wykonuje przewidziane trasy, obwody, zabezpieczenia i interfejsy.

3. SPRZĘT

Sprzęt instalacyjny i pomiarowy o właściwej kategorii bezpieczeństwa, do pomiaru rezystancji izolacji, ciągłości, impedancji, RCD, uziemień, natężenia oświetlenia i parametrów przełączania; wyposażenie do bezpiecznych prób funkcjonalnych.

4. TRANSPORT

Przewody i aparaturę chronić przed wilgocią, pyłem i uszkodzeniem. Rozdzielnice transportować z zabezpieczeniem części ruchomych i elektronicznych. Odzyskane oprawy identyfikować z osprzętem i lokalizacją.

5. WYKONANIE ROBÓT

Prace rozpocząć po uzgodnieniu odłączeń i rozpoznaniu obwodów części czynnej. Stosować bezpieczne odłączenie i sprawdzenie braku napięcia. Trasy i przekroje według projektu; zapewnić segregację, ochronę mechaniczną, dostęp do puszek i czytelne oznaczenia obwodów.

Dla OIOM wykonać wydzielone zasilanie i rozdział obwodów z układem IT, monitorowaniem izolacji i miejscową sygnalizacją. Wykonać dodatkowe połączenia wyrównawcze w otoczeniu pacjenta, szyny i przyłącza zgodnie z grupą pomieszczeń. Zapewnić selektywność i współpracę zabezpieczeń z projektowymi źródłami.

Przygotować współpracę z UPS podtrzymującym zasilanie po zaniku sieci do czasu uruchomienia agregatu. Dla obwodów wymagających krótkiej przerwy zapewnić projektowany czas przełączenia t < 0,5 s; czasy i autonomię pozostałych obwodów przyjąć z ich funkcji i dokumentacji. Zrealizować SZR, sygnały, blokady i punkty przyłączenia w zakresie projektu. Nie deklarować próby docelowego UPS przed jego dostawą.

Oświetlenie wykonać z uwzględnieniem potrzeb badania, obserwacji i odpoczynku pacjentów oraz dróg ewakuacyjnych. Oprawy awaryjne i ich zasilanie zgodnie z projektem. Ochronę odgromową i uziemienia zachować i odtworzyć w miejscach naruszonych robotami; samo przywołanie normy odgromowej nie oznacza wymiany całej istniejącej instalacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonać oględziny i pomiary odbiorcze: ciągłość przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych, rezystancję izolacji, skuteczność ochrony, badania RCD tam, gdzie zastosowano, kolejność faz, uziemienia oraz oznaczenia. Elektronikę zabezpieczyć przed napięciem prób zgodnie z instrukcjami.

Dla medycznego IT sprawdzić działanie IMD, alarmów i lokalizacji EDS przez kontrolowaną symulację uszkodzenia, parametry układu oraz właściwe działanie monitorowania transformatora. Dla zasilania rezerwowego sprawdzić automatykę i zmierzyć czasy przełączania w dostępnym zakresie. Protokoły odróżniają próbę interfejsu od próby całego układu z UPS i agregatem.

Zmierzyć oświetlenie podstawowe i awaryjne, sprawdzić działanie w zaniku napięcia oraz wymagany czas działania dla urządzeń objętych dostawą. Pomiary przeprowadzić w ustalonych punktach siatki i warunkach zgodnych z normą, z podaniem wartości granicznych i rzeczywistych.

7. OBMIAR ROBÓT

m przewodów i tras, szt. opraw i osprzętu, kpl. rozdzielnic i urządzeń według przedmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór po wynikach pozytywnych i przekazaniu schematów powykonawczych, nastaw zabezpieczeń, opisów obwodów, protokołów pomiarów i instrukcji awaryjnych. Wskazać elementy oczekujące na wyposażenie Zamawiającego oraz zakres prób wymaganych po jego przyłączeniu; nie utożsamiać gotowości instalacyjnej z dopuszczeniem stanowiska do leczenia.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena obejmuje cały zakres instalacyjny Wykonawcy, zasilanie odbiorników, połączenia, oznakowanie, próby i dokumentację; nie obejmuje dostawy UPS powierzonej Zamawiającemu. Zasady SST 1.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-HD 60364-7-710:2026-04 wraz z A11:2026-09 – pomieszczenia medyczne; PN-HD 60364-6 – sprawdzanie instalacji; właściwe części PN-HD 60364 dotyczące ochrony i doboru wyposażenia. PN-EN 61557-8 i PN-EN 61557-9 – monitorowanie izolacji i lokalizacja uszkodzeń; PN-EN 61558-2-15 – transformatory do pomieszczeń medycznych.

PN-EN 12464-1:2022-01 – oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach; PN-EN 1838:2025-05 – oświetlenie awaryjne; PN-EN IEC 62305, części 1–4:2025-09 – ochrona odgromowa. Stosować wymagania i wydania zgodnie z zasadami SST 1, w zakresie rzeczywiście objętym robotami.

SST 13 – INSTALACJE TELETECHNICZNE

Kod CPV 45310000-3. Wymagania SST 1 obowiązują łącznie z niniejszą specyfikacją.

1. WSTĘP

Okablowanie strukturalne, przyzyw, instalacje RTV i przygotowanie okablowania SSP/SAP wskazane w dokumentacji. Zakres obejmuje punkty, połączenia, oznaczenia i pomiary. Wymienienie DSO lub CCTV w wymaganiach ogólnych nie stanowi samoistnego zlecenia nieopisanych urządzeń; ich realizacja wyłącznie w zakresie jednoznacznie objętym dokumentami zamówienia.

2. MATERIAŁY

Okablowanie strukturalne minimum kategorii 6A, tor klasy EA, z kompatybilnymi złączami, panelami i osprzętem. Przyzyw odpowiedni do zastosowania w szpitalu, z możliwością sygnalizacji i nadzoru uszkodzeń zgodnie z funkcją pomieszczeń. Przewody SSP i ich mocowania zgodne z projektem, wymaganą klasą reakcji na ogień i podtrzymaniem funkcji tam, gdzie wymagane.

3. SPRZĘT

Sprzęt do montażu i zarabiania złączy, certyfikowany miernik okablowania odpowiedni do klasy EA, testery ciągłości i funkcjonalne urządzenia pomiarowe.

4. TRANSPORT

Kable przechowywać na bębnach bez zgniatania i nadmiernego zginania; osprzęt elektroniczny chronić przed wyładowaniem elektrostatycznym, wilgocią i pyłem.

5. WYKONANIE ROBÓT

Trasy prowadzić z segregacją od obwodów energetycznych, wymaganymi odstępami, promieniami gięcia i dopuszczalnymi siłami zaciągania. Ekrany i połączenia wyrównawcze wykonać według systemu. Każdy kabel i port oznaczyć jednoznacznie po obu stronach; schemat i opis szafy mają odpowiadać oznaczeniom pomieszczeń.

System przyzywowy wykonać z rozmieszczeniem elementów dostępnym dla pacjenta i personelu, funkcjami wezwania, potwierdzenia, kasowania oraz sygnalizacji zgodnie z projektem. Integrację z panelami przyłóżkowymi skoordynować z gazami medycznymi i elektryką. System nie może tracić funkcji wymaganych dla bezpieczeństwa wskutek niesprawdzonego połączenia z siecią informatyczną.

Dla SSP/SAP wykonać wyłącznie przewidziane przewody, puszki, zakończenia, rezerwy, oznaczenia i pomiary przygotowujące instalację. Końcówki zabezpieczyć. Nie montować czujek i nie uruchamiać centrali w ramach tego zakresu. Nie sporządzać protokołu uruchomienia systemu, którego urządzeń nie dostarczono.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonać pomiar 100% torów okablowania strukturalnego w konfiguracji przewidzianej do odbioru, z identyfikacją toru i wynikiem PASS według limitów klasy EA. Usunąć przyczyny błędów i ponowić pomiary. Certyfikat pojedynczego kabla nie zastępuje pomiaru toru.

Sprawdzić każdy punkt przyzywu, adresowanie, priorytety, sygnalizację i przewidziane zachowanie przy uszkodzeniu lub zaniku zasilania. Dla przygotowania SSP wykonać ciągłość, izolację i kontrolę tras oraz zakończeń metodami bezpiecznymi dla podłączonej elektroniki. Wyniki odnotować jako badania okablowania.

7. OBMIAR ROBÓT

m kabli i tras, szt. gniazd i elementów, kpl. systemów w zakresie przedmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór po przekazaniu wyników wszystkich torów, schematów, map portów, konfiguracji i protokołów funkcjonalnych. Dla SSP przekazać wykaz kabli i zakończeń oraz zakres przygotowania. Konfiguracje przekazywać bezpiecznie upoważnionym osobom, bez umieszczania haseł w ogólnodostępnych instrukcjach.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena obejmuje przewidziany osprzęt, trasy, kable, zakończenia, konfigurację i pomiary zakresu Wykonawcy. Urządzenia wyłączone w SWZ nie wchodzą do ceny; zasady SST 1.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 50173, właściwe części – systemy okablowania strukturalnego; PN-EN 50174-2:2018-08 – planowanie i instalowanie okablowania wewnątrz budynków; DIN VDE 0834-1:2016-06 oraz właściwe wymagania systemowe serii DIN VDE 0834 – systemy przyzywowe w szpitalach, lub rozwiązania równoważne. Wymagania serii PN-EN 54 stosować do elementów SSP objętych projektem w granicach zakresu robót.

SST 14 – ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH I ODBIORY SKOORDYNOWANE

Kod CPV 45453000-7. Wymagania SST 1 obowiązują łącznie z niniejszą specyfikacją.

1. WSTĘP

Odtworzenie i wykonanie zabezpieczeń przejść instalacyjnych, połączeń przegród i innych rozwiązań pożarowych w zakresie remontu oraz sprawdzenie zgodności międzybranżowej przed przekazaniem robót. Wymagania dotyczą bezpieczeństwa budynku użytkowanego częściowo podczas robót i docelowych parametrów wykonanych przegród.

2. MATERIAŁY

Systemy uszczelnień przejść, opaski, kołnierze, masy i płyty posiadające dokumenty właściwości dla rzeczywistego rodzaju przegrody, instalacji, średnicy, grubości izolacji, szczeliny i konfiguracji. Materiały wykończeniowe o klasach reakcji na ogień zgodnych z projektem i przepisami dla stref ZL II oraz dróg ewakuacyjnych; nie stosować ogólnego hasła „niepalny” w miejsce wymaganej klasy i dokumentu.

3. SPRZĘT

Narzędzia montażowe zgodne z systemem, sprzęt pomiarowy, endoskop lub wyposażenie dokumentujące miejsca trudno dostępne, podesty do kontroli ponad sufitami.

4. TRANSPORT

Materiały zabezpieczeń przechowywać w oryginalnych opakowaniach z numerem partii i terminem przydatności; chronić przed uszkodzeniem i warunkami niezgodnymi z instrukcją.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przed wykonaniem uszczelnienia ustalić klasę i rodzaj przegrody oraz wszystkie przewody przechodzące przez otwór. Rozwiązanie dobrać do sklasyfikowanego zakresu zastosowania. Nie rozszerzać samodzielnie zakresu uszczelnienia przez dodanie innego typu kabla, rury lub izolacji.

Wykonać wymagane podparcia instalacji po obu stronach, przygotowanie otworu, głębokość wypełnienia i odległości zgodnie z dokumentacją systemu. Uszczelnienia oznakować i ująć w rejestrze z numerem, lokalizacją, klasą, zastosowanym systemem i fotografią. Rewizje i klapy pozostawić dostępne; montaż sufitu nie może zakryć oznaczeń bez możliwości kontroli.

Przed odbiorem skoordynować próby instalacji: zasilanie i alarmy gazów medycznych, praca wentylacji, odprowadzenie skroplin, przyzyw, drzwi prywatyzowane, awaryjne zasilanie i przygotowane podejścia. Oddzielnie wskazać granice instalacji przygotowanych do urządzeń Zamawiającego. Zachować drożność ewakuacji i dostęp do sprzętu gaśniczego przez cały okres robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzić kompletność uszczelnień, zgodność układu z dokumentem klasyfikacyjnym, grubości i odległości montażowe, mocowania, oznaczenia i dostępność. Nie wykonywać prób ogniowych na obiekcie; właściwości wykazuje dokument systemu i zgodność montażu z jego warunkami.

Kontrolę przeprowadzić przed zasłonięciem sufitów i obudów oraz po ukończeniu wszystkich branż. Każda późniejsza ingerencja w przejście wymaga odtworzenia systemu i aktualizacji rejestru. Próby zintegrowane udokumentować scenariuszem, rzeczywistym wynikiem i zakresem urządzeń uczestniczących.

7. OBMIAR ROBÓT

szt. przejść lub m/m² zabezpieczeń według przedmiaru. Rejestr lokalizacji stanowi dokument kontroli kompletności, bez zmiany ryczałtu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór na podstawie oględzin, rejestru przejść, dokumentów wyrobów i oświadczeń montażowych, protokołów badań branżowych oraz sprawdzenia bezpieczeństwa dojść i ewakuacji. Przekazać Zamawiającemu informacje potrzebne do aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w zakresie wykonanych zmian.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena obejmuje dobór i montaż systemów w zakresie dokumentów zamówienia, oznaczenia, rejestry, kontrolę i odtworzenie po robotach branżowych; zasady SST 1.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 1366-3+A1:2025-04 – badania odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych, z właściwymi poprawkami; PN-EN 13501-2:2023-09 – klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej; PN-EN 13501-1 – klasyfikacja reakcji na ogień. Rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 r. i 24 lipca 2009 r. oraz warunki techniczne budynków, wskazane w SST 1.