Dotyczy postępowania NAG.263.7.2026

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech zestawów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) z modułem RTK wraz 
z akcesoriami na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie.

Należy podać markę, model, nazwa oprogramowania oraz wypełnić kolumny „Specyfikacja urządzenia” oraz „ Spełnia TAK/NIE”.

Marka drona …………………………						Marka kontrolera ……………………….

Model drona …………………………						Model kontrolera ……………………….

Producent oprogramowania………………………..

Nazwa oprogramowania……………………….

W skład zestawu bezzałogowego statku powietrznego (BSP) z modułem RTK wraz z akcesoriami wchodzi:

  - Dron DJI Matrice 4E z modułem RTK lub równoważny

  - Akumulator do BSP – 3 szt.

  - Akumulator do aparatury sterującej WB37 - 2 szt. lub równoważny

  - Aparatura sterująca DJI RC Plus 2 lub równoważna

  - Hub do ładowania

  - Ładowarka USB-C

  - Kabel zasilający

  - Śmigła

  - Gumowa osłona gimbala

  - Walizka transportowa

  - Pasek na ramię do walizki

- Oprogramowanie producenta BSP

  - Karta pamięci micro SD

Tabele równoważności:

| Bezzałogowy statek powietrzny |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Minimalne wymagane parametry | Specyfikacja urządzenia | Spełnia TAK/NIE |
| - Typ | # BSP typu wirnikowiec posiadający co najmniej 4 silniki. |  |  |
| - Maksymalna Masa startowa | Standardowe śmigła: 1420 g Śmigła Low-Noise: 1430 g |  |  |
| - Udźwig | Maksymalny udźwig co najmniej 200 g |  |  |
| - Temperatura pracy | Możliwość wykonywania nalotów co najmniej w przedziale temperaturowym -10° do +40°C |  |  |
| - Maks. kąt nachylenia | Min. 35° |  |  |
| - Wyznaczanie pozycji BSP | Wyznaczanie precyzyjnej pozycji BSP metodą RTK z możliwością wykorzystywania obserwacji z sieci stacji referencyjnych. |  |  |
| - Maks. odporność na wiatr (start/lądowanie) | 12 m/s |  |  |
| - Czas lotu (bez wiatru) | Min. 45 min (standardowe śmigła) Min. 40 min ( śmigła low-noise) |  |  |
| - Dokładność RTK GNSS | RTK Fix: 1 cm + 1 ppm (poziomo), 1,5 cm + 1 ppm (pionowo) |  |  |
| - GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS* * GLONASS jest obsługiwany tylko wtedy, gdy włączony jest moduł RTK. |  |  |
| - Beacon | Wbudowany |  |  |
| Akumulator – 3 szt. |  |  |  |
| Parametr | Minimalne wymagane parametry | Specyfikacja urządzenia | Spełnia TAK/NIE |
| - Pojemność | Minimum 6741 mAh |  |  |
| - Maks. moc ładowania | 1.8C |  |  |
| - Napięcie standartowe | 14,76 V |  |  |
| Aparatura sterująca |  |  |  |
| Parametr | Minimalne wymagane parametry | Specyfikacja urządzenia | Spełnia TAK/NIE |
| - Ekran | Wbudowany ekran o przekątnej co najmniej 7”. |  |  |
| - Zasięg transmisji bez przeszkód i zakłóceń (CE) | Zasięg transmisji co najmniej 5 km. |  |  |
| - Bateria – 2 szt. | Akumulator litowo-jonowy 2S2P o wysokiej gęstości energii 18650 (6500 mAh @ 7,2 V) 46,8 Wh |  |  |
| - Temperatura pracy | Możliwość pracy w temperaturze co najmniej -20 to +50 °C. |  |  |
| - Pojemność pamięci masowej | Pamięć ROM 128 G + możliwość rozszerzenia za pomocą karty microSD |  |  |
| - Czas pracy na akumulatorze wbudowanym | Min. 3.7 h |  |  |
| Kamera |  |  |  |
| Parametr | Minimalne wymagane parametry | Specyfikacja urządzenia | Spełnia TAK/NIE |
| - Obiektyw | Ekwiwalent ogniskowej: 24 mm Ostrość: 1 m do ∞ FOV: 84° Przysłona: f/2.8-f/11 Teleobiektyw średniego zasięgu: FOV: 35° Ekwiwalent ogniskowej: 70 mm Przysłona: f/2.8 Ostrość: 3 m do ∞ Teleobiektyw FOV: 15° Ekwiwalent ogniskowej: 168 mm Przysłona: f/2,8 |  |  |
| - Liczba klatek na sekundę | 30 fps |  |  |
| Moduł laserowy |  |  |  |
| Parametr | Minimalne wymagane parametry | Specyfikacja urządzenia | Spełnia TAK/NIE |
| - Zakres pomiaru | 1800 m (1Hz) @20% współczynnik odbicia |  |  |
| - Zakres padania ukośnego (odległość ukośna 1:5) | 600 m (1Hz) |  |  |
| - Strefa niewidoczna | 1 m |  |  |
| - Dokładność pomiaru odległości | 1-3 m: błąd systemu<0,3 m, błąd losowy<0,1 m |  |  |
| - Inne odległości | ±(0,2+0,0015D) (D oznacza odległość pomiaru w metrach) |  |  |
| Gimbal |  |  |  |
| Parametr | Minimalne wymagane parametry | Specyfikacja urządzenia | Spełnia TAK/NIE |
| - System stabilizacji | 3-osiowy (tilt, roll, pan) |  |  |
| - Zakres mechaniczny | Ograniczenia mechaniczne gimbala: Tilt: -140° do 50° Roll: -52° do 52° Pan: -65° do 65° Miękkie ograniczenia: Tilt: -90° do 35° Roll: -47° do 47° Pan: -60° do 60° |  |  |
| Czujniki omijania przeszkód |  |  |  |
| Parametr | Minimalne wymagane parametry | Specyfikacja urządzenia | Spełnia TAK/NIE |
| - Typ czujnika | Wielokierunkowy dwusoczewkowy system optyczny, uzupełniony o czujnik podczerwieni 3D w dolnej części drona. |  |  |
| - Do przodu | Zakres pomiaru dwusoczewkowego: 0.4-22.5 m Zakres pomiaru: 0.4-200 m Prędkość omijania przeszkód: Prędkość lotu ≤21 m/s FOV: 90° (poziomo), 135° (pionowo) |  |  |
| - Do tyłu | Zakres pomiaru dwusoczewkowego: 0.4-22.5 m Zakres pomiaru: 0.4-200 m Prędkość omijania przeszkód: Prędkość lotu ≤21 m/s Pole widzenia (FOV) - 90° (poziomo), 135° (pionowo) |  |  |
| - Boczny | Zakres pomiaru dwusoczewkowego: 0.5-32 m Zakres pomiaru: 0.5-200 m Prędkość omijania przeszkód: Prędkość lotu ≤21 m/s FOV: 90° (poziomo), 90° (pionowo) |  |  |
| - W dół | Zakres pomiaru: 0.3-18.8 m Prędkość omijania przeszkód: Prędkość lotu ≤10 m/s Pole widzenia z przodu i z tyłu wynosi 160°, a z prawej i lewej strony 160°. |  |  |
| Karta pamięci do bezzałogowego statku powietrznego – 1 sztuka |  |  |  |
| Parametr | Minimalne wymagane parametry | Specyfikacja urządzenia | Spełnia TAK/NIE |
| - Pojemność | Min. 512 GB dedykowana do kamery fotogrametrycznej RGB |  |  |
| - Klasa prędkości | A2 U3 V30 |  |  |
| - Maks. szybkość odczytu | 200 MB/s |  |  |
| - Maks. szybkość zapisu | 140 MB/s |  |  |
| Pozostałe usługi i wymagania |  |  |  |
| 1. | Świadectwa lub metryki dla urządzeń |  |  |
| 2. | Okres gwarancji min. 24 miesiące na drony i kontrolery oraz na baterie min. 12 miesięcy. |  |  |
| 3. | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie gwarancji, polegające na wsparciu technicznym w formie kontaktu telefonicznego. |  |  |
| 4. | Autoryzowany Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Unii Eurpejskiej. |  |  |
| 5. | W okresie gwarancji, urządzenie zastępcze przy naprawie gwarancyjnej, trwającej powyżej 14 dni |  |  |