Załącznik nr 1 do SWZ

- Opis przedmiotu zamówienia

| Parametr | Opis parametru |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Serwer aplikacyjny dla oprogramowania GIS służącego do stworzenia węzła infrastruktury informacji przestrzennej. Publikacja usług danych przestrzennych (WMS, WMTS, WFS, CSW) oraz aplikacji webowych prezentujących wybrane dane przestrzenne (geoportali). |
| Obudowa | Obudowa przystosowana do montażu w szafie typu „rack” 19’’ o wysokości nie większej niż 2U z możliwością instalacji min. 10 dysków 2,5” Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie i wysuwanie serwera do celów serwisowych. Obudowa musi mieć możliwość wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI. |
| System operacyjny | 64-bitowy Microsoft Windows Server 2025 Standard w wersji polskiej, preinstalowany na serwerze na wydzielonym woluminie dedykowanym dla systemu operacyjnego (zgodnie z opisem w pozycji „Dyski twarde”), dostarczony wraz z licencją dla wszystkich rdzeni i min. 5 użytkowników. |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów, zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |
| Procesor | Zainstalowane dwa procesory szesnastordzeniowe x86-64 o min. taktowaniu bazowym 2.4GHz i taktowaniu Turbo min. do 4.0 GHz, o szczytowym poborze mocy nie większym niż 210W, dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem, umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 430 punktów w teście SPEC CPU 2017 Floating Point Rates - Base dostępnym na stronie www.spec.org. Dopuszcza się przeprowadzenie testów w środowisku Linux. |
| Pamięć RAM | min. 128GB DDR5 RDIMM min. 4400MT/s, Dual Rank, min. jeden moduł na procesor (min. 2x64GB). Na płycie głównej powinno znajdować się minimum 8 wolnych slotów przeznaczonych do rozbudowy pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać min. 2TB pamięci RAM. |
| Funkcjonalność pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling |
| Gniazda PCI | Min. 4 slotów generacji min. 4 w tym min. 1 x16 |
| Interfejsy sieciowe | Zainstalowana karta sieciowa 2 x 25Gb ze złączami SFP28 wraz z okablowaniem optycznym (komplet dla 2 portów). Dostarczona karta powinna pozwalać na połączenie dostarczonego serwera z istniejącą infrastrukturą sieciową Zamawiającego. Połączenie musi być realizowane z prędkością 10 GbE, z wykorzystaniem zainstalowanych w dostarczonym serwerze kart sieciowych z portami SFP28 25GbE, na odległości 10m do urządzenia sieciowego Zamawiającego CISCO WS-C4500X-32 z oprogramowaniem w wersji 03.06.06.E. Zainstalowana karta sieciowa FibreChannel z 2 portami 32 Gb/s. |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków NVMe, SATA, SAS (HDD i SSD). Serwer powinien być wyposażony w zatokę na min. 10 dysków 2,5’’. Dyski: 6 dysków HDD SAS Read Intensive o pojemności min. 1.92TB HotPlug 24 Gb/s. 5 dysków zainstalowanych w zatokach + 1 dysk zapasowy dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. Skonfigurowana macierz RAID5 na 5 dyskach zainstalowanych w zatokach w konfiguracji: wolumin C: - 1TB dla systemu operacyjnego, wolumin D: pozostała dostępna przestrzeń. |
| Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 8GB nieulotnej pamięci cache, dedykowany dla interfejsów: SAS 24 GB/s /SATA, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie w rozdzielczości min. 1280x1024 |
| Wbudowane porty | Min. 3 porty USB (w tym min. 1 USB 3.0), min. 1 port VGA. |
| Wentylatory | Redundantne, Hot-Plug |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug min. 1100W każdy, zapewniający optymalną sprawność i wystarczający zapas mocy do zasilenia wszystkich półek dyskowych i min. 16 gniazd pamięci. Dedykowany przewód zasilający o długości min. 2 m. |
| Bezpieczeństwo | Zainstalowany moduł TPM w wersji 2.0 Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |
| Diagnostyka | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy lub kontrolki diagnostyczne informujące min. o: awarii dysków, przegrzaniu serwera, awarii zasilania, awarii pamięci RAM. |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykację i autoryzację użytkownika; - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; - wsparcie dla IPv6; - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; - integracja z Active Directory; - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; - wsparcie dla dynamic DNS; - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. - możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera - możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera - karta z możliwością wyposażenia we wbudowaną wewnętrzną pamięć SD lub USB o pojemności 16GB do przechowywania sterowników i firmware'ów komponentów serwera, umożliwiająca szybką instalację wspieranych systemów operacyjnych. |
| Gwarancja | - Min. 3-letnia gwarancja na prawidłowe działanie sprzętu. - Wszystkie zastosowane w dostarczonym serwerze podzespoły muszą być fabrycznie nowe i w pełni sprawne. Zamawiający nie udziela zgody na wyposażenie serwera w podzespoły odnowione. - Wykonawca powinien przedstawić szczegółowe warunki serwisu oraz gwarancji na terytorium Polski, na podstawie następujących wymagań szczegółowych: - Możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez linię telefoniczną producenta. - Wykonawca/producent podejmie kroki by przywrócić prawidłowe działanie sprzętu po otrzymaniu zgłoszenia o uszkodzeniu. - Rozpoczęcie naprawy nie później niż następnego dnia roboczego po zgłoszeniu. - Zakończenie naprawy nie później niż w ciągu 48 h (w przypadku awarii serwera), licząc od daty zgłoszenia awarii. - W przypadku gdy przewidywany czas naprawy sprzętu będzie dłuższy niż 48 h (w przypadku awarii serwera), następnego dnia roboczego Wykonawca dostarczy na własny koszt Sprzęt zastępczy (o co najmniej tych samych parametrach i funkcjach użytkowych). - Czas naprawy wyłączony z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. - W przypadku gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż 6 tygodni lub gdy sprzęt będzie naprawiany trzykrotnie podczas okresu gwarancyjnego, Wykonawca wymieni na własny koszt naprawiany sprzęt na nowy, o co najmniej takich samych parametrach i funkcjach użytkowych. - W przypadku awarii dyski pozostają własnością Zamawiającego (opcja zachowania dysków twardych). - Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu i sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji systemu. |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej systemu oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
| Informacje dodatkowe | - W przypadku braku dostarczonej konfiguracji serwera w bazie wyników testu SPECrate2017_int_base, należy dostarczyć wyniki takiego testu wykonane nie wcześniej niż 2 tygodnie przed upływem terminu składania ofert. - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta infrastruktury – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. - Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-14001:2015 oraz ISO-50001: 2018. - Serwer musi spełniać normę co najmniej Epeat Silver według normy wprowadzonej w 2019 r. |